ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, м-ст "Остра могила" - имот №026001, м-ст  "Стублица" - ПИ №000317 и 000318, и в м-ст "Припора" - ПИ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

ФАЗА : ИДЕЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТ: БЛУАРХ ООД

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

Ръководител проект:

.......................

/инж. Николай Найденов/

Проектант: 							Управител:

....................... 						 .......................

/инж. Николай Найденов/					/арх. Габриела Колева/

София, 07.2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

- Обяснителна записка

- Геодезическа снимка, М 1:1000

- Вертикална планировка, М 1:500

- Трасировъчен план, М 1:1000

- Удостоверение за проектантска правоспособност

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, м-ст "Остра могила" - имот №026001, м-ст  "Стублица" - ПИ №000317 и 000318, и в м-ст "Припора" - ПИ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

ФАЗА : ИДЕЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТ: БЛУАРХ ООД

# ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

# Инвестиционния проект за регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Велико Търново по част «Геодезия» е разработен въз основа на задание за проучване и изготвяне, виза за проектиране, влязъл в сила подробен устройстен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), парцеларани планове на довеждащата инфраструктура, както и множество доклади, проучвания и проекти приложени към обществената покана.

# ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ

# За геодезическото заснемане е използван GPS Trimble – с антена R8.  Заснети са характерни точки на терена, инженерни съоръжения, като подпорни стени и др. Измерени са са намиращите се на територията на обекта и около него асфалтови, бетонни и временни пътища, дерета, сгради, терена на бъдещото сметище и други топографски елементи. Всички обекти са отразени на чертежа ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА (VT_IP_Geodesy_zasnemane_v1.dwg) в М 1:1000.

# Снимката е координирана в координатна система 1970г. Измерването е извършено в RTK режим – използвана е мрежата на GEONET. За референтни точки са изполвани ТТ намиращи се в близост до обекта и показани в следната таблица:

| Номер на точка | Координатна система 1970 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | H, m |
| ТТ 146 | 4670866.910 | 9462679.540 | 204.937 |
| TТ 80 | 4672181.480 | 9462831.330 | 190.782 |
| ТТ 62 | 4669386.150 | 9458182.750 | 286.342 |
| ТТ 2 | 4669938.760 | 9463934.790 | 210.049 |

Изработен е единен цифров модел на релефа, който служи на проектантите по всички части на проекта.

Нанесени са границите на поземлените имоти предмет на ПУП

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Обхватът на вертикланата планировка е територията на регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Велико Търново, предмет на обекта на проектиране. Терена се намира непосредствено до старото депо за отпадъци на В.Търново.

Ситуационното  решение и моделирането на терена е подчинено на обемно устройствено проучване приложено към изходните материали, както и от общите съгласувани решения на проектантите по всички части.

Основните елементи, които са предмет на вертикалното планиране и следват логиката на проектното решение са:

- Главната вътрешноплощадкова асфалтова алея, чрез която се осъществява транспортната комуникация и обслужва всички подобекти и производствени връзки на площадката. Поради сравнително стръмният терен се налага надлъжният наклон на алеята да е почти навсякъде 9%. Геометричните елементи на алеята са пътно платно 6 м., 2 тротоара по 1 м. и придружаващи канавки.

- Площадка за разположение на административно битовата сграда с паркинг

- Площадка за разположение на сгради и съоръжения за сепариране на постъпващите отпадъци

- Площадка за разположение на сградите и  съоръженията за компостиране

- Площадка за разположение на депонираните отпадъци – КЛЕТКА 1

- Площадка за разположение на пречиствателна станция

- Площадка за разположение на мивка и работилница

- По-малки  площадки, дадени в обектовата легенда към проекта.

За всички площадки и главната вътрешноплощадкова алея са дадени проектни наклони, осигуряващи отводняването, местата на отводнителните решетки и сифони, проектни коти на чупките, както по аналитичен способ, така и с червени хоризонтали, като по този начин добре се виждат на чертежа изкопите и насипите, смяната на  наклоните и посоката на отводняване на повърхностните води. За всички сгради е дадена „кота нула”.

Отводняването на площадките е решено чрез отводнителни решетки, които ще отведат дъждовната вода в дъждовната канализация. Предвидени са предпазни отводнителни канали за алеята, площадките, както и по границите на цялата територия, които имат защитна функция за самите съоръжения, изкопи и насипи и не позволяват изтичане на повърхностни води извън територията.

Минималните наклони осигуряващи отводняването са 1%, което е продиктувано от това, че настилката е предимно бетон.

Използваните настилки са четири типа – тротоарни плочи, бетон, асфалт и инертни материали.

Цялата вертикална планировка е съобразена в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА  ПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. В тази връзка в последващите фази на инвестиционното проектиране трябва да се проектира изграждане прецизна работна геодезическа мрежа за мониторинг на деформациите по всички площадки, както и проект-програма за измервания и установяване на деформации на земната основа по време на строителството и по време на експлоатация на съоръженията, особено на „КЛЕТКА 1”

Напречен разрез със слоевете на клетката за съхранение на отпадъците е даден в част „технологична”.

Мащабът на вертикалната планировка е 1:500.

# Трасировъчен план

За изработване на трасировъчния план са използвани следните материали:

- Геодезическо заснемане, изработено в М 1:1000.

- Вертикална планировка

- Ситуационно решение

- Обемно - устройствено проучване

Върху чертежа са  дадени основните размери на ситуационните елементи. Приложен е координатен регистър на всички характерни точки и изходните триангулачни точки необходими за изграждането на РГО за обслужване процеса на строителството. На този етап липсва такава мрежа.

Мащабът на трасировъчния план е 1:1000.

Всички чертежи са изработени в цифров вид в реални, абсолютни  координати в  координатна система “1970”, така че при нужда винаги е възможно да се извлекат допълнителни трасировъчни данни.

ПОДГОТОВКА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА КЛЕТКА 1

Изготвен е чертеж с изчисления на изкопно насипните работи по депото за отпадъци (Клетка 1), които са необходими да моделират терена и подготвят земната основа, след което ще се пристъпи към изграждането на долният изолиращ екран на клетката съгласно типовият профил показан по долу и до получаване на проектните коти на клетката:

Количеството на земните работи е както следва:

ИЗКОП – 87 000 м3

НАСИП – 17 890 м3.

След изпълване на клетката и изпълнение на запечетващият слой от 2м., обема на клетката ще достигне до 310 000 м3.

София, Юли, 2013 г.			                Съставил:

/инж.Н. Найденов/