ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, м-ст "Остра могила" - имот №026001, м-ст  "Стублица" - ПИ №000317 и 000318, и в м-ст "Припора" - ПИ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

ФАЗА : ИДЕЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТ: БЛУАРХ ООД

ЧАСТ: ЗЕМНА ОСНОВА

Ръководител проект:

.......................

/инж. Николай Найденов/

Проектант: 							Управител:

....................... 						 .......................

/инж. геолог Константин Георгиев/

/арх. Габриела Колева/

София, 07.2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, м-ст "Остра могила" - имот №026001, м-ст  "Стублица" - ПИ №000317 и 000318, и в м-ст "Припора" - ПИ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

ФАЗА : ИДЕЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТ: БЛУАРХ ООД

# ЧАСТ: ЗЕМНА ОСНОВА

„ГЕОЛОЖКА ОСНОВА, ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ –

КОЕФИЦИЕНТ НА ФИЛТРАЦИЯ”

Настоящата записка е изготвена на базата на доклад „За резултатите от проведените инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидро-ложки проучвания на площадка № 5 Общинско сметище Велико Търно-во, за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци - Консорциум Геокомплекс ООД, София, ноември 2007 г.

В резултат на проведени полско-проучвателни работи, в района на площадката се поделят следните инженерно-геоложки разновидности:

- глина кафява, хумусна – почвен слой;

- глина кафява, прахова, делувиална;

- глина светлокафява до кафява, прахово-песъчлива, твърдо пластична до твърда, с неравномерно разпределен чакъл, алувиално-делувиална;

- мергели изветрели, глинесто-песъчливи, сивобелезникави, в началото на интервала трошливи;

- мергели, песъчливо-глинести, белезникави до сивосинкави, сла-бо напукани.

Въз основа на получените резултати от проучвателното сондиране се отделят четири ниско рангови хидрогеоложки единици. Те се характеризират с ниски, но рязко различаващи (до няколко порядъка) филтрационни характеристики: силно проницаем пласт, слабо проницаем пласт, проницаем пласт и много слабо проницаема зона.

Първата хидрогеоложка единица е силно проницаемият пласт, формиран в делувиалните глини, установени в най-горната част на геоложкия разрез. Глините са прахови до прахово-песъчливи, кафяви до тъмнокафяви, със скални късове. Той е установен и има широко повърхностно разкритие в централните и източните части на площадката (Гр. приложение 1). Средната дебелина на този пласт варира в границите от 0,5 до 3 – 4 m. Проницаемостта на делувиалните глини е сравнително висока. По данни от експресното водоналиване в сондаж С-3 (в интервала от 0 до 4 m) за коефициента на филтрация на този пласт може да се приеме стойността 0,18 m/d.

Втората хидрогеоложка единица е слабо проницаемият пласт, формиран в елувиалните мергелни глини. Този пласт лежи почти повсеместно под силно проницаемия пласт. Дебелината му варира най-често в интервала 5 - 10 m. Маргелните глини се характеризират с много ниска проницаемост. При експресните методи определеният за тях коефициент на филтрация е около 0,01 m/d. Ще отбележим, че в западната част на площадката елувиалните глини отсъстват.

Третата хидрогеоложка единица е проницаемият пласт. Той обхваща най-горните части от Камчийската свита, представена от изветрели мергели и прослойки от пясъчници. Това предопределя и твърде широкия диапазон на вариране на филтрационните характеристики. По данни от проведените в този пласт експресни тестове, коефициентът на филтрация се изменя от 0,0004 до 0,085 m/d. При математическите моделни изследвания с голям инженерен запас може да се приеме, че коефициентът на филтрация на проницаемия пласт е 0,09 m/d. В източната и централната част на площадката този пласт е припокрит от делувиалните и елувиалните глини. Същият има по-значителни повърхностни разкрития в западна посока.

В долната част на разреза под проницаемия пласт (на дълбочина 15 – 20 и повече метра) е установена подложка, изградена от плътни мергели. В хидрогеоложки аспект те се разглеждат като много слабо проницаема зона. Коефициентът на филтрация на тази зона е много нисък – около и под 0,0002 m/d. Много слабо проницаемата зона на практика играе ролята на един добре издържан регионален водоупор.

За изясняване на филтрационните параметри на геоложката основа са изпълнени експресни водоналивания в изградените за тази цел проучвателни сондажи.

За определяне на коефициента на филтрация k в зоната аерация данните от експресните водоналивания в сух сондаж са интерпретирани по метода на Ернст (т.нар. „холандски” метод), като са нанесени в координатна система lg (h + 0,5r0) - t, където r0 е радиусът на сондажния ствол. За облекчаване на изчисленията е използвана програма EXPRESS, с която е възможно да се интерпретират данни от експресни опити (водоналивания или водочерпения) в шурфове и сондажи (в неводонаситена и във водонаситена среда).

Изчислените стойности са k са обобщени в долната таблица 1:

| Хидрогеоложка единица | Литоложка характеристика | Коефициент на филтрация k, m/d |
| --- | --- | --- |
| Силно проницаем пласт | Делувиална глина, прахова до прахово- песъчлива | 0,18 |
| Слабо проницаем пласт | Елувиална мергелна глина | 0,012 |
| Проницаем пласт | Изветрял мергел и пясъчник | 0,09 |
| Много слабо прони- цаема зона | Мергел, плътен | 0,0002 |

Съгласно „Наредба 0 8 от 24.08.2004 г. за условията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци” на Министерство на околната среда и водите, геоложката основа на депото трябва да осигурява достатъчно задържаща способност за предотвратяване на риска от замърсяване на почвата и на водите, чрез комбиниран ефект от дебелина на почвените пластове и филтрацията (определена с коефициент на филтрация k).

Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 2 изискването при депа за неопасни отпадъци е

k ≤ 1,0 х 10-9 м/сек

(k ≤ 0,000000001 м/сек

или k ≤ 0,0000864 м/ден.

От горната таблица 1 е видно, че нито един почвен пласт от разгледаните хидрогеоложки единици, не отговаря на изискването за коефициент на филтрация по-малък от 1.10-9 м/сек (0,0000864 м/ден).

В заключение може да се констатира, че геоложката основа на проектираното депо не отговаря на условията на чл. 19, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8, поради което ще бъде необходимо изграждането на водонепроницаем екран на неговото дъно и на система за дрениране и отвеждане на течните емисии извън „сметищното” тяло.

София, Юли, 2013 г.			                Съставил:

/инж.геолог Константин Георгиев/