ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:	„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, м-ст "Остра могила" - имот №026001, м-ст  "Стублица" - ПИ №000317 и 000318, и в м-ст "Припора" - ПИ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТ:		БЛУАРХ ООД

ЧАСТ:			КОНСТРУКТИВНА

ФАЗА:                            ИДЕЕН ПРОЕКТ

- Общи положения:

# Инвестиционният проект за регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Велико Търново по част «Конструктивна» е разработен въз основа на задание за проектиране и множество доклади, проучвания и проекти приложени към обществената покана.

- Норми за проектиране:

# Наредба №3 от 21.07.2004 - “За основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”

# Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012 ”За проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”

# ”Норми за проектиране на стоманени конструкции” - 1987

# ”Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” - 2008

# ”Норми за проектиране на плоско фундиране” - 1996

# ”Норми за проектиране на подпорни стени” - 1990

- Характеристика на сградите

  - АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВА  СГРАДА

Сградата е с монолитна стоманобетонова подова и покривна конструкция и скатен дървен  покрив. Фундирането е решено с монолитни единични стоманобетонови фундаменти.

Вертикалните товари се поемат от системата плочи и греди и се предават на колоните и шайбите. Шайбите също така осигуряват и поемането на хоризонталните товари – вятър и земетръс.

Дървеният покрив се състои от попове, подкоси, клещи, столици, ребра и обшивка.

  - ЕЛЕКТРОННА  ВЕЗНА

Представлява съоръжение – комплексна доставка. Не се разработва в част Конструктивна.

  - КОНТРОЛНО - ПРОПУСКВАТЕЛЕН  ПУНКТ  И  ОХРАНА

Сградата е с монолитна стоманобетонова подова и покривна конструкция. Фундирането е решено с монолитни единични стоманобетонови фундаменти.

Вертикалните товари се поемат от системата плочи и греди и се предават на колоните. Рамките оформени от колоните и гредите осигуряват и поемането на хоризонталните товари – вятър и земетръс.

  - СЪОРЪЖЕНИЕ  ЗА  ИЗМИВАНЕ  НА  ГУМИ

Конструкцията на съоръжението е монолитна стоманобетонова, разположена на нивото на пътя и под него. Освен настилка тя оформя и резервоар за събиране на замърсената вода с цел нейното пречистване.

  - ПЛОЩАДКА  ЗА  ВЗЕМАНЕ  НА  ПРОБИ

Армирана бетонова площадка с повърхностна запечатка. Не се разработва в част Конструктивна.

  - РАБОТИЛНИЦА  И  МИВКА  ЗА  КАМИОНИ

Конструкцията се състои от двуотворни стоманени напречни рамки (2х10 метра), които са укрепени с „Х” образни връзки при композиционно междуосие 5.2 метра. Рамките поемат вертикалните и хоризонталните товари в равнината си. Хоризонталните товари в другото направление се поемат от системата укрепяващи връзки.

Фундирането е решено чрез единични монолитни стоманобетонови фундаменти.

  - РЕЗЕРВОАР  ЗА  ВОДА  ЗА  ПИТЕЙНИ  И  ПП  НУЖДИ

Конструкцията е изцяло вкопана монолитна стоманобетонова - стени, подова и таванска плочи.

  - ТРАФОПОСТ  И  ДИЗЕЛ – ГЕНЕРАТОР

Представляват готови поставяеми съоръжения – комплексна доставка. Не се разработват в част Конструктивна.

  - СГРАДА  ЗА  СЕПАРИРАНЕ НА ПОСТЪПВАЩИТЕ ОТПАДЪЦИ СЪС СКЛАД ЗА РЕЦИКЛИРУЕМИ МАТЕРИАЛИ

Основната конструкцията се състои от четириотворни стоманени напречни рамки (4х24 метра), които са укрепени с „Х” образни връзки при композиционните междуосия от 4 метра в крайните полета. С цел разполагане на технологичното оборудване е използвано и композиционно междуосие от 8 метра при вътрешните полета. Рамките поемат вертикалните и хоризонталните товари в равнината си. Хоризонталните товари в другото направление се поемат от системата укрепяващи връзки.

Допълнителните конструкции вътре в основната представляват две едноетажни и  една двуетажна монолитни стоманобетонови плочи с греди и колони, които оформят корави рамки.

Фундирането е решено чрез единични монолитни стоманобетонови фундаменти. При укрепяващите връзки те са обединени за постигане на необходимата носеща способност.

  - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА  СТАНЦИЯ  ЗА  ОТПАДЪЧНИ  ВОДИ

    - Пречиствателната станция за отпадъчни води

Конструкцията е частично вкопана монолитна стоманобетонова - стени, подова и таванска плочи.

    - Техническа сграда

Сградата е с монолитна стоманобетонова подова и покривна конструкция и скатен дървен  покрив. Фундирането е решено с монолитни единични стоманобетонови фундаменти.

Вертикалните товари се поемат от системата плочи и греди и се предават на колоните. Рамките оформени от колоните и гредите осигуряват и поемането на хоризонталните товари – вятър и земетръс.

Дървеният покрив се състои от попове, подкоси, клещи, столици, ребра и обшивка.

    - Техническа сграда за обезводняване на утайки

Сградата е с монолитна стоманобетонова подова и покривна конструкция. Върху покривната плоча се оформя плосък покрив. Фундирането е решено с монолитни единични стоманобетонови фундаменти.

Вертикалните товари се поемат от системата плочи и греди и се предават на колоните. Рамките оформени от колоните и гредите осигуряват и поемането на хоризонталните товари – вятър и земетръс.

    - Инсталация за NF

Представлява готово поставяемо съоръжение, което се монтира върху ивични монолитни стоманобетонови фундаменти.

    - Навес за резервоара за сярна киселина

Конструкцията е стоманена – колони, ригели и столици кораво свързани помежду си и поемащи хоризонталните и вертикалните товари. Фундирането е решено с обща монолитна стоманобетонова фундаментна плоча, върху която ляга и самият резервоар за сярна киселина.

  - ФАКЕЛ  БИОГАЗ

Представлява готово поставяемо съоръжение, което се монтира върху обща монолитна стоманобетонова фундаментна плоча.

  - ВРЕМЕНЕН  СКЛАД  ЗА  ОПАСНИ  ОТПАДЪЦИ  ОТ  ДОМАКИНСТВАТА

Представлява готовo поставяемо съоръжениe – комплексна доставка. Не се разработва в част Конструктивна.

  - ЗОНА  ЗА  ФЕРМЕНТИРАНЕ  НА  КОМПОСТА

Конструкцията представлява монолитни стоманобетонови стени с ивични фундаменти и настилка, върху които се монтира технологичното оборудване.

  - ЗОНА  ЗА  УЗРЯВАНЕ,  РАФИНИРАНЕ  И  СЪХРАНЕНИЕ  НА  КОМПОСТА

Конструкцията се състои от шестотворни стоманени напречни рамки (16+4х18+16 метра), които са укрепени с „Х” образни връзки при композиционно междуосие от 6 метра. Рамките поемат вертикалните и хоризонталните товари в равнината си. Хоризонталните товари в другото направление се поемат от системата укрепяващи връзки.

Фундирането е решено чрез единични монолитни стоманобетонови фундаменти. При укрепяващите връзки те са свързани за постигане на необходимата носеща способност.

  - МАТЕРИАЛ  ЗА  ЕЖЕДНЕВНО  ЗАПРЪСТЯВАНЕ

Не се разработва в част Конструктивна.

  - МАТЕРИАЛ  ЗА  ПОВЪРХНОСТНА  РЕКУЛТИВАЦИЯ

Не се разработва в част Конструктивна.

  - СКЛАД  ЗА  RDF

Конструкцията се състои от едноотворни стоманени напречни рамки (отвор 18 метра), които са укрепени с „Х” образни връзки при композиционно междуосие 6 метра. Рамките поемат вертикалните и хоризонталните товари в равнината си. Хоризонталните товари в другото направление се поемат от системата укрепяващи връзки.

Фундирането е решено чрез единични монолитни стоманобетонови фундаменти.

  - НАВЕС  ЗА  КОМПАКТИРАЩА  ТЕХНИКА

Конструкцията се състои от едноотворни стоманени напречни рамки (отвор 12 метра), които са укрепени с „Х” образни връзки при композиционно междуосие 6 метра. Рамките поемат вертикалните и хоризонталните товари в равнината си. Хоризонталните товари в другото направление се поемат от системата укрепяващи връзки.

Фундирането е решено чрез единични монолитни стоманобетонови фундаменти.

  - БИОФИЛТЪР

Конструкцията е монолитна стоманобетонова - стени, подова и таванска плочи.

- Заключение

При разработването на настоящия проект са спазени всички изисквания на действащата на територията на Република България строителна нормативна база.

При реализацията на настоящия конструктивен проект стриктно следва да се спазват разработените технически решения. Всички предложения за промени следва да се съгласуват с Проектанта и да се утвърдят от него.

Изпълнението на строителните работи да е съгласно изискванията на ПИПСМР – 1997 г. Стриктно да се спазват нормите и правилата за техника и безопасност на труда.

Изготвил:................................

/ инж. Д. Данаилов /