Приложение 4

АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙБРЕЖНА ПОДПОРНА СТЕНА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА УСТОЙ НА МОСТ НАД РЕКА БЕЛИЦА С.ВОНЕЩА ВОДА

| № | Видове работи | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Обща стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Изработка и монтаж информационна табела | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж обозначителни знаци и табели за безопасност | бр. | 10 |  |  |
| 3 | Демонтаж метален парапет | м | 16 |  |  |
| 4 | Временна предпазна ограда | м | 20 |  |  |
| 5 | Направа временно трасе на въздушен електропровод ниско напрежение | м | 52 |  |  |
| 6 | Демонтаж на ЖБ стълб | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Направа на временен подход с багер | мсм | 3 |  |  |
| 8 | Изработка и монтаж временна подпора от метална конструкция на пешеходен мост | кг | 1540 |  |  |
| 9 | Направа на временна дига от чували с пясък | м2 | 40 |  |  |
| УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП |  |  |  |  |  |
| 10 | Направа сондажи за изливни пилоти Ф400 на 8,5 метра | бр. | 12 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж арматура за изливни пилоти | кг | 1930 |  |  |
| 12 | Полагане на бетон В25 за изливни пилоти и росверк | м3 | 16,4 |  |  |
| 13 | Кофраж за греди - ростверк | м2 | 14,4 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж метална греда за анкери | кг | 576 |  |  |
| 15 | Инжекционни анкери 32/20 с дължина 8 м. и корен 3 м. | бр. | 6 |  |  |
| ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 16 | Разбиване на бетонова настилка по тротоари и стълби | м2 | 46,8 |  |  |
| 17 | Разваляне на устой от каменна зидария | м3 | 10,5 |  |  |
| 18 | Изкоп с багер на транспорт | м3 | 262 |  |  |
| 19 | Транспорт на излишни земни маси и строителни отпадъци на 4 км | м3 | 262 |  |  |
| 20 | Ръчно почистване на основната плоскост и натоварване на транспорт | м3 | 4,5 |  |  |
| СТРОИТЕЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ |  |  |  |  |  |
| 21 | Набиване на дюбели от стомана AMI, N18x60 | бр. | 46 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж армировка | кг | 3913,6 |  |  |
| 23 | Кофраж двустранен за стени | м2 | 173,3 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане бетон В20 за фундамент стена | м3 | 28,1 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане бетон В25 стена | м3 | 50,6 |  |  |
| 26 | Обратен насип и уплътняване | м3 | 155 |  |  |
| 27 | Изработка и монтаж метален парапет | м | 16 |  |  |
| 28 | Възстановяване трошенокамена основа за стълби | м3 | 7,5 |  |  |
| 29 | Възстановяване бетонови стъпала | м2 | 32 |  |  |
| 30 | Възстановяване тротоар | м2 | 11 |  |  |
| 31 | Транспорт на бетон и оборудване на 25 км | курс | 28 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС |  |  |  |  |