ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I.	ОБЩА ЧАСТ

Настоящият проект за „Мониторинг и контрол“ е част от работния проект за „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)”, влязъл в сила подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), парцеларани планове на довеждащата инфраструктура, виза за проектиране, издадено комплексно разрешително на Община Велико Търново за “Регионална система за управление на отпадъците“ за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, № 467-Н0/2013 г. (като водещ документ за извършването на контрола и мониторинга на обекта).

Проектът за ново депо включва инсталация за компостиране, инсталация за сепариране на ТБО и допълнителни сгради нужни за безпроблемната работа на регионалната система за управление на отпадъците.

Предназначението на имота е сменено с влязъл сила ПУП - ПЗ, одобрен със Заповед №СА-02-08-1/13.02.2013г. на Областния управител на Област Велико Търново, като новото предназначение е "за чисто производствени дейности - Пч". Въведени са следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - Пл - 80%; Коефициент на усвоеност - 90%; Коефициент на интензивност - Кинт - 2.4; Минимална озеленена площ - 10% + 50% от рекултивираната площ.

Площадката е ситуирана югоизточно от с.Шереметя, на около 5 км. от град Велико Търново. Подходът е от съществуващ път, свързващ селата Шереметя и Драгижево, по новопроектирана отсечка с дължина от около 150 м. Сградите към депото са разположени в имот 014064.

Теренът е с голяма денивелация - между 290 и 355 м надморска височина. От север на парцела се намира съществуващото сметище, което подлежи на рекултивация.

Отстоянията до населени места отговарят на санитарните изисквания за разполагане на площадки за третиране и депониране на предварително третирани неопасни отпадъци.

Общата площ на имот 014064 е 162 676 м², в землището на с. Шереметя с ЕКАТТЕ 83123, местност "Припора". Към площадка № 5 е включен имот 000317 с площ 2 828 м². Обща площ на площадката по Комплексно разрешително  е 165,504.69 м².

Всички сгради са едноетажни. Според функционалното им предназначение сградите в системата се разделят на:

- Производствени сгради - инсталация за сепариране на постъпващите отпадъци, навес за RDF, биофилтър, сгради за компостиране;

- Обслужващи сгради - административно-битова сграда, работилница и мивка за камиони, контролно-пропусквателен пункт, сграда кантар;

- Спомагателни сгради – резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди, резервоар 150куб.м, ретензионен резервоар, пречиствателна станция за отпадъчни води, обособена като отделен подобект.

II.	МОНИТОРИНГ

С настоящия „Проект за мониторинг” ще се представи план за собствен мониторинг и контрол. Плана за собствен мониторинг се изготвя съвместно за депото и за съоръженията за предварително третиране на отпадъците - сепарираща и компостираща инсталации. Системата за собствен мониторинг на депото е комплекс от специфични контролно – измервателни, аналитични и информационни дейности, които дават възможност за оценки и прогнози за състоянието на околната среда.

Системата за мониторинг има за цел да оцени актуалното състояние на компонентите на околната среда. Анализът на данните за качеството на околната среда показва връзката между отделните компоненти и дава възможност за своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия в процеса на подготовка на основата на депото, по време на експлоатацията му и след неговото закриване (рекултивиране). Целта се постига чрез наблюдение на показателите, които определят състоянието на компонентите на околната среда (земни недра, почви, атмосферни и подземни води, въздух, флора, фауна) и факторите, влияещи върху тях (метеорологични, емисии и др.).

Целта на плана за контрол и мониторинг е да се осигурят минималните изисквания за мониторинг, които трябва да се провеждат, за да се провери, че:

- отпадъците са били приети за депониране в съответствие с критериите, предвидени за депото;

- процесите в рамките на депото протичат в съответствие с очакванията;

- системите за защита на околната среда функционират в съответствие с предназначението им.

Планът за контрол и мониторинг на депото се осъществява съгласно НАРЕДБА № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2, т. 3, чл. 11, ал. 1, чл. 12, чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 4, чл. 40, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2.

Мониторингът включва минималните изисквания, необходими за наблюдение и контрол при депониране на отпадъка в съответствие с изискванията на проекта, вкл. за осигуряване опазването на компонентите на околната среда чрез долния и горния изолиращ екран и газоотвеждащата система. Чрез изграждане на необходимите наблюдателни съоръжения, определени пробовземни точки и включване на необходимите процедури за контрол на докараните и депонирани отпадъци в съответствие с изготвения проект, както и чрез осигуряване опазването на застрашените компоненти на околната среда ще се постигне един непрекъснат МОНИТОРИНГ на депото.

Необходимо е едно дългогодишно наблюдение (мониторинг) на депото, както по време на строителството му и по време на неговата експлоатация, така и след окончателната му рекултивация.

III.	ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ИНФОРМАЦИЯ

Проектът за мониторинг включва:

- Изграждане на мониторингова система и пунктове за наблюдение.

- Обвързване на системата в геодезична мрежа на депото.

- Вид, честота и срок на наблюденията

Според изискванията на нормативната уредба, План за контрол и мониторинг на депата се изготвя съгласно Приложение № 3 от Наредба № 6/2013 г. на МОСВ.

Системата за мониторинг, контрол и информация ще включва следните наблюдавани елементи:

- входящ (приемателен) контрол на отпадъците – по потоци;

- радиоактивен мониторинг на отпадъците;

- метеорологични данни;

- води:

- инфилтрат от тялото на депото;

- повърхностни;

- подземни;

- газови емисии от тялото на депото;

- мониторинг на почвите;

- състояние на тялото на депото (топография на депото).

- Контрол но качеството на аналитичните операции на мониторинга на депото.

При изготвяне на мониторинговата система е необходимо да се отговори на следните въпроси:

- какво оборудване (съоръжения) да се използват;

- къде да се инсталират (монтират) тези оборудвания;

- колко често да се наблюдават отделните елементи;

- кои параметри на наблюдаваните елементи да бъдат следени.

Организираното измерване на емисиите ще се извършва в съответствие с действащите нормативни уредби и предписанията на контролните органи.

Измерванията и анализите по контролираните показатели ще се извършват със стандартизирана апаратура, по стандарти и методики, утвърдени от МОСВ.

Инвеститорът или “Операторът” на депото ще решат дали да се изгради собствена акредитирана лаборатория за мониторингова система за отделните компоненти на околната среда или да си наемат с договор подизпълнители.

IV.	НАБЛЮДАВАНИ ЕЛЕМЕНТИ

1.	Входящ (приемателен) контрол на отпадъците

Входящият (приемателен) контрол се води от оператор – кантарджия на депото. “Операторът” е длъжен да води “Отчетна книга” за депото по образец съгласно Приложение №3 на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Книгата се попълва ежедневно и се заверява и проверява от РИОСВ – гр. Велико Търново и от Община Велико Търново най - малко един път в годината.

Лицето, определено да отговаря за входящия контрол и отчетността, като записва всички данни в “Отчетната книга” се определя с писмена заповед на Управителя на фирмата.

Данните, които се попълват от „Операторът” на депото са дадени в следващата таблица.

| № по ред | Процедурата за приемане на отпадъци включва: | Загражда се вярното |
| --- | --- | --- |
| 1 | Възпрепятстване приемането на депото на отпадъци, които: - не се допускат за депониране, съгласно чл. 13, ал. 1 на Наредба № 6 - не отговарят на изискванията за приемане на отпадъци в съответния клас депо; и - не съответстват на условията в разрешението за извършване на дейности с отпадъци или в комплексното разрешително. | Да / Не |
| 2 | Проверка на документацията, придружаваща отпадъците | Да / Не |
| 3 | Измерване с автоматична везна и регистрация по електронен път на количеството постъпващи отпадъци | Да / Не |
| 4 | Визуална проверка на отпадъците на входа на депото и на мястото на депониране за определяне на съответствието на отпадъците с описанието в придружаващите ги документи, представени от притежателя на отпадъците | Да / Не |
| 5 | Водене и съхраняване на отчетна книга за депото, в която се регистрира: - количество на депонирания отпадък; - свойства на депонирания отпадък; - произход и код на отпадъка; - дата на доставката; - самоличност на притежателя на отпадъците, или в случая на битови отпадъци, на лицата, занимаващи се със събирането и транспортирането им; - в случай на опасен отпадък, неговото точно местоположение в тялото на депото | Да / Не Да / Не Да / Не Да / Не Да / Не Да / Не |
| 6 | Предоставяне на доставчика на писменa разписка при приемане на всяка доставка | Да / Не |
| 7 | Незабавно уведомяване на компетентния орган при отказ за приемане на отпадък на депото | Да / Не |

Разрешени за депониране, сепариране и компостиране отпадъци

Входящият контрол на отпадъците има за цел да допуска до депониране на депото само видовете отпадъци, за които Операторът има разрешение за депониране на депото, съгласно комплексното разрешително, както и да допуска за сепариране и компостиране само видовете отпадъци, които са предвидени в технологията за експлоатация на обекта. Отпадъците трябва да са в състояние, несмущаващо безупречната работа на депото и инсталацията за компостиране.Това се отнася за:

- осигуряване срещу замърсяване на района на депото и стопанския двор;

- големина на отпадъците, респективно съставните им части;

- недопустими примеси към декларираните отпадъци

- недопустима консистенция на отпадъците.

Вид отпадъци неподходящи за депониране

Всички допустими отпадъци трябва да бъдат във вид, позволяващ правилното и сигурното им вграждане с наличната техника и технология. Поради това всички допустими отпадъци, които не изпълняват изброените по - долу критерии за състояние, в което се доставят, се категоризират като неподходящи за депониране:

- Какъвто и да било единичен отпадъчен фрагмент с размери над 1х1х0,25 m;

- Строителни отломки, бетон, шлака и камъни по-дълги от 0,4 m – строителен трошляк, бетон, шлака, камъни;

- Греди, клони, пилони, стволове, тръби, пръти, профили и др. по-дълги от 1,2 m и с диаметър над 0,3 m;

- Неразопаковани отпадъци;

- Неотваряни бали;

- Неотваряни бурета, туби, бутилки и др.;

- Отпадъци с водно съдържание над 60%, респективно отпадъци, които се разливат;

- Отпадъци с недопустимо високо съдържание на метал – 10 % от целия товар, над 1,20 m за тръби, прътове, профили и др.;

Вид отпадъци неподходящи за компостиране

Всички допустими отпадъци трябва да бъдат във вид, позволяващ правилното и сигурното им третиране по време на компостирането с наличната техника и технология. Поради това всички допустими отпадъци, които не изпълняват изброените по - долу критерии за състояние, в което се доставят, се категоризират като неподходящи за компостиране:

- Хранителни, градински или дървесни отпадъци, които не са събрани разделно;

- Разделно събрани отпадъци, предназначени за компостиране, в които има недопустими за компостиране отпадъци в съдържание над 10 % от целия товар;

- Разделно събрани отпадъци, в които има наличие на метални отпадъци.

Процедури по входящ контрол

Входящият контрол се осъществява от лице, определено да отговаря за входящия контрол и отчетността – оператор, и се назначава с писмена заповед на Управителя. Работното му място е в административната сградата, част от която е КППто, близо до електронния кантар. Всички данни за постъпващите отпадъци се записват в „Отчетната книга”, която се води от оператора – кантарджия на входа. Книгата се попълва ежедневно.

Приемат се само отпадъци на доставчици, които имат валидно разрешително за депониране. Всички необходими данни за вида и състава на постъпващите на обекта отпадъци, техният собственик, т.е. кой ги е генерирал, разрешението за депонирането им на регионалното депо се вписват (регистрират) предварително в така наречената “разрешителна книга”. Превозните средства се идентифицират по техния регистрационен номер, собственик и шофьор.

При пристигане на отпадъците се извършва се следният входящ (приемателен) контрол:

- проверка на документацията на отпадъците;

- претегляне на отпадъците (определяне теглото на превозното средство с отпадъците);

- провеждане на пряк визуален (зрителен) контрол;

- установяване на съответствието между отпадъците и описанието им в документацията, предоставена от собственика на генерираните отпадъци;

- преценява дали превозното средство е подходящо да се движи по експлоатационния път или рампата за разтоварване на депото;

- показва на доставчика пътя към площадката за разтоварване;

- проверява обезопасеността на товара относно изпадащи от него отпадъци, и ако е необходимо изисква допълнително обезопасяване.

На входа на депото се регистрира количеството на отпадъците в тегловни единици. След като се убеди, че постъпващите отпадъци могат да се приемат, операторът трябва да запише в “Отчетната книга” на депото тяхното количество, източника на генериране (собственика на отпадъците), необходимите документи, ако се изискват такива. Упражнява се визуален контрол върху постъпващите отпадъци, за да се предотврати достъпа или да се спре депонирането на отпадъци, които не отговарят на условията, записани при даване на разрешение за тяхното депониране.

Ако чрез визуален контрол се установят различия между разрешителните документи за депониране и придружителните писма, трябва да се направи и контролен анализ, обемът и параметрите, на който зависят от вида на отпадъците и потенциалната им опасност. Вземат се проби, които се съхраняват минимум един месец.

При установяване на наличие на отпадъци, чието депониране на регионалното депо или третирането им в инсталациите за предварително третиране е неприемливо, отпадъците се отхвърлят и се връщат на собственика им.

2.	Мониторинг за радиоактивност на отпадъците

За следене на радиоактивността на отпадъците и предотвратяване на депонирането на такива отпадъци на депото ще се монтира портален монитор, с пластични сцинтилатори за детектиране на превозни средства, относно наличие на радиоактивност по гама лъчение. Порталният монитор ще бъде ситуиран преди автокантара. Този мониторинг се предвижда съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с ПМС №189 от 2004 г. (Обн. ДВ, бр. 71 от 2004 г.). Според тази Наредба обекта попада в „Рискова категория V” (Чл. 2, ал. З, т. 5) за Радиационен мониторинг на депа за складиране и преработка на отпадъци и скрап.

3.	Метеорологични данни

Метеорологичните данни и тяхното измерване се извършва съгласно таблица 1, на Приложение №3 на Наредба №6 от 2013 г., като данните могат да се събират от натурни собствени наблюдения и измервания или по данни от хидрометеорологични служби. Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител.

| № по ред | Показатели | При експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество валежи | Ежедневно | Ежедневно, добавено към месечните стойности. |
| 2. | Температура (минимална, максимална и в 14 часа*) | Ежедневно | Средномесечно |
| 3. | Посока и сила на вятъра | Ежедневно | Не се изисква |
| 4. | Изпарения | Ежедневно | Ежедневно добавено към месечните стойности. |
| 5. | Атмосферна влага (в 14 часа*) | Ежедневно | Средномесечно |

* – измерването на параметрите се извършва в 14 ч. централно европейско време.

4.	Мониторинг на инфилтрата от тялото на депото

Мониторинг на инфилтрата от тялото на депото се извършва съгласно таблица 2 от Приложение №3 на Наредба №6/2013г. Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител.

Елементите свързани с инфилтрата от депото, които подлежат на мониторинг (наблюдение) са:

- ниво на инфилтриралите (отпадъчни) води в тялото на депото

- просмукване (филтрация) през долния изолиращ екран на депото

- ниво и състав на инфилтрата от депото в ретензионния басейн.

Просмукване (филтрация) през долния изолиращ екран на депото

Мониторингът на просмукването (филтрацията) през долния изолиращ екран на депото ще се осъществява индиректно чрез използване на пиезометрите, които ще се изградят за мониторинг на подземните води.

Мониторинг на нивото и състава на инфилтрата от депото

Мониторингът на нивото и състава на инфилтрата (отпадъчните води) от депото ще се осъществява в Помпена шахта, като данните им се записват поотделно на хартиен и магнитен носител.

Контролирането на обема и състава на инфилтрата ще се извършва съгласно таблица 2 от Приложение №3 на Наредба №6/2013г.

| № по ред | Показатели | При експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем на инфилтрата | Месечно 1,3 | На всеки 6 месеца |
| 2. | Състав на инфилтрата 2 | На тримесечие 3 | На всеки 6 месеца |
| 3. | Обем и състав на повърхностните води (7) | на тримесечие(3) | на всеки 6 месеца |
| 4. | Потенциални газови емисии и атмосферно налягане (СН4, СО2, О2, Н2S, Н2 и др.)(4) | месечно (3), (5) | на всеки 6 месеца (6) |

Забележки:

(1) Честотата на месечното вземане на проби за определяне обема и състава на инфилтрата трябва да съответства на вида и състава на отпадъка.

(2) Параметрите, които ще бъдат измервани, и веществата, които ще бъдат анализирани, се определят от състава на депонираните отпадъци и съгласно показателите в раздел 2 от приложение № 1.

(3) При определяне на обема и състава на повърхностните води в случаите, когато те са относително постоянни, измерването може да става и на по-дълги периоди, но не по-малко от един път годишно.

(4) Измерванията по т. 4 са свързани главно с установяване на съдържанието на органични съставки в отпадъците и на количеството на газовите емисии.

(5) СН4, СО2, О2 – постоянно, за други газове – ако се прецени, че оказват влияние на инфилтрата.

(6) Ефективността на газоотвеждащата система трябва да бъде проверявана постоянно.

(7) С разрешение на компетентните органи мониторинг на обема и състава на повърхностните води може да не се извършва в случаите, когато върху тях не се оказва съществено въздействие от депото за отпадъци. В този случай компетентните органи докладват на Европейската комисия.

(8) Мониторинг на обема и състава на инфилтрата се извършва само тогава, когато събирането на инфилтрат се изисква.

5.	Мониторинг на подземните води

Мониторингът на подземните води се извършва съгласно Раздел 4 „Опазване на подземните води” на Приложение №3 на Наредба №6/2013 г.

Съгласно т. 4.1. на Приложение №3 на Наредба №6/2013 г. е необходимо:

. Мониторингът за опазване на подземните води трябва да бъде такъв, че да осигурява информация за застрашените от замърсяване подземни води в резултат на депонирането на отпадъци, като се извършват измервания с най-малко един пункт за мониторинг над депото и два – след депото, по посока на естествения поток на подземните води съгласно таблица 3.

4.1.1. Броят на пунктовете за мониторинг може да бъде увеличен въз основа на хидрогеоложките проучвания или при необходимост от прогнозиране на изпускането на инфилтрат в подземните води.

4.1.2. Вземането на проби се извършва най-малко на три места преди започване на дейностите по депониране, за да се установят препоръчителните стойности за бъдещо вземане на проби. Вземането на проби от подземни води се извършва съгласно стандарт БДС ISO 5667-11.

4.1.3. Параметрите, които ще се анализират в пробите от подземни води, се определят от очаквания състав на инфилтрата от депото и качеството на подземните води на съответната територия. При избора на параметрите за анализ трябва да се отчете тяхната подвижност в подземните води в зоната на депото.

4.1.4. Вземането на проби и анализ на инфилтрата и подземните води се извършват по индикаторните показатели на очакваното замърсяване, които са необходими за ранно установяване на измененията в качествата на подземните води.

Таблица 3

Мониторинг за опазване на подземните води

| № по ред | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ниво на подземните води | на всеки 6 месеца (1) | на всеки 6 месеца (1) |
| 2. | Състав на подземните води | честотата се определя в зависимост от местоположението и спецификата на депото(2), (3) | честотата се определя в зависимост от местоположението и спецификата на депото (2), (3) |

Забележки:

(1) При изразени колебания на нивото на подземните води честотата на измерванията трябва да бъде увеличена.

(2) Честотата на вземането на проби е в зависимост от скоростта на подземните води и на възможността за възстановителни действия.

(3) При достигане на концентрации на индикаторните показатели, равни на прага на замърсяване, се извършват проверки чрез повторно вземане на проби. В случай че повторното вземане на проби потвърди получените резултати, се изпълняват предвидените мерки за безопасност и превантивните мерки.

4.1.5. Значителните неблагоприятни въздействия върху околната среда съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 и чл. 44, ал. 3 се считат за настъпили, когато анализът на пробите от подземните води показва съществени изменения в качествата на водите, изразяващи се в превишения на концентрациите на индикаторните показатели над прага на замърсяване. Праг на замърсяване на подземните водни тела се определя в плановете за управление на речните басейни съгласно чл.118б, ал. 3 и 4 от Закона за водите и се посочва в условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното разрешително след получаване на становище за съгласуване от директора на съответната басейнова дирекция. Определянето се извършва въз основа на инженерно-геоложките и хидрогеоложките изследвания за установяване на специфичния геоложки строеж в района на депото и качеството на подземните води и съобразно Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

4.1.6. Наблюденията по т. 4.1.5 се оценяват чрез контролни диаграми с установени контролни нива за всеки наблюдателен кладенец по посока на напорния градиент на потока. Контролните нива трябва да се определят съобразно местните промени в качеството на подземните води.

Периодичността на пробовземането и анализ на подземните води е съгласно таблица 3 на Приложение №3 на Наредба №6 от 2013 г. Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител.

| № по ред | Показатели | При експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ниво на подземните води | На всеки 6 месеца 1 | На всеки 6 месеца 1 |
| 2. | Състав на подземните води | Честотата се определя в зависимост от местоположението и спецификата на депото 2,3 | Честотата се определя в зависимост от местоположението и спецификата на депото 2,3 |

Забележки:	 1)	При изразени колебания на нивото на подземните води честотата на измерванията трябва да бъде увеличена.

2)	Честотата на пробовземанията е в зависимост от скоростта на подземните води.

3)	При достигане на концентрациите на индикаторните показатели, равни на прага на замърсяване, се извършват проверки чрез повторни пробовземания. В случай, че повторните пробовземания потвърдят получените резултати, се изпълняват предвидените мерки в плана по чл. 39, т. 6 на ЗУО.

Съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително, мониторингът по отношение на повърхностните и подземни води е както следва:

Таблица 10.1.4.2. Анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води

1. Точки на пробовземане:

- ТП М1 - с географски координати: 43°03'49.25402"N, 25°42'27.84124"E;

- ТП М2 - с географски координати: 43°03'49.39489"N, 25°42'29.50793"E;

- ТП М3 - с географски координати: 43°03'49.56514"N, 25°42'31.43469"E;

- ТП М4 - с географски координати: 43°03'49.72572"N, 25°42'33.23513"E;

- ТП М5 - с географски координати: 43°03'49.88095"N, 25°42'35.00071"E;

- ТП М6 - с географски координати: 43°03'52.62246"N, 25°42'28.26136"E;

- ТП М7 - с географски координати: 43°03'52.78826"N, 25°42'30.13603"E;

- ТП М8 - с географски координати: 43°03'52.91514"N, 25°42'31.58058"E;

- ТП М9 - с географски координати: 43°03'48.18533"N, 25°42'18.31148"E;

- ТП М10 - с географски координати: 43°03'48.33735"N, 25°42'20.00061"E;

- ТП М11 - с географски координати: 43°03'48.49311"N, 25°42'21.79710"E;

- ТП М12 - с географски координати: 43°03'48.64908"N, 25°42'23.57105"E;

- ТП М13 - с географски координати: 43°03'55.83360"N, 25°42'24.43739"E;

- ТП М14 - с географски координати: 43°03'50.53990"N, 25°42'38.14131"E,

Обозначени в Приложение II. 6-8 от заявлението;

| Показател | Честота на пробовземане до определяне обема и състава на инфилтрата | Честота на пробовземане при определени обем и състав на инфилтрата | Примерен метод/процедура за анализ |
| --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | Ежедневно | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 11969 |
| Барий | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Хром (общ) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Живак | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 11969 |
| Молибден | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Олово | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Селен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 11969 |
| Цинк | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Хлорни йони | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС 17.1.4.24 |
| Флуориди | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо (общо) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 6332 |
| Органичен въглерод | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 8245 |
| Азот нитритен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN 26777 |
| Азот амониев | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 7890-3 |
| Азот нитратен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 7890-3 |
| Фосфати | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN 1189 |

Условие 10.1.4.3. През целия период на експлоатация и закриване на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в инфилтрата, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени, инфилтратни, битово-фекални, повърхностни и дъждовни), зауствани в река без име – водно тяло BG1YN307R027 в поречието на р. Янтра, съгласно Таблица 10.1.4.4. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.4. Собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1

1. Точка на заустване: ТЗ № 1 - река без име – водно тяло BG1YN307R027 в поречието на р. Янтра, с географски координати: N 43°03'34.81” E 025°42'43.89", обозначена в Приложение II. 6-3 от заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- ТП М15 - (изход ПСОВ), с географски координати: 43°03'50.62562"N, 25°42'39.16811"E;

- ТП М21 - (последна събирателна шахта на дъждовна канализация, преди заустване в колектор), с географски координати: 43°03'49.88517"N, 25°42'41.43057"E;

- ТП Р1 - (в повърхностен воден обект), с географски координати: 43°03'34.37220"N, 25°42'46.04415"E;

- ТП Р2 - (в повърхностен воден обект), с географски координати: 43°03'34.38900"N, 25°42'39.65787"E,

обозначенi в Приложение II. 6-8 от заявлението;

3. Източници на отпадъчните води:

- Производствени отпадъчни води - от автомивката и съоръжение за измиване на гумите на сметовозните машини, след каломаслоуловител, от измиване на подове в Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци, от измиване на подове в Сграда за узряване, рафиниране и съхраняване на компост, конденз от Инсталация за улавяне и управление на биогаз, от Биофилтър (дренажни води);

- Инфилтратни отпадъчни води – инфилтрат от клетките на депото и от Сграда за ферментиране на компоста;

- Битово-фекални отпадъчни води - от КПП,  от административна сграда, от работилница, от Сграда за Сепариране на постъпващите отпадъци, от Сграда за узряване, рафиниране и съхраняване на компост, от техническа сграда на ПСОВ,

след пречистване в ПСОВ;

- повърхностни води от охранителни канавки и

- площадкови дъждовни води от площадка на „Регионална система за управление на отпадъците“

4. Пречиствателни съоръжения: ПСОВ и 2 бр. каломаслоуловители

5. Име на водоприемника - река без име – водно тяло BG1YN307R027, поречие на р. Янтра;

5. Количество на заустваните отпадъчни води:

Qср. ден. – 72,80 m3/d

Qмакс. час. -5,583 m3/h

Q макс. год. – 39 123 m3/y

| Показател | Честота на пробовземане | Примерен метод/процедура за анализ |
| --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | Един път на месец | - |
| Активна реакция рН | Един път на месец | БДС 17-1.4. 27-80 |
| Температура | Един път на месец | - |
| Неразтворени вещества | Един път на месец | БДС 17-1.4. 04-8, т. 2 |
| БПК5 | Един път на месец | БДС EN 1899-1,2 |
| ХПК (бихроматна) | Един път на месец | ISO 6060 |
| Хлорни йони | Един път на месец | - |
| Сулфатни йони | Един път на месец | БДС 17.1.4.03.-77 |
| Желязо (общо) | Един път на месец | БДС ISO 6332 |
| Манган (обш) | Един път на месец | - |
| Общ азот | Един път на месец | - |
| Общ фосфор | Един път на месец | - |
| Живак | Един път на месец | ISO 11969 |
| Кадмий | Един път на месец | - |
| Олово | Един път на месец | - |
| Арсен | Един път на месец | - |
| Мед | Един път на месец | - |
| Хром (тривалентен) | Един път на месец | - |
| Хром (шествалентен) | Един път на месец | - |
| Кобалт | Един път на месец | - |
| Никел | Един път на месец | ISO 8288 |
| Цинк | Един път на месец | - |
| Цианиди (общо) | Един път на месец | - |
| Анионактивни детергенти | Един път на месец | - |
| Феноли (летливи) | Един път на месец | - |
| Нефтопродукти | Един път на месец | - |
| АОX | Един път на месец | - |

Условие 10.1.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да отчита количеството на смесен поток поток отпадъчни води (производствени, инфилтратни, битово-фекални, повърхностни и дъждовни), по Условие 10.1.2.1, зауствани в река без име – водно тяло BG1YN307R027 в поречието на р. Янтра, чрез измервателното устройство, обозначено на Приложение II. 6-3 от заявлението.

Условие 10.1.4.5.1. При повреда на измервателното устройство за отпадъчни води, операторът да предприеме необходимите мерки за отстраняване на повредата и незабавно да уведоми Басейнова дирекция.

Условие 10.1.4.5.2 Притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води при спазване на изискванията на чл.194а и 194б от ЗВ. Таксата се изчислява съгласно разпоредбите на Тарифата по чл. 194, ал. 6 на Закона за водите, като ежегодно към 31.01. на следващата година титулярът на разрешителното представя информация за изчисляване на дължимата такса по образец , утвърден от министъра на ОСВ и обявен на интернет страниците на БД и МОСВ.

Условие 10.1.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.1.2.3, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.7. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

### Условие 10.2.1.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на битово-фекални отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, инфилтратни, битово-фекални, повърхностни и дъждовни), посочени в Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.4.4.

Условия 10. 3. Дъждовни води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

### Условие 10.3.1.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на дъждовни  води от площадката и охранителните канавки, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, инфилтратни, битово-фекални, повърхностни и дъждовни), посочени в Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.4.4.

7.	Мониторинг на газовите емисии от тялото на депото

Емисионен контрол

Измерванията на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух депото, ще се извършва съгласно изискванията на Наредба №6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн., ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г.; изм., бр. 52 от 2000 г., бр. 93 от 21.10.2003 г.)

Инвеститорът на обекта оборудва обекта с пробовземни точки и средства за измерване осигуряващи извършване на регламентираните измервания.

Установяване на прахогазовите емисии ще се извършва с регламентирани методи и използване на апаратура, установена със стандартизационни документи, а при липса на такива – по методики утвърдени от МОСВ. Необходимостта от измерване на газовите емисии е продиктувана от следните съображения:

- Отделяният сметищен газ от депонирането на ТБО замърсява атмосферния въздух.

- Изясняването на наличието на концентрациите на газовете ще позволи да се предприемат мерки срещу тяхното вредно влияние: върху персонала; за елиминиране на опасността от експлозия на въздушните смеси на метан, водород, въглероден окис, и набелязване на средства и технология за дрениране и акумулиране на горимите газове.

- Чрез натрупване на база данни за количествата на отделяния газ в газоотвеждащата система ще се способствува за намиране на практическо решение за изгарянето му или оползотворяването на същия.

Очакваните емисии от всеки газов кладенец, разглеждани поотделно, като неподвижни източници на емисии, не попадат в изискванията на чл. 43 и чл. 44 от Наредба №6 на МОСВ от 26.03.1999 г. Обектът не подлежи на собствени непрекъснати измервания за компонент “ВЪЗДУХ”

Обектът подлежи на собствени периодични емисионни измервания на въздуха по контролирани вещества – замърсители съгласно изискванията на Наредба №6 от 2013 г. Периодичността на пробовземането и анализ на газовите емисии са съгласно таблица 2 на Приложение №3 на Наредбата. Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител.

| № по ред | Показатели | При експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потенциални газови емисии и атмосферно налягане (СН4, СО2, О2, Н2S, Н2 и др.)(4) | Месечно (3), (5) | На всеки 6 месеца(6) |

Забележки:	4) Измерванията са свързани главно с установяване на съдържанието на органични съставки в отпадъците;

5)	СН4, СО2, О2 – постоянно, за други газове, ако се прецени, че оказват влияние на инфилтрата.

6)	Ефективността на газоотвеждащата система трябва да бъде проверявана постоянно.

Замерванията за мониторинг на газовите емисии започват от датата на започване на изграждането на газовите кладенци, но не по – рано от две години след началото на експлоатацията на първата клетка на новото депо. Вземането на проби ще се осъществява от газовия кладенец на ниво 20 сm от терена.

Организирани източници на емисии от депото ще бъдат газовите кладенци, които се изграждат паралелно с депонирането на отпадъците и които могат да се считат като такива източници чак след закриване на депото и неговата рекултивация.

Контролът на емисиите ще се осъществява чрез пробоотборни точки на изхода на газоотвеждащата тръба на всеки кладенец.

Съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително, мониторингът по отношение на газовите емисии е както следва:

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. В срок от две години от началото на експлоатация на всяка от клетките на депото, притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1.

Таблица 9.6.1.1. Mониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването по време на експлоатация на депото | Честота на измерването до 30 години след закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | БДС EN 13649 | Месечно | На всеки 6 месеца |
| CO2 | - | Месечно | На всеки 6 месеца |
| O2 | БДС EN 14789 | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2S | - | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2 | - | Месечно | На всеки 6 месеца |

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ)

7.	Мониторинг за почвите

Необходимо е да се извършва и мониторинг на състоянието на почвите на територията на депото. Предвидени са три пункта за такъв мониторинг. Разположението им е дадено в на чертеж №1.

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител.

8.	Мониторинг за състояние на тялото на депото (топографията на депото)

Мониторинг за състоянието на тялото на депото (топографията му) се извършва съгласно таблица 4 от Приложение №3 на Наредба №6 от 2013 г. Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител.

| № по ред | Показатели | При експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структура и състав на отпадъчното тяло1 | Ежегодно | - |
| 2. | Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |

Забележка:	1)	Показателите за състоянието на тялото на депото са: площ, заета от отпадъка, обем и състав на отпадъците, технология за депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото

За да се следи топографията на депото е необходимо да се осигури репер, от който да се водят измерванията. Този репер трябва да бъде добре сигнализиран и охраняван срещу повреди от небрежност или злонамереност. На територията на депото ще бъде пренесен и маркиран Работен нивелачен репер. Реперът ще се намира в стопанския двор.

Има различни методи за извършване на наблюдение и деформации. Методът се определя в зависимост от вида на съоръжението за наблюдение и необходимата точност за установяване на големината на деформациите.

В конкретния случай не се изисква висока точност на отчитане на наличните деформации (в смисъл, че не е необходимо установяване на слягането до няколко милиметра). По-важно е да се установи има ли деформации и в какви граници са те. Така стабилизираните нивелачни репери ще се наблюдават от базови точки (визирен стълб) извън зоната на вероятните деформации. Местоположението на базовите точки ще бъде избрано след изграждането на реперите така, че от тях да могат да се наблюдават реперите и в бъдеще, след закриване на депото.

Същността на измерването се състои в това, да се установят координатите X, У и Z на нивелачните репери. С Х и У ще се установи ситуационното положение на реперите, което няма да се промени с течение на времето. По-важна в случая е координатата Z. При първото измерване ще се установи първоначалното положение на реперите във вертикално отношение. При всяко следващо измерване ще се установява новото положение на реперите във височина. Разликите между старото и новото положение ще даде размера на слягането. Геодезичните измервания ще се извършат по три пъти при двете положения на зрителната тръба, с електронен тахиметър (светлодалекомер) ЕОТ 2000 с директна точка на отчитане: ъглова  ± 2'' и линейна ± 1 см. Така постигнатата точност е близка до или равна на точността при геометричната нивелация, тъй като в случая базовите репери трябва да са извън зоната на вероятното слягане.

След монтирането на реперите котата им (Z) ще се заснеме, като се изходи от основния репер.

V.	ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ

По време на теренните работи и експлоатацията, както и след закриване на депото периодично се прави оглед на пунктовете за наблюдаване на отделните елементи и при необходимост те се възстановяват.

Необходими измервания, опробване и анализи

Теренни измервания

Дълбочината на водното ниво се измерва с електронивометър.

Количеството на отделящия се газ и вземането на газова проба се извършва с преносима лаборатория.

Теренните измервания на температурата (t), на електроппроводимостта (с) и на окислително-редукционния потенциал (Еh) на водата се измерват с преносими уреди

Водни проби

Местата за вземане на проби се определят с трайна маркировка. Необходимият обем проба за определяне на йоните и показателите за замърсяване е 2,00 литра, а за тежки метали – 0,250 литра.

Необходими лабораторни анализи – цвят, мирис, Рh, разтворен кислород, разтворени вещества, хлориди, сулфати, амоний, нитрити, фосфати, окисляемост, ХПК, БПК%, органичен въглерод, органичен азот, нефтопродукти, сероводород, желязо, манган, хром, сребро, кадмий, олово, арсен, кобалт, цинк и никел.

Поддържане на пунктовете

По време на теренните работи се прави оглед на пунктовете и при необходимост се възстановяват.

VI.	ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ МОНИТОРИНГОВАТА СИСТЕМА

Резултатите от собствения мониторинг се документират и съхраняват на площадката на депото и при поискване се предоставят на компетентните органи.

С въвеждане на Системата за мониторинг “Операторът” осигурява контрола и мониторинга, предвидени с проекта и мерките в разрешението за извършване на дейността по депонирането на отпадъците.

Операторът информира компетентните органи по околната среда и водите за всички неблагоприятни въздействия върху околната среда при изпълнение на програмата за контрол и мониторинг, както и следи МОНИТОРИНГОВАТА СИСТЕМА на депото да функционира съгласно изготвения проект.

ИЗГОТВИЛ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _