ОБЕКТ:   „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ФАЗА: Работен проект

ЧАСТ: Хидрология

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново

ХИДРОЛОЖКИ ДОКЛАД

І. Общи данни за разработката :

Настоящият работен проект – част Хидрология обхваща хидроложки проучвания за района на изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново и е изпълнен в съответствие с Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Настоящата записка е изготвена и на базата на доклад „За резултатите от проведените инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на площадка № 5 Общинско сметище Велико Търново, за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци - Консорциум Геокомплекс ООД, София, ноември 2007 г.

ІІ. Изходни данни и изисквания за проучването :

Изчисленията са проведени по „Методично ръководство за определяне характеристиките на максималния отток на реките в Р. България” (София – 1978), утвърдено от КОПС при МС 1980 г. и чрез използване на специализирана техническа литература.

В гр. Велико Търново има метеорологична станция на НИМХ – филиал Плевен и от там е ползвана информация за разработката.

Изчисленията са проведени с помощта на програмни продукти, разработени на база на теоретичните разработки. Те отразяват изцяло възприетата и нормативно утвърдена методика в техническата литература цитирана по-долу.

При настоящата разработка се спазват изискванията на:

- Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения. (публ. БСА 11/1985 г.);

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г. и изм.);

- Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/1998 г. и изм.);

- Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г. и изм.);

- Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ бр. 56/2011 г.);

- Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (Обн. ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г. и изм. и доп.);

- Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 53/13.07.2012 г.) и др.

Като източници на информация са използвани теоретичните разработки на проф. инж. Страхил Герасимов – Институт по Хидрология на БАН и доц. Стефан Модев – УАСГ Хидротехнически факултет и :

- Метеорологична справка за количеството на валежите от дъждомерна станция на НИМХ в гр. Велико Търново ;

- Климатичен справочник за валежите в Р. България – НИМХ – БАН ;

- Ръководство за упражнения по хидрология – Маринов , Модев ;

- Хидрология на сушата – Н. П. Чеботарев ;

- Хидрология – проф. Ив. Маринов ;

- Ръководство за упражнения и проектиране на отводнителни системи и корекции на реки  - проф. Н. Радев ;

- Орохидрографските характеристики са определени от географски, топографски карти и др.

ІІІ. Характеристика на територията (община, агломерация), релеф :

Местоположение на проекта и географски данни :

Община Велико Търново се намира в централна северна България и е една от съставните общини на Област Велико Търново. Общината има площ 883 кв. км, 89 населени места с общо население 88 670 души (01.02.11 г.).

В голямата си част Общината обхваща северните снишения на Средна Стара планина. Средната част на Стара планина се отличава с високо, компактно и верижно било, което притежава подчертано изрозено западно-източно простиране. Тя се заключава между Златишкия проход на запад и седловинното понижение Вратник (1097 м) на изток. По нейното протежение се разграничават редица планини с локални наименования (Златишко-Тетевенска, Троянска, Калоферска, Шипченска, Тревненска и Елено-Твърдишка). Тук подчертано изразената орографска същност на старопланинското било е жалонирана с пореца от добре изразени върхове. Над тях се откроява купеноподобният корпус на първенеца на Стара планина — връх Ботев (2376 м). Заедно с това в средната част на Стара планина в посока от запад на изток билото повече или по-малко се понижава при напречните лесно проходими седловини. Върху северните склонове на Средна Стара планина са всечени редица напречни долини от горните течения на реките Вит, Осъм, Видима, Росица и Янтра, а върху нейните южни склонове се открояват долините на реките Стряма, Тунджа, Тъжа и др.

Стара планина е младонагъната планинска система, изградена от няколко полегнали на север антиклинали: Берковска, Свогенска, Централнобалканска, Шипченска, Твърдишка, Сливенска, Котленска и Еминската. Целостта на основните структури е нарушена от система разседи и разломи, изразени в релефа под формата на синклинални гънки: Издремецката, Чумерненската и Лудокамчийската синклинала.

Средната част на Стара планина заема площ от 3 400,9 km2, което представлява 29,33% от общата площ на Стара планина (най-малък дял). Средната ѝ надморска височина обаче е най-висока от трите части — 961 m. Най-голям процент — 44,48 заемат нископланинските земи (надморска височина между 600 и 1000 м), следвани от среднопланинските (между 1000 и 1600 м) — 31,66%, а най-малък — 7,7% високопланинските земи с височина над 1600 m. Дължината на Средна Стара планина е 185 km, а ширината ѝ е от 15 до 20 km.

Площадката на общинско сметище Велико Търново попада в Старопланинската природогеографска подобласт Предбалкан. В района преобладава хълмисто – ридов релеф. Площадката е разположена върху склон с южно изложение на локално възвишение (426,26) – в морфогенетично отношение представлява полегат склон със спокоен, равнинен релеф и лек наклон от 5 – 10о на юг-югоизток. Формата на площадката е триъгълна, с неравни очертания. В хипсометрично отношение денивелацията на площадката е около 60 м. Северозападно от северозападният край на площадката се намира действащото Общинско сметище на Велико Търново. На около 450 м. южно и почти успоредно на южната граница на площадката минава десен приток на р. Янтра, който се влива в нея при с. Върбица. На около 1 км. югозападно от площадката има микроязовир, а до вливането му в реката има още три язовира (Черни мост, Добри дел и един до устието). На около 2 км. от площадката се намират селата Драгижево (на изток) и Шереметя на северозапад, а гр. Велико Търново е на 7 км. на северозапад.

От Стара планина извират редица наши големи реки като Лом, Огоста, Нишава, Малки Искър, Вит, Осъм, Видима, Росица, Янтра, Стряма Тунджа, Луда Камчия и др. Тук се формира значителна част от оттока на реките в България. Реките се характеризират с дъждовно-снежно, снежно-дъждовно, дъждовно (особено източната част) и карстово подхранване (реките Нишава, Искрецка река, Котленска река, Лева река и др.). Във високите части максимумът на оттока е през май, а в по-ниските през април за северния склон и през март за южния.

Модулът на оттока в Старопланинската област показва значително разнообразие. Той е по-голям във високия пояс на северните наветрени склонове (над 25 l/s/km2), където валежите са по-значителни, по-голямо е снежното задържане и е слаба проявата на изпарението. Освен това максималният отток се обуславя и от водонепропускливата геоложка основа и от големия наклон на релефа. В по-ниския пояс модулът на оттока е значително по-малък (10 l/s/km2), където по-малките валежни количества, по слабо проявеното снежно задържане и по-силното изпарение намаляват до голяма степен неговата величина. В най-ниските части на Стара планина модулът варира между 3 и 5 l/s/km2 и тези му стойности се дължат на малките валежни количества, значителното изпарение, голямата инфилтрация във водопропускливата геоложка основа и незначителния наклон на релефа.

Съгласно еврокод 8 за сеизмичното проектиране се приема референтното ускорение agR = 0,32g.

ІV. Климатични характеристики :

Климатът е умереноконтинентален, с изключение на най-източните части, които са подложени на преходноконтинентално влияние. Главната Старопланинска верига се отнася към планинската климатична област. Основните фактори за формирането на климата са атмосферната циркулация, надморската височина и изложението на склоновете.

Стара планина е основната климатична преграда и природна граница в България. Северното подножие е с умереноконтинентални климатични черти, а южното  с преходни. Преходността на климата е особено характерна за източните части на планината. От подножието към билото се сменят характерът и стойностите на климатичните елементи. Средногодишната температура във височина намалява и при станция вр. Ботев достига 0,7°С (табл. 1). Средните януарски температури варират в широки граници от около 0°С в най-източните части до -5°С за ст. Петрохан и -9,3°С за ст. вр. Ботев. Средните юлски температури се колебаят между 8 и 20°С в зависимост от надморската височина. Температурните амплитуди не са големи  16-18°С.

Площадките попадат в Умереноконтиненталната климатична област, район на Дунавската хълмиста равнина. Климатичната характеристика на площадката е направена по данни на хидрометеорологичната станция Велико Търново (128 м.).

В следващата таблица № 1 са дадени средномесечните стойности на основните метеорологични параметри съгласно Климатичен справочник на Република България.

Таблица 1

| Месец | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп. оС | -2,3 | 0,7 | 5,5 | 12,1 | 17,2 | 20,7 | 22,9 | 22,4 | 18,1 | 12,4 | 6,9 | 0,9 |
| Макс.темп. оС | 3,1 | 6,2 | 11,1 | 18,5 | 23,2 | 26,8 | 29,4 | 29,1 | 25,6 | 19,0 | 12,1 | 5,8 |
| Мин. темп. оС | -4,7 | -2,3 | 0,8 | 6,5 | 11,0 | 14,5 | 16,1 | 15,7 | 12,0 | 7,4 | 3,4 | -2,0 |
| Влажност % | 81 | 78 | 73 | 66 | 69 | 69 | 62 | 65 | 72 | 78 | 81 | 72 |
| Обща облачност бр. дни | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 5,3 | 5,2 | 4,6 | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 4,6 | 6,4 | 6,7 |
| Скорост на вятъра m/s | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |

- ветрови режим :

Вятърът е метеорологичен фактор с най-силно значение за разпространението на дъждовните и влажните атмосферни маси. Най-ветровити места у нас са върховете Мургаш и Ботев, където средната годишна скорост на вятъра достига 10 м/сек. За северното подножие на Стара планина са характерни проявите на фьон, а в района на Твърдица и Сливен студеният падащ вятър тип "бора" (често наричан "сливенски вятър"). От неблагоприятните климатични явления са характерни мъглите, температурните инверсии в котловините, поледиците.

Характеристиките на вятъра, посочени по-долу, са цитирани на база усреднени данни, съгласно наблюдения с по-голяма представителност от получените в близките станции Велико Търново, Габрово и Елена.

Разпределението на вятъра в района по посоки, средногодишно е показано на фиг. 1, а по сезони - в табл. 3.

Фиг. 1. Средногодишно разпределение на вятъра по посоки

Построяването на фигурата е съгласно Таблица 2 :

Таблица 2

| Посока на вятъра | С | СИ | И | ЮИ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Честота на вятъра % | 20,8 | 5,2 | 14,7 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 12,2 | 29,2 |

Таблица 3

| Посока на вятъра | С | СИ | И | ЮИ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 27,4 | 8,5 | 10,3 | 6,0 | 4,2 | 4,2 | 10,3 | 29,1 |
| пролет | 20,1 | 12,0 | 24,1 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 10,1 | 17,7 |
| лято | 20,3 | 11,9 | 17,8 | 9,3 | 4,2 | 3,4 | 13,6 | 19,5 |
| есен | 28,1 | 10,9 | 14,1 | 7,0 | 3,1 | 3,9 | 10,2 | 22,7 |

За цялата година и за повечето месеци най-голяма е повторяемостта на вятъра от север - северозапад, а през пролетта - от изток. Най-малка е повтаряемостта на вятъра от юг и югозапад. Средномесечната честота на вятъра по посоки е показана в таблица 4.

Тихото време (безветрие или скорост на вятъра до 1 m/s) е важна характеристика с оглед възможностите за липса на резки климатични промени. За района средногодишната честота на случаите с тихо време е сравнително неголяма - 23,8 % (табл. 5).

Таблица 4

| Месец → Посока ↓ | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 14,2 | 15,2 | 11,3 | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 7,0 | 8,8 | 7,1 | 11,0 | 8,4 | 12,7 |
| СИ | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 4,2 | 2,5 | 3,0 | 1,7 | 0,5 |
| И | 4,7 | 5,9 | 9,8 | 9,6 | 10,8 | 10,9 | 7,7 | 5,4 | 8,5 | 4,4 | 3,0 | 2,6 |
| ЮИ | 1,9 | 4,4 | 5,6 | 6,2 | 5,3 | 5,7 | 6,7 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 3,4 | 2,2 |
| Ю | 0,9 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 1,6 |
| ЮЗ | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 3,1 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 1,0 |
| З | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 5,3 | 3,9 | 6,9 | 7,9 | 7,0 | 6,1 | 5,6 | 6,3 | 6,8 |
| СЗ | 20,5 | 17,0 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | 11,2 | 11,7 | 16,2 | 10,8 | 10,6 | 12,0 | 17,2 |

Разпределение на тихото време (безветрие) по месеци                          Таблица 5

| Месец | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихо време в % от общият брой дни с наблюдения | 20,5 | 15,9 | 19,9 | 20,4 | 25,0 | 20,9 | 20,7 | 21,6 | 20,6 | 17,4 | 19,3 | 20,4 |

Средногодишната скорост на вятъра за района е 1,3 m/s, а средната му скорост по месеци е дадена в таблица 1.

Най-силни са ветровете през зимните и пролетни месеци. Обичайните размери на областта, обхваната от този анализ са до 30 км в хоризонтално направление и на около 1-1,5 км във височина.

- температури :

Средната годишна температура на въздуха е 11,5оС, максималната е 17,5оС, а минималната е 6,5оС. Най-студен е м. февруари, когато са и абсолютните минимални температури: - 28,1оС. Най-топли са м. юли и август, като абсолютната максимална температура е през м. август + 41,1оС.

Първият мраз настъпва обикновено в периода началото на октомври – края на ноември, а последният мраз е между началото на м. март и средата на м. април. Свободното от мраз време е около 215 дни. Снежната покривка се появява към началото на м. декември и изчезва около средата на м. април. Средната продължителност на дните със снежна покривка в района е 97 дни годишно. Средномесечните температури са дадени в таблица 1.

- влажност на въздуха :

Относителната влажност на въздуха за района (таблица 1) съответства на тази в умерените географски ширини: 74% средногодишно, с максимум от около 81 % през зимата и минимум около 62 % през лятото.

- мъгли :

Мъглите са състояние на въздуха, при което хоризонталната видимост е по-малка от 1 км. Намалената видимост се предизвиква от кондензация на водна пара в приземния слой въздух (във вид на водни капки или кристали лед).

Мъглите се получават предимно в резултат на нахлуване на топла въздушна маса от по-ниските терени над изстиналите хълмисти места (през късна есен и късна зима) или на студен въздух от студен фронт над по-топлата и влажна част на района (през ранна пролет). Най-чести за цялата година са мъглите, които имат трайност по-малка от едно денонощие.

Средномесечни дни с мъгла в района на гр. Велико Търново                    Таблица 6

| Месец | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни с мъгла | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 3,6 | 3,3 | 6,3 | 4,0 |

- снежна покривка :

Преминаването на температурата под 0о С през януари и февруари обуславя образуването на снеговалежи, като снегозадържането и интензивността на снеготопенето е факт, който влияе върху оттока. Това в по-голяма степен е валидно за планинската част на района с надморска височина над 300 м.

Средна и крайна дата на последния пролетен и първия есенен мраз и средна продължителност на свободното от мраз време

Таблица 7

| Метеорологична станция | Последен мраз |  |  | Първи мраз |  |  | Средна продълж. на свободното от мраз време (дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Най-ранна дата | Средна дата | Най-късна дата | Най-ранна дата | Средна дата | Най-късна дата |  |
| В. Търново | 21.ІІІ | 11.ІV | 1.V | 15.Х | 10.ХІ | 6.ХІІ | 212 |

Дата на появяване и изчезване на снежната покривка и период на съществуването й

Таблица 8

| ст-я | Дата на поява на снежната покривка |  |  | Дата на устойчива снежна покривка |  |  | Дата на разруш. на устойчива снеж. п-ка |  |  | Дата на изчезване на снежна покривка |  |  | ср. прод. на сн. п-ка | % на зими с уст.сн. п-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | най-ранна | най-късна | средна | най-ранна | най-късна | средна | най-ранна | най-късна | средна | най-ранна | най-късна | средна |  |  |
| Велико Търново | 9.ХІ | 18.І | 17.ХІІ | 9.ХІІ | - | - | - | 12.ІІІ | - | 9.ІІ | 16.ІV | 10.ІІІ | 35 | 18 |

Максимална месечна височина на снежната покривка (см.)

Таблица 9

| станция | Х | ХІ | ХІІ |  | І |  | ІІ |  | ІІІ |  | ІV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | макс. | макс. | ср. | макс. | ср. | макс. | ср. | макс. | ср. | макс. | макс. |
| В.Търново | - | 15 | 7 | 22 | 10 | 33 | 12 | 40 | 9 | 20 | 4 |

- валежи :

Валежите се увеличават във височина и достигат до 1200-1400 мм. Те са по-обилни по северните склонове, докато южните остават във валежна сянка и валежите там са около 550 мм. В най-източните части поради преходния характер на климата валежите достигат до около 600 мм. Снегозадържането е около 32 седмици в по-високите части и до 12 седмици на север. Максимумът на валежите е пролетен, а минимумът  зимен, като в източните части се забелязва сезонно изравняване на валежите. За характеризиране на валежите са използвани данни от хидрометеорологичната станция Велико Търново, която се намира на около 7 к. от площадката.

Най-малка е средномесечната сума на валежите през м. септември (41 мм) , вторият минимум е през м. март (43 мм). Средногодишната сума на валежите е около 680 мм, като през зимата падат около 21 %, през пролетта – около 28 % , през лятото – около 31 % и около 20 % през есента.Средната месечна сума на валежите има един максимум – през м. май – юни (88 – 86 мм).

Основни характеристики на дъждовете :                                          Таблица 10

| Ред | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | зима | прол | лято | есен | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | 44 | 43 | 63 | 88 | 86 | 65 | 56 | 41 | 45 | 51 | 50 | 142 | 193 | 207 | 137 | 680 |
| 2 | 16 | 15 | 15 | 19 | 25 | 27 | 24 | 24 | 17 | 16 | 17 | 16 | - | - | - | - | 44 |

В таблица 10 в ред 1 са дадени средно месечната и годишна сума на валежите в mm и среден месечен и годишен максимален денонощен валеж в mm.

През площадката преминава дере, така че както по време на изграждане, така и в периода на експлоатация на депото ще е необходимо изграждане на охранителни канали, които да поемат и отвеждат дъждовните води извън тялото му. За района на площадката няма данни в НИХМ за оттока на дерето и основните хидроложки параметри са определени по изчислителен път по стандартна методика, базираща се на максималните денонощни валежи и хидрографските елементи. Водосборната област на дерето в площадката попада във ІІ-ри район за редукционните криви на дъждовете и във ІІ-ри район за денонощният максимум на дъжда според районирането на Р.България и методиката за разработване на максималните дъждове от проф. Ст. Герасимов.

За сравнение, при определяне на изчислителните обезпечености на върховете на високите води се ползват и индиректни методи. Така, за определяне на високите води са ползвани емперични методи, както и методът на пределната интензивност.

Основната формула в метода на пределната интензивност на руския хидролог Г. А. Алексеев с годишна вероятност на превишение р% има вида:

Времето на стичане по дерето се определя с последователни приближения с формулата :

в знаменателя, на която е формулата за скоростта на водата в открити водни течения.

Отточните коефициенти на максималните водни количества са изчислени като е взета предвид филтрацията и едновременността на максималните валежи по проф. Ст. Герасимов:

QP% = Si . FР    (м3/сек)

базираща се също на максималните валежи, орохидрографските, почвено - геоложките и климатичните фактори, характеризиращи конкретния водосборен басейн.

За разработката ползвам таблицата за интензивните валежни височини измерени в гр. Велико Търново за получаване на техническата интензивност q.

Интензивните валежни височини в гр. Велико Търново с интервал 5 минути:

Таблица 11

| времетраене t min | вал. височ. h mm | интензивност |  | lg t | lg h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i = h/t mm/min | q = 166,67 i l/s/ha |  |  |
| 5 | 1,05 | 0,21 | 35,0 | 0,6990 | 1,5441 |
| 10 | 2,11 | 0,21 | 35,0 | 1,0000 | 1,5441 |
| 15 | 2,98 | 0,20 | 33,3 | 1,1761 | 1,5224 |
| 20 | 3,67 | 0,18 | 30,0 | 1,3010 | 1,4771 |
| 25 | 4,52 | 0,18 | 30,0 | 1,3979 | 1,4771 |
| 30 | 5,02 | 0,17 | 28,3 | 1,4771 | 1,4518 |
| 35 | 5,88 | 0,17 | 28,3 | 1,5441 | 1,4518 |
| 40 | 6,45 | 0,16 | 26,7 | 1,6021 | 1,4265 |
| 50 | 7,77 | 0,16 | 26,7 | 1,6990 | 1,4265 |
| 60 | 8,69 | 0,14 | 23,3 | 1,7781 | 1,3674 |
| 90 | 11,34 | 0,13 | 21,7 | 1,9542 | 1,3365 |
| 120 | 12,31 | 0,10 | 16,7 | 2,0792 | 1,2227 |
| 150 | 12,98 | 0,09 | 15,0 | 2,1761 | 1,1763 |

където :

техническа интензивност    q =  (i . 1000 . 10 000) : (1000 . 60) = 166,67 . i  dm/(s.ha)

- среден денонощен валежен максимум  = 44,0 mm

Интензивни дъждове с различно времетраене :                                 Таблица 12

| Времетраене t min | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 150 | 300 | 1440 | 2880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редукционни множители | 0,134 | 0,192 | 0,262 | 0,335 | 0,387 | 0,435 | 0,522 | 0,639 | 1,080 | 1,220 |

Валежни височини  Нр(t) в mm :                                                           Таблица 13

| Обезпеченост Р % | 0,01 | 0,10 | 1,00 | 5,00 | 20,0 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Времетраене в min |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24,7 | 19,6 | 14,7 | 11,3 | 8,3 | 5,9 |
| 10 | 35,4 | 28,1 | 21,1 | 16,2 | 11,9 | 8,4 |
| 20 | 48,4 | 38,4 | 28,7 | 22,2 | 16,2 | 11,5 |
| 40 | 61,8 | 49,0 | 36,7 | 28,3 | 20,7 | 14,7 |
| 60 | 71,4 | 56,7 | 42,4 | 32,7 | 23,9 | 17,0 |
| 90 | 80,3 | 63,7 | 47,7 | 36,8 | 26,9 | 19,1 |
| 150 | 96,4 | 76,4 | 57,3 | 44,2 | 32,2 | 23,0 |
| 300 | 127,9 | 101,5 | 76,0 | 58,6 | 42,8 | 30,5 |
| 1440 | 199,4 | 158,1 | 118,5 | 91,4 | 66,7 | 47,5 |
| 2880 | 225,2 | 178,6 | 133,8 | 103,2 | 75,4 | 53,7 |

Среден интензитет qp(t) в dm3/s.ha :                                                  Таблица 14

| Обезпеченост Р % | 0,01 | 0,10 | 1,00 | 5,00 | 20,0 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Времетраене в min |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 825 | 654 | 490 | 378 | 276 | 196 |
| 10 | 591 | 468 | 351 | 271 | 198 | 141 |
| 20 | 403 | 320 | 239 | 185 | 135 | 96 |
| 40 | 258 | 204 | 153 | 118 | 86 | 61 |
| 60 | 198 | 157 | 118 | 91 | 66 | 47 |
| 90 | 149 | 118 | 88 | 68 | 50 | 35 |
| 150 | 107 | 85 | 64 | 49 | 36 | 26 |
| 300 | 71 | 56 | 42 | 33 | 24 | 17 |
| 1440 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| 2880 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |

Средногодишното количеството на валежите е в границите на 680 мм, като се наблюдава ясна тенденция на увеличаване на валежите в последните две години. Изразен максимум има през 2005 г. Разпределението на валежите по месеци и сезони съответства на типичния за континенталния климат режим с максимум през късна пролет и ранно лято и минимум през късно лято и есен. Сравнително хълмистият релеф в общината подпомага за по-бавното инфилтриране на валежите,като при особено интензивни валежи, процентът на повърхностния отток може да нарасне бързо и това да причини разливания и наводнения.

Площадката е с надморска височина средно 330 м., на която отговаря средно многогодишна стойност на денонощният максимум (Нсрден) около 46,3 мм.

Относителните квантили (Кр) и денонощната максимална височина (Нр) при различна обезпеченост са представени в таблица 15. В нея са дадени и максималната височина (Н5, р%) както и максималната средна интензивност (Т5, р%) за петминутен дъжд.

Оразмерителни параметри на интензивният дъжд при различна обезпеченост                                                                                              Таблица 15

| параметър |  | Обезпеченост р % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| Кр |  | 5,24 | 3,78 | 2,57 | 2,07 | 1,84 | 1,56 | 1,27 |
| Нр mm |  | 243 | 175 | 119 | 96 | 85 | 72 | 59 |
| Н5,р% mm |  | 44,7 | 32,2 | 21,9 | 17,7 | 15,6 | 13,2 | 10,9 |
| I5,P% | mm/min | 8,9 | 6,4 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 2,2 |
|  | l/s.ha | 1484 | 1067 | 733 | 583 | 517 | 433 | 364 |

За предпазване на тялото на депото от повърхностните метеорни води събрани във водосборната му област ще трябва да се изпълнят околовръстни охранителни открити канали съобразно етапността на изграждането му. Оразмерителните водни количества при необходимата обезпеченост се определят въз основа на представените в таблица 15 параметри и на площта на прилежащата водосборна област. Проектирането ще е съобразено с възприетата етапност на изграждане.

-  Водни ресурси :

Основен воден обект в района е река Янтра. Река Янтра извира от Стара планина, преминава през Северна България и се влива в Дунав. Тя води началото си на приблизително 1340 м. н.в. от връх Хаджи Димитър. Със своята дължина от 285 км, Янтра заема трето място по дължина сред българските притоци на река Дунав след Искър и Осъм. Тридесет от нейните притоците са с дължина над 10 км., като по-големите от тях са реките Росица, Стара река и Джулюница. По теченито на Янтра се намират градовете Габрово, Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш и Бяла.

В района има и много микроязовира с основно предназначение за развитие на поливно земеделие и рибовъдство и спортен риболов. Деретата и реките на които те се намират са десни притоци на реките Янтра и Златаришка река.

В прокараните проучвателни изработки не са установени подземни води. Глинестият характер на геоложкия разрез и стръмният терен не благоприятстват инфилтрацията и акумулирането на подземни води в проучената зона. Възможно е при водообилни сезони в кватернерните отложения изграждащи геоложкия разрез в ниската част на площадката да се формират водоносни зони с временен характер и незначителна водообилност. Условия за акумулиране на подземни води има в напуканите пясъчникови пластове, които прослояват мергелите на Горнооряховската свита. В този район обаче, те са с по-ограничено разпространение, с малка дебелина и често изклиняващи. Акумулираните в тях водни количества са незначителни, а понякога и с временен характер. Дренирането им е най-често чрез малки извори с непостоянен дебит и често пресъхващи. При проучването в близост до площадката не бяха установени подобни извори.

V. Изводи :

Хидроложката разработка води до следните изводи :

- Хидроложките характеристики в района се формират в условията на умереноконтинентален климат с ясно изразен пролетен максимум на валежите (през месеците май – юни) и минимум в края на зимата (през месеците февруари – март) с проява на преходни елементи (вторичен минимум през септември);

- На проучвателните сондажи не са констатирани подземни води (до 15 м. дълбочина);

- На територията на площадката няма постоянен повърхностен отток;

- Снежната покривка е сравнително устойчива и се задържа за около 97 дни годишно, но оттока се формира главно от дъждовните води (повърхностни води от водосбора);

- При спазване на всички нормативни изисквания при проектирането и при реализация на проекта не се очакват промени в хидроложките условия в района на площадката и извън нея, нито в качеството на водите в дерето – водоприемник на отвежданите от депото води;

- По северната страна на пътя до площадката да се проектира нова канавка, която да е оразмерена за водно количество от водосбора над нея при обезпеченост Р = 1,0 %. Водите да се изведат извън района на площадката;

- Площадката да се предпази от дъждовните води идващи от съществуващото сметище;

- Дерето да не се засипва с отпадъци и да се осигури проводимостта му;

- Под площадката на депото – на дъното му, следва да се изгради водонепроницаем екран и на система за дрениране и отвеждане на течните емисии извън сметищното тяло.

Проектант :

/ инж. Ив. Малинов /