ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

рег. № ................... от ................... г.

на строеж: : Многофамилни жилищни сгради изградени по индустриален способ на територията на гр.Велико Търново, във връзка с "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"-  ул.„Райчо Николов“ №3, гр.Велико Търново

находящ се в: гр.Велико Търново ,ул.„Райчо Николов“ №3

(населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот)

Рег. № ...........

Част А “Основни характеристики на строежа”

Раздел I “Идентификационни данни и параметри”

1.1. Вид на строежа: сграда

(сграда или строително съоръжение)

1.2. Предназначение на строежа: жилищна сграда

1.3. Категория на строежа: трета, съгласно ЗУТ [1], чл.137, т.3 в) и ННВС-01/03 [5], чл.8;

1.4. Идентификатор на строежа:

№ на кадастрален район: .....................

№ на поземлен имот: .....................

№ на сграда:.....................

строително съоръжение:

Когато липсва кадастрална карта:

планоснимачен №:.........................................

местност: ..................... № на имот:

квартал:.....................    парцел:.....................

област: Велико Търново, община: Велико Търново; гр. Велико Търново;

(област, община, населено място)

ул. „Райчо Николов“ №3

(улица №, ж. к., квартал, блок, вход)

1.6. Година на построяване: 1977г. - 1978г.;

1.7. Вид собственост: Частна

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.

1.8.1. Вид на промените: Няма

(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл.151 ЗУТ (без разрешение за строеж)

1.8.2.1. Вид на промените: Голям брой усвоени тераси; козметични ремонти в жилищата.

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ)

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: Няма

1.9. Опис на наличните документи:

1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: Няма.

1.9.2. Разрешение за строеж №19 от 18.02.1977г. - за общежитие; преустроено в блок за жилищни нужди през 1993г., като разрешение за строеж на преустройството не е предоставено.

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект – Няма.

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в Община Велико Търново и заверена на- Няма.

1.9.5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, - Няма.

1.9.6. Окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ - Няма.

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация – Няма.

1.9.8. Удостоверение за търпимост № .................... от.............г.,

издадено от .........................НЕ...................................

.....................................НЕ....................................

Раздел II “Основни обемнопланировъчни и функционални показатели”

2.1. За сгради:

2.1.1. Площи: застроена площ 540,82 m2, разгъната застроена площ 3354,18 m2 без сутерен

2.1.2. Обеми: застроен обем  11587,34 m3, полезен обем

2.1.3. Височина  19,42 м., брой етажи: 7  ,надземни 6, полуподземни 1, подземни 0

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

Кабели НН, силова, осветителна, мълниезащитна, заземителна инсталации

Сградна отоплителна инсталация – само тръбна разводка

Сградна водопроводна инсталация

Сградна канализационна инсталация

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни)

2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.)

2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.)

...........................................................................

2.2.4. Сервитути...........................................................

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и 
предназначението на строежа................................................

2.3.1. ....................................................................

2.3.2. ....................................................................

Раздел III “Основни технически характеристики”

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:

Конструкцията на Жилищния блок на ул. „Райчо Николов“ №3, е изпълнена по система ЕПЖС. Състои се от плочи, стени и обща фундаментна плоча. Панелите са със следните дебелини:

- външни носещи стени – 20см;

- вътрешни носещи стени – 14см;

- вътрешни преградни стени – 6см;

- подови (тавански) плочи – 14см.

Хоризонталните товари се поемат от стените по фасадата с дебелина 20см, които са без отвори (прозорци) и от вътрешните носещи стени с дебелина 14см.

Покривната конструкция представлява плосък двоен покрив по система ЕПЖС, покрит с необходимите изолационни слоеве, като хидроизолацията е компрометирана и не изпълнява функциите си.

Конструкцията на Жилищния блок на ул. „Райчо Николов“ №3 сама за себе си има обозримо регулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сеизмични норми (НПССЗР-02/12).

Проектна документация по част Конструкции не е запазена.

Строителството на сградата е извършено в периода 1977г.-1978г.

Основите на Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3 са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени. Същите не са разкривани, но се прави такова заключение на база запазена проектна документация за сгради от същия тип и огледи на място.

3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа

Конструкцията на Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3 е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални (сеизмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1977г.) строителни норми.

При разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми, както следва:

- Натоварване на сгради и съоръжения.Правилник за проектиране, 1964г. с изменения и допълнения, 1967г. и 1970г. (НССПП-64) [11] ;

- Правилник   за   проектиране   на   бетонни   и   стоманобетонни   конструкции, 1957г. [14];

- Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. с изменения и допълнения 1972г. и 1977г. (ПСЗР-64) [7];

- Изчисляване на строителните конструкции и земната основа - основни положения за проектиране, 1964г. (ИСКЗООПП-64) [12].

- Технологически указания за изпълнение на ЕПЖС, 1974г. [13].

- Указания за проектиране и строителство на сградни противорадиационни укрития, 1976г. [15]

Пространствената конструкция от стени и етажни плочи, изпълнени от сглобяем стоманобетон би трябвало да е с осигурена носимоспособност на елементите й по (ППБСК-57) за постоянни, полезни натоварвания и сняг [kN/m2], [kN/m], съгласно (НССПП-64) както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 2,50 | 1,1 | 2,75 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,3 | 1,64 |
|  | покрив | 1,70 | 1,3 | 2,21 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,40 | 1,1 | 1,54 |

За армиране на стоманобетонните елементи е използвана армировка от горещовалцувана гладка стомана клас А-І с изчислително съпротивление Ra=21 kN/cm2 и арм.стомана клас А-ІIІ с Ra=37.5 kN/cm2.

Проектната марка на бетона, установена след безразрушително изпитване на стоманобетонни елементи, е В25 (С20/25) с призмена якост R пр=1,45 kN/cm2 за сглобяемите елементи и В15 (С12/15) за монолитно изпълнения нулев цикъл.

Сеизмична устойчивост

Съгласно (ПСЗР-64) и съответната карта за сеизмично райониране, гр. Велико Търново попада в район с VIII степен. Сеизмичният коефициент за VIII степен от (ПСЗР-64) e Kс = 0,15, който съвпада със сеизмичният коефициент по действащите в момента норми (НПССЗР-02/12), по карта за максималните стойности за интензивност на сеизмичното въздействие за сеизмичните райони на територията на страната при период на повторяемост 1000г. за съответната VIII степен.

Дълготрайност на строежа

Съгласно табл.1 към чл.10 на НОППКСВ-03/05 [2], жилищните сгради се категоризират от четвърта категория по показател проектен експлоатационен срок, който се определя на 50 години. Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3 е построен в периода 1977г.-1978г. и към сегашния момент е в експлоатация около 37 години.

3.1.3.Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащите към момента норми

Понастоящем осигуряването носимоспособността на конструктивните елементи като еталонна нормосъобразна стойност е регламентирано от [4]. Съгласно [2], постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг [kN/m2], [kN/m] са както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 2,50 | 1,2 | 3,00 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,35 | 1,70 |
|  | покрив | 1,70 | 1,35 | 2,30 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,58 | 1,4 | 2,21 |

Измененията (превишения или намаления) на общите изчислителни натоварвания на Жилищния блок са: за помещения +4,3%; за балкони и стълбища 0,0%; за покриви със сняг +30,3%. Среднотежестното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата е +7,3%.

По експертна оценка в Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3 не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията, дори и при наличието на голям брой усвоени балкони.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност:

за бетон клас B25 (клас C20/25):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 1,35 kN/cm2;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4]   - 1,45 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,41%;

за армировка клас А-І (клас В235):

- изчислително съпротивление по [14] - 21,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по [4]   - 22,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,14%;

за армировка клас А-ІIІ (клас В420):

- изчислително съпротивление по [14] – 36,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по [4]  - 37,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 4,17%.

3.1.4.Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

Съгласно (НСТПНОБП-09), Жилищния блок е с Kлас по функционална пожарна опасност: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

Минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи на Жилищния блок се определя, съгласно чл.12(1) и табл.3 от (НСТПНОБП-09) на II степен на огнеустойчивост.

Съгласно чл.60(1) т.1. от (НСТПНОБП-09), допустимото време за евакуация за строежи от II степен на огнеустойчивост е 6 min.

3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда:

3.1.4.1. осветеност - Не се изисква

3.1.4.2. качество на въздуха - Не се изисква

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони  - Не се изисква

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда

3.1.4.4.1. импенданс Zs на контура „Фаза – защитен проводник”

3.1.4.4.2.съпротивление на заземителна защитна уредба

Заземител № 1

измерено	- 9,63 Ω

коригирано	- 11,07 Ω

норма		- 30,00 Ω

3.1.4.4.3.Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.

3.1.5. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи

3.1.6.Стойност на съпротивление на мълниезащитна уредба

Заземител № 1

измерено	- 3,92 Ω

коригирано	- 4,06 Ω

норма		- 20,00 Ω

Заземител № 2 – не отговаря на нормите НМСВСОП-2010

измерено	- 26,30 Ω

коригирано	- 27,22 Ω

норма		- 20,00 Ω

Заземител № 3

измерено	- 3,95 Ω

коригирано	- 4,09 Ω

норма		- 20,00 Ω

Заземител № 4

измерено	- 4,19 Ω

коригирано	- 4,34 Ω

норма		- 20,00Ω

3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда- Няма

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ към строителните съоръжения

Строежът е проектиран и изпълнен в съответствие със съществените изисквания за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция и земната основа, пожарна безопасност, опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество, безопасно ползване на строежа, опазване на околната среда, към момента на построяване на сградата.

Раздел IV “Сертификати”

4.1. Сертификати на строежа

4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност

Сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация № 286ПРО024 издаден на 21.07.2015г. от сертифициран орган за контрол от Вид „С” - „ПРОКОНТРОЛ” ООД, валиден до 21.07.2022г.

(номер, срок на валидност и др.)

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност

...........................................................................

(номер, срок на валидност и др.)

4.1.3. Други сертификати

...........................................................................

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти

...........................................................................

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон

4.3.2. Декларации за съответствие на стомана

4.4. Паспорти на техническото оборудване

4.4.1. Паспорти на машини

...........................................................................

4.3.Други сертификати и документи

- Строителен протокол №9 от 18.02.1977г. за строителна линия и ниво;

- Сертификат за контрол № 15/63-14.07.2015г.;

- Протокол за контрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби № 15/63-1-14.07.2015г. издаден от орган за контрол при „СТАРТ ИНЖИНЕРИНГ“ АД, орган за контрол от вида „С“;

- Протокол за контрол на съпротивлението на мълниезащитни заземителни уредби № 15/63-2-14.07.2015г. издаден от орган за контрол при „СТАРТ ИНЖИНЕРИНГ“ АД, орган за контрол от вида „С“;

- Сертификат с рег.№ 232ОКС от 28.11.2014г. за акредитация на орган за контрол от вид „С“ при „СТАРТ ИНЖИНЕРИНГ“ АД;

Раздел V “Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт”

- 1.Данни за собственика:

(наименование и данни за юридическото лице)

...........................................................................

(име, презиме, фамилия)

5.2. Данни и лиценз на консултанта “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Сердика”, ул.”Лютиброд”N:3, ет.1, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121915340, представлявано от инж.Кънчо Стойков Паскалев – управител

5.3. Номер и срок на валидност на лиценза: Удостоверение № РК-0311/15.10.2014г., издадено от Министерство на инвестиционното проектиране – Дирекция за национален строителен контрол, валидно до 15.10.2019г.

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица

- арх. Росица Димитрова Владимирова – част „Архитектура”

- инж. Кънчо Стойков Паскалев, част “Конструкции”,

- инж. Ангел Иванов Диков, част “Електро”

- инж. Иванка Атанасова Русева – част „ВиК”

- инж. Люба Стефанова Шайлекова - част „ОВ”

- инж. Иван Панайотов Иванов – част „Енергийна ефективност”

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на строежа:

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Сердика”, ул.”Лютиброд”N:3, ет.1, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121915340, представлявано от инж.Кънчо Стойков Паскалев – управител

Част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”

1. Резултати от извършени обследвания

1.1.Инженерно-геоложки условия и фундиране

Съгласно геоложката карта на Република България, сградата на Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3 е фундирана предимно върху земна основа с добри физико-механични показатели.

Основите на Жилищния блок са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени – съдейки по запазената за сгради от същия тип документация и огледи на място. Tеренът около сградата e равнинен.

В Жилищния блок не са констатирани пукнатини в пода на коридорите или помещенията, дължащи се на слягане или консолидация на земната основа след извършване на строителството.

1.2. Тротоари, вертикална планировка и отводняване на прилежащия терен около строежа

Целия свободен периметър около Жилищния блок на ул. „Райчо Николов“ №3 е покрит с тротоарни, бетонни и асфалтови настилки. Водосточните тръби, отвеждащи покривните води са външни се изливат директно върху настилките. Състоянието на тези настилкки не е задоволително. Същите имат пукнатини, което създава предпоставки за проникване на атмосферни води към основите на сградата. Самите водосточни тръби са в сравнително добро състояние, като са частично подменяни.

1.3. Междуетажни конструкции

В пода на коридорите и помещенията на всички нива не се констатират пукнатини в подовите настилки. В плочите, гледани от долните етажни нива са забелязани влага, мухъл и пукнатини по продължение на фугите между подовите панели, дължащи се на недобра връзка между тях и на течове от компрометираното покривно покритие. Констатирани са обрушвания по стъпалата в стълбищната клетка. Забелязано е обрушване на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00, гледана от сутерена, в резултат на което е видима армировката й. Установена е видима армировка по тавански панели над бани в някои апартаменти, вследствие на лоша вентилация на съответните помещения и течове от баните над тях и от водопроводната мрежа. Установени са тавански плочи над тераси с видима армировка, което се е получило вследствие на течове и обрушено бетонно покритие.

1.4. Колони

Конструкцията на Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3 не съдържа колони.

1.5. Стени

Всички стени в сградата са стоманобетонни панелни със следните дебелини:

- външни носещи стени – 20см;

- вътрешни носещи стени – 14см;

- вътрешни преградни стени – 6см;

Външните стоманобетонни панелни стени са измазани двустранно, като по фасадите се забелязват участъци с липсваща мазилка. От външната страна има положена топлоизолация на някои от апартаментите. Фугите между фасадните панели са с липсващ или нарушен запълващ материал (частично възстановяван), което е довело до течове на вода в жилищата и създава предпоставки за навлизане на вода във фугите и корозия на армировката, свързваща панелите. По вътрешните стени са установени пукнатини по мазилките – в стълбищната клетка, вследствие компрометирани настилки в баните на някои апартаменти, и в помещения на последния етаж – вследствие компрометирано покривно покритие. По вътрешната страна на повечето фасадни стени е установено наличие на влага и мухъл поради липсата на топлоизолация, нарушения запълващ материал във фугите между панелите и изложението на сградата. Цокълът на сградата е в относително добро състояние – забелязани са обрушвания на места.

И в двата входа на сградата в някои апартаменти по стените около комините е установен теч на вода, примесена със сажди, вследствие на неправилно включване във въпросният комин или липсваща шапка на комина. Същият теч е достигнал и до сутерените на секциите.

Констатирани са пукнатини в помещенията по продължение на фугите между фасадните панели, дължащи се на недобра връзка между тях и на нарушен водоплътен запълващ материал.

Голяма част от парапетите на балконите са в лошо състояние поради течове. Челата на плочите и долните им повърхности също са засегнати от въпросните течове.

На първия етаж на югоизточната и северозападната фасади на сградата се забелязват три броя зазидани прозорци.

1.6. Покривна конструкция

Плоският покрив на сградата е с класическа двойна конструкция, която е в относително добро състояние. Не се наблюдават видими недопустими провисвания и деформации. Покривното покритие – битумна хидроизолация, е компрометирано от атмосферните условия, което е довело до течове в помещенията и стълбищните клетки на последните етажи, и създава предпоставки за навлизане на вода във фугите и корозия на армировката, свързваща панелите. Ламаринената шапка на бордовете е корозирала и на места – разглобена.

Отводняването на покрива е външно, като водосточните тръби се изливат директно върху прилежащите тротоарни, асфалтови и бетонни настилки.

1.7. Контролни проверки за класа по якост на натиск на бетона

1.7.1. Постановка на безразрушителното определяне на вероятната якост на натиск на бетона

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип “Digi-Schmidt 2000“ със зав.№ 53.3641 съгласно изискванията на БДС EN 13791/НА „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока”. Опитните точки за безразрушителното изпитване са избрани от достъпните зони, където повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектирал. Изпитванията са извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с площ 100-150 ст2, като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара (обикновено 12 удара по препоръка в инструкцията за експлоатация на склерометъра, като максималната и минимална стойност отпадат) и са измерени съответно толкова отскока. Средноаритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци (Кт) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който е отчетена средна вероятна якост на натиск - цилиндрична (fт(10)cyl,is) и кубова (fт(10)cube,is) в момента на изпитване. Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на средната вероятна якост на натиск с коефициент за съгласуване К=0,60.

1.7.2. Конкретна проверка за класа по якост на натиск на бетона

Проведени са безразрушителни изпитвания със склерометър “Digi-Schmidt 2000“ със зав.№ 53.3641 в 12 точки от стоманобетонната конструкция на сградата. В приложената документация относно безразрушителното изпитване, класът на бетона на стоманобетонната конструкция на сградата е определен като С20/25 (В25) за сглобяемите елементи и С12/15 (В15) за монолитния нулев цикъл.

1.8.Извършвани преустройства в конструкцията на сградата

Преустройства на конструктивни елементи в досегашния експлоатационен период на Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3 не са извършвани.

1.9.Водопроводна и канализационна инсталация

Сградата е захранена с вода от поцинковани тръби от уличен водопровод. На отклонението е монтиран тротоарен спирателен кран. В сутерена на кота -2,53 е монтиран арматурно-водомерен възел състоящ се: СК , водомер, обратна клапа и спирателен кран с изпускател. Тръбната разводка в сутерена е изпълнена от поцинковани тръби с топлоизолация, а на вертикалните щрангове са предвидени СКИ. Вертикалните щрангове за студена вода са изградени в инсталационни шахти. Захранването на приборите с топла вода в апартаментите е осигурено с ел. бойлери.

Съгласно действащите противопожарни норми по време на проектиране и строителство, в сградата  се изисква инсталация за противопожарен водопровод, какъвто е инсталиран, но ПК – 2”не са оборудвани.

За външно пожарогасене е необходимо да се ползват улични ПХ 70/80, каквито в близост до 150м до обекта не се намират.

На обекта не е правен основен ремонт а само козметичен.

Канализацията на сградата в сутерена е изпълнена с  каменинови тръби  Ø 150 .

Етажните отклонения в санитарните възли са изпълнени с PVC тръби с диаметър Ø 50 и Ø 110. Вертикалните канализационни тръби са монтирани в инсталационни шахти.

Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал). Водосточните тръби за отводняване на покрива са външни. Вертикалните и хоризонтални ВиК инсталации на много места са компрометирани, което е довело до непрекъснати течове на вода в апартаментите.

Сградната канализация е заустена в градска канализация. На необходимите места са монтирани ревизии и ревизионни шахти.

Анализ и оценка на данните от обследването на ВиК инсталациите:

- Спазени са минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК инсталациите.

- С реконструкция на покрива ще се осигури правилното отводняване на  сградата.

- Препоръчително е смяна на водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови, като хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена до вертикалният водопроводен клон и самият вертикален клон  захранващ ПК да бъде с поцинковани тръби. Да се подменят и компрометираните вътрешни канализационни  тръби.

- Да се оборудват ПК  в съответствие с БДС ЕN 671 -1 и БДС ЕN 671-2.

- За да изпълняват функциите си по предназначение, вертикалните щрангове за питейна вода и канализация, както и покривната конструкция е необходимо да се извършат неотложни основни ремонти на съответните инсталации за прекратяване на замърсяването и течовете на вода в цялата сграда.

- Задължително е монтиране на външен надземен ПХ 70/80 намиращ се до 100м от сградата

Съгласно изменение и допълнение бр. ДВ 75/2013г. от Наредба №Iз – 1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, чл. 207 на обекта препоръчително е да бъде монтирана сухотръбна инсталация от 2” на стълбищните площадки със монтирани СК и щорцов съединител.

Мерки за поддържане на ВиК инсталациите

Организацията и провеждането на техническата експлоатация и поддръжка на ВиК съоръжения, инсталации и прибори в техническа изправност и тяхната рационална и безопасна експлоатация да се извършва при стриктно спазване на изискванията на действащата  нормативна уредба отнасяща се за този вид дейности, както следва:

За ВиК уредби и съоръжения:

- Наредба № 4 от  юни 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, както и за реконструкция на съществуващи.

- Спазване на изискванията на чл. 169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за експлоатационен период не по-малък от 50 години.

- Наредба № 9 от 23 септември 2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи (изд. от министъра на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 93/2004г.);

- Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар на КАБ и КИИП от 2009 г. (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.)

- Действащите норми за този вид дейности, както и вътрешно-ведомствени заповеди и инструкции, техническа документация на производителите, и предписанията на контролните органи.

- Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него;

- Кодекса на труда;

Настоящето обследване включва поддръжката на всички ВиК системи, уредби и  съоръжения, включително и площадкови инсталации /в действие, и бъдещо изграждане/, находящи се на територията на обекта.

1.10.Електрическа инсталация

Захранването с електрическа енергия на жилищната сграда се реализира от трафопост, намиращ се извън нея в отделно стояща сграда. От трафопоста до всеки отделен вход радиално се захранва разпределителна касета, долепена до сградата. Между двете касетки се монтира резервиращ кабел. От всяка разпределителна касета се захранва радиално главно разпределително табло за всеки вход. Кабелите са тип САВТ 3х185+95 мм2.

От главното разпределително табло разположено в сутерена на кота -2,53 с магистрала от проводници ПВ 3х35+25 мм2 се захранват етажни табла на етажи от първи до трети, с магистрала от проводници ПВ 3х35+25 мм2 се захранват етажни табла на етажи от четвърти до шести (съответно седми) етажи, с магистрала от проводник ПВ 1х2,5 мм2 от тарифен часовник се захранват електромерите в етажните табла, радиално с проводник ПВ 3х10+6 мм2 се захранва асансьорното табло, монтирано в машинното помещение над покрива, радиално с кабел СВТ  5х1,5 мм2 се захранва табло вентилаторно. С мостов проводник ПВВМ 2х2,5 мм2, положен скрито под замазка се захранва контакт силов до входа на ПРУ. С мостов проводник ПВВМ 2х2,5 мм2, положен скрито под замазка се захранва контакт силов до входа на машинното помещение.

От етажните електромерни табла радиално се захранват апартаментните табла във всеки апартамент. Разчетите за необходимата обща мощност са направени при средна мощност на апартамент - 12 киловата. Проводниците, захранващи таблата на апартаментните са ПВ 2х6 мм2 или ПВ 2х10 мм2. От таблата в апартаментните се захранва осветлението за всяко отделно помещение. Управлява се от ключове, монтирани на входа на помещението, скрито на височина 1,3 м от към страната на бравата. От таблата в апартаментните се захранват токовите кръгове за силови контакти с проводник мостов ПВВМ 2х4 мм2, положен скрито под подовата замазка в гофрирана тръба. Силовите контакти са стоящи, монтирани на 0,1 м от кота готов под. Изключение са контактите за печка , монтиран на 1,2 м над печката и този пред санитарния възел. Спазени са бройките на контактите по помещения – по 1 контакт на 4 м2 в стая и по 1 контакт на 2 м2 в кухня.

В кухнята има контактен излаз за озвучаване, магистрално захранен от първия до последния етаж с проводник ПВ 2х1 мм2	.

За всеки апартамент е въведен телефонен излаз, захранен с усукан проводник ПВУ 2х1 мм2.

Домофонната инсталация е изпълнена магистрално с проводник ПВ 5х0,75 мм2 като освен във всеки апартамент има домофонна слушалка и в ПРУ.

Звънчевата инсталация е изпълнена с проводник ПВ 2х0.8 мм2, по една двойка до всеки апартамент и една двойка до ПРУ.

В таблицата по-долу са дадени нормативните изисквания към момента на въвеждане на сградата в експлоатация, съществуващото състояние на електрическата инсталация и действащите в момента норми

| № | Проектни стойности | Действителни стойности | Действащи в момента стойности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ/ Постановление 49/18.07.1977г на МС |  | Наредба №3/09.06.2004 г. За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии |
|  | Ел.захранване |  |  |
| 1 | Захранващата линия до ГРТ, Четири жилен кабел /3Р+N/, чл.VІІ-1-3 и чл.VІІ-1-4 | От разпределителна касета на ЕРП с кабел СВТ 3х185+95 mm2 . ГРТ е повторно заземено | Чл.1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради по схеми TN-C-S или TN-C |
| 2 | Захранващите линии от ГРТ до Апартаментните табла са двупроводни /1р+N/, Чл.VІІ-1-34 | ПВА1 2х6mm2 и ПВА1 2х10mm2 | Чл.1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C |
|  | Ел.табла |  |  |
| 1 | Главно разпределително табло /Ггл/ - Метално, долепено до стена, ПУЕУ чл.VІІ-1-7(1) и БДС 8596/1977г. | Монтирано до стена в сутерена | чл.1745(3) допуска се монтаж на ГРТ в не самостоятелно помещение |
| 2 | Апартаментни табла - Метални с винтови предпазители, и от негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи ПУЕУ чл.VІІ-1-7(2) и БДС 8596/1997г. | Монтирани в коридорите на апартаментите. | Чл.1731 т.8 |
|  | Контактна инсталация |  |  |
| 1 | Чл.VІІ-1-35 определя броя на контактите по 1бр на 4m2 жилищна площ, в кухнята 1бр. на 2m2 | Изпълнено | Чл.1762 |
| 2 | Чл.VІІ-1-36 определя височината на монтажа над готов под - 0,1m за первазна система на монтаж и 0,3 до 1,5м за останалите | Изпълнено | Чл.1768 (3) определя височина от 0,3 до 1,5m |
| 3 | Сечението на проводниците се определя по чл. VІІ-1-39, 1-45 и таблица VІІ-1-2 | Проводник ПВВМ, и ПВА1 за контакти 2х2,5mm2 | Чл.1768 (4) |
| 4 | Защитната клема на контактите се занулява Чл.VІІ-1-80 (2) | Изпълнено | Чл.1763 Допуска се използване на нулевия проводник като защитен ако няма изтеглен такъв от таблото |
|  | Осветителна инсталация |  |  |
| 1 | Сечението на проводниците се определя по чл. VІІ-1-39, VІІ-1-45 и таблица VІІ-1-2 | Проводник ПКИ, ПВВМ и ПВА1 2х1,5mm2 | Чл.1762 |
| 2 | Чл. VІІ-1-40 Ключове за осветление се монтират на височина 1,1 до 1,3м | Изпълнено 1,2м | Чл.1768 (1) - до 1m |
| 3 | Осветеността на отделните помещения е оразмерена по Наредба №49 за изкуствено осветление ДВ бр.64/10.08.1976 г. | Изпълнено след подобрения и ремонти по време на експлоатацията Около 100 lx | БДС ЕН 12464/2004г. |
|  | Кухня и стая - 100Lx |  |  |
|  | Коридор - 50Lx |  |  |
|  | Санитарни помещения - 30Lx |  |  |
|  | Мълниезащитна инсталация |  |  |
| 1 | Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения, утвърдени със заповед № РД-02-14-461 от 17.ХII.1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство Изпълнена с мрежа от бетонно желязо под хидроизолацията | Ненадеждна с много прекъсвания и нарушена хидроизолация | НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 г. Импулсно съпротивление за мълниезащита 3-та категория до 20Ω. Препоръка мълниезащита от бетонно желязо на изолирани бетонни блокчета над нова ремонтирана хидроизолация |

Осветеността на отделните помещения в сградата след направените промени по време на експлоатацията съответства на нормативните документи.

Осветителната инсталация в апартаментите е реконструирана и е изпълнена с проводник ПВВМ 2х1,5mm2 положен под мазилка или ПВА1 2х1,5mm2,  изтеглен в гофрирана тръба.

Осветлението на стълбището се включва със стълбищен автомат, а в апартаментите, мазетата и таванските помещения с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Около 10% от осветителните тела в апартаментите имат енергоспестяващи лампи.

Препоръки:

Осветителната инсталация за стълбищното осветление да се изпълни с мостов проводник ПВВМ 3х1,5.  Управлява се с лихт-бутони, монтирани на всеки етаж на стълбищната клетка и от всяко жилище. Управлява се от стълбищен автомат, монтиран в главното електромерно табло. Стълбищното осветление е с възможност за монтаж на енергоспестяващи лампи 11 W. Осветлението в сутерена и тавана е с мостов проводник, монтиран под мазилката. Осветителните тела са противовлажни с възможност за монтаж на енергоспестяващи лампи 11 W.

Заземителят да се изпълни отново в непосредствена близост с електромерното табло с 3 броя поцинковани колове 63/63/6 мм на 3 м един от друг свързани с поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване.

Вътрешната заземителна инсталация да бъде присъединена към заземителя посредством третото, съответно петото жило на захранващия кабел.

“Нулата” (шина N) в таблата да бъде изолирана от металната конструкция с изолатори.

“Земята” (шина РЕ) в таблата да се свърже към заземителната инсталация.

Гръмоотводната инсталация е предвидена да се изгради наново с мрежа от поцинковано бетонно желязо Ф 8, положена на бетоннни стойки върху покрива.

Отводите от гръмоотводната мрежа, от покрива до заземленията да се изпълнят от поцинковано бетонно желязо Ф12, като разстоянието от отвод до отвод да не бъде повече от 25 м. Отводите да се положат скрито под мазилката. Да се изпълнят 4 броя отвода за сградата.

На височина 2,5 м от тротоара около сградата или подравнения терен всеки отвод да бъде прекъснат и да се направи прав съединител - тест клема за измерване на преходното съпротивление. Правият съединител да се монтира в скрита кутия в стената и се покрие с капак. Връзката с вертикалните заземители да стане с поцинкована шина 40/4 мм. Заземителите да бъдат 2 броя поцинковани колове от ъглова стомана L 63/63/6 мм, набити на 3 м един от друг, на най-малко 3 м от основата на сградата и свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване.

Всички метални части на покрива да се свържат към мълниеприемната инсталация чрез заварка. Металните части на парапетите да се свържат мълниеотводите посредством съединения.

За обекта съгласно приложение №2 към чл.3 ал. 2 на НАРЕДБА Iз-1971/29.10.2009г. не се изисква и не е предвидено автоматично пожароизвестяване.

1.11.ОВ инсталация

Жилищният блок се състои от една секция с един вход на шест жилищни етажа. Сградата има сутерен, в който са радположени мазета.

Сградата не е газоснабдена. Отоплението на отделните апартамента е както следва: 23 апартамента на ел. eнергия, 28 апартамента на твърдо гориво (дърва), 8 апартамента на ел. енергия и твърдо гориво (дърва), 1 апартамент-необитаем.

По одобрени проекти топлозахранването на жилищния блок става от градската топлофикационна мрежа. В сутерена е било предвидено помещение за абонатна станция. Същата никога не е била монтирана. В обекта е изградена вътрешната тръбна разводка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Сградата, за да отговаря на новите енергийни изисквания, трябва да се положат топлоизолации на външните ограждащи елементи и да се подмени дограмата. Новите материали да отговарят на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

- Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки

Задължителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3

2.1. Подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части. Осветителната инсталация за стълбищното осветление да се изпълни с мостов проводник ПВВМ 3х1,5. Заземителят да се изпълни отново в непосредствена близост с електромерното табло с 3 броя поцинковани колове 63/63/6 мм на 3 м един от друг свързани с поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване. Вътрешната заземителна инсталация да бъде присъединена към заземителя посредством третото, съответно петото жило на захранващия кабел. “Нулата” (шина N) в таблата да бъде изолирана от металната конструкция с изолатори. “Земята” (шина РЕ) в таблата да се свърже към заземителната инсталация. Гръмоотводната инсталация да се изгради наново с мрежа от поцинковано бетонно желязо Ф 8, положена на бетоннни стойки върху покрива. Отводите от гръмоотводната мрежа, от покрива до заземленията да се изпълнят от поцинковано бетонно желязо Ф12, като разстоянието от отвод до отвод да не бъде повече от 25 м. Отводите да се положат скрито под мазилката. Да се изпълнят 4 броя отвода за сградата. На височина 2,5 м от тротоара около сградата или подравнения терен всеки отвод да бъде прекъснат и да се направи прав съединител - тест клема за измерване на преходното съпротивление. Правият съединител да се монтира в скрита кутия в стената и се покрие с капак. Връзката с вертикалните заземители да стане с поцинкована шина 40/4 мм. Заземителите да бъдат 2 броя поцинковани колове от ъглова стомана L 63/63/6 мм, набити на 3 м един от друг, на най-малко 3 м от основата на сградата и свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване. Всички метални части на покрива да се свържат към мълниеприемната инсталация чрез заварка. Металните части на парапетите да се свържат мълниеотводите посредством съединения.

2.2. Цялостна подмяна водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби.

2.3. Репариране на обрушените стъпала и плоча в сутерена с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им.  Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански панели над тераси.

2.4. Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели.

2.5. Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Подмяна на ламаринената шапка, където е необходимо.  Цялостна подмяна на водосточните тръби.

2.6. Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.

2.7. Осигуряване на втори евакуационни изходи от етажите на жилищната сграда. Отделяне на евакуационните стълбищни клетки с врати, съответстващи на изискванията на  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

2.8. Отстраняване на неправилните включвания в комините, монтиране на шапки на въпросните комини  и ремонт на покритието на компрометираните вследствие на теча стени.

2.9. Репариране на компрометираните настилки в баните, осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани и възстановяване на бетонното покритие на обрушените им тавански панели.

2.10. Подмяна на всички парапети на всички балкони.

Препоръчителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3

2.11. Да се репарират компрометираните бетонни и асфалтови настилки по периметъра на блока, така че да са водонепропускливи.

2.12. Репариране на компрометираните настилки в баните, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки. Възстановяване на тези мазилки.

2.13. Ако се вземе решение за укрепване на Жилищен блок на ул. „Райчо Николов“ №3 е необходимо да се разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на товарите към земната основа, след разработване на конструктивен работен проект за целта.

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа

...........................................................................

...........................................................................

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Част В “Указания и инструкции за безопасна експлоатация” относно:

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция—недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите.

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

| 1. | част “Архитектура” | арх. Росица Димитрова Владимирова | …………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | част “Конструкции” | инж.Кънчо Стойков Паскалев | …………………………………. |
| 3. | част “Електро” | инж. Ангел Иванов Диков | …………………………………. |
| 4. | част “ВиК” | инж. Иванка Атанасова Русева | …………………………………. |
| 5. | част “ОВ” | инж.Люба Стефанова Шайлекова | …………………………………. |

Управител: 	...

/инж.К.Паскалев/