| N: | НАИМЕНОВАНИЕ СМР, МАТЕРИАЛИ | Ед. мярка | Количе- ство | Ед. цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане кабел СВТ 3x6 мм2 - | м | 16 |  |  |
| 2 | Също но СВТ 3x4 мм2 | м | 2150 |  |  |
| 3 | Също но СВТ 3x2,5 мм2, до захранващ блок | м | 720 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на тръба HDPE Ф40 в изкоп , стълб, фундамент | м | 2100 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на тръба HDPE Ф20 в стълб | м | 680.00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на армирана гофр. тръба ф20 мм в стълб | м | 720.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж метална кутия в кабелна шахта | бр | 32.00 |  |  |
| 8 | Свързване проводник до 4 мм2 | бр | 32.00 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на оптичен кабел 4 влакна 9/125 SM | м | 680.00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на оптичен кабел 24 влакна, тип MLTFRPSM | м | 3600.00 |  |  |
| 11 | Подготовка оптичен кабел за сплайсване | бр | 126.00 |  |  |
| 12 | Сплайсване оптично влакно | бр | 378.00 |  |  |
| 13 | Оптична муфа за 24 влакна | бр | 25.00 |  |  |
| 14 | мултмедиен конвектор, оптичен адаптор, захранващ блок - камери | бр | 25.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж и настройка фиксирана камера тип WV-SP30GE, резолюция 1280/720, 6 кадъра/сек, окомплектована с кожух | бр | 28.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж и настройка въртящя камера, тип WV-SW395E, резолюция 1280/720, 10 кадъра/сек, за външен монтаж | бр | 4.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж стойка камери BRK-208 | бр | 18.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж адаптор за захващане 2 бр. камери STR-218A | бр. | 7.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж стойка въртящя камера WV-Q122 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | 2. БАЗОВА СТАНЦИЯ - СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж RACK, 19", 32U, комплект с пач- кабели, пач-панели за 48 порта, оптичен адаптор,медия конвектор SM 10/100М 20 км, шаси медия конвектор 2U, 2 бр. switch 24 porta, Linksis switch 24 porta, DDF дуплекс 24SM/SC, SM Pigtail SC/UPC 1,5 m, комуникационен шкаф, тави, крачета, захранващ блок, вентилаторна група | бр | 1.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж UPS, 6 kVA, 220 V | бр | 1.00 |  |  |
| 22 | Окомплектоване работно място с ъс, сървър, 3 броя монитори 22" | бр | 1.00 |  |  |
|  | Софтуер | бр | 1.00 |  |  |
|  | Сбор |  |  |  |  |
|  | ДДС 20 % |  |  |  |  |
| 1 | Стойност |  |  |  |  |