ОБЕКТ:		Изготвяне на обследване за установяване на 							техническите характеристики, свързани с изискванията по 				чл. 169, ал. 1 (т.1-5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ, обследване за 					енергийна ефективност и изготвяне на технически 						паспорт на обекти – изграждани по индустриален способ 					– на територията на гр. Велико Търново, във връзка с 					„Национална програма за енергийна ефективност на 					многофамилни жилищни сгради“ - ул. „Драган Цончев“ 					№23 (конструктивна система ЕПЖС) – секция 222

ЧАСТ:     		КОНСТРУКЦИИ – статико-динамични изчисления

ФАЗА:           	ЗАСНЕМАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	Община Велико Търново

Проектант:..................................

(инж. Кънчо Паскалев)

Управител:..................................

(инж. Кънчо Паскалев)

Възложител: ..................................

(			)

гр.София

ОБЕКТ:		Изготвяне на обследване за установяване на 							техническите характеристики, свързани с изискванията по 				чл. 169, ал. 1 (т.1-5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ, обследване за 					енергийна ефективност и изготвяне на технически 						паспорт на обекти – изграждани по индустриален способ 					– на територията на гр. Велико Търново, във връзка с 					„Национална програма за енергийна ефективност на 					многофамилни жилищни сгради“ - ул. „Драган Цончев“ 					№23 (конструктивна система ЕПЖС) – секция 222

ЧАСТ:     		КОНСТРУКЦИИ – статико-динамични изчисления

ФАЗА:           	ЗАСНЕМАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	Община Велико Търново

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обектът представлява жилищен блок с три секции (вх.А и вх.Б – секция 222, вх.В – секция 322), всяка от които е сеизмично независима от другата (разделени са чрез фуги). Намира се в гр. Велико Търново, ул. “Драган Цончев” №23.

Трите секции са на по 6 надземни жилищни етажа и един сутерен, в който са разположени мазета.

Конструкцията на всяка от секциите е ЕПЖС, с дебелина на панелите както следва:

- външни носещи стени – 20см;

- вътрешни носещи стени – 14см;

- вътрешни преградни стени – 6см;

- подови (тавански) плочи – 14см.

От Възложителя не е осигурена проектна документация по част “Конструкции” за сградата. Данните са взети от проектна документация за сгради от същия тип, строени в същия времеви период с елементи изготвени по същата номенклатура (Гл-IV-VIII), огледи на място и безразрушителни изпитвания за определяне на вероятната якост на натиск на бетона чрез повърхнинната твърдост. Констатирано е, че две от секциите (вх.А и вх.Б – секция 222) са еднакви по отношение на контур на етажните плочи, разположение на носещите стени, натоварване и фундиране. Поради тази причина са изготвени само два пространствени модела (за всяка секция по един), чрез които да се провери поведението при земетръс на сградата и в частност носимоспособността на дюбелните съединения между носещите панели, поемащи сеизмичното въздействие.

В сградата не са установени нерегламентирани манипулации по стоманобетонни панели, поемащи сеизмично въздействие (премахнати панели, направа на отвори за врати и прозорци в тях).

За олекотяване на изчислителната процедура носещите стенни панели са моделирани с прътови модели, като дюбелното съединение между два панела е представено чрез прът с диаметър D=2,55cm, което съответства на 2N18 от стомана АIII, както е констатирано от безразрушителното определяне на наличието, разположението и диаметъра на армировъчните пръти в бетона.

За секция 222:

Полученото максимално опънно усилие в дюбелите от земетръс е 163,59 kN.

Носимоспособността на 2N18 от стомана АIII е:

FRd = As * Rs = 5,09 * 37,5 = 190,88 kN

следователно дюбелните съединения между отделните носещи стенни панели в ниските етажи са в състояние да осигурят сградата срещу сеизмично въздействие по съвременните сеизмични норми (НПССЗР-02/12).

Сградата получава положителна административна оценка за сеизмичната си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от (НПССЗР-02/12).

Имайки предвид липсата на дуктилност, липсата на съвременно конструиране на армировката, може да се препоръча за по-нататъшна нормосъобразна експлоатация на Жилищен блок на ул. “Драган Цончев” №23, гр. Велико Търново в условията на (НОППКСВ-03/05), (НПССЗР-02/12) и Конструктивна система Еврокодове да се извърши укрепване на конструкцията чрез повишаване на коравината, носещата способност и дуктилността на голямо количество налични стоманобетонни елементи.

За целта е необходимо да бъде изготвен конструктивен работен проект, предхождан от разкриване и оглед на фундаменти, за по-точно решение относно фундирането при проектирането на реконструкцията.

Съставил:

(инж. Кънчо Паскалев)