ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Предметът на настоящата поръчка е: Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в Растеж 2014-2020“

Процедурата за избор на Изпълнител, ще се извърши съгласно изискванията на      Закона за обществени поръчки и съответните подзаконови нормативни актове.

Етапи на изпълнение:

- Изготвяне на инвестиционен проект на фаза “Работен проект“.

2.   Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект,  в това число:

- временно строителство;

- демонтажни работи;

- доставка на необходимите материали и оборудване;

- строително - монтажни работи;

- единични, комплексни и 72-часови изпитвания;

- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;

- всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 за въвеждане на строежа в експлоатация и получаване на разрешение на ползване;

- дейности по време на гаранционен период за отстраняване на констатирани дефекти, съгласно българското законодателство.

- Авторски надзор по време на строителството.

І. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА.

Целта е изготвянето на проект за възстановяване и развитие на Зоната с потенциал за икономическа развитие ( Западна индустриална зона ) в гр.Велико Търново, чрез максимално използване на съществуващата техническа инфраструктура.

В тази връзка, проекта обхваща ремонт, рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура, осигуряване на транспортния достъп до и на територията на зоната ( промишлени предприятия, фирми, складови бази, учебни заведения, спортни  терени и др. ).

С реализирането на включените в проекта улици от транспортната техническа инфраструктура в Западна индустриална зона на гр.Велико Търново следва да се осигурят най-добри условия за удобен, безопасен  и икономичен транспорт на пътници и товари, за достъпност на лица с увреждания, при опазване на околната среда.

ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИЗХОДНИ ДАННИ И СЪЩЕСТВУВАЩО  ПОЛОЖЕНИЕ

1.Местоположение на обекта

Обхват на проектното предложение:

- ул.“Никола Габровски“, ул.“Шемшевско шосе“ - тротоарни и улични настилки, паркоустройство и улично осветление;

- ул.“Козлуджа“ – тротоарни и улични настилки, паркоустройство и улично осветление;

на територията на Западна промишлена зова , гр.Велико Търново.

- Изходни данни

Улиците - ул.“Никола Габровски“, ул.“Шемшевско шосе“ и ул.“Козлуджа“ са част  от първостепенната уличната мрежа на гр.Велико Търново - районни артерии -  ІІІ клас.

Местоположението и обхвата на трите проектирани улиците ( дължина и ширина) е  съобразено с общия и подробните устройствени планове на гр. Велико Търново, при спазване на съответните технически правила и нормативи.

Проектното предложение предвижда възстановяване на асфалтовите настилки на улиците, направа на изравнители за оформяне на напречните и надлъжни наклони, подобряване на носимоспособността на проектираните улици, чрез усилване на пътната им конструкция с допълнителен пласт от плътен асфалтобетон с дебелина - 4 см.

Предвижда се двустранен напречен профил с 2 %, за повърхностно отводняване на уличните платна и 1,5 – 2,0 % за напречен наклон за тротоарните настилки. Предвижда се възстановяване на тротоарните настилки в Западна индустриална зона и направа на нови в участъците в които    не са изграждани.

- Съществуващо положение

Вследствие на експлоатацията на съществуващата техническата инфраструктура през годините и нейното транспортно натоварване, същата е в лошо състояние, като:

- асфалтовите настилки са с множество деформации ( улягания, разрушени участъци, с единични и мрежовидни пукнатини);

- необходимо е подобряване на надлъжния и напречен наклон на улиците с цел по добро отвеждане на повърхностните води.

- разместени и улегнали бетонови бордюри, като в големи участъци бетоновите бордюри са обрушени, напукани и частично разрушени;

- недобро функционално състояние на отводнителните шахти и улични оттоци;

- пътна сигнализация - липсва хоризонтална пътна маркировка, както и вертикална сигнализация ( пътни знаци и пътни принадлежности);

- Съществуващите тротоарните настилки са в недобро експлоатационно състояние, а в редица участъци не са изграждани;

- Липсва улично и парково озеленяване и обзавеждане;

- Частично изградено улично осветление и липсващо такова;

IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ   ПРОЕКТ

Разработения проект трябва да oсигури подобряване на техническата инфраструктура в Западна промишлена зона на гр.Велико Търново.

Проектирането  ще  се  осъществи  във  фаза  РАБОТЕН ПРОЕКТ,  който  трябва  да  съдържа  следните  части:

  - Пътна;

  - Геодезия – геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен чертеж;

  - ВиК ( отводнителни съоръжения);

  - Паркоустройство и благоустройство;;

  - Електрическа – улично осветление;

  - Организация и безопастност на движението;

  - Временна организация и безопасност на движението;

  - План за безопасност и здраве;

  - Пожарна безпопасност;

  - План за управление на строителните отпадъци;

  - Количествени сметки по всички части;

Обемът  и  съдържанието  на  Инвестиционния  проект  по  всяка  част  да  отговаря  на  изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; Проектантите по части „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“ и част „Управление на отпадъците“, следва да притежават съответните удостоверения изискващи се за този вид части от инвестиционния проект, а за участниците чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата в която са установени.

1. Пътна част

1.1. Ситуация

Да се спазва максимално трасето на съществуващите улици, като всички дейности по благоустрояване и паркоустройство да бъдат решавани в площи общинка собственост. Да бъдат подобрени проектните елементи на съществуващите улици във височинно отношение, както и прилежащи пътни кръстовища. Да се изготви решение в план и профил, разработени в реални координати (координатна система 1970г.) и надлъжни профили (височина система Балтийска). При разработването на ситуационното решение да не се допуска намаляване на пропускателната способност на главните направления – ул.“Никола Габровски“ и ул.“Козлуджа“. Проектна скорост V ≤ 50 км/ч.

С реконструкцията и изграждането на нови пешеходни алей и тротоари се очаква   преди всичко благоустрояване, подобряване и обогатяване на функциите в Западна промишлена зона. Уличната мрежа се поддържа чрез текущи ремонти. В недобро техническо състояние са тротоарите, което създава сериозен риск да пешеходците.

1.2 . Нивелета

Нивелетата да бъде проектирана чрез прави и вертикални криви, съгласно Нормите за проектиране на пътища.

Нивелетното решение:

- да осигури постигане на правилна форма на пътната повърхност;

- да се съобрази с прилежащите застроени територии, улици и кръстовища;

- да се съобрази с НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. - за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, както и Наредба № 1/ 2000 г. за проектиране на пътища;

- Надлъжният профил и вертикална планировка на улиците да се решат така, че отвеждането на дъждовните води да става повърхностно, като не се проектират нивелетни прави с надлъжен наклон по-малък от 0,50%.

1.3. Конструкция

Проектната разработка да осигури подобряване на носимоспособността на уличните настилки:

- Ремонт на слаби места в основата;

- В компроментираните участъци - да се фрезова съществуващата асфалтова настилка и да се изкърпи с неплътна асфалтова смес;

- Технологично фрезоване при необходимост и направа на изравнителни пластове с неплътна асфалтова смес – за оформяве на напречни профили и нивелета;

- Усилване на пътната им конструкция с допълнителен пласт от плътен асфалтобетон с дебелина - 4 см;

За  участъците,  нуждаещи  се  от  локален  ремонт  свеждащ  се  до  подмяна  на

конструкцията на уличната настилка или пътното тяло, да се разработят индивидуални проектни решения.

С проектното решение трябва да се гарантира постигането на необходимите еластични модули на настилката и на добра равност на пътното покритие в съответствие на Техническата спецификация.

При проектирането на напречните профили да се спазят изискванията на Нормите за проектиране на пътища, като в правите пътни участъци да бъдат с двустранен напречен  наклон в границите от  2,0  до 2,5 %.

Да се изготвят:

- Подробни напречни профили;

- Типови напречни профили;

- Детайли на конструкцията на настилката и др.;

Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на бетоновите/ асфалтови тротоарни настилки с нова настилка от плътен асфалтобетон /с дебелина 4 см /, направа на нови тротоарни настилки от плътен асфалтобетон /с дебелина 4 см/, както и подмяна на уличните бордюри с вибропресовани бетони бордюри 18/35/50. Направа на градински вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50.

В зоната на кръстовищата да се проектират скосявания на тротоарите и бордюрите съгласно изискванията на Наредба 4/ 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, както и в зоните на пешеходни пътеки да се предвидят тактилни ивици за информация и за внимание.

На спирките като част от достъпния маршрут да се предвиди поставянето на тактилни ивици за информация, които водят до тактилните ивици за внимание, с които се обозначава мястото за качване за хора с увредено зрение.

1.4. Отводняване

Да се обърне внимание на отвеждането на повърхностните води. Да се изработи план за отводняване.

1.5. Технологична

Да се разработи технология за ремонт на уличните и тротоарни настилки.

2. Геодезия

Да се извърши геодезическо заснемане. При необходимост да се положи опорен полигон, чиито точки да са стабилизирани съгласно изискванията на АГКК. Да се направи подробна геодезична снимка на терена и тригонометрична нивелация.

- ВиК ( отводнителни съоръжения).

За отводняване на уличните настилки от повърхностни води, да се предвиди изграждането на нови отводнителни съоръжения ( улични отоци и дъждоприемни шахти, както и тяхното заустване ), на необходимите за целта места. При необходимост да се предвиди направата на ремонт на съществуващи улични отоци и дъждоприемни шахти. Да се даде работен детайл при повдигане или понижаване на нивото на уличните оттоци, дъждоприемни и ревизионни шахти, при новото нивелетно коригиране на асфалтовата настилка.

- Паркоустройство и благоустройство;

Отчитайки важното екологично, естетическо и функционално значение на зеленината в  промишлените зони, проектът за паркоустройство и благоустройство следва и допълва архитектурната разработка за създаване на обновена, благоустроена и по-богата на зеленина околна среда, създаваща добър микроклимат, естествен филтър за замърсения въздух и усещане за непосредствена близост до природата.

Съществуващата градска среда в Западна промишлена зона към момента е наличието на повече свободни  площи  в сравнение с центъра на града, като в тези свободни  площи почти липсва растителност, тъй като част от тях се ползва за паркиране, а останалата не се поддържа добре. Да се подобри озеленяването в Западна промишлена зона.

Елементите на градския дизайн, които да се предвидят в проекта са нови пейки, кошчета за боклук, беседки, указателни табели с имена на улици и фирми.  Всички те , заедно с новите настилки и зелени площи ще оформят впечатлението за благоустроена градска среда.

- Електрическа – улично осветление

Осветлението по улица “Никола Габровски“ е изградено със стандартни нови улични осветителни тела и въздушно кабелно захранване. В проектът следва да се запазят уличните осветителни тела, като се направи ново подземно кабелно захранване.

Да се предвиди улично осветление съобразно нормативните изисквания, в това число подземно полагане на кабелното ел. захранване. При необходимост да се допълнят или подменят уличните осветителни тела. Да се предвиди използване на кабел тип САВТ 4х16mm2 (три фази фаза, защитен-неутрален проводник) за ел.инсталацията в изкопите и СВТ 3х1,5mm2 (фаза,    защитен и неутрален проводник) за опроводяване на стълбовете.

Захранващите кабели до отделните осветители да се полагат в гофрирана тръба в кабелен изкоп 0,8/0,4м върху 0,10 см пясъчна подложка и покрити със сигнална лента.

- Организация и безопастност на движението

Да се изработи проект, който да допълни и актуализира съществуващата организация на движението, със съответната пътна сигнализация ( хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация) и пътни принадлежности, съгласно действащата нормативна уредба. Проектът да се съгласуват със Сектор “Пътна полиция“ при ОДМВР - Велико Търново.

- Временна организация и безопастност на движението

Проекта да обхваща временната организация на движението при извършване на СМР

по възстановяване и подобряване на транспортната инфраструктурата в Западна промишлена зона Велико Търново съгласно Наредба № 3 от 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

Проектът да се съгласува със Сектор “Пътна полиция“ при ОДМВР - Велико Търново.

- План за безопасност и здраве.

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При разработването на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

- Пожарна безопасност

Проектната част да е разработена съгласно раздел „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ на изискванията на Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- План за управление на строителните отпадъци;

Проектната част следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъци и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 227 от 05.11.2012 г.

- Количествени сметки /КС/

Да се изготвят подробни количествени сметки за строителството – отделни по видове СМР ( улични и тротоарни настилки, улично осветление и паркоустройство) за ул.“Никола Габровски“, ул.“Шемшевско шосе“ и ул.“Козлуджа“, така и обощена.

11. Други изисквания:

11.1.  Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото задание за проектиране, както и такива свързани с изключения от Норми за проектиране на пътища, Изпълнителя задължително уведомява за това Възложителя и се иска неговото становище и писмено съгласуване. Всички възникнали проблеми по време на проектирането да бъдат обсъдени с представител на Възложителя.

11.2. Ако по време на работа настъпят промени в съответните стандарти, те трябва да бъдат надлежно взети под внимание и съобразени в проекта, след предварително съгласуване и одобряване от страна на Възложителя.

11.3. За преглед на проектните материали да се представят два комплекта папки, съдържащи цялостния проект.

11.4. Изпълнителя е длъжен:

- Да съгласува проектните части със заинтересованите инстанции до одобряване на проекта;

- Да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на проекта, установени от съгласуващите и одобряващи органи;

11.5. След прегледа на проекта и приемането му на заседание на Експертния съвет        по устройство на територията при община Велико Търново ( Възложителя ), проектните материали да се представят :

- чертежи в оригинал на хартия на български език с мокри печати и подписи, в папки    и класьори, текстовата част на български език във формат А4 – обяснителна записка, всички таблици, количествени  сметки и ведомости - подробни и обобщени, във      вид удобен за размножаване – 4 комплекта;

- магнитен носител със цялостен запис на проекта на DVD/ CD - 2 бр. ;

- чертежите да бъдат представени на формат DVG. Текстовите части да бъдат на „WORD” и  „EXCEL”.

12. Нормативни документи, които следва да се спазват при проектирането.

При изработването на инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите   на посочените по-долу нормативни документи и други документи, отразяващи добрите практики в пътното проучване и проектиране:

- Закон за устройство на територията

- Закон за пътищата

  - Закон за движението по пътищата

  - Закон за здравословни и безопасни условия на труд

  - Наредба № 4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

  - Наредба № 1  за проектиране на пътища и приложенията към нея

  - Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните

системи на урбанизираните територии

  - Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

  - Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата

- Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

- Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци

- Наредба № 3 за временна организация и безопасност на движението при

извършване при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците

- Наредба № 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия    на труд при извършване на СМР

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на

строителните продукти

- Техническа спецификация на АПИ в последния й актуализиран вид към момента на проектирането, както и всички други действащи закони, наредби, правилници, стандарти, инструкции, ръководства и работни разпореждания в областта на пътищата, съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура, засягащи се от проекта.

Изработването на обособените документации във връзка с опазване на околната среда да бъде съобразено с изискванията на следните нормативни документи:

- Закон за опазване на околната среда

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата - предмет на настоящото задание, същите следва своевременно да бъдат съобразени и отразени в разработките, след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя.

ІV. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР.

Проектантът трябва да упражнява авторски надзор, в съгласие с Възложителя, по      време на строителството по всички части на проекта съгласно чл.162 от ЗУТ.

- Да посети обекта при направено искане от страна на възложителя, строителя или надзорната фирма;

- Проектантът по съответната част трябва да присъства при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на проектант, задължителни съобразно категорията на строежа съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Да следи за точното спазване и изпълнение на одобрения проект съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на договора и за промените или допълненията на проекта, предписани по установения нормативен ред от проектите по време на строителството.

- Да прави предписания и да дава технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

- Да съдейства на Възложителя при реализация на проекта.

- Да извършва експертни дейности и консултации.

- Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

V. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ В ПРОЦЕСА НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Възложителят и/или негов представител може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 	Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и консултанта.	Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

VІ. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИИ.

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана най-малко от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация.

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

След завършване на обекта Изпълнителят трябва да изработи екзекутивна документация съгласно изискванията на чл.175 от ЗУТ.

Обектът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно ЗУТ.

VІІ.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА.

Участникът трябва да притежава:

- Удостоверения за пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта;

- Застраховка за проектиране;

- Удостоверение от Камерата на строителите за съответната група и категория на строежа;

- Застраховка за строителство;

- за проектирането участниците следва да разполагат с екип проектанти за следните части:

-  „Пътна“

- „ Геодезия“ – геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен чертеж

- „ВиК“ – (отводнителни съоръжения)

- Паркоустройство и Благоустройство

- Електрическа – улично осветление

- Организация и безопасност на движението

- Временна организация и безопасност на движението

- План за безопасност и здраве

- Пожарна безопасност

- План за управление на строителните отпадъци

- Количествени сметки по всички части

Забележка: Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; Проектантите по части „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“ и част „Управление на отпадъците“, следва да притежават съответните удостоверения изискващи се за този вид части от инвестиционния проект, а за участниците чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата в която са установени.

- За строителството:

-Ръководител на обекта: Строителен инженер със степен „Магистър“, със специалност „Транспортно строителство“, профил „Пътно строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“ или еквивалент и да има опит по специалността не по-малко от 5 години;

-Помощник ръководител: Строителен техник или аналогична специалност или квалификация (ако образованието е придобито в държава, където няма посочената по-горе специалност), с опит в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища или улици минимум  3 години;

-Експерт Контрол по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителство;

-Специалист по здравословни и безопасно условия на труд, отговарящ на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Забележка: Възложителят допуска едно лице да съвместява отговорник по качеството и координатор по безопасен труд, в случай, че отговаря на съответните минимални изисквания за всеки специалист.

VІІІ.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ДЕФЕКТИ, ПРОЯВИЛИ СЕ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА В ТЕЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.

1. Гаранционен срок

Гаранционният срок за изпълнени строителни – монтажни работи е по

предложение на участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи не трябва да бъдe по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок - чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - 2 (две) години и неможе да надхвърля този срок повече от 3 (три) пъти - 6 (шест) години.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

2. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно    се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

ІХ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

УЛ.“НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ И УЛ.“ШЕМШЕВСКО ШОСЕ“.

- За Пътни работи - тротоарни настилки ул.“Никола Габровски“ и ул.“Шемшевскo                     шосе“.

  - Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи/асфалтова настилка.

  - Разбиване на бетон с ел. къртач.

  - Тънък изкоп за подравняване – ръчно.

  - Изкоп за бордюри 8/16/50 – ръчно.

  - Уплътняване на земно легло.

  - Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки (15 см.).

  - Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50.

  - Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см.

  - Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км.

- За улични настилки ул.“Никола Габровски“ и ул.“Шемшевскo шосе“.

  - Демонтаж същестуващи бетонови бордюри.

  - Техническо фрезоване асфалтова настилка.

  - Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под бордюри и настилки

  - Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50.

  - Направа отводнителни съоръжения.

  - Първи битумен разлив (30%).

  - Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес за изравнители, 5 см..

  - Втори битумен разлив.

2.9. Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см.

2.10. Полагане пътна маркировка надлъжна и напречна от студен пластик.

2.11. Монтаж пътни знаци и принадлежности, вкл. указателни табели.

2.12. Натоварване и превоз строителни отпадъци на 10 км.

- За паркоустройството по  ул.“Никола Габровски“ и ул.“Шемшевскo шосе“.

  - Почистване и подготовка на терени за озеленяване.

  - Озеленяване.

  - Засаждане различни дървестни видове.

  - Парково обзавеждане (2 броя комплект маса с две пейки с дължина 160см., 4 бр.пейки, 4 бр. дървена пергола 300/200/220см., 1бр. беседка, комплект с пейки и маса, 4 броя кош за отпадъци и ограда. ).

- За улично осветление по  ул.“Никола Габровски“ и ул.“Шемшевскo шосе“.

  - Спецификация на материалите

    - Доставка на клемна кутия К-35.

    - Доставка на проходни тръби.

    - Доставка на тръба гофрирана Ø75mm.

    - Доставка на РVС тръба ф110 мм.

    - Доставка на сигнална лента.

    - Доставка на кабел САВТТ 4х16 мм2.

    - Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2.

  - Сроително-монтажни работи

    - Монтаж и подвързване на клемна кутия К-35.

    - Монтаж на. проходни тръби за клемна кутия.

    - Трасиране на кабелна линия в равнинен терен.

    - Направа на изкоп 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и тръмбоване.

    - Направа на подложка за полагане на кабел.

    - Полагане на сигнална лента.

    - Изграждане на шахта с бетонен капак 0.6м/0.9м/1м.

    - Полагане на РVС тръба в готов изкоп.

    - Направа на бетонов кожух на тръби положени в изкоп.

    - Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка.

    - Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/.

    - Изтегляне на кабел до 16 мм2 в тръби.

    - Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп.

    - Направа на суха разделка кабел НН до 25 мм2.

УЛ.“КОЗЛУДЖА“

- За Пътни работи - тротоарни настилки ул.“Козлуджа“

  - Демонтаж същестуващи бетонови бордюри.

  - Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под бордюри и настилки

  - Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50.

  - Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи/ асфалтова настилка.

  - Разбиване на бетон с ел. къртач.

  - Машинен изкоп с багер на транспорт за достигане на ниво.

  - Тънък изкоп за подравняване – ръчно.

  - Изкоп за бордюри 8/16/50 – ръчно

  - Уплътняване на земно легло.

  - Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки ( 15 см).

  - Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50.

  - Възстановяване асфалтова настилка около бордюри

  - Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см

  - Монтаж пътни знаци и принадлежности, вкл. указателни табели.

  - Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км.

- За паркоустройството по  ул.“Козлуджа“.

  - Почистване и подготовка на терени за озеленяване.

  - Озеленяване.

  - Засаждане различни дървестни видове.

  - Парково обзавеждане (2 броя комплект маса с две пейки с дължина 160см., 4 бр.пейки, 4 бр. дървена пергола 300/200/220см., 1бр. беседка, комплект с пейки и маса, 4 броя кош за отпадъци и ограда. ).

- За улично осветление по  ул.“Козлуджа“.

  - Спецификация на материалите

    - Доставка на клемна кутия К-35.

    - Доставка на проходни тръби.

    - Доставка на тръба гофрирана Ø75mm.

    - Доставка на РVС тръба ф110 мм.

    - Доставка на сигнална лента.

    - Доставка на кабел САВТТ 4х16 мм2.

    - Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2.

  - Строително-монтажни работи

    - Монтаж и подвързване на клемна кутия К-35.

    - Монтаж на. проходни тръби за клемна кутия.

    - Трасиране на кабелна линия в равнинен терен.

    - Направа на изкоп 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и тръмбоване.

    - Направа на подложка за полагане на кабел.

    - Полагане на сигнална лента.

    - Изграждане на шахта с бетонен капак 0.6м/0.9м/1м.

    - Полагане на РVС тръба в готов изкоп.

    - Направа на бетонов кожух на тръби положени в изкоп.

    - Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка.

    - Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка.

    - Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/.

    - Изтегляне на кабел до 16 мм2 в тръби.

    - Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп.

    - Направа на суха разделка кабел НН до 25 мм2.

В единичните цени да се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на посочените видове СМР в описания вид и обхват, включително нормативно изискваните разходни норми за труд, разходни норми за материали, разходни норми за механизация, допълнителни разходи, такси, транспортни разходи и др.

Единичните цени следва да включват всички технологични дейности, необходими    при изпълнението на всеки отделен вид СМР, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд   за изпълнителският състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителните материали и работната ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на строителните отпадъци, разходи за дислокация на обекта на необходимата техника и др.

След изработване и одобряване на работния проект, Изпълнителят представя анализи за видовете дейности заложените в количествено-стойностната сметка на обекта.

Х. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ТЕХНОЛОГИЯТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Да се представи  организация  на работните процеси и описание на етапите на изпълнение на поръчката и технологични карти (последователност на процесите) за комплексно изпълнение на следните видове СМР:

### Доставки и складиране:

Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост. Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Да се избягва надраскването на материалите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди предмети.

Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи.

Основни видове дейности:

#### Земни работи.

Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в проектната документация и приложимите наредби и други нормативни актове в Република България. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителният надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на:

- ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др.

- Плана за безопасност и здраве

Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на различните видове строително - монтажни работи.

Преди започване на изкопните работи и строителството  се извършва подготовка на площадката:

- Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст (мястото им се посочва от община Велико Търново), както и строителните отпадъци.

- Подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и др.

- Преди започване на строителството и по-специално на изкопните работи задължително трябва да се извикат компетентни представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения, за окончателно уточняване местоположението на съществуващите подземни проводи и съоръжения.

#### Кофражни работи:

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.

#### Армировъчни работи:

Армировката се монтира в количества и конфигурация съгласно работните чертежи.

При полагането на армировката следва да се спазват следните основни изисквания:

- Осигуряване на разстояния между отделните армировъчни пръти не по-малки от минимално допустимите;

- Осигуряване на покритие на армировъчни пръти с бетон не по-малки от минимално допустимите;

- Точно разполагане на армировката в съответствие с армировъчните планове; Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировъчните скелети и на прътите в тях;

- Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет;

- Преди полагането армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и други замърсявания;

- Преди полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими закладни части;

- Завършените армировъчни и заваръчни работи се приемат от компетентни и правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически правила и норми.

#### Бетонови работи:

Преди полагането на бетонната смес се почиства кофража и армировката, съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката, почиства се и се навлажнява старият пласт бетон, навлажнява се или се смазва кофражът.

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

- Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.

- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат.

- Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.

- Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.

- Бетонът да отлежава във влажна среда.

- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.

- Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.

Ремонта на тротоарни настилки

Разваляне на тротоар от бетонови плочи/ асфалтова астилки. Натоварване и извозването на депо. Разбиване на бетонови настилки.

Подготовката на основата -  изкопаване за достигане на кота нова настилка; направа     на тънък изкоп за подравняване; доставка, полагане и разстилане на каменна фракция или сипица – ръчно или машинно, уплътняване  с виброплоча, шаблониране и подравняване.

Доставка и полагане на нови градински вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50. Направа на нова тротоарна настилка от плътен асфалтобетон с дебелина – 4 см.

Почистване на строителните отпадъци, измитане на новата тротоарна настилка и извозването на строителните отпадъци.

При изпълнение на дейностите същите задължително се сигнализират и обезопасяват съгласно Наредба № 16 на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

Ремонт асфалтови настилки –

- Бордюри.

Бордюрите да се поставят и нареждат върху основа от бетон. Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа.

Бетоновите бордюри трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за тротоарни изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2006 или еквивалент.

Бетоновите бордюри трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти” 2006 г.

При транспортирането на елементите те трябва да се нареждат и укрепват така, че да се избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство.

Мерната единица за измерване направа на бордюри ще бъде метър линеен (mI).

- Технологично (нивелетно) фрезоване

Технологичното (нивелетно) фрезоване се извършва, за да се подготви съществуващата асфалтова настилка за полагане на износващ пласт, с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове на съществуващата асфалтобетонова настилка. Участъците за нивелетно фразоване се определят в технологичния проект на обекта.

Нивелетното фрезоване се изпълнява с пътна фреза. Около отворите на шахтите или за изрязване на малки неправилни площи се използват пневматични инструменти или други инструменти за ръчно отстраняване на настилката.

В случай, че при фрезоване на настилката се получи по-голяма дебелина от 10мм между изпълнената и определена в проекта или от Консултанта, установена чрез напречно и надлъжно измерване с три метрова лата, разликата се коригира за сметка на Изпълнителя чрез запълване с битумни материали. Отстраненият при фрезоването материал се натоварва и се транспортира на определеното за това депо. Не се допуска складиране или продължително престояване на фрезования материал на обекта.

Технологичното фрезоване се измерва и се заплаща в квадратен метър, или както е предвидено в количествената сметка на обекта.

- Фрезоване за извършване на предварителни ремонти

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпиндикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Фрезоването за предварителни ремонти се измерва и се заплаща в квадратен метър, или както е предвидено в количествената сметка на обекта.

- Мерки за безопасност

Когато фрезоването се изпълнява без спиране на движението, трябва да се гарантира безопасност на превозните средства чрез оформяне на плавни преходи в посоката на движението.

Изпълнителят не трябва да оставя фрезовани незапълнени участъци през тъмната част на денонощието или при намалена видимост без необходимата сигнализация с пътни занаци, съгласно изискванията на Наредба №16 за временна организация на на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

Когато фрезоването се изпълнява без спиране на движението и се налага отстраняване на големи участъци от пътната настилка, Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта програма за изпълнение на тези видове работи”.

- Преасфалтирането на улици включва следните строителни дейности:

Демонтаж н съществуващи бетонови бордюри, направа на изкоп за ново легло на уличните бетоновите бордюри, доставка, полагане и уплътняване на каменни фракции за основа под бордюри и палагане на нови вибропесовани бетонови бордюри 18/35/50.

Почистване на съществуващия пътен участък, фрезоване на настилката, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезоването пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилката, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - кръпки в настилката или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компроментирани участъци.

Повдигане или понижаване нивото на съществуващите ДШ и/или РШ, както и улични оттоци, изграждане на нови ДШ / РШ/ УО, нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластовете стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонова смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена настилка.

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри, шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти, улични оттоци,  трябва да бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.

Геосинтетичните материали, които могат да бъдат използвани при изпълнение на асфалтови пластове с пукнатиноразсейващи функции, трябва да отговарят на предписанията от “Технически изисквания за изпълнение на геомрежи и асфалтови пластове с пукнатиноразсейващи функции”.

- Транспортиране на асфалтовите смеси

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

- Полагане

Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със Спесификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със Спецификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на Спецификацията.

Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

При големи ширини полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача (полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради наличие на движение, постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на граничната зона на положената вече лента.

- Уплътняване

Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка.

Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Когато се полага в ешалон, една ивица с широчина от 50 до 100 mm от ръба, до който полага втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде оставен неуплътнен. Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.

- Напречни фуги

Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка.

- Надлъжни фуги

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк.

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците трябва да работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга.

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на настилката.

- Външни ръбове

Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след валирането на надлъжните фуги.

Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете.

Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

- Първоначално уплътняване

Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните фуги и ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне под 1100С преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се извършва с бандажен валяк, той трябва да работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.

- Второ (основно) уплътняване

Пневматични валяци или бандажни валяци, описани в тази Спецификация, трябва да бъдат използвани за основното уплътняване. Основното уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. Валяците трябва да работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната на  посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

- Окончателно уплътняване

Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък.

Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност.

На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат коригирани.

Уплътняването на дрениращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни валяци, работещи без вибрации.

- Контрол на движението при дрениращо пътно покритие

Трябва да се вземат мерки за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното охлаждане на новоположения пласт, като движението се пуска най-рано 24 часа след полагане.

Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове

- Общо

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу.

Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Контролиран участък е участък изпълнен без прекъсване, с една и съща технология и за който са използвани едни и същи материали. Когато производството е непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно производство.

- Вземане на проби

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по- малко от 300 mm от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от асфалтовата смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м2 положена настилка.

Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с допуснати отклонения.

Гореща асфалтова смес трябва да бъде положена и уплътнена на местата на взетата проба.

- Изисквания за уплътнение на асфалтовите пластове

Коефициента на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, определени, съгласно БДС EN 12697-6 .

Ако степента на уплътняване на пробите не отговаря на изисквания дадени в тази Спесификация, то участъка от асфалтовите пластове представяни от тези проби трябва да бъде отхвърлен.

- Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са извън допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, трябва да бъде отхвърлен.

- Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката

Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и дебелините, показани в чертежите.

- Нива - Допустимите отклонения от нивото са както следва:

- Н 90 (90% от всички измервания)    не повече от  +/- 10 mm

- Н max (най-голямата измерената стойност)  не повече от +/- 15 mm

- Напречно сечение

Допустимото отклонение на напречния наклон трябва да бъде не по-голямо от 0,3 %. При оформяне на пътното платно от двустранен в едностранен напречен наклон, отклонението да не превишава 0,2 %.

При измерване с лата с длъжина 3 m, поставена под прав ъгъл към осовата линия на повърхността на пътя не трябва да има отклонение от основата до латата ( не трябва да има междина под нея ).

- При ново асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват

следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, изграждане на нови или коригиране нивото на РШ и/или ДШ.

Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилката, за да се спази регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча.

След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа.

След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонова смес.

- При извършване на превантивен ремонт /кръпки/ се изпълняват следните

видове СМР:

очертаване на компроментирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка, почисване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на кръпката, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон.

- Монтаж на пътни знаци

Пътни знаци от първа група се монтират съгласно Наредба № 01/18. Не се допуска пътен знак, монтиран с една скрепителна скоба. Устойчивостта на знака и закрепването му трябва да съответстват на изискванията за натоварвания съгласно  БДС EN 12899-1.

Конструкцията за носене на табели, монтирани вдясно от платното за движение, е едно-, дву- или повече опорна, проектирана за конкретно предназначение. Нейната носимоспособност се пресмята в зависимост от теглото и габаритите на табелата която носи, географското й местоположение и материала, от който е изградена. Видът и формата на опорите са с кръгло или правоъгълно напречно сечение. Отделните елементи на конструкцията се присъединяват един към друг и към бетонен фундамент с фланцови съединения. Всички стоманени части трябва да са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане съгласно изискванията на БДС EN 1461 и допълнително обработени на височина 1,50m от фундамента с боя на битумна основа. Фундаментът с анкерирани в него фланцови съединения служи за основа на знака и е оразмерен за конкретното приложение.

Допуска се използването на типови конструкции от специално разработен и одобрен от Възложителя каталог.

- Монтажни работи Електро.

На кабелната линия, в началото, края и във всички кабелни или муфени шахти  по трасето ще се поставят кабелни марки с означения, приети в практиката на електроразпределителното предприятие. Изграждането на тръбна канална мрежа /пресичания/ на улиците, предмет на   поръчката ще се извърши като започват от кабелна шахта /съществуваща или нова/ и завършват във кабелна шахта /съществуваща или нова/.

Изисквания към изпълнението на тръбна канална мрежа:

- Тръбите да са размери – гофрирани ф75 и PVC Ф110;

- Замонолитване на тръбите в бетонов кожух при пресичанията.

- Изграждането на пластовете, включени в конструкцията на пътя се извършват съгласно изискванията в част Пътна, при пресичания.

- Кабелна шахта по детайл. Капакът  за ревизионна шахта да е с възможност за вграждане на настилка.

Изпълнителят на кабелната захранваща линия е задължен да съгласува кабелните марки и типът на реперите по трасето на кабелната линия с електроразпределителното предприятие. Преди започване на работа, Изпълнителят се задължава да провери съществуването на подземни комуникации от всякакъв тип и при откриване на такива комуникации, неозначени, да вземе мерки строително монтажните работи ще се извършат без нарушаване работата им.

ХІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят трябва да разполага с необходимите строителна механизация, съоръжения, специални уреди и приспособления, софтуерни продукти и др. за извършване     на необходимите дейности за изпълнение на поръчката.

- Механизация и техническо оборудване.

Общи положения

Цялото техническо оборудване, използвано за производство, полагане и контрол на асфалтовите смеси (позиции, включени в раздел "Асфалтови работи"), трябва да бъдe в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази оборудването за цялото времетраене на строителството на обекта. Изпълнителят трябва да достави необходимите     по вид и брой машини за изпълнение на всички дейности с подобаваща бързина и точност.

  - Механизация

Да има възможност да осигури машини и техническо оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените видове работи, но не по-малко от:

- Пътна фреза с ширина 1000мм					- 1 бр.

- Пътна фреза с ширина 500 мм					- 1 бр.

- Автогудронатор							- 1 бр.

- Асфалтополагаща машина						- 1 бр.

- Валяк двубандажен вибрационен 8 - 10 т				- 1 бр.

- Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т				- 1 бр.

- Пневматичен колесен валяк						-1 бр.

- Автогрейдер								- 1 бр.

- Челен товарач								- 1 бр.

- Автомобил - поливомияч с мотометачка				- 1 бр.

- Колесен багер (комбиниран) - мин. 0,5 м3				- 1 бр.

- Автомобил – самосвал						- 3 бр.

- Автомобил - бордови					          - 1 бр.

  - Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности	- 1 бр.

  - Моторна виброплоча				           - 1 бр.

  - Моторна духалка					 - 1 бр.

Изпълнителят да има възможност да осигури необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и “Техническа спецификация” на        АПИ от 2014 г.

  - Техническо оборудване

- Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал.

За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност.

За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности.

- Оборудване за полагане на асфалтовата смес

Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от камионите.

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил.

Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди. Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 m. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min.

Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина.

Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 m и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини трябва да имат стандартни удължения.

Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя.

- Валяци

- Общи положения

За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението.

- Валяци със стоманени бандажи

Всеки двуосов валяк трябва да има минимално тегло 8 000 kg;. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

Всички валяци трябва да бъдат в добро състояние.

- Валяци с пневматични гуми

Валякът трябва да бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде еднакво за всички колела.

Валяците с пневматични гуми трябва да бъдат в добро състояние и с достатъчно пространство за поставяне на баласта, необходим за осигуряване на равномерно натоварване на гумите.

Общото работно тегло и налягането в гумата може да се променя за получаване на необходимите налягания в контактната площ.

- Автогудронатор

Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и               с топлоизолиран резервоар.

Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 m. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната повърхност по време на работа.

Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен и калибриран по такъв начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно Спесификацията.

- Неподходящо оборудване

Използването на оборудване или инсталация, което е с по-ниско качество от изискваното трябва да се отстрани и замени с подходящо оборудване.

Изпълнителят е задължен веднага да отстрани и замени неподходящото оборудване с подходящо, без да има право на каквото и да е обезщетение или продължаване на срока в следствие на това. Преди да се получи одобрение на оборудването не трябва да се допуска използването му. Изпълнителят поема задължението да спазва сигурни технически методи за работа и да наеме квалифицирани и опитни оператори, машинисти или работници за изпълнение на всички дейности.

- Персонал

Да разполага с екип от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ най-малко:

-Ръководител на обекта: Строителен инженер със степен „Магистър“, със специалност „Транспортно строителство“, профил „Пътно строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“ или еквивалент и да има опит по специалността не по-малко от 5 години;

-Помощник ръководител: Строителен техник или аналогична специалност или квалификация (ако образованието е придобито в държава, където няма посочената по-горе специалност), с опит в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища или улици минимум  3 години;

-Експерт Контрол по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителство;

-Специалист по здравословни и безопасно условия на труд, отговарящ на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Бази

Да има възможност да осигури пунктове и/или бази, необходими за изпълнението на дейностите, но не по-малко от:

- Площадки за материали и/или механизация – 1 бр.;

- Ремонтна работилница – 1 бр.;

- Изисквания към влаганите строителни материали.

Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

- плътен асфалтобетон – съгласно БДС EN  или еквивалентно;

- битумна емулсия – съгласно БДС EN или еквивалентно;

- Работна рецепта за асфалтова смес

Изпълнителят трябва да представи за одобрение предлаганата Работна рецепта за сместа, едновременно с всички данни, свързани с проектирането на рецептата, поне две седмици преди започване на работата. Работната рецепта трябва да съдържа зърнометричната крива, показваща единичния определен процент преминал на всяко сито, както и процента на всеки материал използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така ще се установи температурата на смесване и на уплътняване.

Няма да се допуска започване на асфалтовите работи преди Изпълнителя да получи писмено одобрение на работната рецепта.

Одобряването на работната рецепта не освобождава по никакъв начин Изпълнителя от отговорността и задълженията, определени в Договора и Изпълнителят ще бъде отговорен за точността на изпълнение на положените асфалтови пластове.

- трошен камък - да отговаря на стандартите на съоръжение на пътно строителство.

- в СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ.

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от (06.12.2006 г.).

- Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Гаранционен срок

1. Гаранционният срок за изпълнени строителни – монтажни работи е по

предложение на участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи не трябва да бъдe по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок - чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - 2 (две) години и неможе да надхвърля този срок повече от 3 (три) пъти - 6 (шест) години.

2. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

3. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.

4. Изпълнителят е отговорен за отстраняването на всеки дефект или повреда на части от обекта, които могат да възникнат или да се появят по време на Гаранционния срок.

5. Изпълнителят трябва да отстрани дефекта или да поправи повредата за своя

сметка възможно най-бързо.

6. Ако такъв дефект се появи или възникне повреда по време на Гаранционния

срок, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителят. Ако Изпълнителят не успее да отстрани дефекта или повредата в рамките на определения в известието краен срок, Възложителят може да извърши работата сам или да наеме някой за извършване на работата, за сметка и риск на Изпълнителя, в които случай поетите от Възложителят разходи ще бъдат удържани от гаранциите срещу Изпълнителя.

Приложимо законодателство и документи.

1. Закон за устройство на територията;

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

3. Закон за движение по пътищата;

4. Закон за опазване на околната среда.

5. Закон за задълженията и договорите.

6. Правилник за прилагане на закона за движения по пътищата;

7. Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;

8. Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи; 9.Техническа спецификация при строителство и ремонт на пътища и автомагистрали на Национална Агенция Пътна Инфраструктура-2009г. 10.Наредба №3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

11. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти

12. НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета по териториално и селищно устройство;

13. Наредба РД-07/8 от 20.12.2008г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа;

14. Наредба №2/22.03.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

15. Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при строително-монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

16. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.); 17.Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

18. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени строителни книжа, чертежи и документи, като Заповедна книга, протоколи, сертификати, стандарти и инструкции за изпитвания. При представяне на резултатите от изпитванията, Изпълнителят е длъжен да посочи ясно стандартната спецификация или метода на изпитване, съгласно които е проведено изпитването. Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Всички документи се изготвят на български език. Сертификатите за произход се превеждат на български език. Когато документите се представят в електронен вид се използват стандартни текстови и таблични формати.

### Взаимодействие с участниците в строителния процес:

При изпълнението на строителството Възложителят ще назначи строителен надзор, който ще изпълнява следните функции:

- осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

- извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството;

- контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на Строителен надзор;

- контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други;

- контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение;

- координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация.

Изисквания за безопасност.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват проверки загарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност и здраве;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

- организация на строителната площадка - огради, предпазни мрежи (когато е приложимо);

- състояние на временното ел. захранване на строителната площадка - от гледна точка на безопасна експлоатация;

- на обекта да бъде въведена '' Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа '';

Да не се допускат за работа работници и служители , употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларния апарат.

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта да са снабдени с лични предпазни средства –  работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите в рамките на правомощията на последния. Изпълнителят ще назначи и „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове.

Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на СМР, и на строителната площадка, при която да се елиминира рисковете за трети лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки(когато е приложимо).

Изпълнителят ще координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с местата на свързване с техни съоръжения

Индикативна Количествена сметка:

| № | Наименование на СМР | Eд. м-ка | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ, ул.ШЕМШЕВСКО ШОСЕ |  |  |
| А. | Пътни работи |  |  |
| I. | Тротоарни настилки |  |  |
| 1 | Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи/асфалтова настилка | м2 | 4 456,90 |
| 2 | Разбиване на бетон с ел. къртач | м3 | 53,00 |
| 3 | Тънък изкоп за подравняване - ръчно | м3 | 1 337,07 |
| 4 | Изкоп за бордюри 8/16/50 - ръчно | м3 | 188,00 |
| 5 | Уплътняване на земно легло | м2 | 4 456,90 |
| 6 | Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки (15 см.) | м3 | 668,54 |
| 7 | Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 | м | 1 880,00 |
| 8 | Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см | м2 | 4 456,90 |
| 9 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 2 701,37 |
|  | ВСИЧКО I. |  |  |
| II. | Улични настилки |  |  |
| 1 | Демонтаж същестуващи бетонови бордюри | м | 4 261,24 |
| 2 | Техническо фрезоване асфалтова настилка | м2 | 5 752,08 |
| 3 | Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под бордюри и настилки | м3 | 213,06 |
| 4 | Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50 | м | 4 261,24 |
| 5 | Направа отводнителни съоръжения | бр | 50,00 |
| 6 | Първи битумен разлив (30%) | м2 | 5 752,08 |
| 7 | Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес за изравнители, 5 см. | м2 | 5 752,08 |
| 8 | Втори битумен разлив | м2 | 19 173,60 |
| 9 | Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см | м2 | 19 173,60 |
| 10 | Полагане пътна маркировка надлъжна и напречна от студен пластик | м2 | 1 200,00 |
| 11 | Монтаж пътни знаци и принадлежности, вкл. указателни табели | бр | 150,00 |
| 12 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 852,25 |
|  | ВСИЧКО II. |  |  |
|  | ВСИЧКО А. |  |  |
| Б. | Паркоустройство |  |  |
| 1 | Почистване и подготовка на терени за озеленяване | дка | 16,97 |
| 2 | Озеленяване | дка | 16,97 |
| 3 | Доставка и засаждане различни дървесни видове височина от 2,50м. до 3,00м. | бр | 35,00 |
| 4 | Парково обзавеждане (2бр. комплект маса с 2 пейки с дължина 160см., 4 бр. пейки, 4бр. пергола 300/200/220см., 1бр. беседка, комплект с пейки и маса, 4бр. кош за отпадъци и ограда) | к-т | 1,00 |
|  | ВСИЧКО Б. |  |  |
| В. | Улично осветление |  |  |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ |  |  |
| 1 | Доставка на клемна кутия К-35 | бр | 51,00 |
| 2 | Доставка на проходни тръби | бр | 100,00 |
| 3 | Доставка на тръба гофрирана Ø75mm | m | 1 445,00 |
| 4 | Доставка на РVС тръба ф110 мм | m | 155,00 |
| 5 | Доставка на сигнална лента | m | 1 600,00 |
| 6 | Доставка на кабел САВТТ 4х16 мм2 | m | 1 700,00 |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | m | 510,00 |
|  | Общо материали |  |  |
|  | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Монтаж и подвързване на клемна кутия К-35 | бр | 51,00 |
| 2 | Монтаж на. проходни тръби за клемна кутия | бр | 100,00 |
| 3 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | km | 1,60 |
| 4 | Направа на изкоп 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и тръмбоване | m | 1 600,00 |
| 5 | Направа на подложка за полагане на кабел | m | 1 600,00 |
| 6 | Полагане на сигнална лента | m | 1 600,00 |
| 7 | Изграждане на шахта с бетонен капак 0.6м/0.9м/1м | бр | 51,00 |
| 8 | Полагане на РVС тръба в готов изкоп | m | 155,00 |
| 9 | Направа на бетонов кожух на тръби положени в изкоп | m | 155,00 |
| 10 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка | m2 | 560,00 |
| 11 | Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/ | m | 510,00 |
| 12 | Изтегляне на кабел до 16 мм2 в тръби | m | 1 600,00 |
| 13 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп | m | 1 445,00 |
| 14 | Направа на суха разделка кабел НН до 25 мм2 | бр | 100,00 |
|  | Общо СМР |  |  |
|  | ВСИЧКО В. |  |  |
|  | ВСИЧКО бул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ, ул.ШЕМШЕВСКО ШОСЕ |  |  |
|  | ул. КОЗЛУДЖА |  |  |
| А. | Пътни работи |  |  |
| I. | Тротоарни настилки |  |  |
| 1 | Демонтаж същестуващи бетонови бордюри | м | 686,00 |
| 2 | Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под бордюри и настилки | м3 | 68,60 |
| 3 | Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50 | м | 686,00 |
| 4 | Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи/асфалтова настилка | м2 | 590,00 |
| 5 | Разбиване на бетон с ел. къртач | м3 | 53,00 |
| 6 | Машинен изкоп с багер на транспорт за достигане на ниво | м3 | 531,00 |
| 7 | Тънък изкоп за подравняване - ръчно | м3 | 354,00 |
| 8 | Изкоп за бордюри 8/16/50 - ръчно | м3 | 633,00 |
| 9 | Уплътняване на земно легло | м2 | 1 770,00 |
| 10 | Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки (15 см.) | м3 | 265,50 |
| 11 | Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 | м | 633,00 |
| 12 | Възстановяване асфалтова настилка около бордюри | м2 | 548,80 |
| 13 | Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см | м2 | 1 770,00 |
| 14 | Монтаж пътни знаци и принадлежности, вкл. указателни табели | бр | 50,00 |
| 15 | Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км | м3 | 1 604,25 |
|  | ВСИЧКО I. |  |  |
|  | ВСИЧКО А. |  |  |
| Б. | Паркоустройство |  |  |
| 1 | Почистване и подготовка на терени за озеленяване | дка | 2,01 |
| 2 | Озеленяване | дка | 2,01 |
| 3 | Доставка и засаждане различни дървесни видове височина от 2,50м. до 3,00м | бр | 35,00 |
| 4 | Парково обзавеждане (2бр. комплект маса с 2 пейки с дължина 160см., 4 бр. пейки, 4бр. пергола 300/200/220см., 1бр. беседка, комплект с пейки и маса, 4бр. кош за отпадъци и ограда) | к-т | 1,00 |
|  | ВСИЧКО Б. |  |  |
| В. | Улично осветление |  |  |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ |  |  |
| 1 | Доставка на клемна кутия К-35 | бр | 22,00 |
| 2 | Доставка на проходни тръби | бр | 42,00 |
| 3 | Доставка на тръба гофрирана Ø75mm | m | 435,00 |
| 4 | Доставка на РVС тръба ф110 мм | m | 135,00 |
| 5 | Доставка на сигнална лента | m | 570,00 |
| 6 | Доставка на кабел САВТТ 4х16 мм2 | m | 600,00 |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | m | 220,00 |
|  | Общо материали |  |  |
|  | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Монтаж и подвързване на клемна кутия К-35 | бр | 22,00 |
| 2 | Монтаж на проходни тръби за клемна кутия | бр | 42,00 |
| 3 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | km | 0,57 |
| 4 | Направа на изкоп 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и тръмбоване | m | 570,00 |
| 5 | Направа на подложка за полагане на кабел | m | 570,00 |
| 6 | Полагане на сигнална лента | m | 570,00 |
| 7 | Изграждане на шахта с бетонен капак 0.6м/0.9м/1м | бр | 22,00 |
| 8 | Полагане на РVС тръба в готов изкоп | m | 135,00 |
| 9 | Направа на бетонов кожух на тръби положени в изкоп | m | 135,00 |
| 10 | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка | m2 | 42,80 |
| 11 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка | m2 | 11,50 |
| 12 | Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/ | m | 220,00 |
| 13 | Изтегляне на кабел до 16 мм2 в тръби | m | 570,00 |
| 14 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп | m | 435,00 |
| 15 | Направа на суха разделка кабел НН до 25 мм2 | бр | 42,00 |

Прогнозна стойност на поръчката: Прогнозната стойност на поръчката за изпълнение на проектиране, строителство и авторски надзор е в размер до - 1 565 773,48лв. /един милион петстотин шестдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и три лева и 48ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 1 878 928,18лв. /един милион осемстотин седемдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и осем лева и 18ст./. Прогнозната стойност по дейности е както следва:

- Проектиране – до 70 000,00лв. /седемдесет хиляди лева и нула ст./ без ДДС;

- Строителство – до 1 476 773,48лв. /един милион четиристотин седемдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и три лева и 48ст./ без ДДС;

- Авторски надзор – до 19 000,00лв. /деветнадесет хиляди лева и нула ст./ без ДДС;

Приложения:

- Техн. документация ул. „Козлуджа“

- Техн. документация ул. „Н.Габровски“ и ул. „Шемшевско шосе“;

- Обяснителна записка;