„ПРИВЛЕКАТЕЛНА И СЪХРАНЕНА АВТЕНТИЧНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ         2014 - 2020“.

Предмет на обществена поръчка за избор на Изпълнител за обособена позиция № 5: “градска среда В СТАРА ГРАДСКА ЧАСТ – РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ, ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ПОСТАВЯНЕ НА УКАЗАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ“.

СМР на градска среда в старата градска част на обекти:

- ул.„Крайбрежна”

- ул.„Йордан Инджето”

- ул.„Христо Иванов Войводата”

- ул.„Петър Богданов”

- ул.„Киро Толешков”

- ул.„8–ма дружина”

- ул.„Цани Гинчев”

Етапи на изпълнение:

Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект,  в това число:

- временно строителство;

- демонтажни работи;

- доставка на необходимите материали и оборудване;

- строително - монтажни работи;

- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;

- всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 за въвеждане на строежа в експлоатация и получаване на разрешение на ползване;

- дейности по време на гаранционен период за отстраняване на констатирани дефекти, съгласно българското законодателство.

І. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА.

Целта е изготвянето на проект за възстановяване и благоустрояване на градската    среда в стара градска част в град Велико Търново която с потенциал за развитие на туристическо инфраструктура, чрез максимално използване на съществуващата техническа инфраструктура.

В тази връзка, проекта обхваща следните дейности:

- Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, подпорни стени; пешеходни алеи;

- Поставяне на елементи на градското обзавеждане;

- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;

- Поставяне на указателни знаци (информационни табели за културните и туристически обекти, за уличната мрежа).

Всички дейности са в областта на ниското строителство.

Обхватът на проекта включва улици в старата градска част на гр.Велико Търново, разположени на изток от площад „Майка България“. Територията е предназначена за Зона на публични функции с висока обществена значимост по ИПГВР.

С реализирането на включените в проекта улици от техническата инфраструктура в стара градска част на гр.Велико Търново следва да се осигурят най-добри условия за удобен и безопасен транспортен достъп на пътници и товари, за достъпност на лица с увреждания.

Целта на настоящата разработка е да определи и вида и светлинните характеристики    на използваните осветители при изграждането на композицията за външно осветяване на обекта, за осигуряване на единство и съответствие между функционалното, технологичното и композиционното решение с градската среда.

Отчитайки важното екологично, функционално и естетическо въздействие на зеленината в градската среда, проектът за паркоустройство следва и допълва архитектурното решение с цел създаване на обновено, благоустроено и по-богато на зеленина околно пространство за жителите и многобройните гости на града в най-посещаваната му от туристи част.

ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВАЩО  ПОЛОЖЕНИЕ

- Местоположение на обекта

Определената територия за инвестиционно проектиране е заключена в обхвата на улиците: ул.„Крайбрежна”, ул.„Йордан Инджето”, ул.„Христо Иванов Войводата”, ул.„Петър Богданов”, ул.„Киро Толешков”, ул.„8–ма дружина” и ул.„Цани Гинчев”.

- Обобщено съществуващо състояние и проблеми.

Дължина улична мрежа в обособена позиция № 5 – 1 730 л.м., от която едва около 14 % се намира в добро състояние. Уличната мрежа се поддържа чрез текущи ремонти. В недобро техническо състояние са тротоарите, което създава сериозен риск да пешеходците (жители на града и туристи).

Улиците ул.„Независимост”, ул.„Стефан Стамболов”, ул.„Велчо Джамджията” и ул.„Иван Вазов” формират главната ос по направлението площад “Майка България“ – площад „Царевец“. Останалите улици са разделени според местоположението си в две групи – южно, югозападно от главната ос (т.н. район „Варуша юг“) и северно, североизточно от главната ос (т.н. район „Варуша север“).

В първата група ( южно, югозападно от главната ос (т.н. район „Варуша юг“) попадат улиците: ул.„Крайбрежна”, ул.„Йордан Инджето”, ул.„Христо Иванов Войводата”, ул.„Петър Богданов”, ул.„Киро Тулешков”, ул.„8 – ма дружина” и ул.„Цани Гинчев”.

Според вида на основната настилка (пътното платно) могат да се диференцират три основни вида:

- С асфалтово покритие: освен улиците по главната ос това са ул.„Крайбрежна” и ул.„Цани Гинчев”.

- Павирани улици: ул.„Йордан Инджето”, ул.„Христо Иванов Войводата”.

- С покритие от едри камъни (т.н. „калдъръм“) и/или с каменни плочи: част от ул.„Крайбрежна” ( към ул. „Гурко“ ), ул.„Петър Богданов”, ул.„Киро Тулешков”, ул.„8– ма дружина”;

Състоянието на настилките по тротоарите и пътното платно и при четирите групи        като цяло е неотговарящо на целите и имиджа на гр. Велико Търново като една търсена и престижна туристическа дестинация.

Ремонтни дейности не са извършвани от десетки години, а по някои от калдъръмените улички (ул.„Киро Тулешков”, ул.„8 – ма дружина”) настилката вероятно не е подновявана и ремонтирана от края на XIX век. По всички от улиците има на места и участъци с бетонова настилка, предимно около сгради (като предпазно средство от дъждовните води, което собствениците са предприели или за оформяне на подходи).

Основните наблюдавани проблеми са деформиране на настилката вследствие на пропадане на основата (по различни причини – подпочвени води, аварирали канали, водопроводи, недобре уплътнена основа след ремонтни дейности и др.), износване, разслояване на настилката (по улиците с едра каменна настилка и по тротоарите), потъване и изкривяване на бордюри, липсваща настилка ( част от улиците ул.„Петър Богданов”, ул. „Цани Гинчев”, ул.„Крайбрежна” и други в по – малки участъци), хаотично смесване и редуване на различни настилки, поради разни причини, като напр. направата на спешни ремонти.

Най – лошо е състоянието в участъците от улиците, където има стъпала, които в голямата си част са в много лошо състояние и дори на места са опасни. С оглед концентрацията на публични обекти, част от туристическата инфраструктура на определената територия е идентифицирана необходимостта от поставяне на указателни знаци и на елементи от градското обзавеждане за да се изпълнят благоустроителни мероприятия. Поради спецификата на разположение на град Велико Търново (стръмни скатове към река Янтра) е необходима рехабилитация на подпорни стени, които опасват пешеходните зони.

Относно сегашното състояние и наличието на елементите на градския дизайн оценката не се различава от тази за настилките по улиците и тротоарите. Много голям (преимуществено) процент от елементите на градското обзавеждане са амортизирани и се нуждаят от подмяна. Това важи изцяло за парапетите и местата за сядане (пейки), които са остарели и се нуждаят от подмяна. По главната улична ос има поставени нови кошчета за боклук, но по останалите улици като цяло няма, а където има са амортизирани.

По голяма част от съществуващата осветителна система на улиците не е енергоспестяваща.

Като цяло съществуващото състояние на уличната мрежа и прилежащите ѝ пространства от обхвата на проекта може да се оцени като неблагоприятно и нуждаещо се от скорощни действия по подновяване на настилките, озеленяването и елементите от градското обзавеждане и благоустрояване.

Голяма част от съществуващите каменни стъпала са в лошо състояние, поради което се предвижда направата на нови със стоманобетонна конструкция и настилки според архитектурния проект.

Осветлението на улиците, влизащи в проектната разработка е реализирано чрез:

- улични осветителни тела с лампи НЛВН 70W, 100W, 150W, монтирани на стомано- бетонови и стоманотръбни стълбове или дървени стълбове, с височина 8-10м или конзолно на стена;

- паркови осв.тела тип „сфера“ или декоративни тип „фенер“ с лампи ЖЛ, МХЛ       или флуоресцентни лампи, монтирани на стълбове с височина 3-5м, стоманотръбни или ляти чугунени или монтирани конзолно на стена;

Състоянието на осветителната инсталация като цяло е добро. Липсват или са амортизирани някои осветителни тела, част от стоманотръбните стълбове са силно корозирали и се нуждаят от подмяна. Някои стоманобетонови стълбове са амортизирани /напукани, изкривени, разрушени, с оголена армировка/. На някои от улиците осветеността е недостатъчна, налични са участъци изцяло без осветление.

ІІІ.  ПРОЕКТНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не се предвиждат съществени промени в пространственото и функционално решение на заложените в обхвата на проекта улици. С реконструкцията и рехабилитацията им се   очаква преди всичко благоустрояване и до известна степен подобряване и обогатяване на функциите в района.

Проектът предвижда:

- Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни плочи. Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Бетонови пояси през 4 - 4,5м;

- Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова: бетонови павета, бетонови плочи, каменни плочи от камък с местен произход – пясъчник. Реконструкция на съществуващи или създаване на нови зелените площи;

- Преизграждане на повредени стъпала с нова стоманобетонна конструкция;

- Частично преизграждане на повредени подпорни стени, подпиращи улици;

- Изграждане на нови подпорни стени, подпиращи улици.

- За улиците ул.„Йордан Инджето”, ул.„Христо Иванов - Войводата“ се предвижда запазване на вида на сегашната павирана настилка, като е предвидено да се извади и след направата на уплътнена основа и легло от сипица да се нареди отново. Тъй като състоянието на съществуващите в момента павета като цяло е добро е предвидено те да се използват при пренастилането, като нужните допълнителни количества да се изпълнят отново със стари гранитни павета.

За улиците ул.„Петър Богданов”, която в момента е преобладаващо изпълнена с настилка от калдъръм, а около 25% в южния край е без настилка и ул. „Цани Гинчев”, която в момента е преобладаващо изпълнена с настилка от асфалт, а около 40% в южния край е без настилка, е предвидено да бъдат изпълнени с паваж, поради това, че околните на тях улици са павирани и в проекта е търсено запазване на преобладаващия характер. В долния край на ул.„Йордан Инджето”, гранично с ул. „Крайбрежна“, е оформен малък площад с настилка от гранитни павета, паркинг и зона с озеленяване, за рекреация .

За тротоарите по улиците ул.„Йордан Инджето”, ул.„Христо Иванов Войводата”, ул.„Петър Богданов” и ул. „Цани Гинчев” е предвидена настилка от вибропресовани бетонови блокчета с дебелина от 6см., с размери 10х10 и 20х20 см., с покривен слой от кварцов пясък върху лицевата повърхнина в цветове охра и антрацит.

- За улиците и площадите с покритие от едри камъни ( т.н. „калдъръм“) и/или с каменни плочи - част от ул.„Крайбрежна” (към ул. „Гурко“), ул.„Киро Тулешков”, ул.„8 – ма дружина“ – е предвидено запазване на вида на настилката, но след изваждане на сегашните камъни и каменни плочи и тяхното пренареждане по вида показан и описан в графичната част на проекта, а именно чрез ясно отделяне на една четлива средна ивица от едроразмерни камъни (плочи) с оформена между тях широка 6-7 см. фуга и постепенно намаляване размера на камъка към края на платното. За оформяне на по – живописен рисунък периодично трябва да се поставят и вертикално забити камъни (както е примера в спецификации на материалите). Там където настилката по улиците от тази точка е нова, запазена и е от камък се предвижда да остане.

На места около сградите и подпорни/оградни стени в момента има зелени ивици с цветни градинки, поддържани от живущите в района. Тези озеленени ленти е предвидено да се запазят, като на места, където е възможно, са предвидени и допълнителни такива. Там където настилката по тротоарите на улиците от тази точка (вкл. стъпала и входове/подходи към сгради) е нова, запазена и е от камък се предвижда да остане, а по всички останали части (новопредвидени и съществувщи тротоари, стъпала и входове/подходи към сгради) ще се изпълни от  правилни каменни плочи от характерния за района жълто-сив пясъчник, с размери 10х10, 20х20, 10х20, 10х30, 20х50, 40х40, 15х30, 30х50 и др. с дебелина 4-5 см., върху легло от дренажен бетон, фугирани с дренажна фуга.

- За улиците със стъпала - ул.„Киро Тулешков”, ул.„8 – ма дружина” и други, където частично има стъпала и стълби в лошо състояние е предвидено тяхното преизграждане, посредством направа на бетонови стъпала и настилка от правилни каменни плочи от характерния за района жълто-сив пясъчник, с размери 10х10, 20х20, 10х20, 10х30, 15х30 и др. с дебелина 4-5 см., върху легло от дренажен бетон, фугирани с дренажна фуга. т.н. „Магарешки стъпала“ са предвидени да се изпълнят както останалите калдъръмени улици, като за чела се ползват дълбоко (30см.) вертикално забити камъни с подложен бетон, които     да ограничават полето на площадката.

- За всички улици с паваж и калдъръм с наклон по – голям от 7% е предвидено поставяне на бетонови пояси през 4-5 м., съгласно детайл, целящи запазването на настилката от свличане. При изпълнението на настилката от калдъръм преди фугирането камъните трябва да се заклинват с дребни парчета, а фугирането да се извърши с дренажна фуга. В проекта предвидено поставянето на нови пейки от чугун и дърво, с облегалка, нови метални кошчета с обшивка от вертикални дървени летви, нови осветителни тела с дизайн в духа на средата.

- Решения за достъпност.

Съгласно изискванията на НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания по всички кръстовища по маршрути, отговарящи на условието за достъпност (надлъжен наклон не повече от 5 % (1:20) и напречен наклон от 1,5 (1:66) до 2,5 % (1:40)) и в зоните на пешеходни пътеки са предвидени тактилни ивици за информация и за внимание и скосяване на тротоарите местата на пресичане на улици, на всяка пешеходна пътека от двете страни на улицата, при смяна на нивата пред входовете на сгради и между достъпен паркинг и тротоар. Преминаването от тротоара към пътното платно се осъществява чрез скосяване на тротоара с широчина не по-малка от 120 сm и наклон не повече от 5 % (1:20) до изравняване с нивото на пътното платно. Преходът между хоризонталната повърхност на тротоара и скосената му част се изпълнява чрез странични наклонени участъци с наклон 6,25 % (1:16). Скосяването на тротоара към пътното платно се изпълнява като продължение на достъпния маршрут и се предвижда извън зоната на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и дъждоприемните шахти. В обхвата на проекта няма регулирани кръстовища, поради което е предвидено спазването на изискването на наредбата за тактилни ивици в жълт цвят. На разстояние 40 cm преди скосената част на тротоара (без страничните скосявания) се изпълняват тактилни ивици от един ред тактилни плочи за внимание, които се полагат перпендикулярно на посоката на движение.

- Забележки

Изискванията към вида и оформлението на настилките и на елементите от градското обзавеждане са дадени в графичната част на проекта и спецификациите на материали. Конкретните изделия ще бъдат избрани по време на реализацията, съгласувано с Възложителя и проектанта, но при изготвяне на офертите за строителство, кандидатите следва да се съобразят с дадените в спецификациите и количествените сметки изисквания и да предложат поне по два варианта с конкретни продукти за одобрение.

За всички въпроси, които възникват в процеса на строителството, следва да бъде търсено съдействието и мнението на проектантите по съответната специалност. Без тяхно знание и съгласие, отразено със заповед в заповедната книга на обекта, не е допустимо извършването на каквито и да е промени спрямо предвижданията на проектите. При необходимост от промени по предвижданията на проекта поради възникване на специални обстоятелства (невъзможност за направа на изкоп поради наличие на скала или плитко преминаващи елементи на подземната инфраструктура или други форсмажорни обстоятелства) да се търсят за съдействие и вземане на решение проектантите и упълномощен представител на Възложителя.

Списък на улиците с вида на настилките и предвидени намеси

| № | Улица | лм | Съществуваща настилка – вид, състояние |  | Настилка нова – вид и площ |  | Поставяне на нови бордюри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | улица | Тротоар/ стъпала | улица | Тротоар/ стъпала |  |
| 1. | ул. Крайбрежна | 170, 665 | Калдъръм (към ул. Гурко) / лошо състояние, асфалт/ лошо състояние | Частично – бетон, асфалт, кам. плочи/ лошо състояние | Калдъръм (към Гурко), асфалт | Каменни плочи в/у бетонови стъпала, Бетонни павета | Каменни Бетонни |
| 2. | ул. Йордан Инджето | 163 | Паваж/ задоволително съст | Бет. плочи/ лошо състояние | Паваж | Бетонни павета | Бетонни |
| 3. | ул. Христо Ив. Войводата | 272 | Паваж/ задоволи- телно състояние | Бет. плочи, бетон земна основа/ лошо състояние | Паваж | Бетонни павета | Бетонни |
| 4. | ул. Петър Богданов | 93 | Калдъръм, / лошо състояние земна основа | Бет. плочи, бетон земна основа/ лошо състояние | Паваж | Бетонни павета | Бетонни |
| 5. | ул. Киро Тулешков | 74 | Калдъръм/ много лошо състояние | каменни стъп. / много лошо състояние | Калдъръм на стъпала | Каменни плочи в/у бет. стъпала | Каменни |
| 6. | ул. 8 – ма дружина | 145 | Калдъръм на стъпала, частично залят с бетон/ много лошо състояние | -------- | Калдъръм на стъпала | Каменни плочи в/у бет. стъпала | Каменни |
| 7. | ул. Цани Гинчев | 148 | Асфалт, задоволи- телно състояние, земна основа | Бетонови плочи, земна основа/ лошо състояние | Паваж | Бетонни павета | Бетонни |
|  | Обща дължина = 1 730 лм |  |  |  |  |  |  |

- Улично осветление

  - Осветителни тела

Осветлението в момента в голяма част от изградените улици е изпълнено със стандартни улични осветителни тела. Тяхната подмяна с нови с по - модерен дизайн не е основателна, поради което в проекта те се запазват изцяло, като на местата, където са недостатъчни се допълват с нови.

Предвидена е подяната на стълбове които са видимо амортизирани.

Предвидено е монтаж на нови стълбове тип стоманобетонови или стоманотръбни, според спецификата на конкретното място.

Предвидено е добавяне на нови осветителни тела на някои участъци /улици/. Осветителните тела са стандартен тип за улично осветление, оборудвани с НЛВН лампи с мощност означена по чертежите и в количествените сметки.

На някои участъци /улици/ се налага изграждане на нова въздушна мрежа НН за захранване на УО. Същата е предвидена да се изгради със самоносещ изолиран усукан проводник и специална арматура за него.

Избраните осветителни тела и стълбове осигуряват необходимите показатели на осветление и подчертават архитектурния вид на сградите, без да променят общия изглед на старата част на града.

Предвиден е монтаж осветителни тела с 50W LED модули  - двойна конзола /рогатка/ върху стоманени стълбове с височина 4,0м. Стълбът е със скрита в него електро арматура без никакви видими кабели и кутии. Монтажът на стълбовете става върху специално изработени армирани фундаменти. Височината от 3,5-4,0м. е достатъчна за да не може да бъде достигнат осветителя без специални средства.

Използваните светлинни източници са от последно поколение, с високи технически характеристики и енергийно-ефективни. LED лампите са с добро цвето предаване, висок светлинен добив – lm/W, дълъг експлоатационен живот, със стабилни характеристики през целия експлоатационен живот и независимост на отдавания светлинен поток от околната температура.

Всички осветителни тела за общо осветление са с висока степен на защита IP от атмосферни въздействия.

Разположението и типът на осветителните тела са представени на ситуационните чертежи и количествената сметка към проекта.

  - Електрическа част

Захранването на композицията за осветление ще се осъществи чрез директни управляеми кабелни изводи от съществуващата мрежа за улично осветление.

Всички стълбове на уличните /парковите/ осветители да се заземят до достигане на Rзаз≤10Ω.

Типът на захранващата схема съгл. Чл.155 от НУЕУЕЛ е TN-C-S. Захранващите кабели до отделните осветители да се полагат в гофрирана тръба в  кабелен изкоп върху 0,10см пясъчна подложка и покрити със сигнална лента.

Използван е кабел тип САВТ 4х6mm2 (три фази фаза, защитен-неутрален проводник) за ел.инсталацията в изкопите и СВТ 3х1,5mm2 (фаза, защитен и неутрален проводник) за опроводяване на стълбовете.

Подземните кабелни линии да са положени в изкоп 0,8/0,4м и покрити със сигнална лента, виж детайлите в графичната част.

Въздушните кабелни линии са предвидени със самоносещ усукан изолиран проводник /УИП/ тип NFA2X 2х16мм2 и специална арматура за него – носещи конзоли, опъвателни и отклонителни клеми, съединителни муфи и др.

Падът на напрежение по линията за захранване на лампи не бива да превишава 2,5%. Посочените в техническия проект захранващи кабели са избрани по нагряване и пад на напрежение.

- Паркоустройство

Не се предвижда съществени промени в пространственото и функционално решение на заложените в обхвата на проекта улици, поради което възможностите за изграждане на нови зелени площи са крайно ограничени. За по-голямата част от тях не се предвижда ново озеленяване. Въпреки това, те запазват красотата и романтиката на възрожденската архитектура и традиции, тъй като на много места са обрамчени със зеленината на дворовете. Пред къщите и край каменните дувари са оформени зелени ивици, цветни градинки и „завеси“ от катерливи и влечащи растения, засадени и поддържани от гражданите на Търново.

Паркоустройствен проект включва тази част от улиците, за които архитектурните проекти предвиждат ново озеленяване, а именно: ул. „Киро Толешков“, ул. „Цани Гинчев“, ул.„8-ма дружина“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Крайбрежна“ – нова част,  ул. „Крайбрежна“ – старият участък към ул. „Ген. Гурко“.

Проектът за паркоустройство предлага:

- Запазване на всички съществуващи декоративни и плодни дървета, храсти, катерливи растения, цветя и др., като благоприятна даденост, запазваща автентичния облик на старите търновски улици.

- Запазване и обогатяване с нова растителност на част от съществуващите градинки и зелени площи

- Изграждане на предвидени в архитектурния проект нови зелени площи, съобразно представените проекти за озеленяване и посадъчни чертежи или схеми

Декоративните растения в проекта са подбрани съобразно климатичните условия в района, екологичните им изисквания, подходящи декоративни качества и минимална необходимост от текуща поддръжка. Повечето от тях са характерни за търновските дворове и улици (липа, чимшир, бръшлян, здравец, хортензия, текома, ампелопсис, многогодишни цветя и др.). Дървесни видове са предвидени на малко места, поради гъстата застройка и тесни улици.

- Външната информационна инфраструктура

  - Указателни табели за наименование на улици - монтирани по стени

Стенните табели дадени в проекта имат универсална визия като се различават по  широчината. Размерите варират  според обема на текста, който трябва да бъде изписан върху съответната табела  ( 20,40,60 и 80 см.).

  - Указателни табели за наименование на улици и посоките им, поставяни на

кръстовища.

Свободните указателни табели се разполагат на единична основа и могат да се състоят от няколко разклонения.  Също като стенните тези табели имат различна ширина според обема на текста, който трябва да бъде изписан върху тях.

  - Информационни табла с карти-

На информационните табла с текст на няколко езика- съобразени с профила на туристите посещаващи гр.Велико Търново. Предложените места за полагане на указателните табели и информационнте табла са по градоустройствения план на гр.Велико Търново и .поставянето им отговаря на нуждите за подобряване на качеството за визуалната комуникация на града. Стремежът е да се създаде по голям комфорт за жителите и гостите на града  по достъпен и лесен начин.

.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на актуалните (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Материали за стоманобетонова настилка:

- Бетон клас В25 по БДС

- Стомана В235/AI за ф Re=235 MPa

- Стомана В420/АIII за N Re=420 MPa.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от (06.12.2006 г.).

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Спецификация на материалите

Настилка от камък (пясъчник) - калдъръм

| Настилка по тротоари и стъпала с каменни плочи Оформяне на озеленяване покрай стъпала и по улици с калдъръм – зидани каменни кашпи Вибропресовани бетонови блокчета Вибропресовани бетонови блокчета за настилка, произведени с покривен слой от кварцов пясък върху лицевата повърхнина ивълнообразни кантове, без фаска , с декорация показана на снимката; Устойчивост на натоварване – натоварване от леки автомобили Размери - 11/18,9; 14,8/18,9; 22,3/18,9см Дебелина: 6см Цвят на настилката - сив меланж, меланжирано оцвтяване от три пигмента сив , охра, антрацит. Вибропресовани бетонови блокчета Вибропресовани бетонови блокчета за настилка, произведени с покривен слой от кварцов пясък върху лицевата повърхнина и заоблени ръбове, със заоблена фаска, с декорация показана на снимката; Устойчивост на натоварване – натоварване от леки автомобили Размери - комби форма с размери 18/12; 12/12; 9/12см; Дебелина: 6см Цвят на настилката - кафяв, обемно оцветен. Вибропресовани бетонови блокчета Вибропресовани бетонови блокчета за настилка, произведени с покривен слой от кварцов пясък върху лицевата повърхнина и вълнообразни кантове, без фаска, с декорация показана на снимката; Устойчивост на натоварване – натоварване от леки автомобили Размери - 10/10; 20/20см Дебелина: 6см Цвят на настилката - охра, антрацит. Настилка от гранитни павета Гранитни павета за настилка Размери - 10-12/10-12; 10-14/20-24см Дебелина: мин. 10см Цвят на настилката – кафяв, сив Тактилни плочи Бетонова тактилна плоча с размери 30/30/5см – жълта предназначена за изграждане на пешеходни площи Улични бордюри 18/35/50см – сив цвят Прав бордюр 25/10/50см – сив цвят Капаци за вграждане Kапак за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката – тип 1 – за шахта за телекомуникации, Габаритни размери/ светли размери на шахтата - съобразазно размера на съществуващите шахти/ капаци, проверени на място; Строителна височина на капака 14 cm; Kапак за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката – тип 2 – за капак за електро шахта Габаритни размери/ светли размери на шахтата - съобразно размера на съществуващите шахти/ капаци; Строителна височина на капака 14 cm; Отговаря на стандарт БДС EN1253 Пейка с облегалка Пейка – чугун и дърво – размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 10%*. Кошчета за отпадъци Вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_ 10%*. В два варианта: със стойка за замонолитване към терена и без възможност за замонолитване. Кашпи - цветарници Материал : дървен иглолистен, вакумно импрегниран; цвят - палисандър Размери 80/50/41см и 50/50/41см отклонение+_ 10%*. Табели с имена на улици Материал – черен метал, размери+_ 20%*, според името на конкретната улица/площад. Указателни табели Материал – чугун за стълбовете; черна стомана, грундирана и прахово боядисана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Осветителни тела

Примерен дизайн, отговарящ на историческия контекст – спесификация в част електро

Отводнителни решетки и чугунени решетки за дъждоприемни шахти

Размери съгласно ПСД и КСС и съобразени с мерките проверени на място.

Бетон клас С12/15 (В15) – подложен;

С 20/25 (В25) – конструктивен,

Армировъчна стомана клас В 235 – гладк,  B500 – оребрена;

. V.  ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- |
| --- | --- | --- |
|  | СМР | КА |
| 1. УЛ. "КРАЙБРЕЖНА" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Доставка и монтаж предпазна ограда | м |
| 2 | Премахване на съществуващи подпорни каменни стени | м3 |
| 3 | Направа механизиран изкоп за нови подпорни стени и стъпала | м3 |
| 4 | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията | м3 |
| 5 | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет | м3 |
| 6 | Направа изкоп с малка сондажна машина за микропилоти | м3 |
| 7 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни | м3 |
| 8 | Направа кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени и стъпала | м2 |
| 9 | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария | м2 |
| 10 | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени | м2 |
| 11 | Направа кофраж за стъпала | м2 |
| 12 | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет | м2 |
| 13 | Направа кофраж за армирана бетонова настилка | м2 |
| 14 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка | кг |
| 15 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка за пилоти | кг |
| 16 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни стени, фундаменти и стъпала | м3 |
| 17 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични фундаменти на парапет | м3 |
| 18 | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 |
| 19 | Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет | м3 |
| 20 | Доставка и полагане на бетон С25/30 за пилоти | м3 |
| 21 | Подравняване и уплътняване на земната основа | м2 |
| 22 | Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с виброваляк под армирана бетонова настилка и стъпала | м3 |
| 23 | Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см | м2 |
| 24 | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове | м3 |
| 25 | Направа обратен насип със земни почви | м3 |
| 26 | Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас В10 | м3 |
| 27 | Направа камена зидария с дребнозърнест бетон В10 | м3 |
| 28 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 2бр/м2 | м |
| 29 | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана | м2 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр. |
| 2 | Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване | м2 |
| 3 | Разрушаване тротоарна настилка(площ 311.2 м2), бетон и асфалт, вкл. тр.каменна основа (ср.деб. 0.20 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Разрушаване тротоарна настилка (кам.плочи) с площ 57,50 м2 , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Разрушаване тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м), с площ 368.7 м2 , с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 6 | Разрушаване бордюри, вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място | м |
| 7 | Изгребване на земна маса с площ 1806 м2 (за направа на нов тротоар), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи. | м |
| 2 | Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см. (включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата | м2 |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 1806 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на пласт от сипица (1 мм<D<5мм), с площ 1806 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно детайл | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи. | м |
|  | ул. Крайбрежна (към Гурко) |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 |
| 2 | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 608 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 3 | Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 315 м2 (за полагане на нови еднородни камъни), ср.деб.0.40м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Разваляне на съществуваща стъпала с площ 15 м2, вкл. натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Разрушаване тротоарна настилка (бет. настилка със ср деб 0,15м) с площ 55 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 6 | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м), с площ 15,00 м2 , с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 7 | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за нов калдъръм и подравняване на пропадания, с ориентир. площ 593 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 802 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
|  | Тротоарна настилка и стъпала |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 58,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала и площадки | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на полимерциментно лепило върху стъпала и площадки | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5х10х30, 5х15х25, 5х20х40,5х20х55, 5х30х55, 5х40х50, 5х20х20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга | м2 |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П3), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| 2 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| 3 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 10% | бр |
| 4 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_ 10% | бр |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | улица "Крайбрежна" - нова част |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 150W | бр |
| 2 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб | бр |
| 3 | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ 250/9,5 | бр |
| 4 | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5 | бр |
| 5 | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС ЪЦ 835/9,5 | бр |
| 6 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 7 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | м |
| 8 | Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС | бр |
| 9 | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2 | м |
| 10 | Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 | бр |
| 11 | Доставка на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 12 | Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16 | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км |
| 2 | Монтаж на СБС 9,5м | бр |
| 3 | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС | бр |
| 4 | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м | бр |
| 5 | Монтаж на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 6 | Монтаж на конзола за окачване на УИП | бр |
| 7 | Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/ | бр |
| 8 | Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16 | бр |
| 9 | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | бр |
| 10 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 11 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 12 | Маркировка на СБС с блажна боя | бр |
|  | улица "Крайбрежна" - участък от към ул. "Ген.Гурко" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W | бр |
| 2 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб | бр |
| 3 | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец H4.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител | бр |
| 4 | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец H5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител | бр |
| 5 | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ 250/9,5 | бр |
| 6 | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5 | бр |
| 7 | Доставка на анкерна група за стълб | бр |
| 8 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 9 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | м |
| 10 | Доставка на конзола за окачване на УИП | бр |
| 11 | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2 | м |
| 12 | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 4x16mm2 | м |
| 13 | Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 | бр |
| 14 | Доставка на отклонителна клема 16/16 | бр |
| 15 | Доставка на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 16 | Доставка на съединителна муфа УИП 16/16 | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км |
| 2 | Монтаж на СБС 9,5м | бр |
| 3 | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб | бр |
| 4 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/ | бр |
| 5 | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стълб | бр |
| 6 | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м | бр |
| 7 | Монтаж на конзола за окачване на УИП | бр |
| 8 | Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/ | бр |
| 9 | Монтаж на опъвателна клема за УИП тип 4/16 | бр |
| 10 | Монтаж на отклонителна клема 16/16 | бр |
| 11 | Монтаж на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 12 | Монтаж на съединителна муфа УИП 16/16 | бр |
| 13 | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | бр |
| 14 | Демонтаж съществуващ стоманотръбен стълб до 5,0м | бр |
| 15 | Демонтаж съществуващ УО с конзола от СБС 9,5м | бр |
| 16 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 17 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 18 | Маркировка на СБС с блажна боя | бр |
| IV. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | улица "Крайбрежна" - нова част |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на декоративни дървета с опадливи листа за улично озеленяване с коренова бала | бр. |
| 2 | Доставка на тревна смес | кг |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Косене на бурени със събиране и изнасяне на тревата | дка |
| 2 | Резитба на храсти и изнасяне на отпадъците | бр. |
| 3 | Натоварване и извозване на клони и растителни отпадъци | м3 |
| 4 | Доставка на хумусна почва | м3 |
| 5 | Разриване и оформяне на терен за озеленяване | м3 |
| 6 | Засаждане на декоративни дървета в дупки 60/60/60 | бр. |
| 7 | Затревяване включително всички технологични операции | м2 |
| 8 | Поливане на новозасадени тревни площи - минимум петкратно до първа коситба | м2 |
| 9 | Поливане на новозасадени дървета - минимум петкратно | м2 |
|  | улица "Крайбрежна" - участък от към ул. "Ген.Гурко" |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на декоративни храсти в контейнер | бр. |
| 2 | Доставка на почвопокривни растения в контейнер | бр. |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Доставка на хумусна почва | м3 |
| 2 | Разриване и оформяне на терен за озеленяване | м2 |
| 3 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 | бр. |
| 4 | Засаждане на почвопокривни растения | бр. |
| 5 | Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно | м2 |
| V. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- |
|  | СМР | КА |
| 2. УЛ. "ЙОРДАН ИНДЖЕТО" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет | м3 |
| 2 | Направа кофраж за стоманобетонови пояси | м2 |
| 3 | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на арматурна заготовка | кг |
| 5 | Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет | м3 |
| 6 | Доставка и полагане на бетон С16/20 за стоманобетонови пояси и единични фундаменти на парапет | м3 |
| 7 | Възстановяване на частично повреден участък от подпорната стена с каменна зидария с дребнозърнест бетон клас В10 | м2 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 |
| 2 | Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 1095,00 м2, вкл. същ. бетонови пояси, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 3 | Разрушаване на 715 м2 бетонова настилка (със средна дебелина 0,10м), с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Изгребване на земна маса (ср.деб.0.50м) под бетонова настилка, с площ 422,00 м2, за полагане на нов паваж, вкл. натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Разрушаване тротоарна настилка (площ 283 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 6 | Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 137,00 м2 (за направа на нов тротоар), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 7 | Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място | м |
| 8 | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), с ориентир. площ 641 м2 за нов участък и подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 1517 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Полагане на настилка от съществуващ паваж, фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с ориентир. р-ри 10х10х20 см., фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи. | м |
| 6 | Доставка и полагане на бетонови елементи "Пътна ивица" с размер 10/25/50, за разделителни ивици, по детайл, включително всички свързани с това разходи. | бр |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 201,00 м2 за нов тротоар и подравняване на пропадания,с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на пласт от сипица (1 мм<D<5мм), с площ 457,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи. | м |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| 2 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_ 10% | бр |
| 3 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 10% | бр |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 150W | бр |
| 2 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб | бр |
| 3 | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5 | бр |
| 4 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 5 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | м |
| 6 | Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС | бр |
| 7 | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2 | м |
| 8 | Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 | бр |
| 9 | Доставка на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 10 | Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16 | бр |
| 11 | Доставка на прожектор за архитектурно – художествено осветление, тесен светлинен сноп МХЛ 250W | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Монтаж на СБС 9,5м | бр |
| 2 | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС | бр |
| 3 | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м | бр |
| 4 | Монтаж на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 5 | Монтаж на конзола за окачване на УИП | бр |
| 6 | Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/ | бр |
| 7 | Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16 | бр |
| 8 | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | бр |
| 9 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 10 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 11 | Маркировка на СБС с блажна боя | бр |
| IV. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на декоративни дървета с опадливи листа с коренова бала | бр. |
| 2 | Доставка на декоративни храсти с коренова бала | бр. |
| 3 | Доставка на тревна смеска | кг. |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Доставка на хумусна почва | м3 |
| 2 | Разстилане на почва с подравняване | м3 |
| 3 | Засаждане на широколистни дървета в дупки 60/60/60 | бр. |
| 4 | Засаждане на декорагтивни храсти в дупки 40/40/40 | бр. |
| 5 | Презатревяване на терен, включително всички технологични операции от премахване на стария тревен чим до първа коситба | м2 |
| 6 | Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно | м2 |
| V. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- |
|  | СМР | КА |
| 3. УЛ. "ХРИСТО ИВ.ВОЙВОДАТА" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Направа кофраж за стоманобетонни пояси | м2 |
| 2 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка за стоманобетонови пояси | кг |
| 3 | Доставка и полагане на бетон С16/20 за стоманобетонови пояси | м3 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр |
| 2 | Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 |
| 3 | Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 1651 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи) и вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м), с площ 578,50 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Разрушаване на 84 м2 тротоарна бетонова настилка (ср.деб. 0.10 м), с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 6 | Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 84,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 7 | Разчистване и изгребване на земна маса с площ 147,00 м2 (за полагане на нови бет. павета), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 8 | Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 330 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 1651 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Полагане на настилка от съществуващ паваж, фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с ориентир. р-ри 10х10х20 см., фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи. | м |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 277 м2 за нов тротоар и подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на пласт от сипица (1 мм<D<5мм), с площ 800 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с дренажна фуга, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с с дренажна фуга, съгласно детайл | м2 |
|  | Всичко: |  |
| III. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- |
|  | СМР | КА |
| 4. УЛ. "ПЕТЪР БОГДАНОВ" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Направа кофраж за стоманобетонни пояси | м2 |
| 2 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка за стоманобетонови пояси | кг |
| 3 | Доставка и полагане на бетон С16/20 за стоманобетонови пояси | м3 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 |
| 2 | Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 369,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 3 | Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 141,00 м2 (за полагане на новa настилка от паваж), ср.деб.0.60м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 22,50 м2 (за тротоари), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Разрушаване на 68 м2 тротоарна бетонова настилка (ср.деб. 0.10 м), с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м2 |
| 6 | Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 68,00 м2 с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 7 | Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с площ 43,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 8 | Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място | м |
| 9 | Премахване на съществуваща бетонова настилка по стъпала с площ 3.3м2, вкл. транспорт на отпадъци и всички свързани дейности | м3 |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм) за нов участък и подравняване на пропадания, с площ 246,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за нов участък, с площ 181,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 510,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с ориентир. р-ри 10х10х20 см., фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи. | м |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 24 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на пласт от сипица (2 мм<D<7мм), с площ 114,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на полимерциментно лепило върху стъпала | м2 |
| 7 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала | м2 |
| 8 | Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник) с правилна форма, по стъпала, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл | м2 |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
|  | Всичко: |  |
| III. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- |
|  | СМР | КА |
| 5. УЛ. "КИРО ТУЛЕШКОВ" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Направа ръчен изкоп за нови стъпала и стълбищни площадки | м3 |
| 2 | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията | м3 |
| 3 | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет | м3 |
| 4 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни | м3 |
| 5 | Направа кофраж за фундаменти на стъпала | м2 |
| 6 | Направа кофраж за стъпала | м2 |
| 7 | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет | м2 |
| 8 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка | кг |
| 9 | Доставка и полагане на бетон С20/25 | м3 |
| 10 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични фундаменти на парапет | м3 |
| 11 | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 |
| 12 | Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет | м3 |
| 13 | Подравняване и уплътняване на земната основа | м2 |
| 14 | Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с виброваляк под стъпала и стълбищни площадки | м3 |
| 15 | Направа на каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас В10 | м3 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 |
| 2 | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 239,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 3 | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), с площ 239,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на нов пласт от сипица (1 мм<D<5мм) , с площ 239,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, с площ 65 м2 с деб. 15 см, съгласно детайл | м3 |
| 6 | Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала, площадки и стени | м2 |
| 7 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала, площадки | м2 |
| 8 | Доставка и полагане на облицовка от кам. плочи (пясъчник), с правилна форма, по оградни стени, дебелина 5 см, съгласно детайл | м2 |
| 9 | Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), с правилна форма, по стъпала, вкл. чела, дебелина 5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл | м2 |
| 10 | Доставка и полагане на еднородни кам. плочи (пясъчник), с правилна форма, дебелина 5 см, за шапки на оградни каменни стени, съгласно детайл | м2 |
| 11 | Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи. | м |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| 2 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| 3 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 10% | бр |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W | бр |
| 2 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб | бр |
| 3 | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец H5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител | бр |
| 4 | Доставка на анкерна група за стълб | бр |
| 5 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 6 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | м |
| 7 | Доставка на конзола за окачване на УИП по стоманотръбен стълб | бр |
| 8 | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2 | м |
| 9 | Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 | бр |
| 10 | Доставка на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 11 | Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16 | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб | бр |
| 2 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/ | бр |
| 3 | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС | бр |
| 4 | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м | бр |
| 5 | Монтаж на конзола за окачване на УИП | бр |
| 6 | Монтаж на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 7 | Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/ | бр |
| 8 | Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16 | бр |
| 9 | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | бр |
| 10 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 11 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| IV. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на декоративни храсти в контейнер | бр. |
| 2 | Доставка на почвопокривни растения и многогодишни цветя в контейнер | бр. |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Доставка на хумусна почва | м3 |
| 2 | Разриване и оформяне на терен за озеленяване | м3 |
| 3 | Засаждане на храсти в дупки 40/40/40 | бр. |
| 4 | Засаждане на почвопокривни растения и многогодишни цветя | бр. |
| 5 | Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно | м2 |
| V. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- |
|  | СМР | КА |
| 6. УЛ. "8-МА ДРУЖИНА" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Направа ръчен изкоп за нови стъпала и стълбищни площадки | м3 |
| 2 | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията | м3 |
| 3 | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет | м3 |
| 4 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни | м3 |
| 5 | Направа кофраж за фундаменти на стъпала | м2 |
| 6 | Направа кофраж за стъпала | м2 |
| 7 | Направа кофраж за стоманобетонни пояси | м2 |
| 8 | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет | м2 |
| 9 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка | кг |
| 10 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка за стоманобетонови пояси | кг |
| 11 | Доставка и полагане бетон С12/15 за на подливка на единични фундаменти на парапет | м3 |
| 12 | Доставка и полагане на бетон С20/25 | м3 |
| 13 | Доставка и полагане на бетон С16/20 за стоманобетонови пояси | м3 |
| 14 | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 |
| 15 | Подравняване и уплътняване на земната основа | м2 |
| 16 | Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с виброваляк под стъпала | м3 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Премахване на съществуваща бетонова настилка по стъпала, стълбищни площадки с площ 49м2, вкл. транспорт на отпадъци и всички свързани дейности | м3 |
| 2 | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 |
| 3 | Разрушаване, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 455,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 99,00 м2 (за полагане на новa настилка), ср.деб.0.40м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), с площ 598,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на нов пласт от сипица (1 мм<D<5мм) , с площ 581,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала, площадки | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала, площадки | м2 |
| 7 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, с площ 33,6 м2 с деб. 15 см, съгласно детайл | м3 |
| 8 | Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), с правилна форма, върху стъпала и площадки, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл | м2 |
| 9 | Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи. | м |
| 10 | Направа на стенички (25см ширина) около зелени площи от глиц зидария от камък (пясъчник) с дебелина 10 см., включително вкл. всички допълнителни работи | м3 |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| 2 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П3), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W | бр |
| 2 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стена | бр. |
| 3 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб | бр. |
| 4 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | м |
| 5 | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2 | м |
| 6 | Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 | бр |
| 7 | Доставка на отклонителна клема УИП-УО | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стена | бр |
| 2 | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стълб | бр |
| 3 | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м | бр |
| 4 | Полагане на кабел СВТ-с на скоби по стена /без стойността на кабела/ | м |
| 5 | Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/ | бр |
| 6 | Монтаж на отклонителна клема за УИП-УО | бр |
| 7 | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | бр |
| 8 | Свързване на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 към УО или РК | бр |
| IV. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на вечнозелени растения с коренова бала | бр. |
| 2 | Доставка на декоративни храсти в контейнер | бр. |
| 3 | Доставка на почвопокривни растения в контейнер | бр. |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Доставка на хумусна почва | м3 |
| 2 | Разстилане на почва с подравняване | м3 |
| 3 | Засаждане на декоративни растения в дупки 60/60/60 | бр. |
| 4 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 | бр. |
| 5 | Засаждане на почвопокривни растения | бр. |
| 6 | Поливане на новозасадени пощи - минимум петкратно | м2 |
| V. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- |
|  | СМР | КА |
| 9. УЛ. "ЦАНИ ГИНЧЕВ" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Направа кофраж за стоманобетонни пояси | м2 |
| 2 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка за стоманобетонови пояси | кг |
| 3 | Доставка и полагане на бетон С16/20 за стоманобетонови пояси | м3 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Разрушаване асфалтова настилка (за полагане на нова паважна настилка), вкл. тр. каменна основа (ср.деб.0.60м), с площ 314 м2 с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 2 | Изгребване на земна маса с площ 457 м2 (за полагане на новa настилка от паваж), ср.деб.0.60м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 3 | Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи) вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с площ 87,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 312,00 м2 (за нови тротоари), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Разрушаване бордюри, вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм) за нов участък и подравняване на пропадания, с ориентир. площ 519,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за нов участък, с площ 456,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 764,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с ориентир. р-ри 10х10х20 см., фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи. | м |
| 6 | Доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи. | м |
| 7 | Доставка и полагане на бетонови елементи "Пътна ивица" с размер 10/25/50, за разделителни ивици, по детайл, включително всички свързани с това разходи. | бр |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 363 м2 за нов тротоар и подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на пласт от сипица (2 мм<D<7мм), с площ 363 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с дренажен разтвор, съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с дренажен разтвор, съгласно детайл | м2 |
|  | Всичко: |  |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W | бр |
| 2 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб | бр |
| 3 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | м |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W | бр |
| 2 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб | бр |
| 3 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | м |
| 4 | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | бр |
| IV. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на широколистни дървета за улично озеленяване с коренова бала (кълбест ясен Фраксинус оксикарпа ф. глобоза | бр. |
| 2 | Доставка на нискостеблени рози в контейнер | бр. |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Доставка на хумусна почва | м3 |
| 2 | Разстилане на почва с подравняване | м3 |
| 3 | Засаждане на широколистни дървета дупки 60/60/60 | бр. |
| 4 | Засаждане на нискостеблени рози в дупки 30/30/30 | бр. |
| 5 | Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно | м2 |
| 6 | Поливане на новозасадени дървета - минимум петкратно | м2 |
| V. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |

VІ.  ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИТЕ  РАБОТИ.

Технология и организация за изпълнение на поръчката

Представената в технология и организация за изпълнение на поръчката трябва ясно да

показва разбирането на участника за необходимия структурен състав на всички дейности, свързани с изпълнение на поръчката, техния  обхват и съдържание  и компетентност в инженерните решения за изпълнението им. За целта е необходимо да бъде представено подробно и задълбочено описание на последователността и работна програма за изпълнението на  поръчката, което ясно да показва какъв подход ще бъде предприет, за да се гарантира, че всички елементи и свързани рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнени в рамките на предложената обща стойност и срок за изпълнение.

Последователността и работната програма трябва да включват, но без да се ограничават до, минимум следните организационни схеми за основните етапи:

- Организационна схема в етапа на строителство, в която Изпълнителя трябва да опише технологията за изпълнение на строителството с основните технологични етапи, начина на организация и управление на строителния процес, предвижданите технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение и доказателства за тяхното съответствие с изпълняваните работи, схемите за работа и мероприятия за недопускане или минимизиране на прекъсванията на транспортните и други комуникационни връзки и причиняване на неудобство на съседи и други ползватели в района по време на изпълнение на строителсно-монтажните работи;

- Организационна схема в етапа на доставка  на технологично оборудване съгласно проектното решение в която Участникът трябва да опише последователността и разпределението във времето на  доставките на материали и оборудване, методите за контрол, които ще приложи за спазване на срока и гарантиране на качеството на доставките;

- Данни и доказателства за възможностите на участника за гаранционно отстраняване на появили се неизправности в декларирания срок.

Програмата да бъде съпроводена от подробен линеен график, който ясно да посочва предвидената продължителност и последователност на изпълнение на отделните етапи и видове работи, включително нормативно определените срокове за издаване на съответните разрешителни документи от компетентните за това органи до цялостното завършване на обекта и приемане на изпълнените строително-монтажни работи с Протокол – Образец 16.

При работа по уличните платна да се осигури обходен маршрут или да се работи в едната половина на платното, като се поставят необходимите знаци и сигнали за временна организация на движението съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

При работа пред входовете на жилища/магазини или офиси да се осигури достъп чрез временни пътеки от талпи, плочи и др. Работните участъци да се обозначават с предупредителни знаци според Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Всички изкопи да се оградят с предпазни ленти и огради.

- ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на обекта със с

обствени сили и средства, в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя и с издаденото Разрешение за строеж. Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация (одобрена от Възложителя), основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят носи отговорността за точното и надлежно изпълнение на всички

геодезически работи и ще проверява всички нивелачни репери и работни точки, като контролира и сверява изпълнените замервания.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна

ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи според

одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява заповедната книга на строежа. Всички

предписания , вписани в заповедната книга на строежа, издадени от оправомощените за това лица съгласно ЗУТ и от специализираните контролни органи, са задължителни за Изпълнителя.

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При започване изпълнението на обекта следва да се състави Протокол образец №2 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ (ДВ.бр.72/2003г.) за съставянето на актове и протоколи по време на строителството. Протоколът за откриване на строителната площадка се съставя       от лицето, упражняващо строителен надзор в присъствието на възложителя и на строителя на строежа. В протокола следва подробно да се опишат, скицират и маркират върху терена, всички подземни мрежи и съоръжения, попадащи в строителната площадка.

Възложителят сключва договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра.

Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.

Техническият ръководител пряко ръководи изпълнението на строителните и монтажните работи.Той изпълнява ръководните си функции в съответствие с проекта, сключените договори, съблюдава правилника за извършване и приемане на СМР. Техническият ръководител води дневниците за инструктажа по безопасност и здраве, бетонови, земни и др.видове работи, а също Заповедната книга на обекта. Съхранява на обекта комплект от работния проект за строежа и свързаните със строителството книжа.

- ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнението на проекта се извършва по улици (площади) . За всяка улица се изпълняват следните етапи:

І етап: Осигуряване на битови условия за работниците на строежа - поставяне на временна химическа тоалетна и преместваемо съоръжение тип контейнер.

ІІ етап: Построяване на временни огради, поставяне на информационна табелa, прекъсване на захранването с ток и вода в границите на работния участък.

ІІI етап: Временна организация на движението съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

ІV етап: Изпълнение на строително-монтажните работи по част Конструктивна – подпорни стени, армирани настилки и част Електро – подмяна на същ. стълбове, монтиране на нови, подземни инсталации.

V етап:  Монтитане на указателни табели.

VI етап:  Премахване на съществуващи и изпълнение на нови настилки.

VII етап: Включване на електрозахранването. Почистване на строителната площадка.

VIII етап:  Градско обзавеждане и благоустройство.

- ИЗПОЛЗВАНА МЕХАНИЗАЦИЯ:

- Автобетонпомпа;

- Автобетоновози;

- Автокран;

- Автосамосвали, товарни автомобили;

- Челни товарачи;

- Минибагер с обратна лопата;

- Вибратори за бетон (потапящи);

- Виброплочи;

- Механични трамбовки;

- Валиращи машини;

- Асфалтополагащи машини;

- Циркуляри, ъглошлайфи, електрически триони;

- Електрожен;

- Пробивна техника за отвори в бетон и стомана, комплект;

- Бояджийски компресорни машини;

- Стълби;

- Такелажни устройства – въжета, куки и др.;

5.  ИЗПОЛЗВАНИ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:

- защитни каски;

- противоплъзгащи обувки;

- колани;

- персонално фиксиращи системи;

- защитен шлем при заваръчните работи;

- гумени ръкавици;

- ботуши.

- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Временно строителство

- Захранване на обекта с ел. енергия по време на строителството – от ел. генератор.  Захранване на обекта с вода по време на строителството – от резервоари за битови и строителни нужди.

- Битово устройване на работниците – ще се използва преместваемо съоръжение тип контейнер(фургон), ще се постави временна тоалетна - химическа;

- Временни складове за строителни материали – разполагат се в границите на строителната площадка като временни открити складове;

- Временен здравен пункт - за оказване на първа медицинска помощ на обекта ще е необходимо само наличието на аптечка, временен здравен пункт няма да се изгражда.

VІІ.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

- ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок за изпълнени строителни – монтажни работи е попредложение     на участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени строителни имонтажни работи    не трябва да бъдe по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок -  съгласно Наредба № 2/ 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на троежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти  и неможе да надхвърля този срок повече от 3 (три) пъти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Срокът за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок е по предложение на участника.

Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.

Изпълнителят е отговорен за отстраняването на всеки дефект или повреда на части от обекта, които могат да възникнат или да се появят по време на Гаранционния срок.

Изпълнителят трябва да отстрани дефекта или да поправи повредата за своя сметка възможно най-бързо.

Ако такъв дефект се появи или възникне повреда по време на Гаранционния срок, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителят. Ако Изпълнителят не успее да отстрани дефекта или повредата в рамките на определения в известието краен срок, Възложителят може да извърши работата сам или да наеме някой за извършване на работата, за сметка и риск на Изпълнителя, в който случай поетите от Възложителят разходи ще бъдат удържани от гаранциите срещу Изпълнителя.

2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно    се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

VІІІ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ.

- Закон за устройство на територията;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Закон за опазване на околната среда.

- Закон за задълженията и договорите.

- Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;

- Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;

- Наредба №3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти

- НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета по териториално и селищно устройство;

- Наредба РД-07/8 от 20.12.2008г.за Минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа;

- Наредба №2/ 22.03.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при строително-монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

- Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо

качество от изброените се приемат след като Възложителят и независимия строителен надзор прегледат въпросните стандарти и дадат писмено съгласие за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които противоречат на българските стандарти и нормативни актове.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени строителни книжа, чертежи и документи, като Заповедна книга, протоколи, сертификати, стандарти и инструкции.

При представяне на резултатите от изпитванията, Изпълнителят е длъжен да посочи ясно стандартната спецификация или метода на изпитване, съгласно които е проведено изпитването. Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Всички документи се изготвят на български език.

Сертификатите за произход се превеждат на български език. Когато документите се представят в електронен вид се използват стандартни текстови и таблични формати.

ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка профе-сионална отговорност за съответната категория строеж, както и Застраховка ''Трудова злополука''.

Работите ще се извършват при строго съблюдаване на техниката за безопасност и охрана на труда, изисквания по Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Преди започване на СМР техническият ръководител задължително да инструктира всички работници. На обекта да има книга за инструктажа по ТБОТ. Да се спазват изискванията в част ПБЗ. Да се извършват СМР само съгласно одобрените проекти от община Велико Търново. Всеки етап от изпълнението да се приеме от проектанта конструктор със заповед в заповедната книга.

Всички работници и служители на обекта да са снабдени с лични предпазни средства –

работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Изпълнителят е длъжен да спазва  всички изисквания по осигуряване на здравословни     и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите в рамките на правомощията на последния.

Изпълнителят също е отговорен за такава организация на изпълнението на СМР, и на строителната площадка, при която да се елиминира рисковете за трети лица.

В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки. Изпълнителят координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с местата на техни съоръжения.

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци     и сигнали съгласно нормативните изисквания.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ. Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка. До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, оградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп. Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

X. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана най-малко от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация.

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

След завършване на обекта Изпълнителят трябва да изработи екзекутивна документация съгласно изискванията на чл.175 от ЗУТ. Обектът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно ЗУТ.