Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново”

І. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Извършване на всички необходими видове ремонтни дейности и поддържане в изправност на светофарни уредби на територията на гр.Велико Търново, съгласно изискванията на Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата   със светлинни сигнали.

- АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Абонаментното поддържане обхваща - текущо поддържане и контрол на състоянието на съществуващите светофарните уредби на територията на гр. Велико Търново за осигуряване на безаварийност и нормална работа на светофарните уредби - за 1 месец, което да включва:

- Ежедневен контрол върху състоянието на съществуващите светофарни уредби, като направените констатации се отразяват в протокол за оглед, в който се отбелязват датата, часа и лицето извършило огледа. Протоколите се предоставят на Възложителя – на всеки месец. Организиране и отстраняване на повредите;

- Изпълнителят е длъжен своевременно (в рамките до 1 час) да реагира на постъпилите сигнали от длъжностни лица при Община Велико Търново, контролните органи на МВР или други такива, като предприеме всички незабавни мерки за отстраняване на възникналите повреди и/или неизправности на техническите съоръжения, като извърши ремонта в рамките на:

- до 2 час - при подмяна на светодиоди и ел.крушки;

- до 8 часа – при повреда в контролерите и кабелизацията;

- до 3 работни дни – за ремонт или подмяна на елементи на съоръженията;

При необходимост от извършване на ремонт с продължителност над 2 (два) часа да се уведоми своевременно общината и контролните органи на МВР.

- Изпълнителят е длъжен да осигурява дежурство за периода от 17:00 ч. до 08:00 ч., в почивни и празнични дни от 00.00 ч. – 24.00 ч. за действия при неотложност ( бедствия, аварии, ПТП, офазяване на стълбове, повреди по техническата изправност на светофарните уредби), свързани с обезопасяване при повреди и възстановяване на нормалната работа на светофарите уредби;

- Поддържане в техническа изправност на всички средства за светлинно регулиране на движението, отстраняване на причините нарушаващи нормалната работа на светофарните уредби ( ремонт светофарните секции - подмяна на изгорели светлоизточници и повредени цветни стъкла в светофарните  секции, както и на скрепителни конзоли, ремонт при необходимост/авария на кабелното захранване и връзки на светофарните секции/уредби, възстановяване на нормалната работа на контролера при нарушаване режима на същия, подмяна на други повредени елементи от светофарната уредба);

- Да се извършва контрол на светофарните уредби по отношение на точното изпълнение на одобрените циклограми от проектите за същите;

- Да се поддържа носещата конструкция на светофарните уредби – стълбове и конзоли в добро състояние, включително и пребоядисване при необходи-мост. Проверка, измерване на защитното заземление на стълбовете и при необходимост възстановяване на заземлението - 1 път в годината;

- Да се води дневник за регистрация на подадените сигнали за аварии/ повреди  на светофарните уредби. В специално заведеният дневник да се отразява подробно извършените видове ремонтни дейности за всяка една светофарна уредба и времето за ремонт ( с дата и час на получаване на сигнала или при констатация за неизправност и извършеният ремонт с дата и час на отстраняване на повредата);

- Да спира и възстановява работата на светофарните уредби при необходимост и по нареждане на Възложителя или контролните органи на МВР;

- Почистване на светофарните секции – на всеки 3 месеца, или при необходимост; Проверка и почистване на контролерите за управление на светофарните уредби - на всеки 6 месеца;

- Изготвянето на месечна справка за състоянието на светофарните уредби, както и месечна справка на констатираните повреди (ако има такива) и предприетите дейности по отстраняване на повредите;

- Поддържането и ремонтът на светофарните уредби следва да се извършва в пълно съответствие с инструкциите и предписанията на производителя на техническите съоръжения и изисквания на Наредба №17 от 23 юли 2001 г.  за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО ОБНОВЯВАНЕ, ДОСТАВКА НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ.

Дейностите обхващат:

- Реконструкция и техническо обновяване – ремонт или доставка и монтаж на нови светофарни стълбове и конзоли, ремонт или доставка и монтаж на нови светофарни секции (светодиодни), ремонт или доставка и монтаж на таймери за обратно броене, доставка и подмяна на кабелно захранване, доставка и монтаж на контролери и други елементи на светофарните уредби;

- Пренастройване на контролери с нова програма за управление, при промени;

- Ремонт при инциденти (бедствия, авари и пътно транспортни произшествия или други) на стоманената конструкция на светофарната уредба - светофарни стълбове, хоризонтални греди- рамена, конзоли рогатки, както и стомано-бетонови фундаменти, възстановяване на нормалната работа на контролера при нарушаване режима на същия, подмяна на други повредени елементи на светофарната уредба;

- При аварийни ремонти в резултата на (пътни транспортни произшествия или други причини) Изпълнителя следва в рамките на 2 часа да се организира и да започнат ремонтните работи, които трябва да бъдат завършени във възможно най кратък срок.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКА

Предметът на обществената поръчка включва поддържане и ремонт на съществуващите светофарни уредби в гр.Велико Търново, както и на нови такива след въвеждането им в експлоатация – за осигуряване на нормално функциониране на светофарните уредби и осигуравяне безопасността на движение – на автомобилните и пешеходни потоци.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Към момента на откриване на процедурата – светофарните уредби в гр. В. Търново са:

  - 8 броя светофарни уредби, с таймерни устройства към тях - работещи;

  - 7 броя светофара - тип „бягащ пешеходец“, които към настоящия момент не работят;

  - СПИСЪК НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

| № | Местоположение и вид на съоръжението |  | Брой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светофарна уредба на четириклонно улично кръстовище |  |  |
|  | ул.“Магистрална“ - ул.“Мармарлийска" |  |  |
| 11. | Светофарна секция тройна Ф 300, ( 9 бр. светодиодни и 2 бр. с ел. лампи) |  | 11 |
| 12. | Светофарна секция тройна Ф 200, ( 2 бр.светодиодни и 3 бр. с ел. лампи) |  | 5 |
| 13. | Светофарна секция двойна пешеходна Ф 200, с ел. лампи |  | 6 |
| 14. | Таймер обратен брояч Ф 300, светодиодни |  | 6 |
| 15. | Микропроцесорен контролер тип МКУД 64/40 |  | 1 |
| 2 | Светофарна уредба на четириклонно улично кръстовище |  |  |
|  | ул."Магистрална“ - ул.“Славянска" |  |  |
| 21. | Светофарна секция Ф 200 – тройна “основна“ – с енергоспестяващи осветителни тела - LED |  | 2 |
| 22. | Светофарна секция Ф 200 - тройна със стрелка “право - дясно“ – с енерго-спестяващи осветителни тела - LED |  | 2 |
| 23. | Светофарна секция Ф 300 - тройна “основна“ – с енергоспестяващи осветителни тела - LED |  | 2 |
| 34. | Светофарна секция Ф 300 - тройна със стрелка “право-дясно“ – с енерго-спестяващи осветителни тела - LED |  | 2 |
| 25. | Светофарна секция Ф 300 - тройна със стрелка “наляво“ – с енерго- спестяващи осветителни тела - LED |  | 4 |
| 26. | Пешеходна секция Ф 200 – двойна с фигури - с енергоспестяващи осветителни тела - LED |  | 2 |
| 27. | Транспортен таймер за обратно броене на светлинен сигнал |  | 4 |
| 28. | Микропроцесорен транспортен контролер – 32 изхода |  | 1 |
| 3 | Светофарна уредба на улично кръстовище |  |  |
|  | ул."Магистрална“ - изход СВА - бензиностанция OMV |  |  |
| 31. | Светофарна секция "Футорленд" - светодиодни |  |  |
|  | - конзолни Ф300 |  | 7 |
|  | - ниски /2,25 м/ Ф300 |  | 2 |
|  | - ниски Ф 200 |  | 8 |
| 32. | Светофарна секция пешеходна "Футорленд" - 2 х 200 мм |  | 2 |
| 33. | Таймер обратен брояч "Футорленд" |  | 4 |
| 34. | Контролер за светофарна уредба - микропроцесор |  | 1 |
| 4 | Светофарна уредба на четириклонно улично кръстовище |  |  |
|  | ул."Никола Габровски“ - ул.“Славянска" |  |  |
| 41. | Светофарна секция тройна Ф 200, светодиодни |  | 6 |
| 42. | Светофарна секция двойна Ф 200, светодиодни |  | 8 |
| 43. | Таймер обратен брояч Ф 300, светодиодни |  | 3 |
| 44. | Микропроцесорен контролер |  | 1 |
| 5 | Светофарна уредба на триклонно улично кръстовище |  |  |
|  | ул.“Никола Габровски“ - ул.“Георги Измирлиев" (за кв.“Бузлуджа“) |  |  |
| 51. | Светофарна секция тройна Ф 300 |  | 13 |
| 52. | Светофарна секция двойна пешеходна |  | 6 |
| 53. | Микропроцесорен контролер МР 28 – АДЖ Прага |  | 1 |
| 6 | Светофарна уредба на пешеходна пътека на |  |  |
|  | ул."България" № 1 / до кооперативен пазар / |  |  |
| 61. | Светофарна секция тройна Ф 300 |  | 2 |
| 62. | Светофарна секция тройна Ф 200 |  | 2 |
| 63. | Светофарна секция двойна Ф 200, пешеходен |  | 2 |
| 64. | Таймер обратен брояч Ф 300 мм, автомобилен |  | 2 |
| 65. | Микропроцесорен контролер |  | 1 |
| 7 | Светофарна уредба на четириклонно улично кръстовище |  |  |
|  | ул.“България“ - ул.“Тодор Балина“ - ул.“Елин Пелин" |  |  |
| 71. | Светофарна секция "Футурленд" - 3 х Ф 300, светодиодни |  | 8 |
| 72. | Светофарна секция "Футурленд" - 3 х Ф 200, светодиодни |  | 4 |
| 73. | Светофарна пешеходна секция "Футурленд" - 2х200, светодиодни |  | 8 |
| 74. | Таймер обратен брояч "Футурленд" - Ф 300, светодиодни |  | 4 |
| 75. | Микропроцесорен контролер – АДЖ Прага |  | 1 |
| 8 | Светофарна уредба на триклонно улично кръстовище |  |  |
|  | ул.“България“ – пътна връзка за магазин "МЕТРО" |  |  |
| 81. | Светофарна секция "Футурленд" - 3 х Ф 300, светодиодни | 9 |  |
| 82. | Светофарна секция "Футурленд" - 3 х Ф 200, светодиодни | 7 |  |
| 83. | Светофарна пешеходна секция "Футурленд" - 2х200, светодиодни | 4 |  |
| 84. | Таймер обратен брояч "Футурленд" - Ф 300, светодиодни | 4 |  |
| 85. | Таймер обратен брояч пешеходен "Футурленд" , светодиодни | 4 |  |
| 86. | Микропроцесорен контролер – АДЖ Прага | 1 |  |

  - СПИСЪК НА СВЕТОФАРИ ТИП „БЯГАЩ ПЕШЕХОДЕЦ“ В  ГР. Велико ТЪРНОВО

| № | Местоположение и вид на съоръжението | Брой |
| --- | --- | --- |
| 11. | ул."Васил Левски" № 2, при кафе “Джеромиро“ |  |
|  | светофарна секция - двусекционна - Ф 200, тип “бягащ пешеходец“ | 1 |
| 22. | ул."Васил Левски" № 27, до студентски стол № 2 |  |
|  | светофарна секция - двусекционна - Ф 200, тип “бягащ пешеходец“ | 2 |
| 33. | ул."Христо Ботев" № 12, при Младежки дом |  |
|  | светофарна секция - едносекционна - Ф 200, с предупредителна жълта мигаща светлина | 2 |
| 44. | ул."Мармарлийска", пред ОУ "Патриарх Евтимий" |  |
|  | светофарна секция – трисекционна, хоризонтална, тип “бягащ пешеходец“ - Ф 200 | 2 |
| 55. | ул."Мармарлийска", пред бившо училище "Кольо Фичето" |  |
|  | светофарна секция – двусекционна, тип “бягащ пешеходец“ - Ф 200 | 2 |
| 66. | ул."Георги Измирлиев" № 2, пред Спортно училище |  |
|  | светофарна секция – трисекционна, хоризонтална, тип “бягащ пешеходец“ - Ф 200 | 2 |
| 77. | ул."Магистрална" пред магазин "ПРАКТИКЕР" ( за кв.“Зона В“) |  |
|  | светофарна секция – двусекционна, тип “бягащ пешеходец“ - Ф 200 | 2 |

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Изпълнителят следва да разполага с минимум следните експерти за изпълнение на дейностите:

- електротехник или електроинженер - 1 бр.,

- електромонтьор – 1 бр.;

- Изпълнителят следва да разполага със следната минимална механизация и техническо оборудване (собствена или наета) за изпълнение на дейностите:

- Товарен автомобил за изпълнение на дейността, до 10 т. – 1 бр.;

- Автовишка, с работна височина минимум 6 м – 1 бр.;

- Малогабаритна техника (ел. агрегат - 1 бр., заваръчен апарат - 1 бр., ъглошлайф – 1 бр., къртач – 1 бр.).

- Преносима стълба, с работна височина до 6 м – 1 бр.;

- С постоянна сервизна база - 1 бр.;

ІV. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

- АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО за период - 1 (ЕДИН) МЕСЕЦ, което да включва:

  - Единична цена за абонаментно поддържане - поотделно за всяка една светофарна уредба в гр. Велико Търново - за период от 1 (един) месец;

  - Ед. цена за абонаментно поддържане – поотделно за всеки един светофар тип „бягащ пешеходец“, която ще бъде дължима след възстановяване на тяхната работа - за период от 1 (един) месец;

Цената да включва необходимите за поддръжка на светофарните уредби - труд, механизация и всички свързани с това разходи.

В цената за абонаментно поддържане на светофарните уредби на територията на гр. Велико Търново не са включени вложените материали за подмяна и ремонт – електрически лампи, светодиодни тела, резервни електронни, електрически части и елементи, кабели от надземната кабелна мрежа и др.

Допълнително заплащане на направените материалните разходи за вида на ремонтните дейности при абонаментното поддържане – чрез доказване на цената на необходимите материали и предоставяне на разходооправдателни документи за тях. Вложените материали да отговарят на съществените изисквания към тях и приложени сертификати за произход и качество.

Абонаментно поддържане на светофарите тип „бягащ пешеходец“ започва да тече от датата на възстановяване на тяхната работа.

При изграждане на нова светофарна уредба в гр. Велико Търново, от датата на въвеждането й в експлоатация, започва нейното абонаментно поддържане.

Ценообразуването на абонаментното поддържане на светофарните уредби в техническа изправност, да бъде обосновано с подробно описание на изпълняваните видовете дейности.

В цената да са включени: отстраняване на причините нарушаващи нормалната работа на светофарните уредби, породени от естественото остаряване на възлите, елементите и светлинните източници, както и всички дейности описани в Раздел І, т.1 от Техническата спецификация.

2. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО ОБНОВЯВАНЕ, ДОСТАВКА НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ.

Да се представят единични цени –

за съответните видовете работи при реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на светофарните уредби на територията на гр. Велико Търново, които да включват - труд, материали, механизация и всички свързани с това разходи.

Заплащането на направените разходи – чрез доказване на цената на необходимите материали за вида на ремонта и предоставяне на разходооправдателни документи за тях.

Вложените материали да отговарят на съществените изисквания към тях, приложени сертификати за произход и качество и гаранционни карти (когато е приложимо) от производител.

Показатели за ценообразуване:

- Часова ставка – …… лв./чч;

- Допълнителни разходи върху труд - …… %;

- Допълнителни разходи върху механизация - …… %;

- Доставно - складови разходи - ….. %;

- Печалба - …..  %;

ВИДОВЕ РАБОТИ

| 11. | Доставка и монтаж пешеходна светофарна секция Ф200, двойна с фигури, с енерго-спестяващи осветителни тела LED – 1 бр. |
| --- | --- |
| 22. | Доставка и монтаж светофарна секция Ф200мм – тройна, основна, с енергоспестяващи осветителни тела LED – 1 бр. |
| 33. | Доставка и монтаж светофарна секция Ф200мм – тройна, стрелка, с енергоспестяващи осветителни тела LED – 1 бр. |
| 44. | Доставка и монтаж светофарна секция Ф300мм – тройна, основна, с енергоспестяващи осветителни тела LED – 1 бр. |
| 55. | Доставка и монтаж светофарна секция Ф300мм – тройна, стрелка, с енергоспестяващи осветителни тела LED – 1 бр. |
| 66. | Доставка и монтаж светодиодно тяло Ф200 – 1 бр. |
| 77. | Доставка и монтаж светодиодно тяло Ф300 – 1 бр. |
| 88. | Доставка и монтаж конзоли за окачване на светофарна секция, комплект – 1 бр. |
| 99. | Доставка и монтаж на рамо светофарно Ф89х4 мм, L до 4000 мм, с една рогатка в края – 1 бр. |
| 110. | Доставка и монтаж на рамо за светофарно Ф 133х4мм, с L до 6000 мм, с една рогатка в края – 1 бр. |
| 111. | Доставка и монтаж на рамо за светофарна секция Ф 300 с L= 6000 мм, с две рогатки, на 2500мм и в края – 1 бр. |
| 112. | Демонтаж на светофарен стълб – 1 бр. |
| 113. | Доставка и монтаж на светофарен стълб F 219х7, Н = 7000 мм. – 1 бр. |
| 114. | Доставка и монтаж на светофарен стълб, F 133/89 х 4, с Н до 4000 мм. – 1 бр. |
| 115. | Доставка на микропоцесорен транспортен контролер за управление на светофарна уредба - 32 изхода - 1 бр. |
| 116. | Монтаж, свързване и настройки на микропоцесорен транспортен контролер за управление на светофарна уредба - 32 изхода – 1 бр. |
| 117. | Направа на ревизионна шахта тип УО 60/90/100 см от бетонови тухли, с метална рамка и бетонов капак – 1 бр. |
| 118. | Доставка и полагане на бетон В 20 за направа на фундамент за св. стълб – 1 бр. |
| 119. | Заземяване и зануляване на светофарен стълб/ контролер по БДС– 1 бр. |
| 220. | Доставка на кабели СВТТ 8х1,5 кв.мм. – 1 м |
| 221. | Доставка на кабел СВТТ 12х1,5 кв.мм. – 1 м |
| 222. | Доставка на кабел СВТТ 16х1,5 кв.мм. - 1 м |
| 223. | Изтегляне на кабел СВТТ в PVC тръбна мрежа – 1 м |
| 224. | Доставка на кабел ШВПС 2х1,5 кв.мм – 1 м |
| 225. | Доставка на кабел ШВПС 3х1,5 кв.мм – 1 м |
| 226. | Доставка на кабел ШВПС 4х1,5 кв.мм – 1 м |
| 227. | Изтегляне на кабел ШВПС в стълб и рамо – 1м |
| 228. | Демонтаж светофарна секция Ф300, тройна – 1 бр. |
| 229. | Демонтаж светофарна секция Ф200, тройна – 1 бр. |
| 330. | Демонтаж светофарна секция Ф200, двойна, пешеходна – 1 бр. |
| 331. | Демонтаж на транспортен таймер за обратно броене на светлинен сигнал – 1 бр. |
| 332. | Доставка и монтаж на транспортен таймер за обратно броене на светлинен сигнал – 1 бр. |
| 333. | Доставка и монтаж на звуков сигнализатор за незрящи пешеходци – 1 бр. |
| 334. | Козирка за светофарна секция Ф200 – 1 бр. |
| 335. | Козирка за светофарна секция Ф300 – 1 бр. |
| 336. | Доставка и монтаж светофарна секция Ф300, единична, зелена стрелка, с енергоспестяващи осветителни тела LED – 1 бр. |
| 337. | LED модул Ф 300, червен – 1 бр. |
| 338. | LED модул Ф 300, жълт – 1 бр. |
| 439. | LED модул Ф 300, зелен – 1 бр. |
| 440. | LED модул Ф 200, червен – 1 бр. |
| 441. | LED модул Ф 200, жълт – 1 бр. |
| 442. | LED модул Ф 200, зелен – 1 бр. |
| 443. | LED модул Ф 200, зелен, пешеходен – 1 бр. |
| 444. | LED модул Ф 200, червен, пешеходен – 1 бр. |

При възлагане на непредвидени и допълнително възникнали видове работи в процеса на изпълнение на поръчката, същите да бъдат остойностявани с показателите за ценообразуване в офертата.

V. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ.

- Закон за движение по пътищата;

- Закон за устройство на територията;

- Наредба №17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;

- Наредба №18 от 23 юли 2001 г. - за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба №3 от 09 юни 2004 г. за Устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №2/22 март 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при строително-монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

- Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ;

VІ. ПРОГНОЗНИ СТОЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- ПРОГНОЗНИ СТОЙНОСТИ ЗА АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЗА 1 МЕСЕЦ:

  - Обща прогнозна максимална стойност за абонаментно поддържане на 8 броя светофарни уредби - 8 бр. х max. средно 200 лв./ на 1 светофар  = 1 600 лв. с ДДС;

  - Обща прогнозна максимална стойност за абонаментно поддържане на светофарите тип „бягащ пешеходец“ - 7 бр. х max. средно 40 лв./ на 1 светофар  = 280 лв. с ДДС;

  - Прогнозна максимална стойност за материали при абонаментно поддържане –

8 бр. х max. средно 50 лв./ на 1 светофар  = 400 лв. с ДДС;

7 бр.  х max. средно 10 лв./ на 1 светофар  =  70 лв. с ДДС;

За 1 месец – 2 350 лв. с ДДС;

Или прогнозната стойност към м. март 2018 г. е 2 000 лв. с ДДС.

Общо по т. 1 - очаквана стойност за абонаментно поддържане за светофарите на територията на гр.Велико Търново за 1 година – 28 200 лв. с ДДС.

- Реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби

Общо  по т. 2 - очаквана стойност за реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарите на територията на гр.Велико Търново за 1 година – до 11 800 лв. с ДДС.

ВСИЧКО ЗА 1 ГОДИНА – 40 000 лв. с ДДС.

СКОК НА ДОГОВОРА – 2 ГОДИНИ или до достигане на прага от 66 666,67 (шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лв. и 67 ст.) лева без ДДС;

## VІІ. Критерий за възлагане на поръчката.

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

## Методика за оценка.

ІІ. Други условия:

Критерий за възлагане: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”

Методика за определяне на най-ниска цена

Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. Комисията оценява предлаганата от участниците обща комплексна цена по подпоказатели за Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофарните уредби в град Велико Търново за период от 1 (един) месец, Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофари тип „бягащ пешеходец” за период от 1 (един) месец и Общо число от единичните цени на видовете работи при реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на светофарните уредби. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен разход. Оценката се определя по следната формула, като максималният брой точки е 100:

Ц = Ц1 x 40 + Ц2 x 30 + Ц3 x 30, като:

Подпоказатели:

Ц1 – Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофарните уредби в град Велико Търново за период от 1 (един) месец в лева без ДДС

Ц2 – Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофари тип „бягащ пешеходец” за период от 1 (един) месец в лева без ДДС

Ц3 – Общо число от единичните цени на видовете работи при реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на светофарните уредби в лева без ДДС.

Ц1 – Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофарните уредби в град Велико Търново за период от 1 (един) месец в лева без ДДС. Образува се по следната формула:

Ц1 = Ц1min,

Ц1n

където Ц1min е минималното предложено общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофарните уредби, което получава максималният брой 25 т., а Ц1n е общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофарните уредби, предложено от съответния участник.

Ц2 – Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофари тип „бягащ пешеходец” за период от 1 (един) месец в лева без ДДС. Образува се по следната формула:

Ц2 = Ц2min,

Ц2n

където Ц2min е минималното предложено общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофари тип „бягащ пешеходец”, което получава максималният брой точки - 25, а Ц2n е предложеното общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофари тип „бягащ пешеходец” от съответния участник.

Ц3 – Общо число от единичните цени на видовете работи при реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на светофарните уредби в лева без ДДС. Образува се по следната формула:

Ц3 =  Ц3min,

Ц3n

където Ц3min е предложеното минимално общо число от единичните цени на видовете работи при реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на светофарните уредби, което получава максималният брой точки - 25, а Ц3n е предложеното общо число от единичните цени на видовете работи при реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на светофарните уредби от съответния участник.

Забележка:

При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.