ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Обект на обществената поръчка: “Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи по обособени позиции: “Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 “Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, квартални градинки и площи, улично озеленяване  в град Велико Търново по райони: Район Запад /квартал „Колю Фичето”, квартал „Бузлуджа” и район Стара градска част /хълм Царевец, квартал Асенов, ЮПВ, Асеневци и Боруна/, квартал „Зона В”, квартал „Чолаковци”, Западен пътен възел, екопътека Лакото- Арбанаси / “ Прогнозна стойност – 4 500 000 лева без ДДС

Обособена позиция № 2 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Арбанаси“. Прогнозна стойност -12420,47 лева без ДДС

Обособена позиция № 3 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Дичин“. Прогнозна стойност - 8894,70 лева без ДДС

Обособена позиция № 4 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Къпиново“. Прогнозна стойност - 9175,77 лева без ДДС

Обособена позиция № 5 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Никюп“. Прогнозна стойност - 19783,47 лева без ДДС

Обособена позиция № 6 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Ново село“. Прогнозна стойност – 23036,53 лева без ДДС

Обособена позиция № 7 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Плаково“. Прогнозна стойност – 8506,37 лева без ДДС

Обособена позиция № 8 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Присово“. Прогнозна стойност – 16689,73 лева без ДДС

Обособена позиция № 9 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Пчелище“. Прогнозна стойност – 23722,27 лева без ДДС

Обособена позиция № 10 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Хотница“. Прогнозна стойност – 9362,73 лева без ДДС

Обособена позиция № 11 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Шереметя“. Прогнозна стойност – 5796,60 лева без ДДС

Обособена позиция № 12 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Церова кория“. Прогнозна стойност – 9788,37 лева без ДДС

Обособена позиция № 13 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Беляковец“. Прогнозна стойност – 15126.83 лева без ДДС

Обособена позиция № 14 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Русаля“. Прогнозна стойност – 10616,17 лева без ДДС

Обособена позиция № 15 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Момин сбор“. Прогнозна стойност – 8927,07 лева без ДДС

Обособена позиция № 16 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Балван“. Прогнозна стойност – 8305,67 лева без ДДС

Обособена позиция № 17 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Ветринци“. Прогнозна стойност – 5000 лева без ДДС

Обособена позиция № 18 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Емен“. Прогнозна стойност – 4421,77 лева без ДДС

Обособена позиция № 19 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Буковец“. Прогнозна стойност – 5627,33 лева без ДДС

Обособена позиция № 20 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Велчево“. Прогнозна стойност – 10299,43 лева без ДДС

Обособена позиция № 21 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Миндя“. Прогнозна стойност – 7933,37 лева без ДДС

Обособена позиция № 22 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Водолей“. Прогнозна стойност – 15202,77 лева без ДДС

Обособена позиция № 23 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Малки чифлик“. Прогнозна стойност - 8842 лева без ДДС

Обособена позиция № 24 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Пушево“. Прогнозна стойност -4142,87 лева без ДДС

Обособена позиция № 25 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Шемшево“. Прогнозна стойност – 14757,63 лева без ДДС

Обособена позиция № 26 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Леденик“ Прогнозна стойност – 15998,20 лева без ДДС

Приблизителен обем на зелени площи  в дка по обособени позиции: ОП1- 1319,66дка и зелени площи в детски градини по приложение № 6 и в детски ясли по приложение №7;

ОП2-61дка;ОП3-16дка;ОП4-16дка;ОП5-33дка;ОП6-60дка;ОП7-13,5дка;ОП8-25дка;ОП9-15,5дка;ОП10-40дка;ОП11-15дка;ОП12-21дка;ОП13-13дка;ОП14-24дка;ОП15-13дка;ОП16-45дка;ОП17-18дка;ОП18—13дка;ОП19-7,4дка;ОП20-6,88дка;ОП21-16дка;ОП22-16дка;ОП23-22дка;ОП24- 9,38дка;ОП25-23,2дка; ОП26- 42,5дка;

Обособена позиция № 1 “Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, квартални градинки и площи, улично озеленяване  в град Велико Търново по райони: Район Запад /квартал „Колю Фичето”, квартал „Бузлуджа” и район Стара градска част /хълм Царевец, квартал Асенов, ЮПВ, Асеневци и Боруна/, квартал „Зона В”, квартал „Чолаковци”, Западен пътен възел, екопътека Лакото- Арбанаси/“

Предметът на  обособена позиция № 1 включва изпълнението на следните дейности:

- Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства , квартални градинки и площи, улично озеленяване в гр. Велико Търново при следните режими: интензивен, нормален, периодичен.

- Почистване и поддържане с режим интензивен, нормален и периодичен на съответните площи съгласно зоните на града.

- Изпълнението на поръчката да е в съответствие със съвременното паркоустройство и нормативна уредба за изграждане и поддържане на зелените площи, правилниците и наредбите за видовете работи.

- Дейностите се извършват по предварително зададен  седмичен график от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Графикът подлежи на промени, съобразно нуждата от извършването на работите.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва техниката на безопасността на труда; Закон за движение по пътищата. По време на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: всички нормативни документи, касаещи извършването на услугата.

- Режим на поддържане и почистване на зелените площи - съгласно приложен опис- Приложение 1, обем на площите – Приложение №2.

- Видовете работи са съгласно приложен опис приложения  № 3 и  № 4

- Видовете материали, които ще се използват са съгласно Приложение №5.

Относно ОП № 2-26 се включват видове работи като:  почистване  от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. август; метене на алеи  след месец август; товарене на отпадъци на камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. храсти; кастрене на клони; засаждане на  храсти; изкоп дупки; засаждане на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; косене на тревни площи;

Приложение № 1

ОПИС НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

I.  Интензивно поддържане и почистване

- Парк „Никола Габровски”

- Парк „Колю Фичето”

- Парк в кв. „Бузлуджа”

- Парк „Зона В“

- Парк в кв. „Чолаковци“

- Парк паметник „Асеневци”

- Парк „Руски”

- Градинка пред музея на Възраждане /Конака/

- Зелени площи по протежение на основните главни улици:

бул. „България” до м-н Метро

бул. „Никола Габровски” до р-н „Качица”

ул. „Мармарлийска”

- Улично озеленяване и зелени площи на основните туристически маршрути по улиците:

Стефан Стамболов

Никола Пиколо

Иван Вазов

Гурко

Иван Асен II

- Зелени площи, междублокови пространства и квартални градинки в първа зона /в посочените райони/

- Всички детски площадки, разположени на територията на град Велико Търново /в посочените райони/

- Пътен възел „Качица”

II. Нормален режим на поддържане и почистване

- парк „Света гора”

- хълм „Царевец”

- парк „Лакото” в с.Арбанаси

- Градинката около ДКС „Васил Левски”

- бул. „България” от м-н Метро до кръстовището с ул.Бачо Киро

- бул. „Никола Габровски” от р-н „Качица до ЗТЕ

- ул. „Оборище”

- ул. „Славянска”

- ул. „Краков”

- ул. „Ниш”

- ул. „Теодосий Търновски”

- ул. „Димитър Найденов”

- ул. „Георги Измирлиев” /кв. „Бузлуджа”/ по пътя на автобусния транспорт

- ул. „Симеон Велики”

- ул. „Георги Бакалов”,  арх. „Георги Козаров /кв. „Колю Фичето”/

- Зелените площи, междублокови пространства, квартални градини и  улично озеленяване във втора и трета зона на гр. Велико Търново /в посочените райони/

III.  Периодичен режим на поддържане и почистване

- Зелени площи, междублокови пространства, квартални градини и улично озеленяване в четвърта и пета зона /в посочените райони/

- Части от парк „Света гора”

- ул. „Магистрална“

- ул. „Опълченска”

- ЗПВ (Западен пътен възел)

- ЮПВ (Южен пътен възел)

- Площи при разклона на „Мотела“

- Зелени ивици и площи, прилежащи на входно-изходните артерии на град Велико Търново

ОПИС НА ОБЕКТИТЕ - ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – съгласно Приложение № 2

Обема на обекти, попадащи в посочените райони, но не описани в настоящото приложение, се определя след съгласуване с възложителя.

Приложение № 5

МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

І.  Цветя

- едногодишни свободнокоренови

- едногодишни в контейнер

- двугодишни свободнокоренови

- двугодишни в контейнер

- многогодишни свободнокоренови

- многогодишни в контейнер

ІІ. Храсти

- храсти с опадливи листа свободнокоренови

- храсти с опадливи листа в контейнер

- вечнозелени храсти свободнокоренови

- вечнозелени храсти в контейнер

- рози свободнокоренови

- рози в контейнер

ІІІ.Дървета /височина до 1м; до 1.50м.; до 2.00м.; над 2.00м./

- широколистни свободнокоренови

- широколистни с кълбовидна форма в контейнер 2 м.

- иглолистни свободнокоренови

- иглолистни в контейнер

ІV.Тревни смески

монокомпоненти за различните видове, използвани в тревните смески:

Lolium perenne                                               Cynosurus cristatus

Festuca    ovina                                                 Trifolium repens

pratensis

rubra

Poa         trivialis

nemovalis

pratense

Agrostis vulgaris

Приложение № 6

Списък на зелените площи на детските	градини на територията на Община Велико Търново

| № | Детска градина | Зелени площи /кв.м./ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДГ „Слънце“ | 300 |
| 2 | ДГ „Евг. Кисимова“ | 550 |
| 3 | ДГ „Соня“ | 760 |
| 4 | ДГ „Здравец“ | 917 |
| 5 | ДГ „Първи юни“ | 3 400 |
| 6 | ДГ „Рада войвода“ | 4 000 |
| 7 | ДГ „Райна Княгиня“ | 1 539 |
| 8 | ДГ „Иванка Ботева“ | 3 500 |
| 9 | ДГ „Ивайло“ | 1 000 |
| 10 | ДГ „Ален мак“ | 1 630 |
| 11 | ДГ „Кирил и Методий“ | 2 000 |
| 12 | Филиал Слънчев дом | 1 100 |

Приложение № 7

Списък на зелените площи на детските	ясли на територията на Община Велико Търново

| № | Детска градина | Зелени площи /дка/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЯ „Пролет“, гр. Велико Търново | 1.1 |
| 2 | ДЯ „Щастливо детство“, гр. Велико Търново | 0.8 |
| 3 | ДЯ „Мечо Пух - 3“, гр. Велико Търново | 1.4 |
| 4 | ДЯ „Слънце“, гр. Велико Търново | 1.2 |
| 5 | ДЯ „Зорница“, гр. Дебелец | 0.15 |

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При доставянето на дървесната и храстовата растителност, се спазват изискванията на  приложимите  стандарти по отношение на изваждането, сортирането, опаковането, качеството и транспортирането им до  обектите.

1. временно (краткотрайно) съхраняване на растителен материал с открита коренова система на обекта да става при условия, които осигуряват пълно покриване на корените с рохкава почва и поддържането им в умерено влажно състояние;

2. по-продължително временно съхраняване на фиданки с открита коренова система на обекта да става в траншеи, разположени на отцедливи, сенчести и защитени от вятъра места с посока изток-запад.

3. при временното съхраняване на фиданки с коренова бала на обекта до засаждането им на постоянно място трябва да се запази целостта на кореновата бала, нейната влага и да се предпази стъблото и короната от механични и други повреди;

4. временното съхраняване на различните видове цветя на обекта да става съобразно с изискванията на съответните БДС и отраслови нормали;

5. тревното семе и минералните торове при съхраняването им да се предпазват от овлажняване, замърсяване и смесване;

6. коловете за укрепване на дърветата трябва да са: прави, с обелена кора, с височина 2,5-3,0 m, дебелина 5-8 сm, горният им по-малък диаметър да е равно отрязан, а долният им край да е подострен и импрегниран на височина 1 m;

7. качествата на влаганата плодородна почва се доказват чрез лабораторни анализи за химичен и механичен състав;

8. вложеният органичен тор да бъде угнил и чист от примеси (пръст, слама и др.);

9. инертните материали да са съхранявани по видове и фракции съгласно с изискванията на съответните стандартизационни документи.

Не се допуска изкореняване на дървета и храсти до 15-20 годишна възраст, ако имат високо декоративни качества. Същите се изваждат и преместват на друго подходящо място във или извън обекта, ако друго не е предвидено.

Ямите, образувани от изкореняването на пъновете, да са запълнени със здрава строителна почва или строителни отпадъци, когато попадат под алейните настилки или съоръжения и с плодородна почва и когато попадат под вегетативни площи, като и в двата случая да са уплътнени.

Съществуващата растителност на строителната площадка да бъде защитена от механични повреди при извършване на строителните работи.

При изпълнение на вертикалната планировка на тревни площи, трябва да се спазва следното:

1. новите тревни площи да се изграждат върху плодородни почви с дебелина на горния хумусен пласт най-малко 20 сm и под почва 20 - 30 сm;

2. хумусният пласт да е разстлан върху подравнена основа и да не е уплътнен;

3. при дебелина на насипния хумусен пласт по-малко от 20 сm основата да бъде изорана (прекопана) на дълбочина над 10 сm;

4. повърхността на горния хумусен пласт да бъде по-ниска най-малко 2 сm от окантващия бордюр;

Не се допуска направа на насипи за тревни площи от строителни отпадъци, камъни, баластра, пясък, едри твърди тела, както и материали, подлежащи на гниене (дървета, хартии и др.).

За тревните площи се спазват следните изисквания:

1. при извършването на затревяване I етап (обработване на почвата на 30 сm дълбочина ръчно или чрез изораване, култивиране и брануване, разрохкване с мотика, пренасяне на оборски тор, товарене на отпадъците на камион и разтоварването им):

а) да са извършени мероприятията за подобряване на почвата (наторяването и др.);

б) буците да са раздробени до големина на почвените зърна от 1-3 сm;

2. при извършване на затревяване II етап (подравняване с гребло и засяване на тревното семе, ръчно зариване на тревното семе 20% от площта с гребло и 80% със заривачка, притъпкване на тревното семе):

а) тревният масив да е с подравнена повърхност;

б) засяването на тревното семе да е извършено през пролетта (м. март, м. април, до средата на м. май), късно през лятото (края на м. август - началото на м. септември) и през м. декември;

в) по изключение през лятото се допуска затревяване само при осигурено редовно поливане;

г) тревни площи, застрашени от засушаване, да са мулчирани (със слама, торф, дървени стърготини и др.);

3. при затревяване III етап (плевене, редуцирано върху 20% от площта, валиране на тревната площ с валяк до 1001 kg, разхвърляне на минерален тор, ръчно косене, събиране и изнасяне на окосената трева):

а) първа коситба да е извършена, след като тревата е достигнала 10 сm височина. Тревата да е окосена на 5-6 сm височина;

б) веднага след разхвърляне на минералния тор тревната площ да е полята с вода.

1. короните на фиданките да са изрязани до 10-12 сm над кореновата шийка или на 3-4 леторасъла, които се съкращават на 1/2 или 1/3 от дължината им. На храстите, пренесени с коренова бала, да са отстранени само повредените части на короната;

2. да са изрязани периферно всички корени, като наранените се почистват до здраво и се потопяват в каша от тор и пръст;

3. да са засадени на дълбочина до кореновата шийка;

4. корените да не са подгънати, да са запазили нормалното си положение;

5. времето, за което се засажда един храст, не трябва да бъде повече от15 min;

6. да се оформя ямка за задържане на водата и да са полети до пълно насищане;

7. мулчиране с торф, дървени стърготини, кори и иглолистни дървета и др.

Засаждането на рози да се извършва както при храстите със следните допълнителни изисквания;

1. почвата да е наторена богато с оборски тор;

2. в зависимост от големината на корена стъблата да са съкратени на 1-2 броя с 1-2 пъпки. Отрезът да бъде на външна пъпка;

3. засадените през есента рози да са загърлени на височина 20 сm над присада.

Цветята трябва да отговарят на съответните  стандарти и отраслови нормали. При липса на такива за някои видове те трябва да бъдат: здрави, свежи, добре оформени, с типичната за вида или сорта окраска на листата и цветовете, ако има такива, добре развита коренова система и без механични повреди.

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- 4 /четири/ години. Посочва се в образец на Техническо предложение.

- Срок на валидност на офертата, считано от крайния срок за получаване на оферти; същият се посочва в приложен в документацията образец - Техническо предложение

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията. В изключителен случай Възложителят може да поиска писмено от участниците да удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора;

/Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок за валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ на изискванията на документацията, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи/.

Навсякъде където в обявлението и/или в документация и/или в техническите спецификации и/или в приложенията, и на всякъде другаде в предоставената към участниците информация, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство или се навежда към производител и/или доставчик да се чете „или еквивалентно/и”.

Съдържащо се в настоящата техническа спецификация, в решение или обявление или в приложения или образци или в документацията като цяло посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което облагодетелства или елиминира определени лица или някои продукти, следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.