ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

пл. ”майка българия” № 2,  5000  велико търново

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново”

Процедурата за избор на Изпълнител, ще се извърши съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и съответните  подзаконови нормативни актове.

Етапи на изпълнение:

Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен  инвестиционен проект, в това число:

- доставка на необходимите материали и оборудване;

- строително - монтажни работи;

- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;

- дейности по време на гаранционен период за отстраняване на констатирани дефекти, съгласно българското законодателство.

І. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА.

Целта е разширение на подземната тръбна съобщителна мрежа в гр. Велико Търново - в стара градска част, както и в други райони на града при необходимост, чрез максимално използване на съществуващата подземна техническа инфраструктура.

В тази връзка, проекта обхваща следните дейности:

- изграждането на подземна тръбна съобщителна мрежа на Община Велико Търново.

- ще бъдат положени   HDPE ф40 за обектите

- ще бъдат изградени касетъчни шахти – с 1 капак.

- Ще бъдат полагани различни видове кабелни инсталации

Всички дейности са в областта на ниското строителство.

ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

- Местоположение на обекта

Разширението на обща подземна телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново

ІІІ. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проектът предвижда:

Строителство на тръбна канална мрежа

За реализиране на строителство без наличието на канална мрежа е необходимо първоначалното изграждане на подходящ изкоп.

- Трасиране на мястото на изкопа

Преди започване на изкопните работи трябва да се определи точното място на тръбното кабелното трасе. Набиват се колчета, определящи точното трасе на тръбите. Необходимо е да се спазват всички изисквания, относно доближаване (Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места или пресичане с други кабели, водопроводи и други съоръжения).

- Направа на изкопи

В зависимост от конкретната обстановка изкопите се правят ръчно или механизирано.

- Изкоп на ръка се прави задължително в местата на пресичане с други подземни съоръжения, като съобщителни кабели, силнотокови кабели, водопроводи, газопроводи и др., ако има опасност от повреждането им при използване на машини за направата на изкопа. Работи се на ръка и в места, които са труднодостъпни за машини.

- Механизираното правене на изкоп включва използването на багер или специализиран каналокопател.

2 бр.

с 2 HDPE тръби ф 40

Фиг. 1. Размери на изкоп в камениста и мека почва

Изкопните работи, там където има други подземни съоръжения, се извършват задължително бавно и внимателно, за да не се получават аварии или нещастни случаи. Желателно е да се осигури присъствието на представител на организацията/експлоатационни дружества, чиито съоръжения се пресичат. При измерване на дълбочината на изкопите случайните неравности на почвата не се взимат предвид. В скатове дълбочината се измерва от долната страна, т.е. където тя е най-малка.

На фиг.1 са показани размерите на изкопа за полагане на 2 бр. HDPE тръби.

Изкопът трябва да бъде колкото е възможно по-праволинеен. Дъното на изкопа е задължително гладко и без стърчащи остри камъни.

При работа в участъците, в които се извършват изкопни работи в урбанизирана среда, последните се обезопасяват задължително чрез ограждане, за да се предотвратят нещастни случаи. Използват се специални заграждащи ленти и прегради. Тези прегради могат да се разгъват и да се използват в различни конфигурации за сигнализиране и обезопасяване на работните места.

Строителят при изграждане на подземната телекомуникационна мрежа е длъжен да спазва изискванията чл. 74 от ЗУТ.

3. Пресичания на улици

Всички пресичания на улици от подземното трасе при изграждане на Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на гр. Велико Търново се предвижда да се реализират съгласно типов профил, показан на фиг. 2 с 1 на брой PVC тръба ф110 мм - с бетонов кожух.

2 бр.

Фиг. 2 Пресичане на улици

4. Шахти

Едновременно с изкопите за тръбите се правят и изкопите, в които се поставят шахтите. Местата им се определят с измерително колело според проекта.

Шахтите ще бъдат с 1 (един) капак.

Шахтата е иззидана от бетонни тухли 500/10/12 клас B15.

Всеки капак е задължително от полимербетон. Горния край на шахтата задължително е обшит с винкелова рамка, 1000/500/6 в която влиза капака. Шахтата задължително е снабдена с отвор Ø 45 мм за оттичане на вода и с гърловина за поставяне на помпа (ако се налага). Под шахтата задължително се застила 100 – 150 мм слой пясък за дрениране. Шахтата задължително се нивелира.

5. Мерки за защита при пресичане на съоръжения на техническата инфраструктура

Всички преходи през съществуващи проводи на техническата инфраструктура (ел. кабели, ВиК мрежи, газопроводи и др. далекосъобщителни мрежи) се предвижда да се изпълняват в съответствие с изискванията на Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

6. Полагане на HDPE тръбите в изкопа

По горецитираните улици в стара градска част, ще се полагат 2 (два) броя HDPE тръби.

технология на полагане

В зависимост от наличната техника, броя работници и конкретните условия, тръбите могат да се полагат по два начина:

- Барабанът с тръбата се поставя в камион или кабелно ремарке. Хваща се края на тръбата и барабанът започва да се развива, като камионът се движи бавно покрай изкопа, а тръбата се полага в него. Тази операция се повтаря за всяка от тръбите, които трябва да се положат в изкопа. Този начин на полагане е по-удобен, но за съжаление тогава, когато тръбата трябва да се прекара през някакво препятствие или защитна стоманена тръба, тя трябва да се среже и след това да се възстанови със съединение, което не е много препоръчително.

- Барабанът с тръба се закрепва на стойки или кабелно ремарке в края на изкопа, хваща се края на тръбата и започва да се тегли напред по изкопа, като същевременно се полага в него. За този начин на полагане трябва да има голям брой работници.

Преди започване на полагането се слага пясък или ситна пръст с дебелина около 10 cм. Само ако изкопът е с гладко дъно тази процедура може да се избегне.

Тръбите в изкопа трябва да бъдат положени в максимална степен праволинейно, без огъвания, които пречат съществено при изтеглянето на кабела.

Тръбите трябва да бъдат положени успоредно една до друга без да се кръстосват. Работата се опростява, ако се използват свързани тръби, които са навити на един барабан и се полагат едновременно.

Ако по време на полагането някоя тръба се пречупи или ако се забележи дефект, нарушаващ целостта на тръбата, то на това място тя задължително се срязва, отстранява се мястото с дефекта и тръбата се съединява отново със специално съединение .

След приключване на полагането всички краища на тръбите задължително се затварят със запушалки.

7. Зариване на изкопите

Изпълнителят е длъжен да уведоми общинска администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на ново изградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения, съгласно чл.74 от ЗУТ.

След проверка за спазване на дадената строителна линия и другите условия и изискванията по изпълнението на строителството, общинска администрация дава съгласие за зариване на изкопа. Инвеститорският контрол проверява задължително дълбочината на изкопа и правилното полагане на тръбите и сигнализираща лента.

Зариването на първите 20 сантиметра от изкопа, се извършва много внимателно, ръчно, задължително с пясък или фракция, като се внимава и да не падат камъни в изкопа. По нататъшното зариване може да се прави, както ръчно, така и механизирано.

В изкопа се поставя сигнализираща лента – на 0.5 м над тръбите при почви от І до вкл. ІV категория и 0.3 м при почви V и VІ категория.

При зариването на изкопите задължително всички съоръжения засегнати при изкопните работи се възстановяват в първоначалния си вид.

След приключване на работата по зариването и възстановяването на засегнатите съоръжения и площи, теренът задължително се почиства.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на строително–монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на актуалните (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) изискванията в българските и/или европейските стандарти. Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 06.12.2006 г.).

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Спецификация на материалите

- Тръби от полиетилен висока плътност (HDPE 100) – предназначени за изграждане на извънсградни мрежи – ф 40.

Съобщителният кабел се изтегля в защитна тръба. „Защитната тръба“ е тръба от полиетилен с висока плътност (High Density Polyethylene - HDPE), която се полага в изкоп и е предназначена за осигуряване на допълнителна механична и/или електрическа защита на изтегления в нея съобщителен кабел.

Характеристики на РЕ - тръби с висока плътност: дълъг експлоатационен живот (над 50 години), лесна поддръжка, висока ударна якост, устойчиви на спукване дори при ниски температури, като поемат еластично разширение на леда, устойчиви на въздействието на както на киселини, така и на основи, слаб проводник на електричество, осигуряващо необходимото електрическо съпротивление и изолационна способност.

Тръбите за кабелна защита се свързват посредством бърза механична връзка.

Тръбите се прилагат при максимално допустимо налягане до 10 bar по време на изтеглянето на кабелите.

Тръбите се използват при температура на околната среда от -20°С до +60°С.

Тръбите се полагат на предварително направена пясъчна възглавница.

- Капак за кабелна шахта 900/ 600/ 60, полимербетон - клас на якост на натиск В125.

V. ОСНОВНИ ВИДОВЕ СМР

При разширението на подземна телекомуникационна мрежа на територията на гр. Велико Търново, ще се изпълняват следните основни видове работи:

| № | Наименование | Мярка | Количество (бр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направа на изкоп за полагане на подземна телекомуникационна мрежа | м3 | 1 |
| 2. | Доставка на HDPF тръба ф40 | м | 1 |
| 3. | Полагане на HDPF ф40 в изкоп | м | 1 |
| 4. | Изтегляне на HDPF тръба в PVC тръба | м | 1 |
| 5. | Направа на шахта 1000/750/800 | бр. | 1 |
| 6. | Направа на шахта 1000/500/800 с бетонов капак | бр. | 1 |
| 7. | Доставка и полагане на 1бр. ПВЦ тръба ф110 в бетонов кожух | м | 1 |
| 8. | Изтегляне на ОК в HDPF тръба | м | 1 |
| 9. | Доставка и монтаж на муфа за 12 ОВ | бр. | 1 |
| 10. | Доставка и монтаж на муфа за 24 ОВ | бр | 1 |
| 11. | Доставка на ОК 12 ОВ | м | 1 |
| 12. | Доставка на ОК 24 ОВ | м | 1 |

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА, Е СЪС СЛЕДНИЯ ОБХВАТ:

- Първа група строежи – строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

- Подгрупа: строежи от трета до пета категория;

Съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.