ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

пл. ”майка българия” № 2,  5000  велико търново

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ПРОЕКТИРАНЕ

“ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА                         ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

- ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – Предметът на обществената

поръчка е изготвяне на генерален план за организация на движението – важна и необходима част от дейностите по устройство на територията в гр. Велико Търново.

Генералният план за организация на движението се разработва в две фази:

1. предварителен проект;

2. окончателен проект;

С проектирането на Генералния план за организация на движението (ГПОД) следва да се определят условията и реда за организирането на движението по цялата улична и    пътна мрежа на град Велико Търново и разработят за целта съответните схемни проектни    решения.

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят следва да има предвид

следните параметри:

- Брой населени места в община Велико Търново – 1 (едно) – гр.Велико Търново;

- Административно деление:

- Централна градска част;

- Стара градска част;

- Кв.“Варуша“;

- Кв.“Акация“;

- Кв.“Картала“;

- Кв.“Асенов“;

- Кв.“Кольо Фичето“;

- Кв.“Бузлуджа“;

- Кв.“Бузлуджа – Зона В“;

- Западна промишлена зона;

- Южна промишлена зона – Дълга лъка;

- Кв.“Чолаковци“;

- Кв.“Света гора“;

- Град Велико Търново има одобрен и влязъл в сила Генерален комуникационен транспортен план (одобрен със Заповед на Кмета на община Велико Търново № 537/ 12.06.1997 г.).

- Община Велико Търновно има одобрен Общ устройствен план, одобрен с   Решение № 507 от Протокол № 34 от 31.03.2013 г. на Великотърновски общински съвет.

- Община Велико Търново има одобрена и влязла в сила частична актуализация на

плана за организация на движението на територията на гр.Велико Търново – 16 зони за платено паркиране.

- ЦЕЛИ:

• Подобрение на условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на гр.Велико Търново;

• Подобрение на уличния график и намаляване на задръжките на автомобилите по кръстовищата на пътната и улична мрежа на гр.Велико Търново.

• Подобрение на екологичните условия в града, вследствие намаляването на шума

и газовите емисии от автомобилите;

• Подобрение на функционирането на МОПТ (масовия обществен пътнически транспорт) и подобряване на тази услуга за гражданите на гр.Велико Търново.

3. ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ И ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВА:

- бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари;

- удобство на участниците в пътното движение;

- безопасност и опазване на живота и здравето на децата от училищата, детските градини, центрове за подкрепа на личностното развитие на деца, спортните и детските площадки, сгради за предоставяне на социални услуги в общността; удобство на участниците в пътното движение;

- по-ефективно използване на пропускателната способност на изградената улична и пътна мрежа и нейното обзавеждане;

- спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на   вредните въздействия от автомобилния транспорт, в т.ч. въздействия от шум, вибрации, газове и др.;

- пълна и достоверна информация на участниците в пътното движение за пътнотранспортната обстановка.

- Определяне на зони за платено паркиране в районите с повишен риск от задръствания;

- идентифициране на зони за паркиране около хотели и обществени сгради;

- описване по улици с предоставяне на схемни решения на публичните места (улици, части от улици, тротоари и т.н.), върху които паркирането на МПС няма   да повлияе върху безопасността на движение и същото е нормативно допустимо, съдържащи минимум име на улица, клас, местоположение на паркоместата, брой, начин на паркиране, знаци, сигнализация.

- предложение за местоположение за устройване на паркинг за ограничен брой автобуси за нуждите на туризма;

- безопасно и бързо достигане на туристите до обектите за настаняване и преодоляване на трафика при напускане чрез организиране на движението до републиканските пътища и по сигнализирани обходни маршрути;

Изискванията на организация на движението се постигат чрез:

- разделяне и разпределение на транспортните и пешеходните потоци по вид,    място и време;

- канализиране на движението по предназначение и цели чрез пътеуказателна сигнализация;

- регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до притегателните     обекти, обслужвани от пътищата, отворени за обществено ползване;

- осигуряване на оптимални режими за паркиране на пътните превозни средства;

- ефективен контрол върху движението и паркирането.

За организиране на движението по пътищата се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светлинни сигнали и други средства   за сигнализиране и обзавеждане на пътя.

Община Велико Търново няма одобряван Генералeн план за организация на движението (ГПОД) през последните 10 години.

Към момента на възлагане разработването на Генералeн план за организация на движението (ГПОД), има одобрен ОУП на община Велико Търново, придружен със съответните схеми на КТС - първостепенна улична мрежа, транзитно и товарно движение, масов градски транспорт и др.

ГПОД следва да даде организацията и режимите на движението по улиците на гр.Велико Търново и организационните и техническите мероприятия, които трябва да се реализират в периода на действие на плана, който е 5 години след одобряването му.

- ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Реализирането на този проект, поставя град Велико Търново в редиците на модерно устроените европейски градове по отношение на техническата инфраструктура и освен това има определено силен, положителен социален ефект.

II. ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Генерален план за организация на движението се разработва при реализиране на     етапите на утвърдената комуникационно-транспортна система на населеното място или самостоятелно, когато населеното място няма утвърдена комуникационно-транспортна система.

Генерален план за организация на движението се разработва за цялата територия на населеното място или за част от него - район, зона, жилищен комплекс, и обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на пътните превозни средства, превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедно движение и паркирането.

- ИЗХОДНИ БАЗА ДАННИ

- Кадастрална карта на гр.Велико Търново в дигитален CAD формат;

- Генерален комуникационен транспортен план на гр.Велико Търново (одобрен със Заповед на Кмета на община Велико Търново № 537/ 12.06.1997 г.);

- Общ устройствен план на Община Велико Търновно, одобрен с Решение № 507 от Протокол № 34 от 31.03.2013 г. на Великотърновски общински съвет;

- Проекти по част „Организация на движението” за обекти, реализирани в периода

за последните 10 години;

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново;

- Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за     фини  прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015 - 2020 година;

- Карта на градския транспорт, в т.ч. и на спирките на ОГТ на територията на гр.Велико Търново;

- Прединвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново;

- КОМПЛЕКСЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Разработването на ГПОД се извършва въз основа на Наредба No1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г., Наредба No 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, както и Наредба No 18 oт 23.07.2001 г.      за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

С изпълнението на проекта ще се анализира действащата в момента организация на движението, способите и средствата за нейното реализиране (включително мотивите за прилагането им), степента на обслужване на провежданото движение при конкретната    пътна обстановка, както и за ефективността от нейното приложение.

Анализ на съществуващото положение

•	Описание на съществуващата улична мрежа – класификация, конфигурация, параметри, връзки с републиканските и общинските пътища, настилки;

•	Анализ на организацията на транзитното движение – трасета, пътеуказване, съществуващи вътрешни, външни и туристически цели, далечни, близки и туристически цели по общинските пътища, оценка на съответствието на пътеуказването на изискванията на Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;

•	Описание на забраните за движение на товарни автомобили и на други видове пътни превозни средства по улиците на гр.Велико Търново;

- Проучване  на  движението,  чрез  разнообразни  преброявания  на  движението  и

анкети, проучване на времената на пътуване и скоростите по основните направления       на главната улична мрежа и др.;

- Проучване  на  трафика  на  възлови  кръстовища  в  град  Велико  Търново,  на

характерни  кръстовища  с  интензивно  натоварване,  както  и  на  кръстовищата на

входно - изходните артерии на града.

- Класификация на кръстовищата в зависимост от натоварването;

•	Трасета на редовните линии на обществения превоз на пътници, места на спирките и пешеходната им достъпност, бус-ленти;

•	Анализ на пешеходното и велосипедното движение;

•	Описание на посочността и предимството на движение на пътните превозни средства по отделните улици;

•	Описание на режимите за престой, паркиране и изпреварване на пътните превозни средства по отделните улици;

•	Анализ на светофарните уредби и скоростните режими на движение, изкуствените неравности;

•	Анализ на пътнотранспортните произшествия (ПТП) по улиците на града. Места с концентрация на ПТП.

•	Предвиждано в други одобрени програми и планове развитие на уличната мрежа и на съоръженията за паркиране.

Проектни решения

•	Проектна улична мрежа – класификация, конфигурация,  връзки с републиканските и общинските пътища, изисквания към новите настилки;

•	Организация на транзитното движение – трасета, пътеуказване. Изготвяне на списък на вътрешни, външни и туристически цели по улиците, далечни, близки и туристически цели по общинските пътища, съгласно изискванията на чл.138б от   Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Целите да са в съответствие с тези по републиканските пътища. Разположение и съдържание на пътеуказателните табели, осигуряващо непрекъснатост и еднаквост на целите;

•	Режими за движение на определени видове пътни превозни средства – забрани за движение на товарни автомобили, на каруци и на други видове пътни превозни средства по улиците на гр.Велико Търново;

•	Трасета на редовните линии на обществения превоз на пътници, места на спирките и пешеходната им достъпност, бус-ленти;

•	Режими за движение на пешеходци и велосипедисти. Пешеходни зони и велосипедни алеи;

•	Посочност и предимство на движение на пътните превозни средства по отделните улици;

•	Режими за престой и паркиране на моторни превозни средства. Зона за платено паркиране, буферни паркинги. Режими на изпреварване на пътните превозни средства    по отделните улици;

•	Режими на работа на светофарните уредби, предложения за подобряването им;

•	Скоростни режими на движение – местни ограничения на скоростта, изкуствени неравности, повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища, зони за движение с до 30 км/час в територии с преобладаващо жилищно застрояване;

•	Предложение за организационни и инженерно-технически мероприятия.

Етапните разработки да се съгласуват с експерти на  Дирекция “СУТ“ при   община Велико Търново, а приемането на етапните разработки/схеми на проектни решения да се извърши от Общинска постоянна комисия по организация и безопасност   на движението на територията на Община Велико Търново, за постигане на добри резултати чрез непрекъснат експертен диалог.

- ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ГПОД

Предварителният проект на ГПОД да съдържа следните части:

3.1. Обяснителна записка;

3.2. Предварителни проучвания, в т.ч. анализи на изходните данни;

3.3. Схемни проектни решения за:

а) транспортно райониране на гр.Велико Търново;

б) организация на транзитното движение;

в) режими за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

г) режими за движение на определени видове пътни превозни средства;

д) режими за движение на пешеходци и велосипедисти;

е) посочност и предимство на движение;

ж) режими за престой, паркиране и изпреварване;

з) скоростни режими за движение.

3.4. Списък на организационни и инженерно-технически мероприятия.

- ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ГПОД

4.1. Всички части на предварителния проект по т.3;

4.2. Обобщена схема на основните пътни знаци, необходими за реализирането на

схемите по т.3.3.

- СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ГПОД

В съответствие с Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението   по пътищата, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн.ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 година, Възложителят на ГПОД - община Велико Търново, внася проекта във фаза “Предварителен проект” за разглеждане, съгласуване и приемане от експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при община Велико Търново.

За участие в състава на експертния съвет се поканват представители на съответните компетентни органи: на ОД на МВР – гр.Велико Търново, на АПИ - Областното пътно управление, на РД на ПБЗН  – Велико Търново, на РИОСВ – Велико Търново.

Всеки упълномощен от съответното ведомство представител, изказва мотивирано становище, като дава предложение в рамките на определения ред за работа на общинския ЕСУТ и съгласува проекта.

При внасяне на значителни промени във фаза „Предварителен проект” в съответствие с протокола от заседанието на общинския ЕСУТ - (Експертен съвет по устройство на територията), проекта се съгласува повторно.

Окончателният проект на ГПОД се одобрява от Кмета на Община Велико Търново.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ГПОД

6.1. Комплексен анализ на състоянието.

Изпълнителят следва да анализира действащата в момента организация на движението, способите и средствата за нейното реализиране (включително мотивите за прилагането им), степента на обслужване на провежданото движение при конкретната пътна обстановка, както и за ефективността от нейното приложение.

Анализът следва да се съсредоточи първоначално върху първостепенната улична мрежа на гр.Велико Търново, а след обработка и анализ на събраната информация, огледите да се разпростират и върху второстепенната улична мрежа, които активно участват в комуникационно-транспортната система на града.

Да се проучи движението в града и др.

  - Предварителен проект на ГПОД

6.2.1. Класификация на уличната мрежа и транспортно райониране на гр.Велико Търново.

Всички проектни решения на мероприятията по организация на движението да се базират на класификацията на уличната мрежа.

Допуска се класифициране на съществуващата първостепенна  и второстепенна улична мрежа да се извършва съобразно:

• Функционално предназначение на улиците в транспортната система;

• Съществуващото транспортно натоварване, което провеждат;

• Наличието на маршрути на МГТ;

• Възможностите на напречния профил и геометричните елементи;

• Установени транспортни традиции и пр.

• Товарообразуващите обекти - да се установи местоположението на тези обекти в структурата на града, връзките им с уличната мрежа, режимът, времетраенето и характерът на тяхната „активност”. На схемата да се нанесат установените по-горе обекти, като се означат техните наименования и обслужващите ги входове (за товари, посетители и за пътници).

Изпълнителят следва да отрази настъпилите промени в уличната мрежа и да класифицира новоизградените или реконструирани участъци.

    - Организация на транзитното движение

При разработване на схемата за транзитно движение, в случаите, когато то се провежда през централните градски части и обособените жилищни райони, да се има предвид и да се разглеждат в зависимост от неговите цели:

• външно транзитно движение (непрекъснато и прекъснато), осъществяващо далечни транспортни връзки между различни населени места, преминаващи през територията на града;

• вътрешно транзитно движение, осъществяващо средни по дължина транспортни

връзки между града и обекти (селища) от околоградската зона (близки населени места), както и връзки между отделните несъседни зони в града (център със зони за приложение на труд, за почивка);

За различните участъци от уличната мрежа, които провеждат транзитно движение, да се извърши оценка и предложения за:

• относителния дял на транзитното движение спрямо общото градско движение;

• състава на транспортните потоци по вид пътни превозни средства, поотделно за градското и транзитното движение;

• разпределението на транзитното движение по признак (външно, вътрешно, прекъснато) за всеки вид транспорт (лек, товарен, автобусен);

• определянето на съответните външни (делнични) и вътрешни цели, които представляват интерес за транзитното движение;

• определянето на трасетата на транзитно движение, с оглед провеждането му с най- малки загуби на време и енергия;

• непрекъснатия транзит да се провежда по обходни улици (пътища) или извън жилищните зони, а прекъснатия - по възможно най-късото трасе, отклоняващо се от обходните улици (пътища), извън жилищни зони;

• трасетата на непрекъснатия транзит да не се дублират,с оглед избягване разсейване на транзитното движение и осигуряване пълна и ясна информация на водачите;

• определените транзитни трасета да се съобразяват с комуникационно - транспортната система;

`

Транзитните трасета да се сигнализират с пътни знаци от пътеуказателната система, разположени на съответните кръстовища, възли и улични участъци, като се съблюдава и изискването за непрекъснатост на информацията по цялото трасе.

Изпълнителят следва да отрази настъпилите промени в транзитното движение и да даде предложение за промяна, в случай на необходимост от това.

6.2.3. Система на масовия градски транспорт (МГТ) – спирки и таксиметрови стоянки.

При  разработване  на  проектните  решения  за  подобрение  на  съществуващата схема на МГТ трябва да се съблюдават следните основни изисквания:

• маршрутната система да осигурява пътувания с възможно най - малко прикачвания;

• разстоянията между  спирките  да  бъдат  от  300  до  600  м  и при  тяхното определяне да се изхожда от: постигане оптимални размери на пешеходния подход до и от спирките и съобщителни скорости на движение;

При разположението на спирките трябва да се съблюдават следните основни изисквания :

- минимална загуба на време за пешеходни подходи към спирките;

- най-пълно използване пропускателна способност на спирките;

- най-малки взаимни смущения между различните видове транспорт;

- удобство при прекачване;

- възможност за изграждане на „джобове” за автобусните спирки.

При разработване на проектните решения за подобрение на съществуващата схема  на таксиметровите стоянки да се съобрази изграждането им в джобове или уширения, при възможност и необходимост.

Изпълнителят  следва да  отрази  настъпилите  промени  в  движението  на превозните средства от редовните линии на МГТ и да даде предложение за промяна, в случай на необходимост от това.

6.2.4. Режими/забрани за движение на определени видове ППС (товарно движение).

Забраната за движение на определени видове ППС (пътни превозни средства) в отделни зони на града или участъци от уличната мрежа се прилага като се изпълняват следните  критерии :

• създаване по ПУМ на транспортни потоци, съставени от еднородни МПС или  близки по динамични и експлоатационни качества;

• отстраняване на вредното влияние от движението на определени видове МПС  (недопустим шум, вибрации, замърсявания и пр.);

• привеждане на натоварването по един участък на уличната мрежа в съответствие  с неговата пропускателна способност.

Обекти на забранителни режими са:

• превозни средства на товарния транспорт (особено тежкотонажните и едро-габаритните);

• бавноходни машини (селскостопански и строителни машини, електро- и мотокари);

•двуколесни превозни средства (мотоциклети, мотопеди и велосипеди).

При определяне на забраните за движение на МПС най-голямо значение да имат проблемите, свързани с провеждането на товарното движение, които да се решат в следните две основни направления:

• определяне на градски зони или отделни улици, забранени за движение на един  или на няколко от видовете товарен транспорт.

• определяне трасетата, които ще провеждат товарно движение.

Товарното движение да се ограничи или напълно забрани в няколко аспекта:

• в централните градски части, и вторични градски центрове;

• по улици край болници, учебни и детски заведения;

• по обслужващите улици на обособени жилищни зони.

• по време - в определени часове от денонощието (този начин на ограничение да

се обмисли и мотивира много детайлно, препоръчително е да не се практикува)

• по тонаж на превозни средства, разделени в три групи: над 2,5 тона, над 5 тона, и над 10 тона общо тегло.

Не са предмет на ГПОД ограниченията на товарното движение, свързани с превозването на взривни и огнеопасни, извън габаритни и други подобни товари, както и товарното движение,  свързано  със  зареждане  на  магазините  и  обслужване  на  населението, които се регламентират със специални решения (Наредби) на Великотърновски обкщински съвет и службите на ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция” и АПИ.

Трасетата за провеждане на интензивни товарни транспортни потоци трябва да  отговарят на следните по-важни критерии:

• да  свързват  по  възможно  най-кратък  път  главните  товарообразуващи  и товаропоемащи градски зони и обекти.

• да имат удобна улична връзка с входно - изходните пунктове на града, през които се осъществява външното спрямо града товарно движение.

• да не преминават през градския център и жилищни зони.

• да не   преминават в близост до училища, детски заведения и болници.

• да се припокриват при възможност трасетата за товарния транспорт с трасетата

на транзитните потоци.

Забрани за движение на двуколесни превозни средства - мотори и мотопеди, да се  въведат по улици с интензивно движение, с изчерпана пропускателна способност или да се ограничи движението им покрай: училища, болници, детски заведения.

Ограниченията и забраните за движение на бавноходни машини, да се въведат само     в случаи, когато движението на подобни превозни средства има сравнително постоянен характер и интензивност.

Превозни средства с животинска тяга да се ограничат и забранят за движение, като  за  тези  случаи  се  прилагат  същите  принципи,  които  важат  за  товарното  и двуколесно  движение,  т.е.  когато  движението  на  подобни  превозни  средства  е характерно за дадени градски части или зони и има сравнително постоянен характер и интензивност, които възпрепятстват нормалния транспортен поток.

“Режимите на забрани” са инструмента за въвеждане на “ Зони за платено и безплатно паркиране“ в гр.Велико Търново, които са свързани с проблемите  на  затруднения  достъп  и  паркирането  в  Централната градска част, Стара градска част и Разширената централна зона на град Велико Търново.

Изпълнителят следва да отрази настъпилите промени в режима/забраните за движение  на  товарния  транспорт,  бавноходните  машини  и  двуколесните  превозни средства и да даде предложение за промяна, в случай на необходимост от това.

6.2.5. Велосипедно движение

Изпълнителят следва да проучи възможността за велосипедно движение и при възможност да направи предложения за велосипедна мрежа в град Велико Търново в т.ч. велоалеи и зони за паркиране на велосипеди.

6.2.6. Посочност и режим за движение по ПУМ

Определяне на посочността и предимствата на движението да се извърши възоснова на окончателно изяснена класификация на уличната мрежа и трасетата на МГТ, при  съобразяване  със  съществуващото  и  очакваното  в  близките  няколко  години транспортно натоварване на уличната мрежа.

Режимите на движение се определят от съответния анализ на:

• степента на използване на уличните трасета от ПУМ

• степента на обслужване на транспортните потоци

Въвеждането на еднопосочно движение да се предвиди в случаите, когато в определени градски структури е необходимо:

• на улици от по- нисък технически клас да се осигури по-висок функционален клас;

• на  някои  улици,  които  се  заустват  в  кръстовища  (площади)  със  сложна конфигурация или лоша планировка (разтеглени конфликтни зони), където е възможно да се устроят зони за изчакване и да се ограничат някои маневри, с оглед избягване сложни пресичания на посоките на движение на транспортните потоци и намаляване броя на конфликтните точки;

• увеличаване сигурността на движение по улиците с наклон по - голям от 6%;

• активните ленти на улиците се използват за паркиране;

• увеличаване пропускателната способност на улиците, по които интензивността  на движение се доближава до практическите им пропускателни възможности при съблюдаване на условията за сигурност на движението;

• улесняване достъпа до определени райони или обекти;

• разтоварване  или  по-равномерно транспортно  натоварване  на  съседни успоредни улици;

• по улици с габарити 2,50 до 5,50 м да се осигури възможност за движение, макар       и само в една посока.

При въвеждане на еднопосочно движение трябва да се съблюдават следните планово- технически критерии:

- съседните еднопосочни улици, които провеждат движение в противоположни посоки, да бъдат равностойни.

- еднопосочно движение следва да се въвежда в посока на най-интензивните транспортни потоци;

- при  въвеждане  на  еднопосочно  движение  е  необходимо  предварително проучване маршрутите и работата на МГТ и пътникооборота на спирките, с оглед избягване смущения в тяхното нормално функциониране.

Въвеждане на еднопосочно движение по улици от първостепенната улична мрежа се допуска по изключение при доказана необходимост. Ако при въвеждане на еднопосочно движение по дадена улица не могат да се изпълнят планово-техническите критерии, се допуска противоположно движение да бъде проведено по друга равностойна успоредна улица.

При въвеждане забрани на някои посоки на движение в кръстовищата да се  изхожда от:

• възприетата посочност на движение;

• нежелателно преминаване или достъп до някои обекти;

• опростяване на маневрите и намаляване на задръжките;

• намаляване броя на пресичанията на главната улична мрежа;

• осигуряване на достъп до прилежащите към забранената посока територии през някои  от  съседните  кръстовища  (освен  ако  това  не  е  желателно  по  други  съображения).

Сигнализиране на предимството на движение е задължително за всички кръстовища по първостепенната и второстепренната улична мрежа.

Предимството за преминаване се определя, като се изхожда от следните критерии:

• класификация на ПУМ, респ. на градската улична мрежа;

• интензивността на посоките на транспортните потоци по ПУМ;

• наличието на маршрутни линии на МГТ.

6.2.7. Режим на престой и паркиране. Скоростни режими. Забрани за движение

Ограниченията на режима на спиране, престой, паркиране и изпреварване да водят до намаляване на конфликтите, увеличаване на пропускателната способност на улиците, повишаване на съобщителната скорост на МГТ и сигурността на движение.

При провеждане на ограничителните режими да се отчетат и съчетаят интересите и изискванията както на поточността на транспортните потоци, така и на обслужващото движение,  при  съблюдаване  на  конкретните  градоустройствени  и  транспортно-технически условия. При вземане на решения за ограничаване на спирането или   паркирането да се изхожда от степента на затруднения, които те създават за останалото движение.

Да се забрани спирането и паркирането по улици по следните критерии:

• където  спрелите  или  паркирани  пътни  превозни  средства  или  маневрите, свързани с това, затрудняват движението на останалите превозни средства от основния транспортен поток и пешеходците;

• когато интензивността за всяка от посоките на движение надвишава с повече от 50% пропускателната способност на улицата;

• на места  с ограничена видимост;

• където спрените (паркираните) превозни средства ограничават видимостта или затрудняват достъпа до определени обекти;

• по улици с ширина па платното по-малко от 10м, които представляват трасета за двупосочно провеждане на транзита и на МГТ.

Забраните за спиране и паркиране на отделните участъци от уличната мрежа се допуска да бъдат въвеждани и само в часовете на върхово транспортно натоварване. Забрани за спиране и паркиране се допуска да се въвеждат по улици:

- провеждащи МГТ

- провеждащи транзитно движение

- с преобладаващ дял на товарно движение

- двупосочни, двулентови с интензивно движение

- с голям надлъжен наклон

- в района на охраняеми зони и обекти

- в района на строителни площадки

- в участъци с намалена или ограничена видимост

Изпреварването по улиците на ПУМ и в урбанизираните структури на гр.Велико Търново, да се ограничи и по:

- двулентови двупосочни улици с интензивно движение

- улици с голям надлъжен наклон

- улични участъци с ограничена видимост

Поради недостига от паркоместа за гр.Велико Търново, да се изследва като проблематика и да се изведат количествени характеристики за:

- Да се отразят съществуващите „Зони за платено и безплатно паркиране”.

• Да се потърси възможност за разтоварване на градския център от движение чрез осигуряване на места в буферни паркинги в периферията на Централна градска      част ЦГЧ.

• Да се посочат мероприятия  за  подобряване  на  паркирането и  места  за изграждане на подземни и многоетажни паркинг-гаражи, както и обособени режими за паркиране в определени територии и зони на града с много силен градоустройствено- функционален потенциал за привличане на трафик.

• Предложенията за ситуиране на паркинги  и  паркинг-гаражи  да  бъдат съобразени    с пешеходните зони и улици, търговските комплекси и други обекти със силна посещаемост. За целта да се проучат възможностите, освен свободните извънулични пространства да се използват възможностите за паркиране по уличните ленти, които  не  се  използват  за  активно  движение,  чрез  въвеждане  на еднопосочно движение.

• Да се проучат възможностите за нуждите на паркирането и върху части от тротоарните площи в случаите, когато тяхната широчина е по-голяма от необходимата за нуждите на пешеходното движение.

• В зависимост от конкретните условия и възможности, паркингите по уличните платна за движение да се посочат със сигнатура за: напречно, косо и надлъжно подреждане на колите, а по тротоарите - изцяло или частично върху тях, както и да се посочи приблизителния брой паркоместа.

Изпълнителят  следва  да  отрази  настъпилите  промени  в  режима  на  спиране, престой, паркиране и изпреварване и да даде предложение за промяна, в случай на необходимост от това.

6.2.8. Режим за пешеходно движение

Организацията  на  пешеходното  движение  в  обхвата  на  ГПОД  следва  да определи и реши следните основни задачи:

- направленията на изявените пешеходни трасета;

- местата на обособените пешеходни зони и улици;

- местата и начина на пресичане на уличните платна от пешеходците;

- местата на повдигнати пешеходни пътеки или направа на изкуствени ограничители на скоростта на движоение на МПС върху пътното/улично платно;

- начинът на сигнализирането на пешеходните пътеки с пътна маркировка и пътни знаци;

- местата на разполагането и видът на предпазните огради.

При  обособяването  на  пешеходни  пътеки  да  се  спазва  изискванията  на Наредба No 2 от 17.01.2001г за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

• Да се устроят пешеходни пътеки в кръстовищата на местата, където се пресичат посоките на пешеходните и транспортни потоци. Когато разстоянията между кръстовищата  са  по-големи  или  когато интензивността на  пешеходците  го налагат (пешеходните пътеки може да се разположат и в участъци от уличната мрежа между съседни кръстовища;

• При избора на местата за пешеходните пътеки да се съблюдава изискването за осъществяване на къси и удобни връзки между спирките на МГТ при смяна на маршрутите;

• Препоръчва се пешеходните пътеки по главната улична мрежа да се устройват на разстояние не по-малко от 250 м.

Изпълнителят следва да създаде подробен регистър в табличен вид и схема в подходящ  мащаб на  пешеходните  пътеки на  територията  на  гр.Велико Търново.

Изпълнителят следва да отрази настъпилите промени в пешеходното движение и  да даде  предложение за промяна, в случай на необходимост от това.

6.2.9. Скоростни режими за движение по ПУМ

Въвеждане ограничения на скоростта на движение по ПУМ под установената в ППЗДвП скорост,  трябва да се прилага само в случаите на неотстраними (в рамките на ГПОД) затруднения по отношение на геометричните елементи на уличната мрежа, съоръжения по нея и тяхното състояние.

При въвеждане на скоростни ограничителни режими  или  скоростни  надвишителен  режим  трябва  да  се  съблюдават  следните критерии:

• Величината на ограничението или надвишението, трябва да бъде доказана и обвързана с конкретните причини за това и да важи само за съответния уличен участък.

• Ограничение на скоростта се прави при преминаване покрай входове на детски заведения,  училища  и  болници,  включително  и  при  наличие  на  предпазни огради.

• Ограничения на скоростта се прилагат и в някои части на жилищни комплекси, в близост до пешеходни зони и по определени участъци от алейната мрежа, като при  напускане  на  съответната  зона  или  участък,  те  трябва  да  бъдат задължително отменени.

Изпълнителят следва да обследва необходимостта от въвеждане на скоростни ограничителни режими или скоростни надвишителни режими и да изготви Схема за скоростните  режими  на  движение  по  ПУМ,  в  случай  на  идентифициране  на необходимост от това.

6.2.10. Режим на регулиране движението на пътни превозни средства и          пешеходци  със  светлинни  сигнали.

Да се извърши анализ и изследва необходимостта от използване на светлинни  сигнали  за  регулиране  на  движението в гр.Велико Търново. Чрез  анализа  да  се  сравняват  икономическите  показатели  при провеждане на движението през определено място от пътя/улицата със или без регулиране със светлинни сигнали.

Да се изготви схема на светлинно регулираните кръстовища на територия на града.

6.2.11. Вертикална пътна сигнализация - Обобщена схема на пътни знаци

Пътните знаци по пътната и улична мрежа на гр.Велико Търново са важно средство за постигане на безопасност на движение на територията на града. Те предупреждават за опасности,  регулират предимството, въвеждат или отменят забрани и дават задължинтелни или специални предпосания.

Това предполага водачите да получават кратка и ясна информация по всяко време на денонощието.

Монтираните пътни знаци в гр.Велико Търново през последните 15-20 години са изработвани от различни фирми и по различни технологии и размери.

Немалка част от големите и натоварени кръстовища са без указателна сигнализация, което също е сериозен пропеск в безопасността заради ненавременното информиране на водачите.

Забелязва се и друг проблем – претрупване на знаци или тяхното закриване от други околни обекти ( дървета, стълбове, рекламни пана и др.).

В обобщения план на знаковото стопанство да се нанесат всички пътни знаци, необходими за реализиране на схемите, разработени в ГПОД.  Целта на този обобщен план на знаковото стопанство е да определи сигнализацията  при  всеки  конкретен  случай,  особено в  случаите,  когато  се използват знаци, близки по значение при реализиране н схемите в ГПОД.

Обобщеният План на знаковото стопанство да се изработи върху схема в съответния мащаб, като се изготви и спецификация в табличен вид с мястото на поставяне, броят  на пътните знаци от всеки вид, материали, типоразмери и данни за местата с установена концентрация на пътнотранспортни произшествия.

Изпълнителят следва да отрази настъпилите промени в знаковото стопанство и да даде предложение за промяна, в случай на необходимост от това.

6.2.12. Хоризонтална пътна сигнализация.

Пътната маркировка  на пътните и улични платна е важно средство за постигане на безопасност на движение на територията на гр.Велико Търново. Регулира организацията на движение на пътните превозни средста, регулира предимството и дава задължинтелни или специални предписания.

Това предполага водачите да получават кратка и ясна информация по всяко време на денонощието.

В обобщената схема/ схеми на хоризонтална пътна маркировка да се нанесат всички хоризонтални пътни маркировки, необходими за реализиране на схемите, разработени в ГПОД.

7. Технически изисквания към оформянето и представянето на ГПОД.

7.1. Проектът трябва да бъде изготвен на български език;

7.2. Всички  графични  и  картни  материали  трябва  да  бъдат  изготвени  на съвместими с действащите в общината софтуерни продукти, върху Кадастрална карта на Община Велико Търново в “*.dwg” - формат.

7.3. Проектът трябва да бъде представен в комплекти, както следва :

• на хартиен носител - 3 (три) броя екземпляра - текст и графика;

• на цифров носител CD,  DVD  3 броя екземпляра (текст: Microsoft  Office  Word,  Microsoft Office Excel; графика: в “*.dwg” – формат, jpg, tif, pdf и др.) в пълен обем.

НОРМАТИВНА УРЕДБА.

Нормативните актове, на които трябва да отговаря проекта за ГПОД са:

• Закон  за  движение  по  пътищата  и  Правилник  за  прилагането  на  Закона  за движението по пътищата;

• Закон за устройство на територията;

• Закон за пътищата и Правилник за прилагането на Закона за пътищата;

• Наредба No 1 за организиране на движението по пътищата;

• Наредба No 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, в сила          от 20.02.2018 г., издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството ( Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г., попр. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.)

• Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

• Наредба  No  3  за  временната  организация  на  движението  при  извършване  на строителство и ремонт по пътищата и улиците;

• Наредба No 17 за регулиране движението на пътни превозни средства и пешеходци със светлинни сигнали;

• Наредба No 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;

- Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. - за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях (ДВ, бр. 56 от       2012 г.);

- Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново;

• др. нормативни актове по организация и безопасност на движението, касаещи проектирането на ГПОД.

Изготвил:

инж.Цанко Бояджиев,

Началник отдел ”ТИ”