Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

Приложимо и за двете обособени позиции:

Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т. ,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях , собственост  на Община Велико Търново и нейните структури“

Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“

Броят на автомобилите и др. авто-техника, подлежащи на техническо обслужване и/или ремонт, съгласно настоящата документация може да бъде:

- намаляван, поради извеждане на автомобили и др. авто-техника от експлоатация или други причини или

- допълван с допълнително придобити автомобили и др. авто-техника, които могат да бъдат от същите марки или от други марки, които не са посочени в предмета на поръчката.

За всяка промяна на броя на автомобилите и др. авто-техника, подлежащи на техническо обслужване Изпълнителят ще  бъде уведомен от  представител на Възложителя.

Услугите предвидени за изпълнение са следните

- Извършване на технически преглед(оглед);

- Техническото	обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране:

- проверка на изпускателната система - изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи

- проверка на спирачната система;

- проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/

- проверка нивото на хидравличната течност

- проверка нивото на охладителната течност /темперарура на замръзване/ и доливане/смяна при необходимост

- проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка, шарнирите за наранявания и скъсвания

- проверка на амортисьорите

- проверка на светлините

- проверка състоянието на акумулатора и смяна при необходимост

- проверка на чистачките /стъклоумивателната система/ - при необходимост зареждане с течност и/или смяна на пера

- проверка на климатик и климатроник - при необходимост зареждане

- оглед на ходова част

На база извършената проверка и огледа, изпълнителят изготвя констативен протокол с препоръки за извършване на ремонт, смяна на части, зареждане/смяна на консумативи, с цел отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила в състояние годно за експлоатация.

- Авторемонтна дейност: текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител на съответния автомобил.

- Ремонт и подмяна ходова част

а/ предно окачване ремонт и подмяна (амортисьор преден, главина предна, вакуумна муфа за включване на преден мост, носач преден, пружина предна, стабилизираща щанга, тампон преден мост, хидравлични сфери, шарнирен болт преден носач, щенкел,биалетка);

б/ задно окачване ремонт и подмяна (амортисьор заден, въздушна възглавница, главина задна, лагер заден мост, надлъжна щанга задна, носач заден, пружина задна, ресор заден, стабилизираща щанга задна, тампон заден мост, хидравлична сфера, шарнирен болт заден, шарнир, биалетка);

- Ремонт и подмяна трансмисия (главно предаване /диференциал/, карданен вал, каре полувал, маншон, полувал, съединител, притескателен диск и аксиален лагер/, уплатнения трансмисия);

- Ремонт и подмяна на спирачна уредба (вакумен тръбопровод, включвател стоп светлини, датчик АВС, накладки /предни и задни/, пневматична спирачна уредба, помпа вакуумна, регулатор на спирачното усирие заден мост, спирачен апарат, спирачен барабан, спирачен маркуч, цилиндър спирачен);

- Ремонт и подмяна кормилна уредба (амортисьор кормилна уредба, кормилен вал, кормилен накрайник /външен и вътрешен/, кормилна кутия, кормилна рейка, кормилна щанга, резервоар хидравлична течност, хебел, хидравлична помпа);

- Ремонт и подмяна двигател

а/ газоразпределителен механизъм (водачи, задвижване с верига, задвижване с ремък, клапани, кобилици, легла клапани, повдигачи, подложка кобилици, пулове за регулиране на клапани, разпределителен вал);

б/ горивна уредба (бензинопровод, въздуховод, гориво впръскване /бензин и дизел/, дроселова клапа, карбураторна, моноинжекционни и инжекционни уредби, клапани горивна система, уредба принудително впръскване /турбо/);

в/ запалителна уредба (вакум регулатор, датчик /чукче и наковалня/, датчик положение КВ, датчик положение РВ, електронен блок за управление, запалителни свещи, капачка дистрибуторна, комутатор запалване, кондензатор, токоразпределител /делко/);

г/ изпускателна уредба (EGR клапан, изпускателен тръбопровод);

д/ коляно мотовилков механизъм (бутало и цилиндрова втулка, колянов вал, лагери, маховик, мотовилка);

е/ мазилна уредба (датчик налягане на маслото, датчик нивото на масло, маслена помпа, маслопровод, респиратор картер);

ж/ охладителна уредба (вентилатор за радиатор, водна помпа, водни съединения, датчик за вентилатора на радиатора, клапан за обезвъздушаване, радиатор, разширителен съд, термостат);

з/ ремъчно задвижване (оптяжна ролка /демпфер/, зъбен ремък, клиновиден ремък, паразитна ролка, ремак с канали, шайба ремъчна);

- Ремонт и подмяна осветителна уредба (габарит, задна светлина за мъгла, мигач, осветител заден номер, плафон в купето, светлина заден ход, стоп, фар);

- Ремонт и подмяна електрическа уредба (генератор, датчик оборотомер, датчик скоростомер, електрическо табло, предпазители, релета, стартер);

- Ремонт и подмяна климатична уредба (вентилатор климатик, вентилатор парно, гъвкав тръбопровод, датчик, дехидрататор климатик, електронен модул за управление, изпарител климатик, клапан климатик, компресор климатик, радиатор климатик, филтър салон);

- Автотенекеджийски и автобояджийски услуги

- Диагностика на ходова част и двигател

- Пътна помощ

Ремонтът обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност, както и приемане с предимство за отстраняване на повреди през целия период на действие на договора. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди (неизправности) на автомобилите/микробусите/автобусите/тежкотоварните МПС, констатирани от Изпълнителя при извършване на дейностите по техническото обслужване или по сигнал на Възложителя и включват услугите по демонтаж и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, извършване на други ремонтни дейности.

Извършване на годишен технически преглед за автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предмет на обособена позиция №1

Срок за приемане на МПС на възложителя за осъществяване на текущи ремонти - до 1 час след сигнализиране на възникнал технически проблем.

При приемането на лек автомобил/микробус/автобус/тежкотоварно МПС за ремонт се попълва и подписва писмена заявка (Сервизна поръчка) от представителите на двете страни, в която се посочват ремонтните дейности и срока за тяхното извършване (за съответния ремонт), както и вида на резервната част, необходима за извършване на ремонта. Представената от Изпълнителя в писмен вид остойностена сервизна поръчка се утвърждава писмено от длъжностното лице по договора от страна на Възложителя и се изпраща в този вид на Изпълнителя, като датата на приемането й се счита за дата на възлагане на ремонт на МПС в приетия обем.

Приемането на извършен текущ ремонт и/или профилактика се осъществява с двустранен приемо-предавателен протокол, като възложителят не е длъжен да приема осъществената работа и/или доставка, която е извън рамките на възложеното. Възражения на възложителя: за явни недостатъци се правят в деня на приемането на ремонта; за скрити недостатъци - до пет работни дни след приемане на ремонта.

Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили.

Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, изпълнителят изготвя допълнителна сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя.

При необходимост от доставка и влагане на резервни части, консумативи и/или принадлежности, изпълнителят съставя прогнозна сметка, съдържаща: вид, наименование, количество на артикулите, необходими за ремонта, както и срок за доставка и единични цени. Когато доставката на резервни части, консумативи и/или принадлежности се осъществява от друга държава, срокът за извършване на конкретния ремонт се удължава с толкова дни, колко са необходими за осъществяване на съответната доставка.

Качество на влаганите резервни части, консумативи и/или принадлежности -

всички описани компоненти следва да са нови, непреработени и алтернативни на оригиналните. При невъзможност за влагане на алтернативни резервни части, консумативи и/или принадлежности за ремонта и/или профилактиката могат да се ползват и оригинални, само въз основа на изрично съгласие на възложителя.

Ремонтните дейности се извършват в срокове съгласно описаните в проекта на договора.

Нормирането на труда за обслужването на МПС не трябва да превишава времетраенето на работните операции според инструкциите на съответния производител.

След всяко извършване на ремонтна дейност по МПС, Изпълнителят вписва в протокол за ремонта, какъв гаранционен срок   поема за извършените ремонтни работи и вложените резервни части .  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция на влаганите нови и неупотребявани продукти и резервни части, съответстваща на гаранцията, дадена от завода производител, а по отношение на алтернативните/рециклираните такива прави предложение за гаранциионен срок

Възложителят може да включва в списъка допълнително служебни автомобили след   уведомление до изпълнителя.

При необходимост след извършването на съответната дейност, Изпълнителят извършва почистване на МПС- то, подлежащо на обслужване или ремонт комплексно (вътрешно и външно).

Забележка:Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно”.

Обособена позиция 3: „Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново и сервизно обслужване на тахографската  техника“

| № | Вид работа/услуга |
| --- | --- |
| І. | Сервизни услуги, свързани с тахографи |
| 1. | Контролна проверка на аналогов тахограф (включени пломбажни капачки и консумативи) |
| 2. | Контролна проверка на дигитален тахограф (включени пломбажни капачки и консумативи) |
| 3. | Смяна батерия дигитален тахограф |
| 4. | Монтаж тахограф |
| 5. | Ремонт тахограф (без вложени части) |
| 6. | Архивиране на дигитална карта на водач |
| 7. | Архивиране на дигитален тахограф |
| ІІ. | Аксесоари |
| 1. | Тахошайби 125 км/ч комби за аналогови тахографи |
| 2. | Тахошайби 100 км/ч автоматик за аналогови тахографи |
| 3. | Тахошайби 140 км/ч автоматик за аналогови тахографи |
| 4. | Тахошайби 180 км/ч автоматик за аналогови тахографи |
| 5. | Терморолки за дигитални тахографи |
| ІІІ. | Годишни (периодични) технически прегледи |
| 1. | M3 - МПС над 8 места, над 3,5 т. |
| 2. | N2, M1G - Товарен над 3,5 т. до 12 т. |
| 3. | N3, N3G, N2G - Товарен над 12 т. |
| 4. | 03 - Ремаркета над 3,5 до 10 т. |
| 5. | 04 - Ремаркета над 10 т. |
| ІІІ. | Резервни части, тахографи |
| 1. | Аналогов тахограф Рециклиран |
| 2. | Аналогов тахограф Нов |
| 3. | Дигитален тахограф Рециклиран |
| 4. | Дигитален тахограф Нов |
| 5. | Датчик скоростна кутия - тахограф за аналогов тахограф |
| 6. | Датчик скоростна кутия-тахограф за дигитален тахограф |

Забележка:Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно”.

Забележка: Обособена позиция №3 ще бъде възложена по реда на съответната й  индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез сключване на договор  за възлагане на обособената позиция. Стойността  на  позицията  не надхвърлят 156 464 лв. и  стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Приложение: Списък на автомобилите по обособена позиция №1 и №2