ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на РАБОТНО ОБЛЕКЛО за нуждите на ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ“

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Работното облекло/униформеното облекло се доставят от изпълнителя съобразно индивидуалните особености на работниците и служителите. Изпълнителят е длъжен  за целия срок на договора за обществена поръчка да осигури помещение в рамките на град В. Търново за срока на договора, в което ще бъдат осигурени в наличност стоките, в обхвата на  поръчката и лице, което при необходимост ще взема мерки според индивидуалните нужди на потребителите. Изпълнителят е длъжен да поддържа в наличност стоките в различни размери./в приложимите случаи/ Работното облекло, обувките и личните предпазни средства, предмет на доставката трябва да бъдат нови и качеството им да отговаря на описаните в документацията характеристики.

Артикулите се доставят с указания за ползване и начин на  поддръжка/ в приложимите случаи/. Изпълнителят трябва да предостави възможност за избор  на цвят. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят представя сертификати за  качество на използваните материали. При необходимост  осигуряване на снемане на индивидуални мерки на персонала. Облеклото да бъде доставено на място в обектите, опаковано и пакетирано. Доставката да се осъществява с транспорт на Изпълнителя. При необходимост да се извършват индивидуални корекции на облеклата след тяхната доставка. Означаването на размера на артикулите да се извърши съгласно БДС EN 13402-3:2005  или еквивалент.

Стоките задължително да са с етикети, съдържащи производител, състав на основния материал, размер, символи за поддържане на изделието.

Облеклото и обувките трябва да:

- осигурява достатъчна защита на тялото в съответствие с действащите норми за защита от прахове и други замърсявания;

- да притежава достатъчна здравина, издържливост и минимална свиваемост;

- да притежава достатъчна термоустойчивост;

- да не е алергенно;

- да има маркировка за състав на плата и размер;

Относно облеклото: да няма хлабави шевове, неправилно поставени тегели, наличие на остатъчни конци и неподкастрени нишки, усукване при подгъва, яката, ъглите на изделието, разминаване в гъстотата на бода, неточно направени и поставени джобове, липсващ хастар на джоба, зашита подплата с шевовете на джоба, разшита подплата, незатворен подгъв на ръкав, крачол, яка, разлики в широчината или дължината на крачола или ръкава, липсващи или развалени детайли като ципове и копчета, следи от креда, химикал или молив по плата, асиметрично изгладени части на изделието.

По отношение на обувките не трябва да има наличие на дефекти, наранен/надраскан материал, следи от лепило, разкъсани шевове.

Посочените количества са прогнозни. Възложителят не се задължава да поръчва цялото максимално предвидено количество по време на действие на настоящия договор, както и да се ограничава в рамките на същото.

Личните предпазни средства трябва:

1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;

2. да отговарят на условията на съответното работно място;

3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;

4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

- Работно облекло – работник  – косач, метач, мияч

- Полугащеризон/ летен /

Полугащеризон с регулируеми презрамки, инструментални джобове, и светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 100 % памук , удостоверен съобразно приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят – ще се уточни в последствие.

- Маса на плата – от 190 до 240 гр./м2.

- Изменение на размерите при пране на 650С, при метод за изпитване - БДС  EN ISO 6330 и БДС  EN ISO 5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за изпитване - БДС  EN ISO 14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - БДС  EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и изисквания min. 4.

- Полугащеризон/ зимен /

Полугащеризон с регулируеми презрамки, ватирана подплата,  инструментални джобове, и светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 100 % памук , удостоверен съобразно приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят – ще се уточни в последствие.

- Маса на плата – от 220 до 240 гр./м2.

- Изменение на размерите при пране на 650С, при метод за изпитване - БДС  EN ISO 6330 и БДС  EN ISO 5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за изпитване - БДС  EN ISO 14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - БДС  EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и изисквания min. 4.

- Тениска / с къс ръкав /

- Количествен състав на плата -  100% памук / трико/, удостоверен съобразно приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Маса на плата – от 150 гр./м2.

4. Яке

Водозащитно яке, със свалящи се ватирана  подплата, светлоотразителни кантове и свалящи се ръкави с лого.

- Количествен състав на плата - 100 % памук , удостоверен съобразно приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят – ще се уточни в последствие.

- Маса на плата – от 220 до 240 гр./м2.

- Изменение на размерите при пране на 650С, при метод за изпитване - БДС  EN ISO 6330 и БДС  EN ISO 5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за изпитване - БДС  EN ISO 14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - БДС  EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и изисквания min. 4.

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло и съответствието на неговите характеристики с изискванията на Възложителя при необходимост трябва да могат да  бъдат доказани с Протоколи от изпитване за всяко изделие.

Означаването на размера на работното облекло да се извърши съгласно  БДС EN 13402-3:2013. Облеклото задължително да е  с етикети, съдържащи: производител, състав на основния материал, размер, символика на поддържане на изделието.

Изработка лого:

Щампа / флекс- изработка лого по задание на възложителя.

Бродерия – изработка лого по задание на възложителя

Проект лого - по задание на възложителя.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на обувки за нуждите на ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ“

- Работни обувки .

- Работни обувки – работник/ летни/

- Естествена кожа.                                                                                                                                                  - Цвят: черен.                                                                                                                                                      - Двойната омекотяваща система за стъпалото улеснява естественото движение на крака и намалява напрежението върху ходилото, намалявайки умората от ходене.                                                                                                                                        - Непързаляща се подметка. Стелката осигурява добра вентилация на стъпалата, предпазвайки ги от изпотяване и неприятни миризми.                                                                                                                   – С метално бомбе и пластина. Отговарят на европейския стандарт:
EN 345 Определя основните и допълнителни изисквания към обезопасяващи обувки за професионална употреба, включващи защитни елементи (бомбе), защитаващи при удар, като те се изпитват на ниво 200 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Избор на модел от Възложителя при предоставени от Изпълнителя, мостри с номера съгласно БДС от  №39 до № 45.

- Работни обувки – работник/ зимни/

- Естествена кожа.                                                                                                                                           - Тип боти с грайфер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Цвят: черен.                                                                                                                                                      - Двойната омекотяваща система за стъпалото улеснява естественото движение на крака и намалява напрежението върху ходилото, намалявайки умората от ходене.                                                                                                                                        - Непързаляща се подметка. Стелката осигурява добра вентилация на стъпалата, предпазвайки ги от изпотяване и неприятни миризми.                                                                                                                   – С метално бомбе и пластина. Отговарят на европейския стандарт:
EN 345 Определя основните и допълнителни изисквания към обезопасяващи обувки за професионална употреба, включващи защитни елементи (бомбе), защитаващи при удар, като те се изпитват на ниво 200 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Избор на модел от Възложителя при предоставени от Изпълнителя, мостри с номера съгласно БДС от №39 до № 45.

3. Работни обувки – техник

- Естествена кожа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Цвят: черен.                                                                                                                                                      - масло- и киселинно устойчива подметка с дълбок грайфер, антистатични  ESD  нивото на съпротивление да бъде от 750kΩ до 35MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 – С метално бомбе и пластина. Отговарят на европейския стандарт:
EN 345 Определя основните и допълнителни изисквания към обезопасяващи обувки за професионална употреба, включващи защитни елементи (бомбе), защитаващи при удар, като те се изпитват на ниво 200 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Избор на модел от Възложителя при предоставени от Изпълнителя, мостри с номера съгласно БДС от №39 до № 45.

4. Гумени ботуши

- Водозащитни, с дълбок грайфер, от РVС., с номера, съгласно БДС от № 36 до № 45.

5.Дълги Гумени ботуши

- Водозащитни до таза, с дълбок грайфер, от  РVС., с номера, съгласно БДС от № 36 до № 45.

IІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на ЛПС за нуждите на ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ“

- Работни ръкавици латексови

- Ръкавици от натурален латекс, да са с висока устойчивост на скъсване, еластични, с висока чувствителност.                                                                                                                                            - Материал: Натурален латекс. Без пудра.

-  Дължина: Средно 240 мм Дебелина (и на двете): 0.24мм MD класификация: CE Клас I ЛПС Категория: III.

- Работни ръкавици /кожа-каучук/

- Да са изработени от кожа или каучук.                                                                                                             - Ръкавиците да отговарят на европейските стандарти:

EN 420- Общи изисквания за защитните ръкавици,

EN 388- Механични рискове.

3. Работни ръкавици. /кожа – плат/

- Да са изработени от кожа или каучук.                                                                                                            - Ръкавиците да отговарят на европейските стандарти:

EN 420- Общи изисквания за защитните ръкавици,

EN 388- Механични рискове.

4.Работни ръкавици. /плат/

-Да са изработени от плат.

- Ръкавиците да отговарят на европейските стандарти:

EN 420- Общи изисквания за защитните ръкавици,

EN 388- Механични рискове.

6.Предпазни очила – косачи – предпазват очите при работа с машини от хвърчащи обекти, леки

7.Предпазен шлем - предпазва главата при удар, а качествената мрежа предпазва очите и лицето от летящи стърготини. Регулируемите антифони предпазват от прекомерен шум от мощните двигатели.

8.Светлоотразителен елек - отговаря на европейския стандарт EN 471 за основните и допълнителни изисквания към сигнални облекла. Произведен е от полиестер.

9.Дъждобран /панталон-яке/ - Да предпазва човешкото тяло от въздействието на вода /дъжд/, производствени замърсявания и повърхностни механични въздействия и прах. Ергономичност, безвредност.

10.Предпазна маска – прахоулавяща, ниско съпротивление при дишане и висока степен на филтриране.