Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново“

# І. Общи положения

Предмет на настоящата обществена поръчка е услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново.

# ІІ. Цели и очаквани резултати:

Целта на поръчката е избор на изпълнител, който да осигури ползване и обслужване на професионално оборудване, както и обезпечаване на отделните дейности при подготовката, организацията, провеждането на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново.

ІІІ. Изисквания към изпълнението:

1. Изпълнителят е длъжен във всеки конкретен случай да предоставя за ползване и обслужване професионално оборудване по вид и количество, съгласно конкретната необходимост и съгласно представена от него оферта.

2. Изпълнителят следва да разполага с необходимата техника, собствена или наета за срока на договора, с която да може да изпълнява изграждане на сцена, озвучаване и осветление на събития на открито и в зала.

3. Изпълнителят е длъжен на договореното място, дата и час да достави и монтира договорената техника и да осигури нейното техническо обслужване за целия период на мероприятието.

4. Транспортните разходи по доставянето и придвижването на техниката са за сметка на Изпълнителя.

5. Изпълнителят е длъжен при изпълнението на обществената поръчка да спазва всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката и техниката на безопасността на труда.

6. При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да съблюдава всички норми за безопасност при монтиране и демонтиране на оборудването, както и при неговата експлоатация. Следва да се осигури и безопасността на участниците и зрителите на събитието.

7. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

8. Участникът следва да има опит в изпълнението на услуги с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката (дейности по озвучаване, осветление и изграждане на сцени).

9. Участникът задължително представя Техническо предложение, като в него представи начина, по който ще бъде изпълнена услугата: начина на организиране на дейностите, методологията на работа, разпределението на задачите между членовете на екипа и техническите ресурси, които ще използва за реализиране предмета на настоящата поръчка.

10. Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, конкретен произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент”.

Предложението за изпълнение на поръчката следва да се изготви в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Забележка: Оферти с Техническо предложение, в което няма описана горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценяване.

ІV. Необходимо техническо оборудване за реализиране предмета на поръчката:

| № по ред | Вид на актива | Технически параметри Характеристика | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покривна конструкция | 6 х 4 м, Н = 5 м, Модулна алуминиева конструкция | Бр. | 1 |
| 2 | Покривна конструкция | 6 x 8 м, Н = 6 м, Модулна алуминиева конструкция | Бр. | 1 |
| 3 | Покривна конструкция | 8 x 10 м, Н = 8 м., Модулна алуминиева конструкция | Бр. | 1 |
| 4 | Покривна конструкция | 10 x 12 м, Н = 8м., Модулна алуминиева конструкция | Бр. | 1 |
| 5 | Подиуми | 2 x 1 м и височини от 0,20 до 2 м. | Кв. м. | 1 |
| 6 | Контролер за управление на осветлението | Управление-софтуер, хардуеар - USB/512 | Бр. | 1 |
| 7 | Прожектор | Френелови прожектори за бяло осветление – 2000 W | Бр. | 1 |
| 8 | Прожектор | Профилни прожектори до 1000 W | Бр. | 1 |
| 9 | Светодиодно сценично устройство - Мувинг Хед тип wash | 1 х 60W RGBW and 18 х 30 W RGBW LED multichips, light output 11.000 lm, 50.100 lx @ 5m, zoom 4° - 50°, effect - pixel control, flower effect, virtual colour wheel, tungsten lamp effect, preprogrammed pixel effects | Бр. | 1 |
| 10 | Сценични прожектори - Мувинг Хед тип beem | Lamp HRl 280W, light output - Beam mode: 9.870 lm, 82.400 lx @ 20 m, Zoom - 2, 5° -10° Beam mode, effects - rotating and static gobo wheel, circular 8-facet and linear 6-facet prism | Бр. | 1 |
| 11 | Сценични прожектори - Мувинг Хед тип spot | Lamp HRl 280W, light output - Beam mode: 9.870 lm, 82.400 lx @ 20 m Spot mode: 5.150 lm, 90.000 lx @ 5 m, 5° - 20° Spot mode, effects - rotating and static gobo wheel, circular 8-facet and linear 6-facet prism | Бр. | 1 |
| 12 | Сплитер | 8 канала | Бр. | 1 |
| 13 | Блайндери | 2000W | Бр. | 1 |
| 14 | Прожектор-Follow spot (следач) | 1200W - c възможност за различни цветове | Бр. | 1 |
| 15 | Димер устройство | 6 канала с отделен DMX адрес на канал, 6x2.5kW | Бр. | 1 |
| 16 | Пушек машина | 1200W,DMX | Бр. | 1 |
| 17 | HAZE машина | 1200W,DMX | Бр. | 1 |
| 18 | Електроснабдяване - | кабели и ел. табла до 32А | Бр. | 1 |
| 19 | Електроснабдяване | кабели и ел. табла до 63А | Бр. | 1 |
| 20 | Електроснабдяване | кабели и ел. табла до 124А | Бр. | 1 |
| 21 | Озвучителен пулт – Аналогов - до 12 канала | 3 stereo inputs. Configurable USB stereo audio in/out, 1 pre-fade Aux send, 1 FX send, 16 Internal Effects ІІІ XLR main stereo outputs with inserts, Comprehensive monitoring, 48V microphone phantom power, Dl level switching with Gain Boost, 60mm professional quality faders | Бр. | 1 |
| 22 | Озвучителен пулт- Аналогов - до 24 канала | Mono sum, 4 group, 6 aux,USB port,48V microphone phantom power, Dl level switching with Gain Boost, 100mm professional quality faders | Бр. | 1 |
| 23 | Озвучителен пулт - Цифров до 32 канала с възможност за многоканален запис | 32 XLR Mic/Line inputs , 16 XLR line outputs, 1 SPDIF, 2 RCA, TB mic, 2 port Ethernet switch, MIDI port | Бр. | 1 |
| 24 | Озвучителен пулт Цифров до 48 канала с възможност за многоканален запис | 48 XLR Mic/Line inputs , 24 XLR line outputs, 1 SPDIF, 2 RCA, TB mic, 2 port Ethernet switch, MIDI port | Бр. | 1 |
| 25 | Озвучителна система за фронт ъф хаус - стандартна до 2 KW | Drivers - 1x12", 1x1,4", Frequency range 60 - 19000 Hz, Coverage 75x50, oder 120x10, SPLmax / 1m. - 129dB | Бр. | 1 |
| 26 | Озвучителна система за фронт ъф хаус- стандартна - до 6 KW | 4-WAY system, 131dB sustained output, 134dB peak. Controlled wide dispersion 90° x 40°, rotatable Mid /High horn for mounting in vertical or horizontal orientation. | Бр. | 1 |
| 27 | Озвучителна система за фронт ъф хаус- лайн арей-12 KW | 3-WAY system, Drivers -2x8"LF, 1x1,3"HF, 1x18"bass ,Frequency range 35 - 20000 Hz, Coverage 110x10, SPLmax / lm.-139dB | Бр. | 1 |
| 28 | Озвучителна система за фронт ъф хаус- лайн арей-36 KW | 4-WAY system. Drivers -2x10"LF, 2x8"MF,, 2x1,4"HF, 1x18"bass, Frequency range 32 -16000 Hz, Coverage 80x10 Oder 120x10, SPLmax / 1m. - 141dB | Бр. | 1 |
| 29 | Монитор до 300W | ,127dB sustained output, 130dB peak, dispersion 40° H x 80° V horn. | Бр. | 1 |
| 30 | Монитор до 600W | , 131dB sustained output A36dB peak, 90° H x 75° V horn. | Бр. | 1 |
| 31 | Усилвател | 2 X 600 Watts into 4 Ohms; 2 x 320 Watts into 8 Ohms | Бр. | 1 |
| 32 | Усилвател | 2 X 1200 Watts into 4 Ohms; 2 x 640 Watts into 8 Ohms | Бр. | 1 |
| 33 | Микрофон | Радио - инструментален, вокален | Бр. | 1 |
| 34 | Микрофон | Кабелен - инструментален, вокален | Бр. | 1 |

*Забележка: Навсякъде, където е посочен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно“.

Възложителят допуска и еквивалентно техническо оборудване, с което участникът разполага за реализиране предмета на поръчката.