# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящата документация представя техническа спецификация и изискуеми параметри, свързани с обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нови, модернизация и абонаментна поддръжка на съществуващи системи за видеонаблюдение на територията на Община Велико Търново“.

# І. Общи изисквания:

Изпълнителят следва да:

- разполага със сервизно помещение с налична хардуерна обезпеченост за осъществяване на ремонтни дейности за срока на договора;

- разполага с минимум 2 (два) броя сервизни автомобила във връзка с изграждането на нови и техническото обслужване на съществуващи системи за видеонаблюдение;

- разполага със собствена техническа поддръжка (Helpdesk), работеща Trouble Ticket система с ясна схема за реакция и своевременно отстраняване и обслужване на възникнали проблеми, осигурено от съответни квалифицирани специалисти. Този център следва да поддържа минимум 4 (четири) канала за заявяване на технологични проблеми: обслужващ телефон; имейл; факс; онлайн регистрация;

- да организира и извършва ремонта на място при Възложителя, или в сервиз, като разходите за транспортирането на техниката до сервиза и обратно се поемат изцяло от Изпълнителя;

- обезпечава работните процеси по тестване и предварителна проверка относно техническа годност на доставеното оборудване;

- поддържа в техническа изправност обектите за целия срок на договора;

- използва при техническа възможност вложени материали от съществуващото оборудване за видеонаблюдение (при наличие на такова);

- представи гаранционни карти за изградените системи за видеонаблюдение. За дейностите по гаранционна поддръжка, Изпълнителят се задължава да поддържа оборудването за гаранционния срок и подменя дефектиралите устройства/елементи в срок до 5 (пет) работни дни от момента на констатиране на проблема.

# ІІ. Абонаментна поддръжка на съществуващи системи за видеонаблюдение на територията на Община Велико Търново:

Изпълнителят следва да поддържа съществуващите системи за видеонаблюдение на територията на Община Велико Търново, като монтажните и ремонтни дейности следва да бъдат извършвани от лица с професионален опит в областта. За извършваните ремонтни дейности следва да бъдат предвидени материали и оборудване, отговарящи на съответните стандарти за качество.

Изпълнителят следва да поддържа в работно състояние системите за видеонаблюдение на Възложителя за времето на действие на договора, като извършва минимум:

1. Опис на всяка единица от подлежащата на обслужване техника на Възложителя. До 30 (тридесет) работни дни от влизане в сила на договора Изпълнителят се задължава да представи първоначален опис, включващ всяка единица от подлежащата на обслужване техника. Описът се актуализира през 12-тия и 24-тия месец от изпълнението на договора, а при предсрочно прекратяване на договора, поради достигане на максимално допустимата стойност на договора или на друго основание, посочено в договора, Изпълнителят представя актуализирания опис, заедно с последните отчетни документи за изпълнение на услугите по договора.

С поддържането на описите се цели актуализация на броя обслужвано оборудване, в т.ч. вписване на неописани устройства и обекти; вписване на новоизградени системи за видеонаблюдение с посочване на датата, до която същите са в гаранция; отбелязване на излязло от употреба оборудване и др. Съдържанието на описа се съгласува предварително с представител на Възложителя. Актуализираните описи се изготвят в два екземпляра и се подписват от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

2. Планова профилактика и диагностика на инсталираните системи във всеки един от обектите на територията на Община Велико Търново по съгласуван с Възложителя график, на място, в работно време: на всяко тримесечие. Всяка планова профилактика и диагностика включва най-малко:

- почистване на камерите и всички основни функционални елементи на системата от прах и мръсотия;

- диагностика на техническото състояние на камерите, включително на кабелните връзки към тях;

- проверка на насочване, фокусиране, настройки (яркост, контраст, усилване на сигнал, настройка на режим ден/нощ и др.), управление на PTZ функции и други функционални параметри на камерите;

- проверка на състоянието и диагностика на локалните кабелни трасета;

- проверка на състоянието и диагностика на захранващи блокове, включително на непрекъсваеми захранващи блокове (UPS);

- проверка на състоянието и диагностика на видео-енкодери;

- проверка на състоянието и диагностика на локално комуникационно оборудване – комутатори, маршрутизатори, медия конвертори, сигнални конвертори и др.;

- почистване, проверка на състоянието и диагностика на обслужващи компютри за запис на видео и работни станции за работа със системите за видеонаблюдение, в т.ч. почистване на охлаждащи системи, актуализация на операционни системи, други дейности без влагане на резервни части, установени при профилактиката;

- проверка на състоянието и диагностика на захранващите системи и съоръжения;

- преконфигуриране на правата за достъп до системите по заявка на Възложителя.

Изпълнителят отчита извършваната планова профилактика и диагностика с приемо-предавателен протокол, в който се описват всички отклонения от нормалната работа на системата. Когато са констатирани отклонения, които изискват влагане на резервни части или подмяна на дефектирало оборудване с ново, Изпълнителят изготвя План-сметка за ремонт на обект за видеонаблюдение по образец на Възложителя (Образец № 14), съдържаща количествата и цените на необходимите резервни части или ново оборудване, гаранционен срок и срок за изпълнение, която се предава за одобрение на представител на Възложителя.

3. Ремонт и настройка на дефектирали компоненти след установяване на повредата по време на извършвана профилактика, респективно след уведомяване на Изпълнителя за констатирана повреда от представител на Възложителя. Съобщението за повреда/авария се изпраща от представител на Възложителя по един от каналите за заявяване на сигнали, предоставени от Изпълнителя: обслужващ телефон; имейл; факс; онлайн регистрация.

При посещение на сервизния екип на Изпълнителя се съставя приемо-предавателен протокол за документиране отстраняването на повредата (когато това е възможно) или констативен протокол за вида на повредата и необходимостта от подмяна на съответните елементи, части или оборудване. Когато е необходимо влагането на резервни части или подмяна на оборудване, в срок до един работен ден от подписването на констативния протокол Изпълнителят представя План-сметка за ремонт на обект за видеонаблюдение (Образец № 14) в два екземпляра. Ремонтът се извършва след одобряване на план-сметката от представител на Възложителя – служител от звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ или отдел „Информационно-техническо обслужване“ към Община Велико Търново, и предаването й на Изпълнителя.

При установяване на сложен технологичен дефект, касаещ необходимост от извършване на ремонт с времево изпълнение, изискващо повече от 5 (пет) работни дни, Изпълнителят следва да замени дефектиралото с оборотно устройство, със същите или по-добри технически и функционални параметри до отстраняване на възникналата повреда.

4. Диагностициране и отстраняване на възникнали аварии на място при Възложителя в работно време.

5. Осигуряване на необходимите резервни елементи и/или ново оборудване: нови, оригинални и/или съвместими с техниката на Възложителя.

Резервни елементи (части, материали, консумативи) и/или ново оборудване, невключени в ценовата оферта, и възложени за изпълнение при възникнала необходимост, ще бъдат заплащани съгласно следните условия:

Изпълнителят не следва да оскъпява стойността на необходимите резервни  компоненти с повече от 10 % спрямо стойността им в платежни счетоводни документи, удостоверяващи тяхното придобиване, като:

- За вложени резервни части в рамките на сума до 100 лева не се изисква доказване на единичната цена. В тези случаи Изпълнителят доказва извършената работа чрез представени и одобрени фактура, отчета по т. 10 и двустранно подписан приемо-предавателен протокол;

- За вложени резервни части, надхвърлящи сума от 100 лева, е необходимо доказване на единичната цена с първичен счетоводен документ и предварително съгласуване със служител от звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“/ отдел „Информационно-техническо обслужване“ към Община Велико Търново.

6. Изпълнение на действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на обществената поръчка, правилници, стандарти, правила за здравословни и безопасни условия на труд;

7. Представяне на съответните удостоверяващи документи за качество и произход на компонентите, използвани при изпълнението на дейности по сервиз и поддръжка, при поискване от представител на Възложителя;

8. Предлагане в писмен вид на отчетна информация за състоянието на наличната техническа инфраструктура, обект на настоящата обществена поръчка;

9. Профилактиката и/или техническата поддръжка се удостоверяват с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя при условята на:

- завършени технологични процеси с всички необходими операции;

- изпълнени предписания, предявени от правоимащите контролни органи, когато е приложимо.

10. Отчет, съдържащ детайлно описание на всички етапи и извършени ремонтни дейности, вид и количество на вложени резервни компоненти, ако е приложимо;

11. В случай на некачествен ремонт и/или при възникнал дефект на закупените части, същите се ремонтират за сметка на Изпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни от констатация. Констатирането на възникнали проблеми се извършва с констативен протокол, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

При невъзможност за отстраняване на повредата в срок от 5 (пет) работни дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна техника от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на техниката в процес на обслужване се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

# ІІІ. Изграждане на нови и модернизация на съществуваши системи за видеонаблюдение

Изграждане на нови системи за видеонаблюдение, надграждане на съществуващи системите за видеонаблюдение или интегриране на съществуващи системи с централизираните системи за видеонаблюдение се възлага при необходимост и след осигуряване на финасиране.

След писмено уведомяване за необходимост от изграждане на нова система/точка за видеонаблюдение, подадено от представител на Възложителя, Изпълнителят следва да предложи технологичен план за изграждане на нова система/точка за видеонаблюдение, придружен от План-сметка за изграждане на обект за видеонаблюдение (Образец № 13).

Възложителят планира изграждане на нови точки, свързани със следните местонахождения:

- гр. Велико Търново - пътно кръстовище, бул. „България“: до бензиностанция Петрол;

- гр. Велико Търново - нова пътна връзка към Ж.К. „Бузлуджа“:
ул. „Иларион Драгостинов“;

- гр. Велико Търново - детска площадка, парк "Борова гора":
Ж.К. „Картала“;

- гр. Велико Търново - детска площадка, Ж.К. „Зона В“: ул. „Венета Ботева“;

- гр. Велико Търново - детски площадки, парк "Света гора";

- гр. Велико Търново - парк "Колю Фичето", детски площадки;

- с. Присово;

- с. Големаните.

След писмено уведомяване за необходимост от надграждане на съществуваща система за видеонаблюдение, подадено от представител на Възложителя, Изпълнителят следва да предложи технологичен план за надграждане на съществуваща система за видеонаблюдение, придружен от План-сметка за надграждане на обект за видеонаблюдение (Образец № 13).

Възложителят планира надграждане на съществуващи системи за видеонаблюдение, посредством камери за разпознаване на регистрационни номера, в следните населени места:

- гр. Килифарево;

- гр. Дебелец;

- с. Ресен;

- с. Самоводене;

- с. Беляковец;

- с. Вонеща вода.

След писмено уведомяване за необходимост от интегриране на съществуваща система с централизираните системи за видеонаблюдение (Контролен център: административна сграда на Община Велико Търново, стая на оперативен дежурен по ОбСС; Контролен център: административна сграда на ОД на МВР Велико Търново), подадено от представител на Възложителя, Изпълнителят следва да предложи технологичен план за интегриране на съществуваща система с централизираните системи за видеонаблюдение, придружен от План-сметка за интегриране на обект за видеонаблюдение (Образец № 13).

Възложителят планира интегриране на съществуващи системи с централизираните системи за видеонаблюдение, свързани със следните местоположения:

- ЖП гара Велико Търново;

- Детска площадка: водна каскада, парк „Марно поле“;

- Скейтборд площадка, ул. „Илия Янулов“;

- Спортна площадка „Лактима“, Ж.К. „Картала“;

- с. Леденик: Депо за строителни отпадъци и земни маси;

- Ж.К. „Чолаковци“: местност „Сини вир“;

- Сграда на Община Велико Търново, дирекция „Местни данъци и такси“, ул. „Христо Караминков“ № 19: вътрешни и външни камери.

Забележка: Посочените по-горе обекти са индикативни и подлежат на промяна в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и осигуреното финасиране.

Представената от Изпълнителя План-сметка за изграждане/ надграждане/ интеграция на обект за видеонаблюдение по образец на Възложителя (Образец № 13) съдържа количествата и цените на необходимите материали и оборудване, гаранционен срок, количество и цена на труда и срок за изпълнение. Възлагането на обектите става с одобряване на представената План-сметка от представител на Възложителя - служител от звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ или отдел „Информационно-техническо обслужване“ към Община Велико Търново, и предаването й на Изпълнителя.

По отношение на новоизградените системи за видеонаблюдение Изпълнителят следва да извършва гаранционно обслужване, съобразно всички посочени условия в гаранционните карти на съответната доставена техника. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя, удостоверяващ приемане на доставката и монтажа на оборудването. Изтичането на срока на договора за настоящата обществена поръчка не засяга гаранционните срокове на доставената техника.

# ІV. Спецификации на съществуващите системи.

Съществуващите системи за видеонаблюдение на територията на Община Велико Търново (виж Приложение № 4 „Опис на съществуващите системи за видеонаблюдение по разпоредители с бюджет към Община Велико Търново и данни за фактура“) са реализирани на базата на 2 основни типа камери:

1. камери от тип 1.1, 1.2 и 1.3 са камери с аналогов видео-сигнал от тип PAL/CVBS;

- видео-системите са изградени при използване на коаксиален кабел тип RG6, RG59 или FTP;

- захранването може да бъде по отделен кабел тип FTP или ШВПЛ/ШВПС с използвано захранващо напрежение 24Vac или 12Vdc;

- камерите с аналогов видео-сигнал са производство на фирми: Hikvision, Raysharp, Dahua, Panasonic, Bosh;

- камери с аналогов видео-сигнал са използвани основно в системи за видеонаблюдение на публични площи и населените места в Община Велико Търново;

- сигналите от аналоговите камери се цифровизират при използване на видео-енкодери, производство на фирми: Hikvision, Raysharp, Dahua, Panasonic, Bosch;

2. камери от тип 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 и 2.7 са IP камери с цифров видео-сигнал, пренасян по протокол TCP/IP;

- камери от тип 2.1 и 2.2 са куполни вандалозащитени камери с мегапикселова разделителна способност;

- камери от тип 2.3 и 2.4 са еднокорпусни камери тип булет или в кожух с мегапикселова разделителна способност;

- камери от тип 2.5 и 2.6 са управляеми мегапикселови PTZ камери;

- камери от тип 2.7 са вандалозащитени камери с функции за интелигентен видео-анализ в реално време;

- наличните в системите камери са производство на фирми: Hikvision, Raysharp, Dahua, Panasonic, Bosch;

3. в центровете за видеонаблюдение на Община Велико Търново и ОД на МВР Велико Търново се използват 2 бр. софтуери за локално и централизирано видеонаблюдение, а именно NUUO CMS, iVMS-4200 и Milestone Smart Client. Съществуващите и новодоставените компоненти за видеонаблюдение следва да са съвместими с един или повече от изброените софтуери.

# V. Технически спецификации на ново оборудване: системи за видеонаблюдение

Забележка: За всеки конкретно посочен в настоящата таблица: модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, характеризиращи предлагани продукти и/или услуги, Възложителят приема и еквивалентно/и такива.

| № | Тип на оборудване | Описание на оборудване | Изискуеми минимални технически характеристики за тип при доставка на ново оборудване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера тип 1.1 | Аналогова куполна вандало-защитена камера (PAL) с пренос на видео по коаксиален кабел | Тип камера: мегапикселова вандало- устойчива куполна камера с пренос на видеосигнал по коаксиален кабел; Разделителна способност на видеосигнал: 2 мегапиксела или по-добра; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,01lux или по-добра; Вградено инфрачервено осветление с обхват 30 метра или по-голям; Широк динамичен обхват: хардуерен с ефективност 120dB или по-добър; Варио-фокален обектив: да, с 4-кратно оптично увеличение или по-голямо, f/1,2; Противовандална защита: IK10 или по-добра; Тип купол: цялостен купол, покриващ обектива и светодиодите, с възможност за подмяна при напръскване със спрей; Захранващо напрежение: възможност за работа както на 24V AC, така и на 12V DC; Температурен обхват на работа: минимално -30°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66. |
| 2 | Камера тип 1.2 | Аналогова камера тип bullet или в кожух (PAL) с пренос на видео по коаксиален кабел | Тип камера: мегапикселова еднокорпусна камера с пренос на видеосигнал по коаксиален кабел; Разделителна способност на видеосигнал: 2 мегапиксела или по-добра; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,01lux или по-добра; Вградено инфрачервено осветление с обхват 40 метра или по-голям; Широк динамичен обхват: хардуерен с ефективност 120dB или по-добър; Варио-фокален обектив: да, с 4-кратно оптично увеличение или по-голямо, f/1,2; Захранващо напрежение: възможност за работа както на 24V AC, така и на 12V DC; Температурен обхват на работа: минимално -30°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66. |
| 3 | Камера тип 1.3 | Аналогова управляема PTZ камера (PAL) с пренос на видео по коаксиален кабел | Тип камера: мегапикселова управляема PTZ камера с пренос на видеосигнал по коаксиален кабел; Разделителна способност на видеосигнал: Full HD или по-добра; Оптично увеличение: минимално 30- кратно; Вградено инфрачервено осветление: да, с минимален обхват 100 м.; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,1lux или по-добра; Широк динамичен обхват: да; Температурен обхват на работа: минимално -30°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66; Вградена гръмозащита: да. |
| 4 | Камера тип 2.1 | IP куполна вандало- защитена камера с вградено инфрачервено осветление | Тип камера: мегапикселова вандало- устойчива куполна IP камера; Разделителна способност на видеосигнал: 2 мегапиксела или по-добра; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,02lux или по-добра; Вградено инфрачервено осветление с обхват 30 метра или по-голям; Широк динамичен обхват: хардуерен с ефективност 120dB или по-добър; Моторизиран обектив с възможност за дистанционна настройка: да; Варио-фокален обектив: да, с 4-кратно оптично увеличение или по-голямо, f/1,4; Видео-кодиране: H.264 и H265 (избираемо); Функции за интелигентен видео-анализ: минимално - пресичане на линия, навлизане в зона и детекция на лица с настройки за активиране на функциите по времеви график; Противовандална защита: IK10 или по- добра; Тип купол: цялостен купол, покриващ обектива и светодиодите, с възможност за подмяна при напръскване със спрей; Захранващо напрежение: възможност за работа както с PoE, така и на 12V DC; Температурен обхват на работа: минимално -30°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66; Съвместимост: ONVIF. |
| 5 | Камера тип 2.2 | IP куполна вандало- защитена камера с вградено инфрачервено осветление | Тип камера: мегапикселова вандало- устойчива куполна IP камера; Разделителна способност на видеосигнал: 2 мегапиксела или по-добра; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,05lux или по-добра; Вградено инфрачервено осветление с обхват 30 метра или по-голям; Варио-фокален обектив: минимум 3.0- 12mm VF Lens; Функции за интелигентен видео-анализ: минимално - пресичане на линия, навлизане в зона; Противовандална защита: IK10 или по-добра; Тип купол: цялостен купол, покриващ обектива и светодиодите с възможност за подмяна при напръскване със спрей; Захранващо напрежение: възможност за работа както с PoE, така и на 12V DC; Температурен обхват на работа: минимално -40°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66; Съвместимост: ONVIF. |
| 6 | Камера тип 2.3 | IP камера тип bullet или в кожух за стационарно видеонаблюдение | Тип камера: мегапикселова еднокорпусна IP; Разделителна способност на видеосигнал: 2 мегапиксела или по-добра; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,01lux или по-добра; Вградено инфрачервено осветление с обхват 40 метра или по-голям; Широк динамичен обхват: хардуерен с ефективност 120dB или по-добър; Моторизиран обектив с възможност за дистанционна настройка: да; Варио-фокален обектив: да, с 4-кратно оптично увеличение или по-голямо, f/1,2; Видео-кодиране: H.264 и H265 (избираемо); Функции за интелигентен видео-анализ: минимално - пресичане на линия, навлизане в зона и детекция на лица с настройки за активиране на функциите по времеви график; Захранващо напрежение: възможност за работа както с PoE, така и на 12V DC; Температурен обхват на работа: минимално -30°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66; Съвместимост: ONVIF. |
| 7 | Камера тип 2.4 | IP камера тип bullet за стационарно видеонаблюдение | Тип камера: мегапикселова еднокорпусна IP; Разделителна способност на видеосигнал: 2 мегапиксела или по-добра; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,05lux или по-добра; Вградено инфрачервено осветление с обхват 30 метра или по-голям; Широк динамичен обхват: да; Моторизиран обектив с възможност за дистанционна настройка: да; Варио-фокален обектив: минимум 3.0- 12mm VF Lens; Функции за интелигентен видео-анализ: минимално - пресичане на линия, навлизане в зона; Захранващо напрежение: възможност за работа както с PoE, така и на 12V DC; Температурен обхват на работа: минимално -40°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66; Съвместимост: ONVIF. |
| 8 | Камера тип 2.5 | IP управляема PTZ камера | Тип камера: мегапикселова управляема PTZ IP камера; Разделителна способност на видеосигнал: 3 мегапиксела или по-добра; Оптично увеличение: минимално 30- кратно; Вградено инфрачервено осветление: да, с минимален обхват 100м.; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,1lux или по-добра; Широк динамичен обхват: да; Температурен обхват на работа: минимално -30°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66; Вградена гръмозащита: да; Съвместимост: ONVIF. |
| 9 | Камера тип 2.6 | IP управляема PTZ камера | Тип камера: мегапикселова управляема PTZ IP камера; Разделителна способност на видеосигнал: 3 мегапиксела или по-добра; Оптично увеличение: минимално 30- кратно; Вградено инфрачервено осветление: да, с минимален обхват 120м.; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,01lux или по-добра; Широк динамичен обхват: да; Функции за интелигентен видео-анализ: минимално - пресичане на линия, навлизане в зона; Температурен обхват на работа: минимално -40°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66; Вградена гръмозащита: да; Съвместимост: ONVIF. |
| 10 | Камера тип 2.7 | IP камера с функции за интелигентен видео-анализ в реално време | Тип камера: мегапикселова вандало- устойчива куполна IP камера; Разделителна способност на видеосигнал: 3 мегапиксела или по-добра; Функция ден-нощ: да, с автоматично превключваем инфрачервен филтър; Светлочувствителност в цветен режим: 0,1lux или по-добра; Вградено инфрачервено осветление с обхват 30 метра или по-голям; Широк динамичен обхват: хардуерен с ефективност 120dB или по-добър; Моторизиран обектив с възможност за дистанционна настройка: да; Варио-фокален обектив: да, с 4-кратно оптично увеличение или по-голямо, f/1,4; Функции за интелигентен видео-анализ: минимално - пресичане на линия, навлизане в зона и детекция на лица с настройки за активиране на функциите по времеви график; Противовандална защита: IK10 или по- добра; Тип купол: цялостен купол, покриващ обектива и светодиодите с възможност за подмяна при напръскване със спрей; Захранващо напрежение: възможност за работа както с PoE, така и на 12V DC; Температурен обхват на работа: минимално -30°С до +60°С; Степен на защита: минимално IP66; Съвместимост на видео-потоци: ONVIF. |
| 11 | Неуправляем комутатор 4х100Tx/100Fx | Неуправляем комутатор 4х100Tx/100Fx | Минимално 4 бр. 100Base-T Ethernet порта; Минимално 1 бр. Fast Ethernet оптичен порт SC/ST; Работна температура -30°С / +70°C; С включен захранващ адаптор. |
| 12 | Видео- конвертор 8xBNC/Fx | Комплект конвертори за пренос на 8 видеоканала (PAL) по оптичен кабел | Комплект приемник и предавател за пренос на некомпресиран видеосигнал PAL по едно оптично влакно (single mode); 8 канала видео (предаване в реално време - 25 кадъра/секунда за всеки канал); 1 канал данни RS232/RS485; С включени захранващи адаптори; Конектори SC или ST. |
| 13 | Маршрутизатор тип 1/VPN | Маршрутизатор тип защитна стена | Пренос на данни Пропусквателна способност на защитната стена 150 Mbit/s; Пропусквателна способност VPN 100 Mbit/s; Mobile VPN IPSec 10; Maximum firewall connections per second 4000; Мрежови възможности Wi-Fi: Не; Брой потребители: 10 user(s); Number of VLANs: 3. Интерфейс Технология на свързване: Wired Брой USB 2.0 порта: 3; Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта: 8; Брой серийни порта: 1. Сигурност Алгоритъм за криптиране на данни 3DES, AES; Енергийна консумация и управление AC input voltage 100-240 V; AC input frequency 50/60 Hz. Памет Оперативна памет 512 MB. Медия за запис на данни Флаш памет 128 MB; Топло отвеждане 72 BTU/h; Конкурентни връзки 10000; Сертификати FCC, CE, VCCI ITE, CISPR 22, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022, AS/NZ 3548. Устойчивост на външната среда Работна температура: 0°С / +40°C; Диапазон на влажността при експлоатация: 5 - 95 %. |
| 14 | Мрежов комутатор тип 2.1/PoE | Мрежов комутатор с PoE за вътрешен монтаж | Общ брой портове: 10; Основни портове, тип: 8x10/100Base-TX Power Over Ethernet (PoE): 802.3af PoE и 802.3at PoE+; PoE минимално 124W (PoE+ supported); Uplink портове: 2 dual personality; Управление: Web user interface: Built-in switch configuration utility for easy browser- based device configuration (HTTP/HTTPS); SNMP: SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps, and SNMP version 3 user-based security model (USM); Fans: Fanless design; Routing: Layer 3 Lite; Памет (Flash, RAM): Flash Memory: 16 MB; RAM: 128 MB; Капацитет за маршрутизиране/ превключване, Gbps: 5.6 Gbps; Пропускателна способност, Mpps: 4.17 Mpps; MAC адреси: 16000 MAC address table size; VLAN (брой, стандарти): Support for up to 4096 VLANs simultaneously; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE), also known as protected ports, with multiple uplinks QoS: Priority levels: 4 hardware queues; Scheduling: Strict priority and weighted round-robin (WRR). Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS); Class of service: Port based; 802.1p VLAN priority based; L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
| 15 | Мрежов комутатор тип 2.2/PoE (индустриален) за външен монтаж | Индустриален мрежов комутатор с PoE за външен монтаж | L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 512 static routes and up to 128 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay; IPv6 functionality: IPv6 host mode; IPv6 over Ethernet; Dual IPv6/IPv4 stack; IPv6 neighbor and router discovery (ND); IPv6 stateless address auto-configuration; IPv6 over IPv4 network with Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) support Сигурност: Secure Shell (SSH) Protocol; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X (Authenticator role); STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard; IP Source Guard (IPSG); Secure Core Technology (SCT); RADIUS/TACACS+; Port security; Storm control; DoS prevention; ACLs. Минимално 4 бр. Gigabit Ethernet порта с PoE захранване (стандарти IEEE802.3af и IEEE802.3at); Минимално 2 бр. Gigabit SFP порта; Минимално 30W PoE захранване на порт; За монтаж на DIN шина; Работна температура -40°C / +75°C; MTBF: минимално 500000 часа; Пропускателна способност: минимално 12Gbps. |
| 16 | Маршрутизатор тип 12/WAN | Рутер с интегрирани услуги с WAN интерфейсни карти | Маршрутизиращ протокол: BGP, IP, IS- IS, MPLS, OSPF; Протоколи за управление: QoS, CBWFQ, WRED, PBR, PfR, NBAR; Поддържани мрежови протоколи: IPv4, IPv6, IGMPv3; Филтрация по MAC адрес – Да; Защита със защитна стена – Да; Алгоритъм за криптиране на данни: 3DES, DES, WPA-AES; Флаш памет - минимум 256 MB; Оперативна памет - минимум 512 MB. |
| 17 | Медия конвертор 100Tx/100Fx | Оптичен медия конвертор 100Base-T | Медия конвертор; 1 х Fast Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SFP); 10/100Mbps full/half duplex; automatic MDI/MDIX; компактен дизайн за монтаж на стена или din шина; вградена гръмозащита; 12-24Vdc. |
| 18 | Медия конвертор 100Tx/1000Sx | Оптичен медия конвертор 1000Base-T | 1 * 10/100/1000Mbps RJ-45 port; 1 * Mini-GBIC / SFP port; IEEE 802.3 10BaseT; IEEE 802.3u; 100BaseTX IEEE; 802.3ab 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/EX/ZX; IEEE 802.3x Flow Control; SFP Singe mode 3km Rx/Tx. |
| 19 | Маршрутизатор тип 3/VPN-S | Маршрутизатор - защитна стена тип ASA5510 BUN-K9 | Пренос на данни Пропусквателна способност на защитната стена 300 Mbit/s; Пропусквателна способност VPN 170 Mbit/s; Mobile VPN IPSec 250; Mobile VPN SSL 2; Maximum firewall connections per second 9000. Мрежови възможности Wi-Fi: Не; Number of VLANs: 50. Интерфейс Технология на свързване: Wired; Брой USB 2.0 порта: 2; Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта: 5; Брой серийни порта: 2. Сигурност Алгоритъм за криптиране на данни: 3DES, AES; Характеристики за управление Светодиодни индикации: Да; Памет Оперативна памет – минимум 256 MB; Медия за запис на данни Флаш памет – минимум 64 MB; Топло отвеждане 648 BTU/h; Конкурентни връзки 50000; Сертификати CE, CISPR 22 A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, EN 55022 A, AS/NZS 3260, AS/NZ 3548 A, FCC 15. Устойчивост на външната среда Работна температура: 0°C / 40°C; Температура за съхранение: -25°C/+70°C; Диапазон на влажност при експлоатация: 5 - 95 %. |
| 20 | Мрежов комутатор тип 3.1/SFP 10port | Опорен оптичен комутатор с 10 бр. 1Gbit SFP порта | Брой SFP/SFP - минимум 10 бр. + минимум 2 бр. Combo порта; Характеристики за управление Тип суич: Managed; Ниво на суича: L3; Система за поддържане качеството на услугите (QoS): Да; Web управление: Да; Интерфейс Copper ethernet cabling technology 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T. Мрежови възможности Мрежов стандарт IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Head-of-line (HOL) blocking: Да; Огледално отражение на портовете: Да; DHCP клиент: Да; DHCP сървър: Да; IP маршрутизиране: Да; IGMP snooping: Да; Spanning tree protocol: Да; 10G support: Да; VLAN support: Да. Пренос на данни Поддържани скорости за трансфер на данни: 10/100/1000 Mbit/s; Комутаторна способност: The data transfer capacity of the switch per second: 20 Gbit/s; Големина на адресната таблица: 16384 entries; Number of VLANs: 4096; Максимална скорост на трансфер на данни: 1 Gbit/s; Поддръжка на Jumbo Frames: Да. |
| 21 | Мрежов комутатор тип 3.2/24port | Опорен комутатор с 24 гигабитови порта RJ-45 и 2 uplink оптични порта | Optical fiber Fiber optic connector SFP. Сигурност Алгоритъм за криптиране на данни SSH, SSH-2, SSL/TLS. Филтрация по MAC адрес: Да. Access Control List (ACL): Да. SSH/SSL support: Да. Протоколи Протоколи за управление: LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3. Суич протокол: GVRP, GARP, DHCP. Поддържани мрежови протоколи: IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, Bonjour. Системни изисквания Поддържани операционни системи: Microsoft Windows, Linux, Mac OS X. Устойчивост на външната среда Работна температура 0°C / 40°C. Минимално: Layer 3; Брой SFP/SFP+ порта: 2; Брой медни порта за Gigabit Еthernet: 26; Комутаторна способност: минимум 56 Gbit/s. |
| 22 | Мрежов комутатор тип4/SFP 24port | Опорен оптичен комутатор с 24 бр. 1Gbit SFP порта | Характеристики за управление Тип суич: Managed; Ниво на суича: L3; Поддръжка на MIB: Да; Система за поддържане качеството на услугите (QoS): Да; Поддръжка на многоадресно излъчване: Да; Web управление: Да. Интерфейс Copper ethernet cabling technology 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T. Мрежови възможности Мрежов стандарт IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Head-of-line (HOL) blocking: Да; Поддръжка на Flow control: Да; Огледално отражение на портовете: Да; Link aggregation: Да; Broadcast storm control: Да; Ограничения на степента: Да; DHCP клиент: Да; DHCP сървър: Да; IGMP snooping: Да; Spanning tree protocol: Да; VLAN support: Да. Пренос на данни Комутаторна способност: The data transfer capacity of the switch per second: 56 Gbit/s; Големина на адресната таблица: 16384 entries; Number of VLANs: 4096; Брой опашки: 4; Поддръжка на Jumbo Frames: Да. Сигурност Алгоритъм за криптиране на данни: 802.1x, RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS; Филтрация по MAC адрес: Да; Access Control List (ACL): Да; SSH/SSL support: Да. Протоколи Протоколи за управление: LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3; Суич протокол: GVRP, GARP, DHCP; Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, Bonjour; Оперативна памет: 128 MB; Флаш памет: 16 MB; Захранване по Ethernet (PoE): Не. |
| 23 | Обслужващ компютър тип 1.1 | Сървър за запис на до 9 камери, Windows или еквивалент, без монитор, без лицензи | Тип сървър: за монтаж в 19” инсталационен шкаф; Процесор: минимално 4 ядра, минимална тактова честота от 3.40 GHz; Памет: минимално 4GB тип DDR4; Твърд диск за операционна система: минимално 120GB; Твърд диск за архивиране на видео: минимално 4TB; Възможност за разширение на дисков архив: минимално 4TB; Операционна система: Windows 10 64BIT или еквивалент; Лицензи за видеонаблюдение: не са включени. |
| 24 | Обслужващ компютър тип 1.2 | Сървър за запис на до 20 камери, Windows или еквивалент, без монитор, без лицензи | Тип сървър: за монтаж в 19” инсталационен шкаф; Процесор: минимално 4 ядра, минимална тактова честота от 4.0 GHz; Памет: минимално 8GB тип DDR4; Твърд диск за операционна система: минимално 120GB; Твърд диск за архивиране на видео: минимално 8TB; Възможност за разширение на дисков архив: минимално 4TB; Операционна система: Windows 10 64BIT или еквивалент; Лицензи за видеонаблюдение: не са включени. |
| 25 | Обслужващ компютър тип 1.3 | Сървър за запис на до 40 камери, Windows или еквивалент, без монитор, без лицензи | Тип сървър: за монтаж в 19” инсталационен шкаф Процесор: минимално с 4 ядра, минимална тактова честота от 4.0 GHz; Памет: минимално 8GB тип DDR4; Твърд диск за операционна система: минимално 120GB; Твърд диск за архивиране на видео: минимално 20TB; Възможност за разширение на дисков архив: минимално 6TB; Операционна система: Windows 10 64BIT или еквивалент; Лицензи за видеонаблюдение: не са включени. |
| 26 | Обслужващ компютър тип 2.1 | Мрежов рекордер за запис на IP камери | За монтаж в 19" инсталационен шкаф; Минимум 4 слота за HDD/SSD; Минимум 8TB HDD; Операционна система: Linux OS или еквивалент; Скорост на запис: минимум 250 Mbps; Поддръжка на минимум 64 камери на рекордер. |
| 27 | Обслужващ компютър тип 2.2 | Мрежов рекордер за запис на IP камери | За монтаж в 19" инсталационен шкаф; Минимум 8 слота за HDD/SSD; Минимум 12 TB HDD; Операционна система: Linux OS или еквивалент; Скорост на запис: минимум 550 Mbps; Поддръжка на минимум 64 камери на рекордер. |
| 28 | Обслужващ компютър тип 2.3 | Мрежов рекордер за запис на IP камери | За монтаж в 19" инсталационен шкаф; Минимум 8 слота за HDD/SSD; Минимум 16 TB HDD; Операционна система: Linux OS или еквивалент; Скорост на запис: минимум 550 Mbps; Поддръжка на минимум 64 камери на рекордер. |
| 29 | Работна станция тип 1 (без монитори) | Работна станция за локално наблюдение на до 9 камери, без монитори, Windows или еквивалент | Процесор: минимално 4 ядра, минимална тактова честота от 3.0 GHz; Памет: минимално 8GB тип DDR4; Твърд диск за операционна система: минимално 240GB; Видеокарта: външна с минимално 2GB видео RAM тип DDR5; Операционна система: Windows 10 или еквивалент; Мишка и клавиатура: да; Лицензи за видеонаблюдение: необходими за работна станция лицензи за видеонаблюдение на камери. |
| 30 | Работна станция тип 2 (без монитори) | Работна станция за локално наблюдение на до 20 камери, без монитори, Windows или еквивалент | Процесор: минимално 4 ядра, минимална тактова честота от 3.6 GHz; Памет: минимално 8GB тип DDR4; Твърд диск за операционна система: минимално 240GB; Видеокарта: външна с минимално 2GB видео RAM тип DDR5; Операционна система: Windows 10 или еквивалент; Мишка и клавиатура: да; Лицензи за видеонаблюдение: необходими за работна станция лицензи за видеонаблюдение на камери. |
| 31 | Работна станция тип 3 (без монитори) | Работна станция за мониторинг центрове (до 40 камери), Windows или еквивалент | Процесор: минимално 4 ядра, минимална тактова честота от 3.6 GHz; Памет: минимално 12GB тип DDR4; Твърд диск за операционна система: минимално 240GB; Видеокарта: външна с минимално 3GB видео RAM тип DDR5 и поддръжка на минимум 3 монитора; Операционна система: Windows 10 или еквивалент; Мишка и клавиатура: да; Лицензи за видеонаблюдение: необходими за работна станция лицензи за видеонаблюдение на камери. |
| 32 | Монитор тип 1 | Монитор 21,5"+ | Размер на екран: минимално 21.5" LED/LCD; Тип на екран: неотразяващ; Разделителна способност: минимално 1920х1080; Видео-входове: HDMI/VGA; Време за реакция: 4ms или по-малко; Яркост: минимално 250 cd/m2. |
| 33 | Монитор тип 2 | Монитор 50"+ | Тип монитор: професионален монитор, пригоден за работа 24/7; Размер на екран: минимално 50" LED; ТВ тунер: не; Разделителна способност: минимално 1920х1080; Видео-входове: HDMI/VGA; Време за реакция: 9ms или по-малко; Яркост: минимално 350 cd/m2. |
| 34 | Видео-енкодер тип 1 | Видео-енкодер до 8 камери с 1TB диск за локален запис | Тип монтаж: комплектован за монтаж в инсталационен шкаф 19"; Видео-входове: минимално 8 бр.; Разделителна способност: възможност за работа с мегапикселови камери с пренос на видео-сигнал по коаксиален кабел с разделителна способност 5/4/3/2/1,3 мегапиксела за всеки канал; Типове видео-сигнал: съвместимост с типове сигнал: композитен сигнал (CVBS), HD-TVI, AHD за всеки канал; Твърд диск за локален запис: инсталиран твърд диск с капацитет 1ТВ или по-голям; Възможност за добавяне на втори твърд диск: Да; Синхронен плейбек на записани канали: минимално 8 бр.; Локален видео изход: HDMI и VGA; Алармени входове: минимално 8 бр.; Алармени изходи: минимално 4 бр.; Аудио входове: минимално 8 бр.; Интелигентни функции за видео-анализ: минимално - пресичане на линия и навлизане в зона с настройки за активиране на функциите по времеви график за всеки от каналите. |
| 35 | Видео-енкодер тип 2 | Видео-енкодер до 16 камери с 2TB диск за локален запис | Тип монтаж: комплектован за монтаж в инсталационен шкаф 19"; Видео-входове: минимално 16 бр.; Разделителна способност: възможност за работа с мегапикселови камери с пренос на видео-сигнал по коаксиален кабел с разделителна способност 5/4/3/2/1,3 мегапиксела за всеки канал; Типове видео-сигнал: съвместимост с типове сигнал: композитен сигнал (CVBS), HD-TVI, AHD за всеки канал; Твърд диск за локален запис: инсталирани твърди дискове с общ капацитет 2ТВ или по-голям; Синхронен плейбек на записани канали: минимално 16 бр.; Локален видео изход: HDMI и VGA; Алармени входове: минимално 16 бр.; Алармени изходи: минимално 4 бр.; Аудио входове: минимално 16 бр.; Интелигентни функции за видео-анализ: минимално - пресичане на линия и навлизане в зона с настройки за активиране на функциите по времеви график за всеки от каналите. |
| 36 | Захранващ блок тип 1 | Захранващ трансформатор 230Vac/48Vac/200W за монтаж в инсталационен шкаф | Захранващ трансформатор, подходящ за монтаж в 19" инсталационен шкаф; Входящо напрежение: 230Vac; Изходящо напрежение: 48Vac, минимално 200W. |
| 37 | Захранващ блок тип 2 | Захранващ трансформатор 230Vac/24Vac/300W за монтаж в инсталационен шкаф | Захранващ трансформатор, подходящ за монтаж в 19" инсталационен шкаф; Входящо напрежение: 230Vac; Изходящо напрежение: 24Vac, минимално 300W. |
| 38 | Захранващ блок тип 3 | Захранващ трансформатор 48Vac/24Vac/30W | Самостоятелен понижаващ трансформатор; Входящо напрежение: 48Vac; Изходящо напрежение: 24Vac, минимално 30W. |
| 39 | Захранващ блок тип 4 | Захранващ трансформатор 230Vac/24Vac/60W | Самостоятелен захранващ трансформатор; Входящо напрежение: 230Vac; Изходящо напрежение: 24Vac, минимално 60W. |
| 40 | Захранващ блок тип 5 | Конвертор 24Vac/12Vdc, 1A | Самостоятелен захранващ конвертор; Входящо напрежение: 24Vac; Изходящо напрежение: 24Vdc, минимално 1A. |
| 41 | Захранващ блок тип 6 | Многопортов захранващ блок 12Vdc/10A | Тип захранващ блок: стабилизиран захранващ блок; Предпазител и светодиодна индикация за всеки канал: Да; Самовъзстановяващ се режим: Да; Защита от пренапрежение: Да; Метална кутия с ключ: Да; Минимален брой канали: 6 бр.; Входно напрежение: 200 - 240 Vac; Изходно напрежение: 12 Vdc; Изходен ток: минимално 10A; Влагозащита: минимално IP66. |
| 42 | Захранващ блок тип 7 | Захранващ блок 24Vaс/60W за външен монтаж | Самостоятелен захранващ блок; Входящо напрежение: 230Vac; Изходящо напрежение: 24Vac, минимално 60W; За външен монтаж; Влагозащита: минимално IP66. |
| 43 | Захранващ блок тип 8 | Захранващ блок 12Vdc/1,5A в кутия за монтаж на открито | Самостоятелен захранващ блок; Входящо напрежение: 230Vac; Изходящо напрежение: 12Vdc, минимално 1,5A; За външен монтаж; Влагозащита: минимално IP66. |
| 44 | Захранващ блок тип 9 | PoE инжектор | Пренос на сигнал и захранване по кабел Cat5e до 100 метра; Fast Ethernet IEEE 802.3af при скорост 10/100 Mbps; 2 бр. RJ45 порта; Захранващо напрежение: минимално 200 - 240Vac. |
| 45 | Захранващ блок тип 10 | Захранващ блок за IP видео-енкодери | Входно напрежение: 230Vac; Изходно напрежение: 12V DC +/- 10%; Изходна мощност: минимално 30W. |
| 46 | Непрекъсваемо захранване тип 1 | Непрекъсваемо захранване 1600VA, Line-interactive, rack монтаж | Топология: Линейно-интерактивна (AVR с усилвател и регулатор); Тип монтаж: в 19“ инсталационен шкаф или самостоятелен; Капацитет: минимално 1600VA/1000W; EcoControl: Да, до 20% спестяване на електроенергия с функция за автоматично изключване на неактивни периферни устройства; Входящо напрежение: 165 - 285 V; Номинално напрежение: 230 V; Изходно напрежение: 230 V, (настройваемо 220/230/240V); Изходни розетки: минимално 4 бр.; Защита срещу пикове на напрежението; Защита от пренапрежение, съответстваща на стандарт IEC 61643-1; Електромагнитна съвместимост: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CB, CE; Защита на линия данни: телeфон/факс/модем/интернет и локална мрежа. |
| 47 | Непрекъсваемо захранване тип 2 | Непрекъсваемо захранване 2200VA, Line Interactive, rack монтаж | Входящо напрежение: 160-294 V (настройва се в диапазона 150-294 V), 47 до 70 Hz (мрежа с 50 Hz), 56,5 до 70 Hz (мрежа с 60 Hz), 40 Hz в режим на ниска чувствителност; Изходяща мощност: 2200VA, 230 V (+6/-10 %) (настройва се на 200V / 208V / 220V / 230V / 240V), 50/60 Hz +/- 0.1 % (автоматична настройка); Брой / Вид изводи: 8 x IEC C13 (10 A), 1 x IEC C19 (16 A); Защита: IEC/EN 62040-1-1 (безопасност), IEC/EN 62040-2 (EMC), IEC/EN 62040-3 (производителност); Технология: Line-Interactive; Други: 1 x USB порт + 1 x RS232 сериен порт и релейни контакти (USB и RS232 портовете не могат да се използват едновременно); +1 мини-терминален блок за дистанционно вкл./изкл. и дистанционно изключване на захранване. |

Предложеното за замяна ново оборудване, трябва да отговаря или да надвишава минималните задължителни изисквания.

# VІ. Технически спецификации на резервни части за ремонт на съществуващи системи за видеонаблюдение

| № | Тип на оборудване Резервна част | Описание на оборудване Техническа спецификация на резервна част |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камера тип 1.1 | Аналогова куполна вандало-защитена камера (PAL) с пренос на видео по коаксиален кабел |
|  | IR осветител/наситена платка за камера тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Стойка с разпределителна кутия за камера тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | CCD/CMOS Сензор за камера тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Захранваща платка (захранващ блок) за камера тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен купол за камера тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен корпус за камера тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 2 | Камера тип 1.2 | Аналогова камера тип bullet или в кожух (PAL) с пренос на видео по коаксиален кабел |
|  | IR осветител/наситена платка за камера тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Стойка с разпределителна кутия за камера тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | CCD/CMOS Сензор за камера тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Захранваща платка (захранващ блок) за камера тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервно стъкло за камера тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен корпус за камера тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 3 | Камера тип 1.3 | Аналогова управляема PTZ камера (PAL) с пренос на видео по коаксиален кабел |
|  | Резервен купол за PTZ камера за камера тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна стойка за PTZ камера за камера тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Захранваща платка (захранващ блок) за камера тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Комуникационен блок (RS-422/RS-485) за камера тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Камера модул с обектив за камера тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Мотор за управление (pan/tilt) за камера тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Лагер за управление за камера тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 4 | Камера тип 2.1 | IP куполна вандало-защитена камера с вградено инфрачервено осветление |
|  | PoE интегрална схема за камера тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | IR осветител/наситена платка за камера тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Стойка с разпределителна кутия за камера тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | CCD/CMOS Сензор за камера тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Захранваща платка (захранващ блок) за камера тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен купол за камера тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен корпус за камера тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 5 | Камера тип 2.2 | IP куполна вандало-защитена камера с вградено инфрачервено осветление |
|  | PoE интегрална схема за камера тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | CCD/CMOS Сензор за камера тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | IR осветител/наситена платка за камера тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен купол/корпус за камера тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Стойка с разпределителна кутия за камера тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 6 | Камера тип 2.3 | IP камера тип bullet или в кожух за стационарно видеонаблюдение |
|  | PoE интегрална схема за камера тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | IR осветител/наситена платка за камера тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Стойка с разпределителна кутия за камера тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | CCD/CMOS Сензор за камера тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Захранваща платка (захранващ блок) за камера тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервно стъкло за камера тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен корпус за камера тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 7 | Камера тип 2.4 | IP камера тип bullet за стационарно видеонаблюдение |
|  | PoE интегрална схема за камера тип 2.4 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | CCD/CMOS Сензор за камера тип 2.4 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | IR осветител/наситена платка за камера тип 2.4 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен купол/корпус за камера тип 2.4 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Стойка с разпределителна кутия за камера тип 2.4 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 8 | Камера тип 2.5 | IP управляема PTZ камера |
|  | Резервен купол за PTZ камера за камера тип 2.5 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна стойка за PTZ камера за камера тип 2.5 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Захранваща платка (захранващ блок) за камера тип 2.5 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Комуникационен блок (RS-422/RS-485/LAN) за камера тип 2.5 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Камера модул с обектив за камера тип 2.5 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Мотор за управление (pan/tilt) за камера тип 2.5 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Лагер за управление за камера тип 2.5 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 9 | Камера тип 2.6 | IP управляема PTZ камера |
|  | Резервен купол за PTZ камера за камера тип 2.6 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна стойка за PTZ камера за камера тип 2.6 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Захранваща платка (захранващ блок) за камера тип 2.6 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Комуникационен блок (RS-422/RS-485/LAN) за камера тип 2.6 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Камера модул с обектив за камера тип 2.6 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Мотор за управление (pan/tilt) за камера тип 2.6 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Лагер за управление/ремък за камера тип 2.6 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 10 | Камера тип 2.7 | IP камера с функции за интелигентен видео-анализ в реално време |
|  | PoE интегрална схема за камера тип 2.7 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | IR осветител/наситена платка за камера тип 2.7 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Стойка с разпределителна кутия за камера тип 2.7 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | CCD/CMOS Сензор за камера тип 2.7 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Захранваща платка (захранващ блок) за камера тип 2.7 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен купол за камера тип 2.7 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен корпус за камера тип 2.7 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 11 | Неуправляем комутатор 4х100Tx/100Fx | Неуправляем комутатор 4х100Tx/100Fx |
|  | Захранващ блок/адаптер за неуправляем комутатор 4х100Tx/100Fx | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 100Base-T single-mode мин. 10 км. За неуправляем комутатор 4х100Tx/100Fx | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 100Base-T multi-mode мин. 2 км. | Съвместимост с типа на оборудването |
| 12 | Видео-конвертор 8xBNC/Fx | Комплект конвертори за пренос на 8 видеоканала (PAL) по оптичен кабел |
|  | Захранващ блок/адаптер за видео- конвертор 8nBNC/Fx | Съвместимост с типа на оборудването |
| 13 | Маршрутизатор тип 1/VPN | Маршрутизатор тип защитна стена |
|  | Захранващ блок/адаптер за маршрутизатор тип 1/VPN | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен LAN интерфейс за маршрутизатор тип 1/VPN | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен WAN интерфейс за маршрутизатор тип 1/VPN | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен контролен модул за маршрутизатор тип 1/VPN | Съвместимост с типа на оборудването |
| 14 | Мрежов комутатор тип 2.1/PoE | Мрежов комутатор с PoE за вътрешен монтаж |
|  | Захранващ блок/адаптер за мрежов комутатор тип 2.1/PoE | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен LAN интерфейс за мрежов комутатор тип 2.1/PoE | Съвместимост с типа на оборудването |
| 15 | Мрежов комутатор тип 2.2/PoE (индустриален) за външен монтаж | Индустриален мрежов комутатор с PoE за външен монтаж |
|  | Захранващ блок/адаптер за мрежов комутатор тип 2.2/PoE (индустриален) за външен монтаж | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 1000Base-T single-mode мин. 10 км. за мрежов комутатор тип 2.2/PoE (индустриален) за външен монтаж | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 1000Base-T multi-mode мин. 2 км. | Съвместимост с типа на оборудването |
| 16 | Маршрутизатор тип 12/WAN | Рутер с интегрирани услуги с WAN интерфейсни карти |
|  | Захранващ блок/адаптер за маршрутизатор тип 12/WAN | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Интерфейсна платка за маршрутизатор тип 12/WAN | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Оперативна памет за маршрутизатор тип 12/WAN | Съвместимост с типа на оборудването |
| 17 | Медия конвертор 100Tx/100Fx | Оптичен медия конвертор 100Base-T |
|  | Захранващ блок/адаптер за медия конвертор 100Tx/100Fx | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 100Base-T single-mode мин. 10 км. за медия конвертор 100Tx/100Fx | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 100Base-T multi-mode мин. 2 км. за медия конвертор 100Tx/100Fx | Съвместимост с типа на оборудването |
| 18 | Медия конвертор 100Tx/1000Sx | Оптичен медия конвертор 1000Base-T |
|  | Захранващ блок/адаптер за медия конвертор 100Tx/1000Sx | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 1000Base-T single-mode мин. 10 км. за медия конвертор 100Tx/1000Sx | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 1000Base-T multi-mode мин. 2 км. за медия конвертор 100Tx/1000Sx | Съвместимост с типа на оборудването |
| 19 | Маршрутизатор тип 3/VPN-S | Маршрутизатор - защитна стена тип ASA5510 BUN-K9 |
|  | Захранващ блок/адаптер за маршрутизатор тип 3/VPN-S | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен LAN интерфейс за маршрутизатор тип 3/VPN-S | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен WAN интерфейс за маршрутизатор тип 3/VPN-S | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен контролен модул за маршрутизатор тип 3/VPN-S | Съвместимост с типа на оборудването |
| 20 | Мрежов комутатор тип 3.1/SFP 10port | Опорен оптичен комутатор с 10 бр. 1Gbit SFP порта |
|  | Захранващ блок/адаптер за мрежов комутатор тип 3.1/SFP 10port | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 1000Base-T single-mode, мин. 10 км. за мрежов комутатор тип 3.1/SFP 10port | Съвместимост с типа на оборудването |
| 21 | Мрежов комутатор тип 3.2/24port | Опорен комутатор с 24 гигабитови порта RJ-45 и 2 uplink оптични порта |
|  | Захранващ блок/адаптер за мрежов комутатор тип 3.2/24port | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 1000Base-T single-mode, 20 км. за мрежов комутатор тип 3.2/24port | Съвместимост с типа на оборудването |
| 22 | Мрежов комутатор тип4/SFP 24port | Опорен оптичен комутатор с 24 бр. 1Gbit SFP порта |
|  | Захранващ блок/адаптер за мрежов комутатор тип4/SFP 24port | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | SFP 1000Base-T single-mode, 20 км. за мрежов комутатор тип4/SFP 24port | Съвместимост с типа на оборудването |
| 23 | Обслужващ компютър тип 1.1 | Сървър за запис до 9 камери, Windows, без монитор, без лицензи |
|  | Резервен захранващ блок за обслужващ компютър тип 1.1, мин. 550W | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен процесор за обслужващ компютър тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 4GB за обслужващ компютър тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 8GB за обслужващ компютър тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за обслужващ компютър тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна клавиатура за обслужващ компютър тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна мишка за обслужващ компютър тип 1.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 24 | Обслужващ компютър тип 1.2 | Сървър за запис до 20 камери, Windows, без монитор, без лицензи |
|  | Резервен захранващ блок за обслужващ компютър тип 1.2, мин. 600W | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен процесор за обслужващ компютър тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 4GB за обслужващ компютър тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 8GB за обслужващ компютър тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за обслужващ компютър тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна клавиатура за обслужващ компютър тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна мишка за обслужващ компютър тип 1.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 25 | Обслужващ компютър тип 1.3 | Сървър за запис на до 40 камери, Windows, без монитор, без лицензи |
|  | Резервен захранващ блок за обслужващ компютър тип 1.3, мин. 700W | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен процесор за обслужващ компютър тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 4GB за обслужващ компютър тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 8GB за обслужващ компютър тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за обслужващ компютър тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна клавиатура за обслужващ компютър тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна мишка за обслужващ компютър тип 1.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 26 | Обслужващ компютър тип 2.1 | Мрежов рекодер за запис на IP камери, 8TB HDD, Linux |
|  | Захранващ блок/адаптер за обслужващ компютър тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за обслужващ компютър тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен мрежов интерфейс за обслужващ компютър тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервно чекмедже за твърд диск за обслужващ компютър тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен твърд диск 4TB за обслужващ компютър тип 2.1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 27 | Обслужващ компютър тип 2.2 | Мрежов рекордер за запис на IP камери, 12TB HDD, Linux |
|  | Захранващ блок/адаптер за обслужващ компютър тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за обслужващ компютър тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен мрежов интерфейс за обслужващ компютър тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервно чекмедже за твърд диск за обслужващ компютър тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен твърд диск 4TB за обслужващ компютър тип 2.2 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 28 | Обслужващ компютър тип 2.3 | Мрежов рекордер за запис на IP камери, 16TB HDD, Linux |
|  | Захранващ блок/адаптер за обслужващ компютър тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за обслужващ компютър тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен мрежов интерфейс за обслужващ компютър тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервно чекмедже за твърд диск за обслужващ компютър тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен твърд диск 4TB за обслужващ компютър тип 2.3 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 29 | Работна станция тип 1 (без монитори) | Работна станция за локално наблюдение до 9 камери, без монитори, Windows |
|  | Резервен захранващ блок за работна станция тип 1, мин. 450W | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен процесор за работна станция тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 4GB за работна станция тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 8GB за работна станция тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за работна станция тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна клавиатура за работна станция тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна мишка за работна станция тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 30 | Работна станция тип 2 (без монитори) | Работна станция за локално наблюдение на до 20 камери, без монитори, Windows |
|  | Резервен захранващ блок за работна станция тип 2, мин. 450W | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен процесор за работна станция тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 4GB за работна станция тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 8GB за работна станция тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за работна станция тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна клавиатура за работна станция тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна мишка за работна станция тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 31 | Работна станция тип 3 (без монитори) | Работна станция за мониторинг центрове (до 40 камери), Windows |
|  | Резервен захранващ блок за работна станция тип 3, мин. 450W | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен процесор за работна станция тип 3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 4GB за работна станция тип 3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна памет 8GB за работна станция тип 3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за работна станция тип 3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна клавиатура за работна станция тип 3 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервна мишка за работна станция тип 3 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 32 | Монитор тип 1 | Монитор 21,5"+ |
|  | Резервен захранващ блок за монитор тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен видео-панел за монитор тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 33 | Монитор тип 2 | Монитор 50"+ |
|  | Резервен захранващ блок за монитор тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен видео-панел за монитор тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен контролен блок за монитор тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервно дистанционно управление за монитор тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 34 | Видео-енкодер тип 1 | Видео-енкодер до 8 камери с 2TB диск за локален запис |
|  | Резервен захранващ блок за видео-енкодер тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен LAN интефейс за видео-енкодер тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен контролен блок за видео-енкодер тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 35 | Видео-енкодер тип 2 | Видео-енкодер до 16 камери с 4TB диск за локален запис |
|  | Резервен захранващ блок за видео-енкодер тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен LAN интефейс за видео-енкодер тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен контролен блок за видео-енкодер тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 36 | Захранващ блок тип 1 | Захранващ трансформатор 230Vac / 48Vac / 200W за монтаж в инсталационен шкаф |
|  | Захранващ кабел до 2 м. за захранващ блок тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 37 | Захранващ блок тип 2 | Захранващ трансформатор 230Vac / 24Vac / 300W за монтаж в инсталационен шкаф |
|  | Захранващ кабел до 2 м. за захранващ блок тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 38 | Захранващ блок тип 3 | Захранващ трансформатор 48Vac / 24Vac / 30W |
|  | Монтажна кутия за захранващ блок тип 3 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 39 | Захранващ блок тип 4 | Захранващ трансформатор 230Vac / 24Vac / 60W |
|  | Монтажна кутия за захранващ блок тип 4 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 40 | Захранващ блок тип 5 | Конвертор 24Vac/12Vdc, 1A |
|  | Монтажна кутия за захранващ блок тип 5 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 41 | Захранващ блок тип 6 | Многопортов захранващ блок 12Vdc/10A |
|  | Резервен предпазител за захранващ блок тип 6 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен светодиоден индикатор за захранващ блок тип 6 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 42 | Захранващ блок тип 9 | PoE инжектор |
|  | Захранващ адаптор за захранващ блок тип 9 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 43 | Непрекъсваемо захранване тип 1 | Непрекъсваемо захранване 1600VA, Line-interactive, rack монтаж |
|  | Резервна батерия за непрекъсваемо захранване тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен контролен блок за непрекъсваемо захранване тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за непрекъсваемо захранване тип 1 | Съвместимост с типа на оборудването |
| 44 | Непрекъсваемо захранване тип 2 | Непрекъсваемо захранване 2200VA, Line Interactive, rack монтаж |
|  | Резервна батерия за непрекъсваемо захранване тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен контролен блок за непрекъсваемо захранване тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |
|  | Резервен вентилатор за непрекъсваемо захранване тип 2 | Съвместимост с типа на оборудването |

За всеки конкретно посочен в настоящата документация: стандарт; конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира предлагани продукти и/или услуги; търговска марка; патент; тип или конкретен произход или производство, Възложителят приема и еквивалентно/и такива.

Изискванията по настоящата техническа спецификация се считат за задължителни изисквания към предложените оферти от участниците, а неспазването им води до отстраняване на участника от поръчката.