ТУРНИКЕТИ: ПАРАМЕТРИ НА УСТРОЙСТВАТА

| Технически параметри | Стойности |
| --- | --- |
| Работно напрежение | 12 V DC |
| Консумация на електроенергия | максимум 7,0 A |
| Брой на посоките за преминаване | 2 |
| Скорост на пропускане (в режим на единичен проход) | 25 души за 1 минута |
| Скорост на пропускане (в режим на свободно преминаване) | 60 души за 1 минута |
| Размери на турникети в разгънато положение: максимални (дължина × ширина × височина) | 780 × 800 × 1100 мм |
| Ширина на прохода | минимум 480 mm |
| Диапазон на работна температура | от - 20 ° С до + 55 ° С |
| IP стандарт | минимум IP54 IP защита: термин, обозначаващ степен защита на даден уред от въздействието на околната среда, защита от проникване на твърди частици или флуиди в корпуса на уреда. Проникването на външни елементи може да доведе до нарушаване работата на устройството или до пълното му увреждане, както и до нараняване на намиращи се в близост хора. |
| Средно време до повреда | 4 000 000 задействания на механизма за преминаване. |
| Допълнителни технически характеристики |  |
| Падащо рамо за механизма на турникета при изключено електрозахранване. |  |
| Единично преминаване в една посока. |  |
| Свободно преминаване в една посока (когато е необходимо). |  |
| Единичен проход във всяка посока (когато е необходимо). |  |
| Свободно преминаване в двете посоки (когато е необходимо). |  |
| Винаги заключено рамо (затворена за влизане и излизане). |  |
| Режим на достъп: заключен режим за преминаване, когато липсва идентификация; пропускане – при успешна идентификация. |  |
| Автоматично прибиране/изваждане на системата. |  |

Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, конкретен произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент”.

БАРКОД ЧЕТЕЦ, МОНТИРАН КЪМ ТУРНИКЕТА

| Технически параметри | Стойности |
| --- | --- |
| Стандарти за сканиране, поддръжка | Barcode 128, QR код, други опционални 1D баркодове, PDF417, Data Matrix |
| Широчина на сканиране | максимална: А4 |
| Тип елемент (стандарт) на сканиране | CMOS |
| Скорост на сканиране | 20 сканирания за 1 секунда |
| Дълбочина на цветовете | 32 Bit |
| Тип интерфейс на свързване | USB, RS232 |
| Оптична резолюция | минимум 600 * 1200 |
| Източник на сканираща светлина | Natural Light + LED |
| Максимален размер на медията за сканиране | A4 |
| Размери: максимални | 90 (L) x 75 (W) x 60 (H) mm |
| Тип баркод за сканиране | Всички 1D баркодове и QR код, PDF417, Data Matrix |
| Източник на светлина | Бял светодиод |
| Разделителна способност | минимум: 200 * 360 |
| Прозорец за сканиране | минимум: 30.0mm * 50.0mm |
| Интернет свързаност | GPRS модул за свързаност към Интернет с VPN/PPTP протокол за връзка с API и/или друг начин за осигуряване на постоянна мрежова връзка. |

Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, конкретен произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент”.

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

| Функционално описание на процеси за пропускане на посетители и начин за работа на система от турникети | Посетител сканира баркода от музейния билет, посредством стандарт Barcode128. Свързаният с Интернет баркод скенер предава номера на кода от билета до API (Приложно-програмен интерфейс) на софтуерното приложение за музейни билети. Стъпки за проверка до връщане на сигнал: - API осъществява проверка дали този номер е валиден. Щом бъде получен положителен отговор, следва: - API интерфейса записва в бази данни номера на този билет, свързан с използването му за съответния туристически обект. - Приложението връща сигнал, че билетът е валиден. Турникета позволява вход. |
| --- | --- |
|  | Режим и начин на работа: - чрез двупосочно отваряне на турникета (в задната страна на устройството монтиране на бутон за натискане и отваряне в посока на излизане), или - осигуряване на врата (подвижна) само за излизане на посетители. Преценката е на участника според техническите характеристики на предлаганите от него артикули. Забележка: Участникът прави своето предложение, като сам избира, какъв режим и начин на работа да предложи, имайки предвид конкретното приложение и основните потребителски свойства, съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. |

Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, конкретен произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент”.

РЕЛСОВА СИСТЕМА

| Турникетите следва да бъдат монтирани един до друг в единна релсова подвижна система, която да притежава следните характеристики: | Дължина: съгласно съответни измервания |
| --- | --- |
|  | Възможност за свободен ход на всяко устройство, което да бъде премествано чрез приплъзване по релсовата система едно към друго, с цел осигуряване на свободно преминаване на пътни превозни средства (ППС). |
|  | Електрозахранващата система на всеки от турникетите следва да е свързана по определен начин, с цел преместване на съответна страна. |
|  | Автоматизиран механизъм за прибиране или изнасяне на турникетите. Забележка: Автоматизираната система е приложима за обект: АМР „Царевец“, като същата е неприложима за обект: Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“. Предложената система да е механична и за обект: църква „Св. 40 мъченици“. |

Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, конкретен произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент”.

Забележка: Горепосочените технически параметри касаят реализиране на електронна система за продажба на музейни билети за обекти:

- Църква „Св. 40 мъченици“ (1 бр. турникет с покривна конструкция).

- АМР „Царевец“ (4 бр. турникети с покривна конструкция).

- Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ (1 бр. турникет).

Забележка: Участниците следва да предложат гаранционен срок на оборудването от минимум 2 (две) години.

КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

| Задание | Изработване на конструкция за покриване на технически съоръжения, свързани с ел. мрежа, с цел защита от силно запрашване и проникване на вода. |
| --- | --- |
| Описание | Изработване на покривна конструкция, с основна функция за предотвратяване навлизането на влага и прах в съоръженията за пропуск на посетители в туристическите обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново. |
| Характеристики | Тип на конструкцията: - Временна конструкция, с възможност за оптимизирани процеси по демонтаж и преместване на модули. - Начини за закрепване на конструкцията: анкери и/или други аналогични решения. |
|  | Визия на конструкцията: - Предложеното решение не следва да контрастира на историческия фон за съответния туристически обект. - Визията следва да е съобразена с околната обстановка, като цветовете трябва да са в подходяща тоналност спрямо конкретното местоположение. |
|  | Функционални възможности на конструкцията: - Конструкция: прозрачен и/или непрозрачен материал с подходящ цвят. - Странични модули: съобразени с конструкцията, без възможност за проникване на влага при валежи от дъжд или сняг. - Следва да бъде предвидена странична защита при валеж с максимален наклон от 45 градуса, с цел превенция, свързана с проникване на вода в турникетите. |
|  | Материали за изработване на конструкцията: Комбинация от следните материали: стомана; алуминий; стъклопласт; армирано стъкло (със защита от натрошаване при счупване или спукване); подходящ поли карбонат, включително прозрачен материал. |
|  | Приблизителни размери на конструкциите: - При конструкция от 4 турникета и спомагателна врата за изход при авария: - Турникети в изключено положение, с паднали рамена, реализират приблизителни размери от: 280×260×1050 mm, което от своя страна следва залагане на следните параметри за покривна конструкция: - Приблизителна дължина на конструкцията: 2,2 метра (1 метър за турникетите; 0,3 метра врата; 0,9 метра механизъм за прибиране/извеждане на турникетите). - Приблизителна ширина на конструкцията: 1,2 метра (0,3 метра за турникетите; 0,9 метра за механизъм, кабелни връзки и канали). Забележка: 1050 mm са приблизителни размери за основна моделна конструкция, като конструкцията не следва да надхвърля 1100 mm, с основен модел височина на конструкция до 1400 mm. Приблизителните размери са относими и за двете покривни конструкции. |

Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, конкретен произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент”.

Фигура № 1: Примерна визуализация на покривна конструкция

Фигура № 2: Примерна визуализация на покривна конструкция