Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за  „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по ежедневен график ”

І. Общи сведения

С изпълнение на проект: „Подобряване на градската среда на територията на Община Велико Търново по обособени позиции - позиция 7 „Основен ремонт на водна каскада и ремонтно възстановителни дейности в парк „Марно поле” през 2011 г. е възстановена и модернизирана водната каскада на територията на парк „Марно поле”. Монтирани са съвременни съоръжения, които осигуряват работа на фонтаните по предварително зададени програми, синхронно със светлинни ефекти. Монтирани са повече от 10 помпи за управление на съответните дюзи. Изградена е система за третиране на водата с препарати с цел предотвратяване развъждането на бактерии и обезпаразитяване. Поддържането на водната каскада както през летните месеци в работен режим, така и през зимните в режим на консервация, изисква специализирани познания и умения от екипа, извършващ поддръжката.

1. Основна цел на техническото задание:

Да се систематизират дейностите, необходими за осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле” и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново.

2. Изисквания за изпълнение на дейността:

Дейностите по осигуряване на нормална работа на съоръженията включват задължително:

- управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч. - дневна, вечерна и празнична програми. Настройване на програматора за редуване на ефектите периодично или според предварително задание.

- почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите. Поддържане в изправност на дюзите, при необходимост ремонт или подмяна на дюзи, кранове, осветители или осветителни тела на територията на каскадата. Отстраняване на течове в откритите части на системата.

- почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други замърсители. Почистване на околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата.

- почистване и измиване на басейните. Доставка и поддръжка на водата с препарати - филтрация и дезинфекция. Доставка и третиране с препарати срещу „зеленясване”, дезинфектанти и коагуланти, както и всяка необходима обработка на водата и басейна за поддържане на хигиенно санитарните и технологични норми. Прилагане към техническото предложение на документи с характеристики за влаганите в хода на изпълнението препарати.

- обслужване на помпите, почистване на фините филтри. Предлагане на мерки за подобряване на филтрирането на водата.

- обслужване на ел. съоръженията;

- източване на водата, демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта, писмено докладване за състоянието на обекта и монтаж на същите за работа през пролетта, лятото и есента;

- изработка, монтаж и демонтаж на изделия за защита от посегателства на съоръженията, монтирани на обекта;

- съхраняване на дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове на изпълнителя.

- Редовно наблюдение на състоянието на каскадата и при необходимост вземане на допълнителни мерки за поддържане на водата и съоръженията в зависимост от атмосферните условия и състоянието на съоръженията.

- Даване предложения за развитие на каскадата или подобряване работата й.

- Диагностика на състоянието на каскадата. Отстраняването на възникнали аварии, изискващи разкопаване или разбиване на стените или дъното на каскадата за достигане до аварията, както и диагностика и ремонт на помпи с електронно управление и контролери и замяна на дефектирали части от тях се извършва срещу допълнително заплащане с представяне на анализ за ценообразуване и по договорена ценова ставка.

Участник, чието предложение не отговаря на техническата спецификация се отстранява.

ІІ. Други условия:

Наличие на нужното оборудване – водно помпена подочистачка за почистване на дъното на басейните от замърсявания.

Кандидатът да разполага с поне един специалист електротехник със средно специално или висше образование.

Кандидатът да разполага с поне един специалист ВиК със средно специално или висше образование.

Опит с изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

Изготвил:

Веселин Стойков

Гл. спец. „Управление на отпадъците“