Приложение: II.3.

КЛИМАТИЧНИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ

ОСОБЕНОСТИ В РАЙОНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Макроклиматично положение и общи циркулационни фактори

5

4

6

А

Б

Община Велико Търново се намира в умерено-континенталната климатична зона на страната (фигура № II.3.1.1). Тази зона е разположена северно по отношение на останалите две зони (Преходно-континенталната и Континентално-средиземноморската) от територията на България. Това географско положение определя общите параметри на факторите, обуславящи макро-климатичните черти на територията на общината -слънчевата радиация и атмосферната циркулация. Подстилащата повърхнина със своята физико-географска специфика - топография, ориентация спрямо въздушния пренос, експозиция спрямо географските посоки, надморска височина, пресеченост на терена и др.,  обуславя мезо-и микро-климатичните особености на тази територия. Със своята значителна меридионална пространност, тя влиза в обхвата на две климатични под-зони (в границите на умерено-континенталната зона), а именно: Предбалкан и Западна&Средна Стара планина. Основната част от общинската територия попада в първата под-зона – Предбалкана, продължавайки на север до климатичната зона Средна Дунавска равнина.

Фигура № II.3.1.1. Картосхема на част от климатичните зони и под-зони  в България (територията на община В.Търново попада в А.5 и А.6):

А. Умерено-континентална климатична зона

А.5. Под-зона „Предбалкан“

А.6. Под-зона „Западна и Средна Стара планина“

Макро-климатичното положение на този локалитет определя като негови най-характерни белези на климата топлото лято и студената зима, голямата годишна амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летния максимум и зимния минимум на валежите и ежегодната, сравнително устойчива снежна покривка.

През лятото над умерено-континенталната климатична зона преобладават субтропични въздушни маси, поради което температурите на въздуха са високи и не се различават съществено от температурите в равнинните части на Южна България. По-интензивни захлаждания настъпват през първата половина на сезона, когато нахлуванията по студените фронтове на атлантическите циклони са най-чести.

Пролетта и есента са с приблизително еднакви температури в равнинните и хълмистите райони на областта. Разликите между температурите на м.април и м.октомври са няколко десети от градуса, като най-често октомври е по-топъл.

Студената и сравнително суха зима на тази климатична зона се обуславя от преобладаването на синоптични обстановки на размито барично поле с относително високо налягане (антициклон), когато в условията на радиационно изстиване и температурни инверсии в котловините и в речните долини температурите на въздуха са най-ниски за съответната надморска височина.

Валежите за цялата климатична зона са максимални през май-юни, и минимални през февруари-март. Този вътрешногодишен ход не зависи от надморската височина. Годишните суми в равнинните и хълмистите райони са около 520 - 650 мм, а с увеличаване на надморската височина нарастват до над 1000 мм. Повишаването на валежното количество не е свързано само с надморската височина, но и с орографското изложение на склоновете. По северните склонове на Стара планина и Предбалкана валежите са по-високи поради добре изразения орографски ефект върху нахлуващите през топлото полугодие от северната половина на хоризонта хладни и влажни въздушни маси.

Преобладаващите ветрове са западните и северозападните, следвани от източните и североизточните, особено през преходните сезони. В речните долини, в негативните земни форми и по склоновете на хълмовете и планините посоката на вятъра се модифицира под влияние на релефа и обикновено съвпада с надлъжната ос на долината, или е противоположна на изложението на склона.

Топо-климатични, морфографски, орографски и други местни физикогеографски фактори

Влиянието на физикогеографските фактори върху времето и климата обуславя формирането на азонални,  местни климатични особености. Значение имат надморската височина, формата и разчленеността на релефа, експозицията и наклона на склоновете, положението спрямо атмосферния пренос, характерът на подстилащата повърхнина и др. Съвкупността от тези физикогеографски фактори оказва въздействие върху стойностите на всички климатични елементи и обуславя спецификата и многообразието на локалните климатични условия.

В морфографско отношение територията на община Велико Търново се намира на границата между Мизийската хълмисто-платовидна равнина и Старопланинската система. В релефа преобладават хълмистите междудолинни ридове, а в южната периферия на равнината, при преминаването й в Саропланинската система, се наблюдават широки, плоскоридови и платовидни пространства. От всичането си в тази периферия дунавските притоци (на места с каньоновидни долини със значително вертикално разчленение) я разкъсват и в релефа се очертават изолирани моноклинални височини и плата. Те очертават една издържана морфографска ивица с характер на стъпало, пространствено съвпадаща до голяма степен с т.нар. външна ивица на Предбалкана. Много често билните части на тези височини са бронирани от устойчиви на денудацията варовици и пясъчници, които формират стръмни откоси. Най-честата стойност на вертикалното разчленение на релефа е 50-100 м/км2, но в отделни случаи то достига 300 м/км2 .

Територията на общината условно попада в три физикогеографски области на България – Средна Стара планина, Средния Предбалкан и Средната Дунавска равнина.

Към Старопланинската физикогеографска област се отнасят северните части на Тревненска планина, заемаща най-южната част общината. Тук се намира и най-високата точка на общината – връх Чукара (946 m), разположен южно от село Горановци. Източно от Прохода на Републиката в пределите на общината попадат най-северозападните разклонения на Елено-Твърдишка планина с максимална височина връх Главите 939 m.

Около 3/4 от територията на община Велико Търново попада в пределите на Средния Предбалкан, като преобладаващият релеф е ниско планински и хълмист. Тук са обособени 9 броя възвишения, височини, ридове и плата, които попадат изцяло или частично в пределите на общината. Западно от долината на река Белица (десен приток на Янтра) се простират североизточните разклонения на Габровските възвишения – връх Йовчевски рът (716 m). Югоизточната част на общината, източно от долината на река Белица се заема от западните и северни склонове на Еленските височини – връх Вятърницата (743 m).

Цялата средна част на общината е заета от ниски възвишения и плата. От изток на запад се редуват: Западната част на Присовския рид (409 m). На север от него и източно от Търновския пролом на река Янтра – западните и югозападните склонове на Арбанашкото плато (440 m). На запад от пролома – Беляковското плато (440 m) и неговото западно продължение – Търновските височини (440 m). Югозападно от областния център Велико Търново, между долината на Янтра на север и Дряновска река на югоизток – полупланинският рид Меловете (връх Бакладжия 477 m). Западно от него, след Ветринския пролом на Янтра – северната част на рида Стените (връх Гюнето 510 m). И накрая, в най-западната част на общината, северозападно от горното течение на река Негованка (десен приток на Росица) – най-югоизточните склонове на платото Плужна (връх Картала 394 m).

Най-северната част на общината, северно от Търновските височини, е заета от южните части на Средната Дунавска равнина и конкретно широката долина на река Росица, като тук източно от село Ресен е и най-ниската точка на общината – 54 m н.в.

Фигура № II.3.1.2  Географска карта на района на община Велико Търново

Описаната по-горе морфографска пъстрота на релефа е причина за формиране на добре изразено микроклиматично многообразие. Една от отличителните черти на микроклимата тук е неговото високо овлажнение, особено добре изразено в негативните земни форми и долинните разширения по северните подножия на Предбалкана и Стара планина. Тази отличителна черта на предбалканския микроклимат, по която той се различава не само от другите райони в областта, но и от всички останали хълмисти райони в страната, се дължи на споменатия орографски ефект върху валежите по северните склонове на Старопланинската система. От друга страна, нейният позитивен релеф обуславя и друга особеност на климата в този район – фьоновите ветрове, характерни предимно за студеното полугодие. И, не на последно място по значение, отвореността на територията на североизток предоставя възможност за безпрепятствено нахлуване на студени въздушни маси, излъчвани от източноевропейския и сибирския център на високо атмосферно налягане през студеното полугодие.

Описаните по-горе физико-географски особености на територията на общината обуславят формирането на местни специфики на времето и климата, и следва да бъдат взети предвид при планирането на територията, проектирането на индустриалните мощности, разработването на дисперсионните модели на замърсяване и дейностите за подобряване на КАВ.

Местни климатични фактори за замърсяването на въздушната среда

Основните метеорологични фактори, от които зависи степента на замърсяване, или самоочистване на атмосферата, могат да бъдат обособени в следните три групи: ветрови, температурни (вкл. и вертикалната стратификация на атмосферата) и валежно-влажностни фактори. Изложените по долу-данни и анализи се отнасят в едър мащаб за най-урбанизираната част от територията на общината – самия град Велико Търново. Източник на данните са официално публикуваните справочници на НИМХ- БАН с многогодишни наблюдателни периоди, както и високорезолюционни данни от интернет източници.

Ветрови фактори

Ветровият  режим  оказва въздействие върху степента на замърсяване на въздушната среда както в зависимост от скоростта на вятъра, така и от неговата посока. Силните ветрове  способстват за разсейването на замърсителите и изнасянето им извън пределите на локалитета, докато при тихо време тяхната концентрация във въздуха, както и отлагането им около източниците на замърсяване нараства. Разбира се, има значение и сезонът. През лятото, за разлика от зимата, при повишаване на скоростта на вятъра до 7-8 m/s възниква риск от увеличаване на запрашеността на атмосферата, особено около непокрити с растителност и незастроени площи. Твърде важно е и разположението на източника на замърсяване спрямо преоблдаващата посока на ветровете. За определяне на оптималния вариант е необходимо съпоставяне на информацията за посока и скорост на ветровете с тази, за мощността, височината и режима на замърсяващия източник.

Средната годишна скорост на вятъра в метеорологична станция Велико Търново е 1,3 m/s (двойно по-ниска от тази, в съседно разположената мет. станция Горна Оряховица, където скоростта е 2,2 m/s). Годишната ѝ амплитуда е слабо изразена  - около 0,8 m/s. Средната месечна скорост е най-висока през март (1,8 m/s) и най-ниска  през юли (1,0 m/s), и август, септември и октомври (с по 1,1 m/s) (фигура № II.3.1.3). Най-висок относителен дял през годината имат слабите ветрове със скорост от 0,1 до 1,9 m/s, както и тези, със скорост между 2,0 и 5,9 m/s. Те представляват съответно по 71,3% и 23,4% от всички случаи с вятър. На трето място  (едва с 3,1%) се нареждат ветровете със скорост от 6 до 9,9 m/s. Всички останали ветрове, със скорост > 9,9 m/s, представляват под 1% от всички случаи с вятър (фигура № II.3.1.4). Много силните ветрове, над 20 m/s, имат пренебрежимо нисък процент от случаите с вятър – 0,2%. Тихото време има много висок относителен дял – около 63%, при 37% случаи с вятър. В близката станция Г.Оряховица това съотношение е доста по-добро (съответно 43% към 57%) по отношение възможностите за очистване на въздушния басейн от замърсители.

Фигура № II.3.1.3

Годишен ход на скоростта на вятъра (V), ст. В.Търново

Фигура № II.3.1.4

Честота (%) на вятъра по скорост в градации (m/s) (ст.В.Търново):

0-1; 2-5; 6-9; 10-13; 14-17; 18-20; >20 m/s

Средната годишна посока на вятъра има най-висока честота от запад (33,4%), следвана от север (28,2%) и северозапад (20,6)%. Останалите посоки имат малък относителен дял, достигайки най-много 6,1% (от юг), с което допринасят за една монопосочна структура на вятъра от запад-северозапад-северната четвърт на хоризонта (фигура № II.3.1.5). Според средногодишната си скорост, по-силни ветрове духат най-често от югоизток  (ср. год.скорост 3,8 m/s), следвани от тези, от запад (3,6 m/s) и от юг (3,2 m/s). От останалите географски посоки скоростта на вятъра се движи от 2,6 до 3,1 m/s средно годишно. Така, по този показател  ветровете във Велико Търново оформят една сравнително равномерно оформена роза (фигура № II.3.1.6). Противоположно на това, най-силните ветрове (със скорост ≥ 14 m/s) оформят роза със силно деформирана, монопосочно ориентирана структура. Те духат най-често от запад (63,2%). От останалите посоки с относително по-висока честота (19,1%) са ветровете от юг (фигура № II. 3.1.7-а). Силните ветрове се проявяват най-много през февруари, март и ноември, като общият годишен брой на дни с такива ветрове (>14 m/sec) е около 14,5 (спрямо 11,3 дена в Г.Оряховица)  (фигура № II. 3.1.7-б).

Веднъж годишно може да се прояви вятър със скорост 17 m/s, веднъж на 5 години – със скорост 23 m/s, веднъж на 10 години – със скорост 24 m/s, и т.н., а веднъж на 100 години – със скорост 35 m/s (фигура № II.3.1.8).

Фигура № II.3.1.5

Средна годишна честота (%) на вятъра по посока, ст. Велико Търново

Фигура № II.3.1.6

Средна годишна скорост (m/s) на вятъра по посока, ст. Велико Търново

Фигура № II.3.1.7-а

Честота (%) на силните ветрове (>14 m/s) по посока, ст. Велико Търново

Фигура № II.3.1.7-б

Годишен ход на дните (D) със силен вятър (> 14 m/s), ст. Велико Търново

Фигура № II.3.1.8

Максимална скорост на вятъра  (V),  възможна 1 път на определен период от години, ст. Велико Търново

Изключително високият процент на тихо време във Велико Търново (63% от всички наблюдения), както и високият дял на ветрове с много малка скорост (в групата от 0,1 до 1,9 m/s) – 73% от всички случаи с вятър, а също и силно изразената монопосочност спрямо посоките на хоризонта, характеризират ветровите условия във Велико Търново като неблагоприятни по отношение на възможностите за самоочистване на въздушния басейн от изхвърляните в него замърсители. Това се отнася и за силните ветрове, които общо при 83% възникват по меридионалната ос север-юг и това следва да се има предвид при планирането на териториалната организация в общината. Фьоновите ветрове, които възникват при част от въздушния пренос от юг, имат положителна роля за очистването на атмосферата от замърсители. Тези ветрове се формират благодарение на бариерното положение на Стара планина спрямо постъпването на въздух с южна компонента. Относително по-лекият, топъл, южен въздух преодолява планинската преграда лесно, като се извалява по южните, срещуветрени планински склонове и се спуска към северното подножие на планината осушѐн, силно поривист и с висока скорост, затопляйки се още повече вследствие на низходящото си (катабатично) движение. Той значително прочиства атмосферата от естествени и антропогенни примеси,  осушава я и повишава максимално нейната прозрачност и хоризонталната видимост. Във Велико Търново ветровете от южния сектор на хоризонта - посоките юг, югозапад и югоизток, независимо от скоростта си, имат общ дял 13,4% спрямо всички останали ветрове.

Температурни фактори

Температурата на въздуха е важен фактор на атмосферното замърсяване,  както с високите, така и с ниските си стойности. При високи стойности на температурата нараства химичната реактивност на въздушната среда – много от замърсителите стават по-реактивни, при което възникват нови химични съединения, често още по-агресивни за човешкото здраве. При ниски температури се създават условия за възникване на повишена устойчивост на атмосферната стратификация, а това има твърде важно значение по отношение на възможностите за размесване и естествена вентилация на приземния въздух. Особено неблагоприятно е състоянието температурна инверсия, при което натрупването на по-студени и тежки въздушни маси под относително по-топъл и по-лек въздух е причина за установяване на трайна устойчивост на атмосферата и пречка за нейната естествена подвижност и прочистване. Изхвърлянето на техногенни примеси над инверсионното ниво (т.нар. задържащ слой), въпреки че не е опасно за замърсяването на приземния въздух на дадено място, способства за преноса им на големи разстояния. По този начин нараства опасността от имисионно натоварване на въздушния басейн на отдалечени територии. Този риск важи и за други метеорологични елементи, като силни ветрове, киселинни дъждове и др. Ето защо, благоприятните за един район метеорологични условия,  могат да се окажат опасни за друг район.

В селищните и промишлените средища замърсяването започва от самата земна повърхност (от автотранспорта и бита), а по-голямата част от приземните инверсии (с изключение на летните) имат значителна мощност и устойчивост. При височинните инверсии задържащият слой пречи за отнасяне във височина и разсейване на примесите, които се натрупват под него. Особено опасно при тези случаи е възникването на възходящи и низходящи вихри в приземния въздушен слой, които размесват и пренасят замърсителите от високите източници към земната повърхнина. Ето защо, изследването на инверсиите във връзка със замърсяването на въздушната среда следва да бъде специална отправна цел при актуализиране на общинските програми за подобряване качеството на атмосферния въздух. За тази цел е необходимо в мерките към тези програми да бъде заложено разработването на концепции за високорезолюционно изследване и мониториране на инверсиите по територията на съответните общини, и което е още по-необходимо -  да се осъществява прилагане на тези концепции в практиката. Това ще осигури обезпечаването на така важната и липсвща информация за честотата на инверсиите, както и за вида им - височина на основата, дебелина на инверсионния слой и неговата интензивност.

Температурата на въздуха във Велико Търново има средна годишна стойност 11,5 0С. Характеризира се с добре изразен годишен ход, с максимум през юли (22.5 0С) и минимум през януари 0,1 0С) (фигура № II.3.1.9). Средната годишна температурна амплитуда е значителна (22,4 0С), но тя е по-ниска от тази, в близко разположената метео-станция Горна Оряховица (25,2 0С).

Максималната температура следва същия годишен ход, но стойностите ú са по-високи спрямо средните с около  6,9 0С през м.юли и с 3 0С през м.януари. Абсолютният максимум на температурата във Велико Търново е 41,1 0С. Годишната амплитуда на абсолютната максимална температура е 20,7 0С.

Минималните температури също следват годишния ход на средните, но са по-ниски от тях средно с 4,8 0С през януари, с 5,4 0С и 4,4 0С съответно през април и октомври, и с 6,5 0С през август. Абсолютният минимум за Велико Търново е  минус 28,1 0С.  Годишната амплитуда на абсолютните минимални температури е изключително висока (37,9 0С) (но е по-ниска в сравнение с тази, в ст. Г.Оряховица - 42,7 0С), което подчертава континенталността на климата в този локалитет.

По данни за по-нов наблюдателен период, средната годишна температура на въздуха във Велико Търново е по-висока с 1,2 0С спрямо тази, за по-ранен 30-годишен наблюдателен период (1979÷2008) (фигура №II.3.1.10). През някои отделни месеци и периоди от годината тази разлика е доста по-ниска, или по-висока. Така напр., през януари тя е 0,7 0С, но през август е  2,2 0С, а през ноември е 2,7 0С).  Във връзка с това, препоръчваме на вниманието на община Велико Търново изграждане на собствена метео-мониторингова система (в случай, че това все още не е направено), с оглед детайлно и специализирано проследяване на тези и други местни климатични особености, и обезпечаване на надеждна собствена база от метеорологични и климатични данни, в условията на климатичните промени.

Фигура № II.3.1.9

Годишен ход на средната, средномаксималната и средноминималната температура на въздуха, Велико Търново

Фигура № II.3.1.10

Годишен ход на температурата на въздуха (T) в ст. В.Търново за два различни наблюдателни периода: 1979-2008 (бяла линия) и 2008-2012 (жълта линия)

Температурни инверсии. Едно от най-често наблюдаваните явления в нашата страна със значителен климатичен ефект са приземните термични инверсии. При наличие на инверсии приземният въздушен слой се характеризира с много устойчива вертикална термична стратификация. Това е пречка за динамиката на атмосферния въздух, което води до задържане над земната повърхност на по-тежки, студени въздушни маси и намиращите се в тях аерозоли и други частици, както и до намаляване на видимостта, увеличаване на честотата на мъглите, на ниската облачност, на мразовете и др. Във връзка с това, инверсиите създават проблеми за редица стопански дейности на човека – медико-санитарна, селскостопанска, транспортна, рекреационно-туристическа, строителна и др.

Инверсиите се формират най-често в негативни земни форми – котловини, речно-долинни разширения, обширни, орографски засенчени равнини и низини, и др. Известно е, че земите, разположени между р.Дунав и северните склонове на Предбалкана и Стара Планина, са част от значително по-обширната Долнодунавска низина, затворена между Централните и Южните Карпати, и Стара планина. Източно от р.Янтра тази низина се «запушва» от по-високо издигнати платовидни земи, превишаващи височината й със 100-200 м, а на някои места и повече. По такъв начин Дунавската равнина, заедно с Влашката низина на север, оформя едно огромно «корито», задържащо значителни по обем студени и тежки въздушни маси, в рзултат на формиращите се в него широкообхватни, приземни термични инверсии (фигура №II.3.1.11). Така, инверсиите по територията на Великотърновска община, формирани главно в долинни разширения на р.Росица, р.Янтра и техните притоци, се разглеждат като частни случаи на инверсиите, свързани климатогенно с Долнодунавската низина. Те се формират най-често в по-ниските места от територията на общината,  като част от единния процес, засягащ Долнодунавската низина. Местните физикогеографски особености на Велико Търново го поставят в относително неблагоприятно положение, в сравнение с други части на Северна България. Това се вижда на фигура №II.3.1.12, представяща честотата на приземните термични инверсии (на база минимални денонощни температури) на различни хипсометрични нива в тази част на страната (100, 200, 500 и 1000 м н.в.). Фигурата показва, че честотата на приземните термични инверсии е най-голяма в местата с надморска височина 100-200 м. С увеличаване на надморската височина броят на инверсиите намалява. Наред с това, от фигурата се вижда, че инверсиите, разкрити по минимални денонощни температури на въздуха, имат най-голям брой през лятото. Те превишават значително броя на инверсиите, разкрити по средни денонощни температури. Това показва, че макар и много на брой, летните инверсии са с много по-малко вертикално разпространение и устойчивост. Те най-често са свързани с естествения денонощен термичен режим на приземния атмосферен слой. Затова се наблюдават само в ранните утринни часове, вследствие на радиационното изстиване през нощта, но с настъпване на деня и повишаване на температурите тези инверсии бързо се разрушават.  Базирани на средноденонощните температури на въздуха, във Велико Търново, най-голям брой инверсии се откриват през зимния и есенния сезон (представени съответно от м. януари и м.октомври с по 13 и 11 случая), следвани от лятото (м. юли) – 9 случая, и пролетта (м.април) – 6 случая (фигура №II.3.1.13).

Фигура № II.3.1.11

Картосхема на Долнодунавската низина (модификация по Х.Тишков, 1984)

В обобщение, локалните топлинни условия на общината се формират под влияние на добре изразената континенталност на климата в района, както и на граничното положение на района между Дунавската равнина и първите предпланински възвишения на Предбалкана и Стара планина. В планински условия, в южната част на общината, поради по-високите скорости на вятъра инверсните състояния са много по-рядко явление. Тук следва да изключим случаите на затворени вътрешнопланински полета и долинни разширения, които са преподставка за задържане и натрупване на студени въздушни маси и понижаване на атмосферната динамика. Прилежащите към планината по-ниски земи, като част от обширната Долнодунавска низина, са изложени много по-често на безветрени състояния, което следва да се има предвид при управление на КАВ, като се вземат под внимание и другите параметри на климатичната среда.

Фигура № II.3.1.12

Честота (F) на приземните термични инверсии (на база мин.денон.температури на въздуха) на различни хипсометрични нива в Северна България (фигурата е генерирана по данни на Х.Тишков, 1984)

Фигура № II.3.1.13

Честота (F) на инверсиите (на база ср.денон.темп. на въздуха) в Северна България на хипсометрична височина 200 м (фигурата е генерирана по данни на Х.Тишков, 1984)

Валежно-влажностни фактори

Възможностите за деконцентрация на замърсителите над даден район нарастват с понижаване на атмосферната влажност. Наред с това, обаче, при наличие на достатъчно въздушна влага се създават условия за съединяване на някои химични елементи с водата, както и помежду си, и под формата киселини, макар и силно разредени, те въздействат негативно на околната среда и човека.  По-високата влажност е предпоставка за възникване  на мъгли, макар че образуването им зависи и от температурата на въздуха, а също и от наличието на кондензационни ядра в атмосферата. Когато последните са замърсители от антропогенен произход, мъглите стават особено опасни. Наличието на висока влажност и големият брой на дни с мъгла оказват отрицателно влияние върху способността на въздушния басейн да се самопречиства.

Високата влажност и процесите на нейното кондензиране са тясно свързани и с облачността, която също допринася за задържането на замърсители. Това важи особено силно за ниската облачност.

По-значителните валежи пречистват атмосферата. Преминавайки през нея, те увличат със себе си голяма част от аерозолите. По-продължителните и интензивни валежи имат по-значителен очистващ ефект. Особено благоприятно е влиянието на снеговалежите. Това се дължи на по-голямата повърхност на снежинките, които са в състояние да отнемат повече аерозоли, отколкото дъждовните капки. От значение е и продължителността на валежния период, последователността на валежните дни спрямо режима на емитираните вредни вещества и т. н. Наред с това, образувайки повърхностния отток, валежите отмиват отложените замърсители, но ги отнасят в потоците, реките, язовирите, напоителните канали и др., замърсявайки и тях. Друга част от тези замърсители прониква, заедно с почвената влага, в почвата и след време се включва в циркулацията на подпочвените води.

Относителната влажност на въздуха в станция Велико Търново е 72% средно годишно, с най-високи стойности през декември и януари (с по 81% средно месечно) и най-ниски стойности – през август (62% средно месечно) и юли, и септември (съответно с по 65% средно месечно) (фигура № II.3.1.14). Абсолютната минимална относителна влажност е 12% (през април и август). В 27% от дните в годината средната денонощна максимална температура на въздуха е равна, или по висока от 25 0С. От тези 27% около 11% са дни с относителната влажност, равна, или  надвишаваща 55%. При подобни ситуации е възможно ускоряване на химичното взаимодействие между въздушните замърсители и формирането на нови, още по-токсични съединения. Това следва да се има предвид в програмите за оптимизиране на КАВ. Наличието на собствена, специализирана, по-детайлна база от многогодишни климатични данни на общината би позволило определянето и оценяването на честотата на подобни ситуации.

Фигура № II.3.1.14

Годишен ход на средната (червена линия) и абс.минималната (синя линия; по Г. Оряховица) в ст. Велико Търново

Мъгли. Метео-станция гр. Велико Търново е с не толкова висок брой на дни с мъгла (26 дена средно годишно), в сравнение с други, близко разположени места (напр. ст. Г.Оряховица – общо около 57 дена ср.годишно). Тези дни са разпределени неравномерно през годината, със значително по-висок брой през студеното полугодие. Така от м. октомври до м. март, вкл., общият брой на дни с мъгла достига 23. В останалата част от годината – от април до септември, дните с мъгла са само 2,2, с минимум през септември – средно около 0,1 дена, и през август – средно 0,2 дена (фигура № II.3.1.15). Максималният годишен брой на дни с мъгла също е значителен - 94 (но доста по-нисък от този, в Г.Оряховица – 144 дена), с максимален месечен брой от 16-17 дена през декември и ноември, следван от януари – 14 дена, и февруари, и октомври – с по 12 дена. Тези стойности са около, или по-ниски от стойностите на други, близко разположени станции. Така напр., в Сухиндол максималният годишен брой на дни с мъгла е 89, в Павликени – 98, във Вардим – 101, в Севлиево - 140. Относително по-ниският брой на дните с мъгла във Велико Търново вероятно се дължи на специфични, локални морфографски, температурно-влажностни и ветрови параметри на района и заслужава специално по-нататъшно изследователско внимание.

Фигура № II. 3.1.15

Годишен ход на средния (в по-светло) и максималния (в по-тъмно) месечен брой на дни с мъгла (М), ст. Велико Търново

Облачност. Средната годишна обща облачност във Велико Търново е 5,1 бала (5,5 бала в Г.Оряховица) (при 10 бала – плътна облачност; при 0 – ясно небе), с по-значителни стойности през периода ноември – март  (между 6,0 и 6,8 бала). Най-ниски са нейните стойности през август – 2,8 бала (фигура №II.3.1.16).

При ниско разположена облачност условията за разсейване на атмосферните замърсители се влошават. Височината на тази облачност зависи от слоя на смесване, ограничаващ проникването на замърсители над него. При приземни инверсии този слой снижава височината си и повишава риска от влошаване на КАВ. Количеството на ниска облачност в района (по ст. Горна Оряховица) е 3,3 бала средно годишно, с най-високи стойности през януари – 5,1 бала.

Годишният брой на мрачните дни във Велико Търново е 98,1 (в Горна Оряховица е 107,3), с максимум през декември – 14,9 дни, и минимум през юли и август – съответно 2,8 и 1,9 дни. Ясните дни през годината са по-малко от мрачните - общо 81 (в Г. Оряховица 74), с противоположен годишен ход спрямо този, на мрачните дни. Максимумът им се наблюдава през август –14,7 дни, а  минимумът – през януари – 3 дни средно месечно (фигура №II.3.1.17).

Към информацията за броя на ясните дни ще допълним и данни за слънчевото греене и слънчевата радиация в района на Велико Търново. Тези данни следва да бъдат взети предвид при оценяването на риска от възникване на допълнителни фотохимични реакции между замърсителите на атмосферния въздух под въздействие на слънчевата радиация, обуславящи възникването на т.нар. фотохимичен смог. Годишната продължителност на слънчевото греене е 2184 часа, с максимум през юли – средно 315 часа, и минимум през декември – средно 66 часа (фигура № II.3.1.18). Сумарната слънчева радиация има средна дневна интензивност от 160 W/m2. По данни на ИАОС за 2012-2018 г., през юли тази интензивност достига средни стойности от 266 W/m2, и максимални стойности от 337 W/m2. През декември средната дневна интензивност на слънчевата радиация е 61 W/m2, а максималната - 102 W/m2 (фигура № II.3.1.19).

Фигура № II.3.1.16

Годишен ход на средната месечна  облачност (С) (обща облачност – в по-светъл цвят; ниска облачност – в по-тъмен цвят), ст. В.Търново

Фигура № II.3.1.17

Годишен ход на ясните дни (cl, в жълто) и мрачните дни (d, в сиво) по обща облачност, ст. В.Търново

Фигура № II.3.1.18

Годишен ход на месечната продължителност на слънчево греене (D) (по станция Павликени)

Фигура № II.3.1.19

Годишен ход на интензивността (R) на слънчевата радиация, по ст. Г.Оряховица (източник на данни - ИАОС)

Валежи. Годишната валежна сума във Велико Търново е 674 мм. Вътрешногодишното ú разпределение се характеризира с един главен максимум и един слабо изразен вторичен максимум. Минимумите също са два – един главен и един добре изразен вторичен. В сезонно отношение най-висока е валежната сума за лятото (юни, юли и август) – общо 199 мм, следвана от пролетта (март, април и май) – общо 193 мм, есента (септември, октомври и ноември) – общо 145 мм , и зимата – общо 137 мм.  Разгледани по месеци, максималните  валежни суми се регистрират през май и юли (първичен максимум) – съответно по 81 мм и 73 мм, и през ноември и декември (вторичен максимум) – с по 52 и 50 мм. Минималните валежни количества са двойно по-малки – 40 мм през февруари и 40 мм през октомври  (фигура № II.3.1.20). През месеца с максимално валежно количество – май, най-голяма повтаряемост (24%) има валеж от групата 61÷80 mm. На второ място - с 22%, са валежите от групата над 120 мм. През месеца с вторичен валежен максимум – ноември, най-голяма повтаряемост (24%) имат валежи от групата 21÷40 mm, следвани от валежи от група 41-60 мм с 22% честота. Последното говори за наличие на по-значителни извалявания по време на пролетния максимум на валежите. Средният максимален денонощен валеж е 27 мм (през юни), а абсолютният максимален денонощен валеж е достигнал 88 мм (през м. юни, 1957 г.), надвишавайки средната месечна валежна сума (70 mm) за този месец.

Фигура № II.3.1.20

Годишен ход на месечните валежни суми (Р), ст.В.Търново

Описаният вътрешногодишен режим на валежите отразява положението на разглежданата територия спрямо климатичните зони на страната, обединявайки главно черти на преходно-континенталната климатична зона (късно пролетен валежен максимум), със слабо застъпени черти и на континентално-средиземноморската климатична зона (късно-есенен валежен максимум). Най-нови научни изследвания установяват тенденция на увеличаване и на септемврийските валежи, обусловено от активизиране на средиземноморския циклогенез.

За КАВ важна валежна характеристика е и броят на дни с валежи, особено от сняг.  Във Велико Търново най-много валежни дни има през май и юни – съответно по 15 и 14 дена месечно (фигура № II.3.1.21). Общият брой на валежните дни през годината е 137. От тях тези, с много голямо валежно количество (равно на, или по-голямо от 25 мм) са само 3,2 дена  годишно (по ст.Павликени). Дните само с дъжд са 103, само със сняг – 25, а смесено (с дъжд и сняг) – 7.

Значение има и времетраенето на валежите, независимо от тяхната интензивност. За топлото полугодие – периода от април до октомври, във Велико Търново най-голяма честота (около 33%) имат краткотрайните валежи (с времетраене до 5 мин.). С нарастване на времетраенето честотата на валежите намалява – 23% за валежи с продължителност между 5 и 10 мин., 15% за валежи с продължителност между 10 и 15 мин., и т.н. По-продължителните валежи (над 60 мин.) имат честота само 0,3% (фигура № II.3.1.22).

Фигура № II.3.1.21

Годишен ход на броя (N) на дни с валеж от дъжд, сняг, или смесено, ст.В.Търново

Фигура № II.3.1.22

Честота на дъждовете (% от общия им брой за времето от април до октомври)  с различно времетраене (от 5 мин. до >60 мин., в градации през 5 мин.), ст. Велико Търново

Важно значение за запрашване на атмосферата, а също за лимитиране на възможностите за „измиване“ на въздушния басейн от замърсителите, имат сушите и продължителността на безвалежните периоди. В района на Велико Търново засушаванията са относително по-редки - около 5-10 пъти средно годишно, в сравнение с някои други части на страната. Продължителността на тези засушавания е 10,0 дни средно годишно, максималната продължителност на безвалежните периоди е през октомври  – 13 дни, а минималната е през юни – 6 дни, следван от февруари, април и май – с по 8 дни. (Фигура №II.3.1.23). Община Велико Търново е сред тези, оценени като потенциално незастрашени от висок риск за атмосферно засушаване.

Фигура № II.3.1.23

Годишен ход на продължителността (L) на максималния безвалежен период,             ст. Велико Търново

Балова оценка на местния климат като фактор на замърсяването

Замърсяването на атмосферата над райони с различни климатични характеристики, или в един и същ район, но в периоди с различни метеорологични ситуации, може съществено да се различава, независимо от това, че количеството замърсители може да е едно и също.

Оценяването на устойчивостта на атмосферата към антропогенни въздействия и на съответната ѝ способност да задържа замърсители, или да се самоочиства от тях може да се извърши чрез показателя климатичен потенциал за самоочистване на атмосферата (КПСА). Той представлява потенциалът от климатични параметри, определящи бързината и ефективността на разсейване на примесите в атмосферата. Стойностите му трябва да се вземат под внимание при планиране на строителството на промишлени мощности и експлоатацията на промишлени обекти, при проектиране на населените места, на рекреационно-туристическите зони и селскостопанските масиви, при прогнозиране замърсяването на атмосферата, и т.н.

КПСА се оценява балово чрез методиката за определяне на устойчивостта на геосистеми към антропогенни въздействия, според която по отношение на атмосферния въздух се прилагат следните две групи климатични показатели:

А) За характеризиране на климата като фактор на самоочистване на атмосферата:

- Брой на дни с вятър над 14 m/sec;

- Брой на дни с валеж над 10 mm;

- Отношение на броя на дни с валеж през студеното полугодие към броя на дни с валеж през топлото полугодие;

- Годишна сума на валежа.

Б) За характеризиране на климата като пречка за очистване на атмосферата:

- Брой на случаи с тихо време;

- Брой на дни с инверсии.

Параметрите на всеки един от тези показатели се оценяват балово по три-степенна балова скала – благоприятни (бал 3), средно благоприятни (бал 2) и неблагоприятни (бал 1). Общата оценка на КПСА се представя в % (нарастването на процента съответства на нарастване на благоприятното състояние). Таблица №II.3.1.1 представя стойностите на показателите за Велико Търново, както и съответната баловата оценка на всеки показател. Резултатите са представени и на Фигура №II.3.1.24. Общият КПСА за Велико Търново е 55,6% и показва, че  климатични условия за самоочистване на атмосферата в района на общината са средно благоприятни.  Наред с тази оценка, допълнително е необходимо да се вземе предвид и преобладаващата посока на ветровете, както и разположението на замърсяващите източници спрямо тях.

Таблица № II.3.1.1. КПСА-стойности за района на Велико Търново

| Климатични показатели | Стойности на показателите | Балова оценка |
| --- | --- | --- |
| 1.Брой на дни с вятър над 14 m/sec; | 3,97 % | 2 |
| 2.Брой на дни с валеж над 10 mm; | 19,1 | 2 |
| 3.Отношение на броя на дни с валеж през студеното полугодие към броя на дни с валеж през топлото полугодие; | 1,04 | 2 |
| 4.Годишна сума на валежа. | 674 | 2 |
| 5.Брой на случаи с тихо време; | 58 | 1 |
| 6.Брой на дни с инверсии (данните са според Програма КАВ 2016-2019) | 156 | 1 |

Фигура № II.3.1.24

Балови оценки на климатичните показатели за самоочистване на въздушния басейн в района на Велико Търново